BrailleSense 6 mini

ブレイルセンス

シックスミニ

簡単ガイド

2026年1月

有限会社エクストラ

お知らせ

- 本書と製品には印刷上の誤りあるいは技術的な誤りがある可能性があります。また、性能の改善などのために予告なしで変更される可能性があります。

- 本書と製品は著作権法によって保護されています。

- Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。その他記載の製品名、ソフトウェア名は、一般にその会社の登録商標または、商標です。

- 目次

1.	はじめに	6

1.1.	内容物の確認	7

2.	シックスミニの形状と各部の名称	8

2.1.	トップパネル	9

2.1.1.	各キーの説明	9

2.2.	右側面	10

2.3.	左側面	10

2.4.	前面	11

2.4.1.	キーロックスイッチ	11

2.4.2.	メディアモードスイッチ	11

2.4.3.	オーディオボタン	11

2.4.4.	電源ボタン	11

2.5.	裏側	12

3.	バッテリーと初回起動	13

3.1.	バッテリーの充電	13

3.2.	バッテリーの装着と取り外し	13

3.3.	起動と終了	13

3.4.	クイックスタートガイド	14

3.5.	HDMIケーブルを使った映像出力	14

4.	シックスミニの基本操作	15

4.1.	ショートカットキーとホットキー、簡単起動コマンド	15

4.1.1.	ショートカットキー	15

4.1.2.	ホットキー	15

4.1.3.	簡単起動コマンド	16

4.2.	シックスミニの情報出力	16

4.3.	マルチタスク	17

5.	文字入力	18

5.1.	日本語入力	18

5.2.	英語入力	18

5.3.	コンピューター点字	20

5.3.1.	日本情報処理点字でのコンピューター点字の入力	20

5.3.2.	NABCCでのコンピューター点字の入力	21

5.4.	音声入力	22

6.	メインメニュー	23

6.1.	ファイル管理	23

6.2.	オフィスツール	24

6.2.1.	ワードプロセッサー	24

6.2.2.	ノートパッド	24

6.2.3.	電子メール	24

6.2.4.	エクセルビューアー	24

6.3.	メディア	24

6.3.1.	メディアプレーヤー	25

6.3.2.	FMラジオ	25

6.3.3.	ポッドキャスト	25

6.3.4.	ウェブラジオ	25

6.3.5.	ボイスレコーダー	25

6.3.6.	ビデオ検索	25

6.4.	読書	26

6.4.1.	DAISYプレーヤー	26

6.4.2.	文書リーダー	26

6.4.3.	DAISYオンライン	26

6.4.4.	センス辞書	26

6.5.	オーガナイザー	26

6.5.1.	アドレス帳	26

6.5.2.	予定帳	27

6.5.3.	データベース管理	27

6.5.4.	タスクリスト	27

6.6.	ウェブツール	27

6.6.1.	ウェブブラウザー	27

6.6.2.	Google検索	27

6.6.3.	ウィキ検索	28

6.7.	アクセサリー	28

6.7.1.	センスブレインゲーム	28

6.7.2.	センスダイスゲーム	28

6.7.3.	センスルーレットゲーム	28

6.8.	ユーティリティー	28

6.8.1.	電卓	28

6.8.2.	電子コンパス	29

6.8.3.	スクリーンリーダーのターミナル	29

6.8.4.	ネットワーク状態の表示	29

6.8.5.	電源状態の表示	29

6.8.6.	フラッシュディスクのバックアップ/復旧	29

6.8.7.	フォーマット	29

6.8.8.	マクロ管理	29

6.8.9.	ファームウェアの更新	30

6.9.	時計とタイマー	30

6.9.1.	日付と時刻の表示	30

6.9.2.	日付と時刻の設定	30

6.9.3.	世界時計	30

6.9.4.	アラーム	30

6.9.5.	ストップウォッチ	30

6.9.6.	スリープタイマー	31

6.10.	設定	31

6.11.	ヘルプと情報	31

6.12.	Androidアプリ	31

6.13.	追加アプリ	32

6.14.	お気に入りアプリ	32

7.	よく使う機能や設定	33

7.1.	ファイル管理を使ったデータの管理	33

7.2.	ノートパッドを使った点字のメモ	33

7.3.	インターネット接続設定	34

7.4.	サピエでの点字図書検索とダウンロード	34

7.4.1.	ログイン	35

7.4.2.	点字図書の検索	35

7.4.3.	新着図書リスト	36

7.4.4.	点字図書の検索	36

7.4.5.	検索結果	36

7.5.	BESリーダーで点字図書の閲覧	37

7.5.1.	点字データを開く	37

7.5.2.	BESリーダーの基本的な操作方法	38

7.6.	パスワード設定	39

7.6.1.	パスワードの設定と変更	40

7.6.2.	パスワード環境設定	40

7.6.3.	パスワードを工場出荷時のデフォルトにリセット	40

8.	基本的なコマンド一覧	42

8.1.	一般的な組み合わせキー	42

8.1.1.	ナビゲーションと情報操作キー	42

8.1.2.	システム調整	43

8.2.	簡単起動コマンド	44

8.2.1.	F1コマンド	44

8.2.2.	F2コマンド	45

8.2.3.	F3コマンド	45

8.2.4.	F4コマンド	45

9.	再起動と初期化	47

10.	シックスミニの活用について	48

はじめに

ブレイルセンスシックスミニをご購入いただきありがとうございます。

本書ではブレイルセンスシックスミニをご利用いただくうえで基本となる操作方法を説明します。内容をご確認いただいたうえでブレイルセンスシックスミニをご活用ください。

より詳しい機能については付属のCD－ROMに保存されているユーザーズマニュアルのDAISY版、text版、word版をご参照ください。ユーザーズマニュアルの内容はブレイルセンスシックスミニのヘルプ機能からも確認できます。また、有限会社エクストラのウェブページからデータをダウンロードすることも可能です。

なお、本書では以降ブレイルセンスシックスミニを「シックスミニ」と表記します。

内容物の確認

シックスミニをご使用になる前に、付属品をご確認ください。

万が一、付属品に不足がございましたらご購入いただいた販売店または有限会社エクストラまでご連絡ください。

内容物

1. シックスミニ本体

2. バッテリー※本体に装着済

3. マイクロSDカード※本体に装着済（試供品）

4. ACアダプター

5. USB 3.0 C-Cケーブル（試供品）

6. イヤホン（試供品）

7. キャリングケース（ストラップ付）

8. USB-HDMI変換ケーブル（試供品）

9. HDMIケーブル（試供品）

10. USB A-C変換ケーブル（試供品）

＜参考＞試供品はシックスミニの専用付属品ではありません。一般的な家電店等で同等品をご購入いただくことが可能です。ACアダプターは専用の付属品でございますが、一般的なUSB充電器で代用可能です。

書類

1. ユーザーズマニュアルCD（DAISY、word、text）

2. シックスミニ簡単ガイド墨字版

3. シックスミニ簡単ガイド点字版

4. 保証書（墨字のみ）

5. ユーザー登録カード（墨字版・点字版）

6. 問い合わせ先

シックスミニの形状と各部の名称

機器の外観やキーを説明します。シックスミニの点字ディスプレイが手前側になるように正面に機器を置いてください。（以下シックスミニ本体の図）

＜背面＞

バッテリー

＜右側面＞

＜左側面＞

＜トップパネル＞

バック

スペース

２

5

USB C

ポート

（充電対応）

エンター

３

６

マイク端子

1

４

イヤホン端子

F４

F３

Alt

Ctrl

F２

F1

USB Cポート

スペース

主音量＋

主音量－

上下スクロール

点字ディスプレイ

メディアモードスイッチ

上下スクロール

＜前面＞

戻る 　録音　 停止　 再生　進む

電源ボタン

キーロックスイッチ

＜裏面＞

オーディオボタン

ロックスイッチ

リリーススイッチ

バッテリー

ゴム足

ゴム足

カメラ

フラッシュ

ゴム足

ゴム足

スピーカー

トップパネル

シックスミニの操作パネルは上部に１から６の点字キー、スペース、バックスペース、エンターの合計9個のパーキンス式点字キーボードを備えています。左手の人差し指、中指、薬指、小指を左側の4つのキーに、右手の人差し指、中指、薬指、小指を右側の4つのキーに、右手の親指を中央の長いキーにおいた状態で説明します。左側の4つのキーのうち、人差し指のキーが1の点、中指のキーが2の点、薬指のキーが3の点、小指のキーがバックスペースです。右側の人差し指、中指、薬指のキーは各々4の点、5の点、6の点です。右手の小指のキーがエンター、右手の親指のキーがスペースです。

スペースと同じ並びにはCtrlとAlt、4つのファンクションキーが配置されています。左から順にF1・F2・Ctrl・スペース・Alt・F3・F4と並びます。

キーボードの下側には、20セルの点字ディスプレイがあります。点字ディスプレイ部分の上部にはセルそれぞれに対応するタッチカーソルキーがあります。文書編集中にはこれらのキーを使ってカーソルを対応する点字セルの文字に移動します。また、タッチカーソルキーはリストやフィールドのグループを選択する際にショートカットキーとしても機能します。例えば、リスト10番目の項目を実行する場合、左から10番目のタッチカーソルキーを押すことで実行する事が可能です。タッチカーソルキーは5番目、10番目、15番目、20番目に点が付いていて、何番目かを確認しやすくしています。

点字ディスプレイの両側に、2個ずつ上下に並んだキーがあります。これは上と下のスクロールキーです。スクロールキーは点字ディスプレイの表示をスクロールするために使用します。オプション設定でスクロールする単位を左右それぞれ変更することが可能です。

各キーの説明

6点キー：パーキンス式の点字キーボードです。

エンター：機能の実行、入力の確定、文書編集中の改行に使用します。

バックスペース：文書編集中の文字の削除に使用します。

スペース：マス空けや漢字変換、はい/いいえの切り替えに使用します。

Ctrl：シックスミニの基本操作では上移動（Space-1）として機能します。

Alt：シックスミニの基本操作では下移動（Space-4）として機能します。

F1：メインメニュー先頭の「ファイル管理」へ移動します。

F2：プログラムのメニューを表示します。

F3：コントロール間の移動に使用します。

F4：キャンセルキーとして使用します。

上下スクロールキー：初期設定では点字表示のスクロールに使用します。オプション設定で移動単位を変更可能です。

タッチカーソルキー：点字セル1マスずつにタッチカーソルキーがあります。タッチカーソルキーを押すことで文書編集中に指定の箇所にカーソルを移動することができます。

これらの機能は各キーの基本的な機能です。使用するアプリケーションによっては異なる動作をする場合もあります。また、複数のキーを組み合わせると別の機能を実行することが可能です。組み合わせキーについては各プログラムのマニュアルやコマンド一覧にて確認することができます。

参考：Space-Hを押すことで、現在実行中の機能で使用できるキー操作の一覧が表示されます。

右側面

シックスミニの右側面には、2つのUSB-Cポートがあります。

本体背面に最も近い奥側のUSB-Cポートは、本体の充電、点字ディスプレイとして使用する際のPCへの接続、データの転送、Windows用のAndroidコンパニオンソフトウェアを使用したシックスミニの操作に使用します。

本体前面に最も近いUSB-Cポートは、ポータブルビデオモニターなど、互換性のあるUSB-Cデバイスとの接続に使用します。

どちらのポートが何の機能かがわかりやすいように、電源用USBポートの上部には「p」、手前側のUSBポートの上部には「v」と点字で表記されています。

左側面

左側面の手前側には、主音量を調整するための2つの小さなボタンがあります。音量を下げる際は手前側のボタンを押し、音量を上げる際は奥側のボタンを押します。

音量ボタンの奥側には、2つの小さな丸いジャックがあります。手前側のジャックはステレオヘッドホンジャック、奥側のジャックはステレオマイクまたはライン入力に使用するためのステレオマイクジャックです。ヘッドホンジャックの上部には「h」、マイクジャックの上部には「m」と点字で表記されています。

前面

キーロックスイッチ

前面の左端には、3段階のスライドスイッチがあります。これはキーロックスイッチです。キーロックスイッチを左端にスライドさせると、シックスミニは「キーロック」と通知します。これは、電源ボタンを含む本体の全てのキーが無効になっていることを意味します。キーロックスイッチを中央にスライドさせると、シックスミニは「点字キーロック」と表示します。前面パネルのボタンとスイッチ（メディアモードスイッチ、メディアボタン、電源ボタン）を使用できますが、本体トップパネルにあるキーは使用できません。キーロックスイッチが右端にスライドされている場合、シックスミニは「キーロック解除」と表示します。これは全てのキーが操作可能であることを示します。

メディアモードスイッチ

キーロックスイッチの右側にはもう一つ3段階のスライドスイッチがあります。これはメディアモードスイッチです。オーディオボタンで操作可能なメディアの種類を決定するスイッチです。

メディアモードスイッチを左端にスライドさせると、シックスミニは「アプリモード」と表示します。メディアボタンは現在実行中のアプリケーションの操作に使用できます。メディアモードスイッチを中央にスライドさせると、シックスミニは「DAISYモード」と表示します。DAISYモードではメディアボタンをDAISYコンテンツの操作に使用できます。メディアモードスイッチを右端にスライドさせると、シックスミニは「メディアモード」と表示します。メディアボタンはメディアプレーヤーの操作に使用できます。

オーディオボタン

メディアモードスイッチの右側には5つのオーディオボタンがあります。左から「戻る」、「録音」、「停止」、「再生/一時停止」、「進む」ボタンです。これらのボタンはメディアモードの設定によって機能が変わります。「停止」ボタンには点が付いており触って区別可能です。

電源ボタン

前面右端のボタンは電源ボタンです。電源をオンにするには、ビープ音が鳴り本体が振動するまでボタンを長押ししてください。初回起動時や、バッテリーが空になった状態から起動する場合は通常よりも時間がかかります。

起動後は、電源ボタンを軽く1回押すとスリープモードになります。これはスマートフォンやタブレットの画面ロック状態と同じです。もう1回電源ボタンを軽く押すとロックを解除してスリープモードになる前の状態に戻ります。

電源を完全に切る場合は電源ボタンを長押ししてください。

「電源オフ」と表示します。電源を切りたい場合はエンターを押してください。キャンセルしたい場合はスペースを押して「取消」に切り替えてからエンターを押してください。

裏側

本体裏側には、バッテリー挿入口とカメラ、スピーカーがあります。バッテリーを外した状態で奥側にバッテリーの挿入口が来るように裏返した本体を置いてください。

バッテリーは、片方の長辺が丸みのある形をしています。この丸みを帯びた端は、本体の辺に沿わせる必要がありますので、丸みのある辺が奥の上側になり、2つのスライドスイッチが上側になるようにバッテリーを用意してください。

バッテリーを差込口に合わせ、カチッと音がするまで押し込んでください。バッテリー手前側の右端のスイッチがロックスイッチです。右にスライドするとロック状態で、左にスライドするとロックを解除します。左端のスイッチはリリーススイッチです。右端のロックスイッチを解除した状態で、リリーススイッチを右側に動かすとバッテリーを取り外す事が出来ます。

バッテリー差込口の内部にはマイクロSDカードの差込スロットがあります。マイクロSDカード挿入時にはカードの表面を上にして挿入してください。取り外す際は挿入したカードを押し込むように力を加えてください。カードが外に取り出せます。

13メガピクセルのカメラは、裏面のほぼ中央にあります。

OCRやカメラ映像を用いたアプリケーションをプレイストアからダウンロードした場合に使用します。文書などをOCRする場合、対象物の30センチほど上にシックスミニが来るよう、位置を調整して撮影してください。

※同梱のOCRスタンドをご利用いただけます。

シリアル番号の点字ラベルの下にモノラルスピーカーがあります。

バッテリーと初回起動

  - バッテリーの充電

シックスミニはバッテリーをフル充電して本体に装着した状態で出荷しております。バッテリーが装着された状態で充電する場合は付属のACアダプターにUSBケーブルを接続し、本体右側奥にあるUSB-Cポート（外字符なしでpと記載があります）につないでください。差込位置について詳しい説明は「2.2 右側面」をご参照ください。充電中でもシックスミニの操作は可能です。

また、USBケーブルをコンピューターなどと接続して充電することも可能です。

フル充電の状態から連続12時間の使用が可能です。

バッテリーの装着と取り外し

本体裏側には、バッテリー挿入口とカメラ、スピーカーがあります。バッテリーを外した状態で奥側にバッテリーの挿入口が来るように裏返した本体を置いてください。

バッテリーは、片方の長辺が丸みのある形をしています。この丸みを帯びた端は、本体の辺に沿わせる必要がありますので、丸みのある辺が奥の上側になり、2つのスライドスイッチが上側になるようにバッテリーを用意してください。

バッテリーを差込口に合わせ、カチッと音がするまで押し込んでください。バッテリー手前側の右端のスイッチがロックスイッチです。右にスライドするとロック状態で、左にスライドするとロックを解除します。左端のスイッチはリリーススイッチです。右端のロックスイッチを解除した状態で、リリーススイッチを右側に動かすとバッテリーを取り外す事が出来ます。

起動と終了

本体手前側面の一番右側にある電源ボタンを長押しして、電源をオンにしてください。シックスミニが起動します。

参考：シックスミニを初めて起動した場合や設定の初期化を行った場合、シックスミニ内蔵のクイックスタートガイドが起動します。初期設定や使い方に関しての案内を表示します。不要な場合はSpace-E(1-5)を押すとキャンセルしてメインメニューへ進む事ができます。キャンセル後もメニューからクイックスタートガイドの再実行が可能です。

起動後は、電源ボタンを軽く1回押すとスリープモードになります。これはスマートフォンやタブレット端末の画面ロック状態と同じです。もう1回電源ボタンを軽く押すとロックを解除して素早く前の状態に戻ります。電源を完全に切る場合は電源ボタンを長押ししてください。「電源オフ」と表示します。電源を切りたい場合はエンターを押してください。キャンセルしたい場合はスペースを押して「取消」に切り替えてからエンターを押してください。

クイックスタートガイド

シックスミニにはクイックスタートガイド機能が搭載されています。本体の初回起動時に自動的にクイックスタートガイドが開始されます。クイックスタートガイドを終了したい場合はSpace-E(1-5)またはSpace-Z(1-3-5-6)を押してください。「クイックスタートガイドを終了してプログラムメニューに移動しますか？はい」と表示します。クイックスタートガイドを終了する場合は「はい」の状態でエンターを押してください。クイックスタートガイドを終了しない場合はスペースを押し、「はい」を「いいえ」に切り替えてからエンターを押してください。

クイックスタートガイドを終了しても、「ヘルプと情報」メニューからいつでも再度表示できます。

HDMIケーブルを使った映像出力

シックスミニは、HDMIケーブルとHDMI-USB変換ケーブル（付属品）を使用して、HDMI入力に対応したモニターに映像を出力することが可能です。

モニターに映像を出力することで、操作している画面の情報を家族や支援者の方に確認してもらう事が可能です。サポートを受ける際に接続すると便利です。

HDMIケーブルでモニターと接続する際は、本体右側面手前側のUSB-Cポートを使用します。USBポートの上部に点字でＶの表記があります。

HDMIケーブルを接続しても映像が映らない場合、「USB」の設定が2.0になっている可能性があります。「設定」メニューの「一般設定」にて、「USB」を3.0に変更してください。

シックスミニの基本操作

シックスミニの基本操作を説明します。以下の手順に沿って操作方法をお試しください。

本書ではキー操作を説明するために特別な表記方法を用います。例えば、Space-B(1-2)と記載している場合、スペースと1の点と2の点のキーを同時に押すことを意味します。

上下移動の動作について、「Space-1またはSpace-4を使って・・・」と表記された場合は、上下スクロールキー、またはCtrlとAltでも同様の操作が行えます。

また、シックスミニには左右の移動キーは存在しませんが、Space-3を左移動、Space-6を右移動として使用できます。

Tabの動作について、「F3を使って・・・」または「Tabを使って・・・」と表記された場合は、F3（順送り）、Space-F3（逆送り）またはSpace-4-5（順送り）、Space-1-2（逆送り）でも同様の操作が行えます。

ショートカットキーとホットキー、簡単起動コマンド

シックスミニには簡単に目的の機能を実行するためのキー操作がたくさん用意されています。

これらのキーを知らなくても、上下移動キーで1件ずつ移動しながら目的の項目を探したり、メニューから機能を選択して操作したりすることは可能です。

しかし、ショートカットキーやホットキーを覚えるとブレイルセンスの操作を素早く行うことができます。

ショートカットキー

機能がリスト表示されている状態で入力すると目的の機能を実行します。

例：メインメニューのどこにカーソルがあっても、ウェブツールのショートカットキーである「B」を入力するだけでメニューを上下移動で操作しなくともウェブツールを実行できます。

ホットキー

メニューを使用せずに機能を実行することができます。

例：Space-Zを入力すると起動中のプログラムを終了します。

簡単起動コマンド

メインメニューを開いていない状態でも起動したい機能を実行できるコマンドです。

例：ワードプロセッサーを使っている途中でインターネットを使って調べ物をしたい場合、ワードプロセッサーの状態でF1-Gを押すとワードプロセッサーは開いたままでGoogle検索を実行できます。

初期設定では各機能のメニュー項目やリスト項目に、ショートカットキーとホットキーの情報が表示されます。よく使う機能は覚えると便利にシックスミニを活用できます。

例：ノートパッドの編集メニュー内にある「コピー」の項目は

「コピー（ｃ）Enter-C　MI」と表示します。

これはコピーのショートカットキーはC、ホットキーはEnter-Cであることを示しています（「MI」はメニュー項目である事を示す記号です）。

つまり、文書編集中にメニューを開き、編集メニューになった所でショートカットのCを入力するとコピーが実行されます。

また、メニューを開かなくても文書編集中にホットキーのEnter-Cを押すだけでもコピーを実行できます。

シックスミニの情報出力

電源が入ると起動音が鳴り、「ファイル管理　(F)」と音声で読み上げ、同時に点字ディスプレイにも「ファイル管理　(F)」と表示されます。

シックスミニは音声と点字で情報を出力することができます。設定を変更することにより音声読み上げのみ、または点字表示のみで使用することも可能です。

以下に、音声や点字に関する設定を変更するホットキーを示します。

主音量を上げる：本体左側面のボリュームアップボタンまたはBackspace-Space-F4

主音量を下げる：本体左側面のボリュームダウンボタンまたはBackspace-Space-F1

音声のボリュームを上げる：Backspace-F4

音声のボリュームを下げる：Backspace-F1

音声の速度を上げる：Space-F4

音声の速度を下げる：Space-F1

音声のトーンを上げる：Enter-F4

音声のトーンを下げる：Enter-F1

音声オン/オフの切り替え：Backspace-F2

点字オン/オフの切り替え：Backspace-F3

マルチタスク

シックスミニにはたくさんの機能があり、複数の機能を同時に実行することが可能です。これをマルチタスクといいます。ワードプロセッサーを使いながら音楽を再生したり、ウェブブラウザーで調べものをしたりすることができます。

実行中のプログラムはF2-F3を押すことで切り替える事ができます。F1-F4を押すと起動中のプログラムをリスト表示し、使いたい機能を選ぶこともできます。

同時に使用できるプログラムの数に制限はありませんが、いくつもの機能を同時に使うことでシックスミニの動作に悪影響を及ぼす場合があります。不要な機能はなるべく終了しながら使用する事をお勧めします。

機能の終了方法はいくつかあります。

シックスミニの基本機能は、アプリの起動中にSpace-Zを押すことで終了します。しかし、追加アプリやAndroidアプリの中にはSpace-Zで完全に終了できないものがあります。

その際はF1-F4を押して起動中のプログラムリストを表示し、「全て終了」ボタンを実行するか、Enter-Space-Dでアプリを全て閉じる事が可能です。

文字入力

ワードプロセッサーやノートパッド、電子メール、ウェブブラウザーなど多くの機能で文字入力が必要な場面があります。シックスミニではパーキンスキーボードを用いて6点点字での文字入力をサポートしています。

日本語入力

テキスト文書では日本語入力モードで漢字変換を使用するのが基本です。データを入力してスペースを押すと、変換候補リストが現れます。スペースか上下キーを押すと、入力したデータの変換候補データを一つずつ読み上げます。正しい候補を読み上げたらエンターを押して確定します。

文節単位でも候補リストを呼び出せますが、文章全体を入力して候補リストを呼び出すこともできます。文章を全て入力してスペースを押すと、自動的に分節単位で変換した変換候補が表示されます。変換候補が表示された状態でSpace-3またはSpace-6を押すと1文節ずつカーソルが移動します。カーソルが文章の最初の文節に移動すると変換候補の詳細読みを行います。変換候補が正しくなかった場合はスペースを押してください。変換候補リストが表示されます。候補リストが表示されたらSpace-1またはSpace-4を押して、入力したい候補を読み上げたらエンターを押して確定します。候補リストの項目間の移動にはスペースか上下キーを使います。Space-6とSpace-3は文章内での左右移動キーです。文章内の文節の選択が終わったら、エンターを押して文章全体を確定します。同じ単語の変換候補リストを呼び出すと、最近使用した単語を読み上げます。

スペースを押して候補リストを呼び出す前は入力した内容の一部の修正ができますが、エンターを押して確定してからは単語の一部修正はできません。候補リストを呼び出してから、その前の状態に戻りたい場合はF4を押してください。

日本語変換がオフに設定された状態では上記のキーは無効になり、ビープ音が鳴ります。

F2-F4を押すと、「日本語」、「日本語変換」、「英語」、「英語全角」が切替わります。

F1-F3を押すと使用頻度の高い「日本語変換」と「英語」の入力モードを切り替えることができます。

「日本語」では全てひらがな入力になります。

英語入力

英文は英語１級、英語２級、無変換（NABCC）で入力できます。英語を入力する際の点字入力方式と、点字ディスプレイの英語点字表示方式は、｢点字設定｣の｢英語点字モード｣で変更できます。

入力方式が「英語」または「英語全角」に設定されている状態では、外字符なしでアルファベットを入力できます。

1級では通常の英文字に加えて多くの記号が入力できますが、2級では入力できない記号が多くあります。

以下に1級で入力可能な記号を記します。

※「\」（円マーク）を入力すると、画面上の表示は「＼」（バックスラッシュ）となります。

! 2-3-5

" 3-5-6

# 1-4-6

$ 1-4-5-6

% 1-2-4-5-6

& 1-2-3-4-6

' 3

( 1-2-3-5-6

) 2-3-4-5-6

* 1-6

+ 3-4-6

, 2

- 3-6

. 2-5-6

/ 3-4

: 2-5

; 2-3

< 3-5

= 1-2-3-4-5-6

> 2-6

? 2-3-6

@ 2-4-6

[ 1-2-6

\ 1-2-4-6

] 3-4-5

_ 4-5-6

| 1-2-5-6

~ 4-5

コンピューター点字

シックスミニではコンピューター点字を入力する際に日本情報処理点字または無変換（NABCC）を選択することができます。ここでは各方式での入力方法を説明します。

日本情報処理点字でのコンピューター点字の入力

アルファベットや数字の入力方法は、通常の英語1級と同じです。記号は以下のように入力します。

※2マスで入力する記号は、1マス目の点字パターンと2マス目の点字パターンの間にスペースを入れて標記しています。

! 2-3-5

" 2-3-5-6

# 1-4-6

$ 1-4-5-6

% 1-2-4-5-6

& 1-2-3-4-6

' 3

( 2-3-6

) 3-5-6

* 1-6

+ 3-4-6

, 2

- 3-6

. 2-5-6

/ 3-4

: 5 2

; 2-3

< 3-5 3-5

= 2-5 2-5

> 2-6 2-6

? 5 2-3-6

@ 2-4-6

[ 1-2-3-5-6

\ 1-2-4-6

] 2-3-4-5-6

_ 5 3-6

|　1-2-5-6

＾　4-5

~　5 1-4

NABCCでのコンピューター点字の入力

NABCCでは、全ての文字を点字１マスで表します。

小文字の英字は通常の英語１級点字と同じです。大文字の英字はSpace-Uで大文字モードにしてから、小文字と同じ英語１級点字を入力します。

大文字を続けて入力するにはSpace-Uを2度連続して入力します。小文字モードにもどすには再びSpace-Uを入力します。

数字は下がり数字で入力します。数符は付けません。

その他の記号は下記のように入力します。

! 2-3-4-6

" 5

# 3-4-5-6

$ 1-2-4-6

% 1-4-6

& 1-2-3-4-6

' 3

( 1-2-3-5-6

) 2-3-4-5-6

* 1-6

+ 3-4-6

, 6

- 3-6

. 4-6

/ 3-4

: 1-5-6

; 5-6

< 1-2-6

= 1-2-3-4-5-6

> 3-4-5

? 1-4-5-6

@ Space-1-3-6 4

[ Space-1-3-6 2-4-6

\ Space-1-3-6 1-2-5-6

] Space-1-3-6 1-2-4-5-6

^ Space-1-3-6 4-5

_ Space-1-3-6 4-5-6

` 4

{ 2-4-6

| 1-2-5-6

} 1-2-4-5-6

~ 4-5

音声入力

ワードプロセッサー、ノートパッド、メール作成画面で文字を入力する際、Googleの音声入力機能でテキストを口述できます。この機能を有効にするにはF4-Dを押してください。デバイスはマイク入力モードになったことを知らせます。挿入したい句読点も説明しながら、内容を話してください。例：「音声入力で　てん　メッセージを入力します　まる」

シックスミニは入力の終了を自動検知し、音声で入力完了を知らせます。その後、口述したテキストが挿入されます。ほとんどのモバイル音声入力環境と同様、1回の入力で段落程度の長さを口述するのが最も効果的です。

メインメニュー

シックスミニを起動するとシックスミニのメインメニューが表示されます。「ファイル管理」はメインメニューリスト先頭の項目です。本体起動時には「ファイル管理」が表示されます。

メインメニューの各項目を確認しましょう。

スペースの右隣にあるAltが下移動、スペースの左隣りにあるCtrlが上移動に使用できます。点字ディスプレイの左右にある上下スクロールキーでも上下の移動はできますが、初期設定では点字スクロール用のキーに設定されており、操作しても音声が出ません。

また、CtrlやAlt以外にもSpace-1を押すと上移動、Space-4を押すと下移動として機能します。実行したいメニュー項目が表示された状態でエンターを押すとプログラムを実行することができます。

リストの最後まで移動しても先頭には戻りません。順番に上下スクロールを使用する以外にも以下のようなリスト間の移動方法がありますのでお試しください。

リストの先頭へ移動：Space-1-2-3

リストの最後へ移動：Space-4-5-6

メインメニューでF1を押すとファイル管理へ移動します。

また、メニュー項目それぞれのショートカットキーを入力することで、目的の機能を実行することもできます。

加えて、他の機能を使用している際に簡単起動コマンドを入力すると、実行中の機能を終了せずに新たに別の機能を起動することができます。

例えばワードプロセッサーの使用中にウェブブラウザーの簡単起動コマンドを実行すると、ワードプロセッサーと並行してウェブブラウザーを起動することができます。

各機能の詳細はユーザーマニュアルをご確認ください。

メインメニューは「ファイル管理」から順番に以下の項目があります。

ファイル管理

保存されているデータの管理を行います。リストからデータのコピーや貼り付け、ファイルの実行など行うことができます。

ショートカットキー：F(1-2-4)

簡単起動コマンド：F1-F(1-2-4)

オフィスツール

「オフィスツール」メニューには、「ワードプロセッサー」、「ノートパッド」、「電子メール」、「エクセルビューアー」など、教育および業務の生産性向上を目的としたプログラムが含まれます。

ショートカットキー：O(1-3-5)

ワードプロセッサー

docx形式の文書データ作成とdoc/docxデータの編集を行います。ppt、pptxデータの閲覧も可能です。

ショートカットキー：W(2-4-5-6)

簡単起動コマンド：F1-W(2-4-5-6)

ノートパッド

簡易的なメモ帳です。点字データ、墨字データの編集と閲覧が可能です。

ショートカットキー：N(1-3-4-5)

簡単起動コマンド:F1-N(1-3-4-5)

電子メール

メールのアカウントを登録して、インターネットに接続できる環境であれば電子メールの送受信を行うことができます。

ショートカットキー：E(1-5)

簡単起動コマンド：F1-E(1-5)

エクセルビューアー

Microsoft Excelの表を閲覧する機能です。表の編集や計算式の確認はできません。

ショートカットキー：X(1-3-4-6)

簡単起動コマンド：F1-X(1-3-4-6)

メディア

オーディオに関する機能を使用します。メディアを実行するとメディアメニューが開き、以下の機能を選択することができます。

ショートカットキー：M(1-3-4)

メディアプレーヤー

オーディオデータの再生機能です。

ショートカットキー：M(1-3-4)

簡単起動コマンド：F1-M(1-3-4)

FMラジオ

FMラジオを使用できます。

ショートカットキー：R(1-2-3-5)

簡単起動コマンド：F1-R(1-2-3-5)

ポッドキャスト

ポッドキャストを使用できます。

ショートカットキー：P(1-2-3-4)

簡単起動コマンド：F1-P(1-2-3-4)

ウェブラジオ

インターネットで配信されているラジオを再生できます。

NHKのらじるらじるも再生可能です。

ショートカットキー：W(2-4-5-6)

簡単起動コマンド：F1-U(1-3-6)

ボイスレコーダー

音声を録音できます。

ショートカットキー：V(1-2-3-6)

簡単起動コマンド：F1-V（1-2-3-6）

またはメディアボタンがメディアモードに設定されているときに「録音」ボタンを押すことでも起動できます。

ビデオ検索

「ビデオ検索」は、YouTubeの動画、チャンネル、プレイリストを検索したり、自分のプレイリスト、登録チャンネル、お気に入りなどを管理したりするための機能です。

ショートカットキー：Y(1-3-4-5-6)

簡単起動コマンド：F3-Y（1-3-4-5-6）

読書

読書に関する機能を使用します。読書を実行すると読書メニューが開き、以下の機能を選択することができます。

ショートカットキー：L(1-2-3)

DAISYプレーヤー

DAISY形式のデータを再生する機能です。

ショートカットキー：D(1-4-5)

簡単起動コマンド：F1-D(1-4-5)

文書リーダー

文書リーダーは文書ファイルを、読み取り専用の状態で開いて閲覧するための機能です。

ショートカットキー：K（1-3）

簡単起動コマンド：F1-O（1-3-5）

DAISYオンライン

DAISYオンラインを実行してサピエからDAISY図書の検索とダウンロードが可能です。点字図書のダウンロードには対応していません。

ショートカットキー：O(1-3-5)

簡単起動コマンド：F1-Z(1-3-5-6)

センス辞書

英和と和英の辞書機能を使用できます。

ショートカットキー：D(1-4-5)

簡単起動コマンド：Backspace-Enter-D(1-4-5)

オーガナイザー

各種の情報管理に関する機能を使用します。オーガナイザーを実行するとオーガナイザーメニューが開き、以下の機能を選択することができます。

ショートカットキー：O(1-3-5)

アドレス帳

アドレス帳を利用できます。登録されたデータは電子メールのアドレス帳と共有されます。

ショートカットキー：A(1)

簡単起動コマンド：F1-A(1)

予定帳

スケジュールを管理できます。

ショートカットキー：S(2-3-4)

簡単起動コマンド：F1-S(2-3-4)

データベース管理

データベース管理を行います。アドレス帳と仕組みは似ていますが、自由にデータベースの管理を行うことができます。

ショートカットキー：D(1-4-5)

簡単起動コマンド：F1-Q（1-2-3-4-5）

タスクリスト

タスクリストは、様々なタスクについてその期限や優先度、関連するメモ、カレンダーの予定、その他の関連文書を紐づけて管理することができます。

ショートカットキー：L(1-2-3)

簡単起動コマンド：Ｆ3-D（1-4-5）

ウェブツール

インターネット関連の機能を使用します。ウェブツールを実行するとウェブツールメニューが開き、以下の機能を選択することができます。

ショートカットキー：B(1-2)

ウェブブラウザー

インターネットに接続しウェブページを閲覧します。

ショートカットキー：B(1-2)

簡単起動コマンド：F1-B(1-2)

Google検索

Googleの検索サービスを使ってウェブページの検索が可能です。

ショートカットキー：G(1-2-4-5)

簡単起動コマンド：F1-G(1-2-4-5)

ウィキ検索

ウィキペディアとウィクショナリーの検索が可能です。

ショートカットキー：W(2-4-5-6)

簡単起動コマンド：F1-I(2-4)

アクセサリー

実行するとアクセサリーメニューが開き、以下の機能を選択することができます。

ショートカットキー：X(1-3-4-6)

センスブレインゲーム

センスブレインゲームには4種類のゲームが含まれています。いつでもどこでもプレイでき、脳をより鋭く素早く鍛えられます。

ショートカットキー：A(1)

簡単起動コマンド：F2-G(1-2-4-5)

センスダイスゲーム

仮想サイコロを使用できます。サイコロの数は1個、2個、3個から選択可能です。

ショートカットキー：I(2-4)

簡単起動コマンド：F2-I(2-4)

センスルーレットゲーム

出目の項目数と項目内容を自身で設定してルーレットを回すことができます。

ショートカットキー：R(1-2-3-5)

簡単起動コマンド：F2-T(2-3-4-5)

ユーティリティー

以下の各種ユーティリティー機能を実行できます。

ショートカット：U(1-3-6)

電卓

簡単な算術演算から複雑な科学計算まで行えます。結果と式は点字と音声で確認できます。

ショートカットキー：C(1-4)

簡単起動コマンド：F3-C(1-4)

電子コンパス

方位を点字と音声で確認できます。

ショートカットキー：H(1-2-5)

簡単起動コマンド：Space-F3-F4

スクリーンリーダーのターミナル

スクリーンリーダーの点字ディスプレイデバイスとしてシックスミニを使用します。

ショートカットキー：S(2-3-4)

簡単起動コマンド：F3-S(2-3-4）

ネットワーク状態の表示

シックスミニがインターネットに接続されているかどうかを表示します。

ショートカットキー：N(1-3-4-5)

簡単起動コマンド：Space-N(1-3-4-5)

電源状態の表示

バッテリーの残量と、電源の種類（バッテリー駆動、ACアダプター、USB電源）を表示します。

ショートカットキー：B(1-2)

簡単起動コマンド：Space-1-6

フラッシュディスクのバックアップ/復旧

本体のフラッシュディスクのバックアップおよび復旧を行います。

ショートカットキー：K(1-3)

簡単起動コマンド：F3-P(1-2-3-4)

フォーマット

データのフォーマットを行います。

ショートカットキー：F(1-2-4)

簡単起動コマンド：F3-F(1-2-4）

またはシックスミニが電源オフの状態で、Space-1-2-3を長押ししたまま電源をオンにすることでも実行できます。「フォーマット開始」の音声案内が聞こえるまでSpace-1-2-3を押し続けてください。

マクロ管理

マクロを用いてシックスミニの操作を自動化することができます。

ショートカットキー：R(1-2-3-5)

マクロ一覧　簡単起動コマンド：F2-L(1-2-3)

マクロの記録　簡単起動コマンド：F2-R(1-2-3-5)

ファームウェアの更新

シックスミニを最新の状態に更新します。

ショートカットキー：U(1-3-6)

簡単起動コマンド：F3-U(1-3-6)

時計とタイマー

以下の時刻や時間に関する機能の実行、設定を行います。

ショートカットキー：K(1-3)

日付と時刻の表示

現在の日付と時刻を表示します。

ショートカットキー：D(1-4-5)

簡単起動コマンド：Space-T(2-3-4-5)

日付と時刻の設定

現在の日付と時刻や表示形式を設定します。

ショートカットキー：T(2-3-4-5)

簡単起動コマンド：F3-T(2-3-4-5)

世界時計

世界中の指定した場所の時刻を簡単に把握・確認できる機能です。

ショートカットキー：O(1-3-5)

簡単起動コマンド：F3-L(1-2-3)

アラーム

アラームを設定します。

ショートカットキー：A(1)

簡単起動コマンド：F3-A(1)

ストップウォッチ

ストップウォッチで時間を測ります。

ショートカットキー：W(2-4-5-6)

簡単起動コマンド：F3-W(2-4-5-6)

スリープタイマー

指定した時間が経過するとシックスミニを自動的にスリープモードにします。

ショートカットキー：J(2-4-5)

簡単起動コマンド：Space-J(2-4-5)

設定

ブレイルセンスの各種設定を行います。点字設定、音声設定、一般設定、インターネット設定、Bluetooth接続、メニュー管理、設定のバックアップ/復旧、パスワード設定、ブレイルセンス設定の初期化、既定のアプリを再インストール、言語プロファイル、Androidのバックアップとリセット、Androidシステム設定で構成されます。詳しくはマニュアル３章「シックスミニのカスタマイズ」をご参照ください。

ショートカットキー：S(2-3-4)

ヘルプと情報

マニュアルなどの情報を閲覧します。クイックスタートガイド、ユーザーガイド、デバイス名の表示、ブレイルセンス情報で構成されます。

ショートカットキー：H（1-2-5）

Androidアプリ

GoogleのプレイストアからAndroidアプリのダウンロードが可能です。使用するにはGoogleのアカウントが必要です。

「Androidアプリ」メニューには、インストール済みのアプリと「プレイストア」、アプリを削除するための「アプリ管理」などが表示されます。

重要：シックスミニはプレイストアからインストールする事ができるAndroidアプリ全てが正常に動作する事を保証していません。シックスミニ向けに開発されていないアプリのアクセシビリティや使いやすさを保証することはできません。シックスミニではモバイルスクリーンリーダーでアプリを使用するため、一般的なAndroid端末でアプリを使用する場合に比べて操作が困難な場合があります。

ショートカットキー：A(1)

追加アプリ

有限会社エクストラの提供する追加アプリをインストールする事ができます。追加アプリをインストールするとメインメニューに「エクストラアプリ」という項目が追加され、インストールしたアプリをエクストラアプリから実行できます。

ショートカットキー：N(1-3-4-5)

お気に入りアプリ

設定のメニュー管理にて「お気に入り」に設定されたアプリのみを表示し、実行することが可能です。

ショートカットキー：V(1-2-3-6)

簡単起動コマンド：F1-Ctrl

よく使う機能や設定

ファイル管理を使ったデータの管理

ファイル管理はシックスミニに保存したデータの管理を行います。

メインメニューの「ファイル管理」でエンターを押して実行してください。

「flashdisk」と表示されます。これはシックスミニに内蔵されているストレージ（データの保存先）です。SDカードやUSBメモリを接続している場合、それらもリスト内に表示されます。

「flashdisk」でエンターを押してください。フラッシュディスクに保存されているフォルダとファイルがリストになって表示されます。さらにフラッシュディスク内にあるフォルダの中を確認したい場合はそのフォルダが表示された状態でエンターを押してください。一つ前のフォルダに戻る場合はバックスペースを押してください。

エンターとバックスペースを使ってフォルダの中へ移動したりフォルダの外へ戻ったりすることができます。

ファイル管理からデータを指定してプログラムを実行することも可能です。

例えば、文書データや音楽データ、DAISYデータの保存されたSDカードをシックスミニに挿入した状態で、使用したいデータを指定してエンターを押すと指定したデータに対応したプログラムを起動してデータを読み込みます。DAISYなどフォルダごとデータを指定する場合はフォルダ名を表示した状態でスペースを押してください。フォルダごとデータを選択することができます。

ここでの操作方法は、データの保存先を指定する場合などにも使用します。

ノートパッドを使った点字のメモ

ノートパッドを起動するには、F1を押してメインメニューを開きます。Space-4で「オフィスツール」に移動し、エンターを押します。そこから「ノートパッド」に移動し、エンターを押すと起動します。

また、端末のどこからでも、F1-N(1-3-4-5)を押すことでノートパッドを起動できます。

ノートパッドを起動すると白紙の文書を表示します。パーキンスキーを使って文字を入力してください。エンターで改行、スペースでマス開け、バックスペースで文字を1文字削除します。

Space-Z(1-3-5-6)でプログラムを終了しようとすると、作成した文書を保存するかどうかの確認ダイアログを表示します。スペースで「はい」と「いいえ」を切り替え、エンターを押して決定してください。「はい」でエンターを押すと作成中の点字文書を保存します。初期設定の状態では本体フラッシュディスクのDocumentsフォルダ内に文書データを保存します。

ノートパッドのより詳しい使い方はユーザーマニュアル「5.3ノートパッド」をご参照ください。

インターネット接続設定

シックスミニはインターネットに接続していない環境でも多くの機能を利用できますが、インターネットに接続することで機能を最大限に活用できるため、インターネットに接続できる環境でお使いいただくことをお勧めします。

シックスミニにて無線LAN接続を行う場合は以下の手順で設定を行ってください。

- メインメニューから「設定」を実行してください。メインメニューのリストで下スクロールキーを何度か押して「設定」と表示する箇所へ移動し、エンターを押すと実行します。

- 設定メニューから「インターネット設定」を実行してください。設定メニューのリストで下スクロールキーを押して「インターネット設定」と表示する箇所へ移動し、エンターを押すと実行します。

- 周辺の無線LANを検索して使用可能なアクセスポイントを表示します。

- 接続したいアクセスポイントを上下スクロールで選択してエンターを押してください。

- パスワードが設定されている場合はネットワークキーの入力を求められます。キーを正確に入力してエンターを押してください。

- 正しいキーが入力されればインターネットへの接続が完了します。

サピエでの点字図書検索とダウンロード

シックスミニのサピエ機能を使って点字図書やDAISY図書の検索とダウンロードが可能です。サピエを起動するには、F1を押してメインメニューを開きます。Space-4で「エクストラアプリ」に移動し、エンターを押します。そこから「サピエ」に移動し、エンターを押して実行します。

サピエを利用するにはインターネット環境とサピエIDおよびパスワードが必要です。

サピエIDとパスワードの取得方法については以下のサピエWebページをご参照ください。

https://www.sapie.or.jp/entry.shtml

ログイン

サピエを実行するとログイン画面が開き、「サピエID」と表示します。ログイン画面は「サピエID」エディットボックス、「パスワード」エディットボックス、「ログイン」ボタン、「閉じる」ボタンの4つのコントロールで構成されています。F3を押すと項目が切り替わります。サピエIDとパスワードを入力してサピエにログインしてください。

以下手順です。

- 「サピエ」を実行すると、「サピエID」と表示されます。お持ちのサピエIDを入力してください。

- ユーザーIDを入力後、F3を押してください。「パスワード」と表示されます。お持ちのサピエパスワードを入力してください。

- パスワードを入力後、F3を押してください。「ログイン」と表示されます。エンターを押すとログインを実行します。IDとパスワードに誤りがなければサピエにログインします。

ユーザーIDとパスワードを入力した状態でエンターを押してもログインすることができます。

一度IDとパスワードを入力すると、次回ログイン時からは入力済みの状態から始まります。エンターを押してログインしてください。

サピエにログインせずに終了する場合は、「閉じる」でエンターを押すか、Space-Z(1-3-5-6)を押してください。

点字図書の検索

ログインすると「点字データ検索」と表示します。エンターを押して実行してください。

点字データの検索画面に進み「点字データ新着案内（１週間以内）」と表示します。点字データの検索画面は「点字データ新着案内」、「タイトル」エディットボックス、「著者」エディットボックス、「種別」選択、「国会図書館を含める」チェックボックス、「検索開始」ボタン（2か所）、「取り消し」ボタン（2か所）、コンテンツ更新日（範囲指定：始まり）、コンテンツ更新日（範囲指定：終わり）で構成されます。それぞれの項目はF3で切り替えます。

点字データの検索画面では点字データ新着案内と点字図書の検索を行う事ができます。

新着図書リスト

新着図書を探したい場合は「点字データ新着案内（１週間以内）」でエンターを押してください。新着図書の検索結果画面へ移動します。

点字図書の検索

新着図書以外の本を探したい場合は「点字データ新着案内（１週間以内）」でF3を押して次以降の検索項目へ移動してください。「タイトル」、「著者」、「種別」選択、コンテンツ更新日の範囲指定で図書を検索できます。

検索に必要な情報を入力し「検索開始」ボタンでエンターを押すと検索を実行し検索結果画面へ移動します。

「取り消し」ボタンでエンターを押すと入力した検索条件を削除します。

検索結果

検索結果画面は「検索結果図書リスト」、「選択した図書の概要」、「ダウンロード」ボタン、「詳細」ボタン、ページ移動の「前へ」、「次へ」ボタン、「ページ」選択ボックス、「指定したページへ移動」ボタン、「戻る」ボタンで構成されています。それぞれの項目はF3で切り替えます。

検索結果図書リスト：検索した図書のリストを表示します。上下移動でタイトルを切り替えて読みたい本を探してください。1ページにつき最大50件表示します。

図書の概要：検索結果図書リストで選択した図書の「タイトル」、「著者名」、「巻数」、「出版年」、「製作館」の情報を表示します。

「ダウンロード」ボタン：ダウンロードボタンでエンターを押すと、検索結果図書リストで選択した図書データをダウンロードします。

ダウンロードした点字データはflashdiskの「Download」フォルダの「sapie」フォルダの「点字データフォルダ」に保存されます。

「詳細」ボタン：詳細ボタンでエンターを押すと、検索結果図書リストで選択した図書の詳細情報を表示します。詳細情報の内容は上下移動キーで閲覧します。

F3を押すと「点字データをダウンロードする」ボタンに切り替える事ができます。「点字データをダウンロードする」ボタンを使用すると詳細情報確認画面から図書のダウンロードが可能です。F4を押すと検索結果画面に戻ります。

「前へ」ボタン：検索結果リストが複数ページある場合に前のページへ戻ります。

「次へ」ボタン：検索結果リストが複数ページある場合に次のページへ進みます。

「ページ」選択ボックスと「指定したページへ移動」ボタン：ページ選択ボックスは現在の検索結果リストのページ数を表示しますが上下キーを押すとページ数を変更できます。ページ数変更後にF3を押して「指定したページへ移動」ボタンでエンターを押すと選択したページの検索結果リストに移動します。

「戻る」ボタン：検索結果リストを閉じて点字データの検索画面に戻ります。

BESリーダーで点字図書の閲覧

シックスミニのBESリーダーを使って点字データを閲覧します。BESリーダーを起動するには、F1を押してメインメニューを開きます。Space-4で「エクストラアプリ」に移動し、エンターを押します。そこから「BESリーダー」に移動し、エンターを押して実行します。

BESリーダーが起動すると点字の1マス目にカーソルを示す7-8の点を表示します。

点字データを開く

以下閲覧したい点字データを開く手順です。

- F2を押してメニューを実行してください。「ファイル」と表示します。

- エンターを押して「ファイル」メニューを実行します。「開く」と表示します。

- エンターを押して「開く」を実行してください。

参考：またはBESリーダー起動後にEnter-o(1-3-5)を押しても「開く」を実行できます。

- 「開く」を実行すると初期状態では「リストなし」と表示します。フォーカスの初期位置はシックスミニのflushdisk内のDocumentsフォルダ内のため、サピエからダウンロードした図書の保存場所へ移動します。

- 「リストなし」と表示した状態でバックスペースを押してください。フォーカスが現在のフォルダの外へ移動してDocumentsフォルダと読み上げます。Space-4で次の項目へ移動してDownloadフォルダと表示したらエンターを押してフォルダの中へ進んでください。

- sapieフォルダと表示しますのでエンターを押してください。

- 点字データフォルダと表示しますのでエンターを押してください。

- ダウンロードした点字図書のデータがリストになっています。読みたい図書のタイトルをSpace-1やSpace-4で選択してエンターを押してください。

- 図書の点字データがリストになって表示されます。複数冊の点字データになっていることが殆どです。前半の数字が図書の番号でハイフンの後の3桁の数字が巻数です。読みたいデータをSpace-1やSpace-4で選択してエンターを押すとBESリーダーで図書を閲覧します。

BESリーダーの基本的な操作方法

ファイルを開く： Enter-O(1-3-5)

BESリーダーを閉じる： Space-Z(1-3-5-6)

先頭からカーソルまで読み上げ：Backspace-G(1-2-4-5)

文書の先頭から現在のカーソル位置の前の文字までを読み上げます。

カーソルから最後まで読み上げ：Enter-G(1-2-4-5)

現在のカーソル位置から文書の末尾までを読み上げます。

現在の行を読み上げ：Space-1-4

現在の単語を読み上げ：Space-2-5

現在の文字を読み上げ：Space-3-6

カーソル位置を読み上げ：Space-1-5-6

ブロック選択開始： Enter-B(1-2)

フォーカス位置をブロックの先頭位置に設定します。この操作をした後にカーソルを文書内の別の場所に移動すると、Enter-Bを押した場所からカーソルを置いた場所までを選択した状態になります。

コピー：Enter-C(1-4)

選択されたブロックをコピーします。

すべて選択： Enter-A(1)

文書全体を選択した状態になります。

前のページへ移動：Space-1-2またはSpace-F3

次のページへ移動：Space-4-5またはF3

ページ選択：Space-P（1-2-3-4）

ページ選択ダイアログボックスが表示されます。Space-1またはSpace-4でページ番号を指定して、エンターを押すと指定したページへ移動します。

検索：Space-F(1-2-4)

検索ダイアログボックスを開きます。検索ダイアログボックスは「検索文字列｣、｢検索方向｣、｢確認｣ボタン、｢取消｣ボタンで構成されています。F3で各項目を切り替えることができます。

再検索：Enter-F(1-2-4)

前回検索した文字列で再度検索します。

パスワード設定

メインメニューの「設定」にて「パスワード設定」を行うと、電源を入れる時やスリープモードから復帰する時、アップデートを実行する時、フォーマットを実行する時にパスワード入力を求められます。

また、起動時にパスワードを入力する際は、最初にエンターを押して入力モードに切り替える必要があります。

注意：パスワードは簡単に覚えておくことができるものを作成してください。また、設定したパスワードは確認できる別の場所に控えていただく事をお勧めします。パスワードを忘れた場合や紛失した場合、機器をお預かりしての作業が必要であり、ロック解除に伴いシックスミニに保存された全てのデータは失われます。個人パスワードの管理はユーザーの責任において行われるものであり、ロック解除に関する送料および作業費は有償となります。ご了承ください。

パスワード設定を実行するにはプログラムメニューの「設定」でエンターを押すか、プログラムメニューでショートカットのSを押してください。次に上下キーで｢パスワード設定｣まで移動してエンターを押してください。ショートカットはAです。

簡単起動コマンドはF3-Nです。

パスワード設定ダイアログボックスは「パスワード設定」、「パスワード環境設定」、「パスワードを工場出荷状態にリセット」、「閉じる」の4つの項目で構成されています。パスワードを設定していない状態では「パスワード設定」と「閉じる」の2つです。項目間の移動はF3またはSpace-F3で行います。

パスワードの設定と変更

パスワード設定を開くと、「パスワードの設定」オプションが表示されます。 エンターを押すと 「パスワード設定」ダイアログが開きます。 「パスワードの設定」ダイアログは、「パスワード」編集ボックス、「パスワードの再入力」編集ボックス、「確認」ボタン、「取消」ボタンの4つのコントロールで構成されています。

使用するパスワードを「パスワード」入力ボックスに入力します。 「パスワードの再入力」編集ボックスに移動し、もう一度「パスワード」入力ボックスに入力したパスワードを入力してください。パスワードを保存するには、エンターを押すか、F3を押して確認ボタンでエンターを押します。パスワードの保存を取り消すには、Space-Z(1-3-5-6)を押すか、F3を押して取消ボタンでエンターを押します。

パスワードが保存されると、「パスワードの設定」オプションが「パスワードの変更」に変わります。パスワードの入力と同じように変更が可能になります。 「パスワードの変更」ダイアログは、新しいパスワードを入力する前に現在のパスワードを入力する必要がある以外は、全て同じコントロールで構成されています。現在のパスワードを入力し、新しいパスワードを2回入力してください。新しいパスワードを保存するには確認ボタンでエンターを押し、変更を取り消すには取消ボタンでエンターを押してください。

パスワード環境設定

設定したパスワードの入力を求めることのできる4つの場面において、パスワードを入力するかどうかを設定します。パスワードが設定されていないと環境設定は使用できません。使用するには設定済みのパスワード入力が必要です。

パスワードの設定は、「スリープ解除時にパスワードを入力」、「フォーマット時にパスワードを入力」、「ファームウェア更新時にパスワードを入力」の3つのラジオボタンで構成されています。F3またはSpace-F3で項目を選択し、スペースで「はい」と「いいえ」を切替ます。選択後、「確認」ボタンでエンターを押して設定を保存します。設定をキャンセルする場合は、「取消」ボタンでエンターを押してください。

パスワードを工場出荷時のデフォルトにリセット

パスワードをリセットしてパスワードが設定されていない状態に戻します。

エンターを押してこのオプションを実行すると、「パスワード設定を初期化しますか？」というメッセージが表示されます。上下キーを使用して「はい」と「いいえ」を選択します。 「はい」の状態でエンターを押し、現在のパスワードを入力してエンターを押してください。「パスワード設定を初期化しました」と表示してパスワードが初期化されます。

基本的なコマンド一覧

シックスミニで使用する基本的なコマンドキーの一覧です。各アプリケーションの各機能にはそれぞれショートカットキーやホットキーが設定されています。詳しくは取扱説明書または本体ヘルプの「16.コマンドリスト」をご参照ください。

各機能のコマンドはF2メニューの項目名の後にも表示されます。

また、各機能の実行中にSpace-H(1-2-5)を押すことで実行中のアプリケーションで使用可能なコマンドリストを表示することができます。よく使う機能のコマンドを覚えるとシックスミニの操作を素早く行う事ができるようになります。

一般的な組み合わせキー

ナビゲーションと情報操作キー

メインプログラムメニューを開く：F1

実行中のタスクリストを開く：F1-F4

次の実行中タスクに切り替える: F2-F3

前の実行中タスクに切り替える: Space-F2-F3

プログラム固有メニューを開く: Space-M(1-3-4)/F2

終了: Space-Z(1-3-5-6)

エスケープ: Space-E(1-5)/F4

ダイアログボックス内の次のコントロールに移動: Tab(Space-4-5/F3)

ダイアログボックスで前のコントロールに移動: Shift-Tab(Space-1-2/Space-F3)

前の行/項目に移動: Space-1

次の行/項目に移動: Space-4

行/項目の先頭に移動: Space-1-3

行/項目の末尾に移動: Space-4-6

文書またはリストの先頭に移動: Space-1-2-3

文書またはリストの末尾に移動: Space-4-5-6

前のページまたは前の20項目グループの最初の項目に移動: Space-1-2-6/F1-F2

次のページまたは次の20項目グループの先頭項目へ移動: Space-3-4-5/F3-F4

現在の項目を繰り返し表示：Space-R(1-2-3-5）

前へスクロール: 上スクロールキー

次へスクロール：下スクロールキー

特定のセルまたはリスト項目にカーソルを移動：対応するタッチカーソルキー

大文字入力：Space-U(1-3-6）

検索: Space-F(1-2-4)

時刻と日付を表示: Space-T(2-3-4-5)

方位を表示: Space-F3-F4

ネットワーク状態を表示:メインメニューでSpace-N(1-3-4-5）

電源状態を表示：メインメニューでSpace-1-6

フラッシュディスクの空き容量を表示：メインメニューでSpace-I(2-4）

ソフトウェアバージョン確認：メインメニューでSpace-V(1-2-3-6）

デバイス名を表示: Backspace-Enter-E(1-5)

ヘルプ：Space-H(1-2-5）

Web検索を開く：Ctrl-Alt-W(2-4-5-6）

URLを開く：Space-W(2-4-5-6）

システム調整

音声オン/オフ：Backspace-F2

音声ボリュームを上げる：Backspace-F4

音声ボリュームを下げる：Backspace-F1

音声速度を上げる: Space-F4

音声速度を下げる：Space-F1

音声トーンを上げる: Enter-F4

音声トーンを下げる：Enter-F1

主音量を上げる：Backspace-Space-F4

主音量を下げる: Backspace-Space-F1

キーボードエコーの切り替え: F2-Enter

句読点レベルの切り替え: F3-Enter

点字のオン/オフ: Backspace-F3

英語点字規則の切り替え（US・UEB）：Backspace-Enter-B(1-2）

英語点字モードの切り替え（1級・2級・NABCC）：Space-G(1-2-4-5）

スクロール時の読み上げを切り替え：F3-上スクロールキー

8点モードのオン/オフ: F1-下スクロールキー

点字カーソルの種類を選択: F4-上スクロールキー

入力モードのオン/オフ：Backspace-Space-Enter-M(1-3-4）

片手モードのオン/オフ：メインメニューでBackspace-1-2-3

Bluetoothのオン/オフ：Backspace-3-4-5-6

無線LANのオン/オフ：Backspace-1-4-5-6

コントロール情報の表示を切り替え：F2-下スクロールキー

パスワードの表示を切り替え: F3-下スクロールキー

スリープモードのオン/オフ: Ctrl-Alt-S(2-3-4)

電源ボタンの動作を切り替え: バックスペース-Enter-P(1-2-3-4)

メニュー管理を開く：メインメニューでEnter-H(1-2-5）

スリープタイマーを開く：Space-J(2-4-5）

オプション設定を開く：Space-O(1-3-5）

簡単起動コマンド

以下のコマンドを使用して、シックスミニのどこからでも、関連するアプリケーションや機能を起動することができます。

F1コマンド

各文字と組み合わせてF1キーを使用し、関連アプリケーションを起動します。

アドレス帳：A(1）

ウェブブラウザー: B(1-2)

DAISYプレイヤー: D(1-4-5)

電子メール: E(1-5)

ファイル管理: F(1-2-4)

Google検索: G(1-2-4-5)

ユーザーマニュアル/ヘルプ: H(1-2-5)

ウィキ検索: I(2-4)

言語プロファイル: L(1-2-3)

メディアプレーヤー: M(1-3-4)

ノートパッド: N(1-3-4-5)

ノートパッド2: Backspace-N(1-3-4-5)

文書リーダー: O(1-3-5)

ポッドキャスト: P(1-2-3-4)

データベース管理: Q(1-2-3-4-5)

FMラジオ: R(1-2-3-5)

予定帳: S(2-3-4)

ウェブラジオ: U(1-3-6)

ボイスレコーダー: V(1-2-3-6)

ワードプロセッサー：W(2-4-5-6）

エクセルビューアー：X(1-3-4-6）

DAISYオンライン: Z(1-3-5-6)

お気に入りアプリ: Ctrl

F2コマンド

以下の各文字と組み合わせてF2キーを使用すると、関連するアプリケーションや機能が起動します。

ChatGPT: C(1-4)

マクロ実行: E(1-5)

センスブレインゲーム: G(1-2-4-5)

センスダイスゲーム: I(2-4)

マクロ一覧: L(1-2-3)

マクロの記録: R(1-2-3-5)

ショートカット管理：S(2-3-4）

センスルーレットゲーム: T(2-3-4-5)

F3コマンド

各文字と組み合わせてF3キーを押すと、関連するアプリケーションを起動します。

アラーム: A(1)

点字設定：B(1-2）

電卓: C(1-4)

タスクリスト: D(1-4-5)

Androidシステム設定: E(1-5)

フォーマット：F(1-2-4）

インターネット設定：I(2-4）

設定のバックアップ/復旧：K(1-3）

世界時計：L(1-2-3）

パスワード設定：N(1-3-4-5）

一般設定：O(1-3-5）

フラッシュディスクのバックアップ/復旧: P(1-2-3-4)

Bluetooth接続: R(1-2-3-5)

スクリーンリーダーのターミナル：S(2-3-4）

日付と時刻の設定：T(2-3-4-5）

ファームウェアの更新：U(1-3-6)

音声設定：V(1-2-3-6）

ストップウォッチ：W(2-4-5-6）

ビデオ検索：Y(1-3-4-5-6）

F4コマンド

各文字と組み合わせてF4キーを使用し、関連する機能を実行します。

内蔵スピーカーのミュート: A(1)

音声入力: D(1-4-5)

ログと画面録画の作成：L(1-2-3）

マイクのミュート: M(1-3-4)

画面録画の切り替え: R(1-2-3-4-5)

スクリーンショットを撮る: S(2-3-4)

USB 3.0と2.0の切り替え：V（1-2-3-6）

再起動と初期化

シックスミニの動作が不安定になった場合や、動作しなくなった場合に再起動や初期化を行う事で正常な状態に戻る場合があります。

再起動：F2-F3-1-2-3-4-5-6

参考：電源ボタンを長押しして「電源オフ」と表示された状態でスペースを押し、「再起動」に切り替えてエンターを押しても再起動できます。また、本体のバッテリーを外して数秒間放置してから再度バッテリーを取り付けることで、再起動と同様の効果を得られます。

設定の初期化：

再起動で問題が改善しない場合にお試しください。メインメニューの「設定」の「ブレイルセンス設定の初期化」を実行するか、電源オフの状態で、オーディオボタンの「進む」を押しながら電源ボタンを押してください。シックスミニが振動しながら起動すれば成功です。

この設定を実行すると、変更した各種の設定が初期化され、インターネット設定などは削除されますので十分ご注意ください。

Androidの出荷時リセット：

設定の「Androidのバックアップとリセット」から実行できます。シックスミニを完全に初期化してしまいます。ユーザーが実行すると再設定が非常に困難なため実行する前にセンスサポート窓口に一度ご相談ください。

シックスミニの活用について

この簡単ガイドではシックスミニの基本的な操作方法と機能について説明しました。それぞれの機能について詳しい使い方を調べる場合は、シックスミニのヘルプやユーザーマニュアルをご参照ください。

はじめから全ての機能を使いこなすのは大変です。まずは興味のある機能を中心にシックスミニの操作を習得してください。

また有限会社エクストラの以下WebページにてFAQを公開しております。

https://www.extra.co.jp/faq/

シックスミニをご利用の上でご不明な点がございましたら、以下のセンスサポート窓口までご連絡ください。なお、お電話の受付時間は平日朝10時から12時、13時から16時までとなっております。よろしくお願いいたします。

お問い合わせ先

有限会社エクストラ

〒424-0886

静岡県静岡市清水区草薙１丁目19-11

＜センスシリーズ使い方サポート窓口＞

電話：054-368-6897

＜センスシリーズ故障・修理対応窓口＞

電話：054-368-6887

Eメール（共通）：sense-support@extra.co.jp