BrailleSense 6mini

ブレイルセンスシックスミニ

ユーザーマニュアル

Ver.3.0

開発元：

SELVAS Healthcare,Inc

日本語版開発・発売元：

有限会社エクストラ

https://www.extra.co.jp/

E-mail：support@extra.co.jp

お知らせ

- このユーザーマニュアルと製品には印刷上の誤りあるいは技術的な誤りがある可能性があります。また、性能の改善などのために予告なしで変更される可能性があります。

- このユーザーマニュアルと製品は著作権法によって保護されています。

- Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。その他記載の製品名、ソフトウェア名は、一般にその会社の登録商標または、商標です。

- 安全上の注意

お客様の安全とシックスミニの保護のため、以下の安全上の注意をよくお読みになり、お守りください。

- ACアダプターの入力電圧は100V～240V、出力はDC 5V 3Aおよび9V 2Aです。

- シックスミニを使用する前に、バッテリーが十分に充電されていることを確認してください。

- 新しいバッテリーを使うときには、まず5時間以上充電してください。十分に充電されないとバッテリー充電率を正確に表示できない場合があります。シックスミニを購入後すぐにご使用になる場合には、必ず電源アダプターを本体に接続して電源を供給してください。

- バッテリーを取り外す必要がある場合は、本体の電源を切り、バッテリーを取り外してください。AC電源に接続している場合は、バッテリーを再挿入する前に電源が切れていることを必ず確認してください。

- 誤った種類のバッテリーと交換すると爆発の危険があります。SELVAS Healthcareがシックスミニ向けに特別に製造したバッテリーパックのみをご使用ください。使用済みバッテリーはお住まいの自治体の指示に従って廃棄してください。

- フル充電した際の連続使用時間が製品仕様のバッテリー動作時間の半分に満たない場合は、バッテリーを交換することをお勧めします。

- 長期間使用しない場合は、バッテリーを取り外し、製品とは別に保管することをお勧めします。

- 製品やバッテリーを意図的に破損、分解したりすると、感電、爆発、火災の原因となる場合があります。

- バッテリー電源でシックスミニを使用している場合、バッテリー残量が少なくなると通知されます。バッテリーの充電量が15％を下回ったら、ACアダプターを本体に接続して再充電してください。バッテリーの残量が5％に低下し、本体がACアダプターに接続されていない場合、シックスミニはバッテリーの状態を通知し、1分後に自動的にシャットダウンします。 フル充電後の連続使用時間は、設定したオプションや実行しているタスクの数や種類によって変動します。

- シックスミニは精密機器です。正しく慎重に取り扱ってください。特に埃によって故障する可能性があります。埃の多い場所での保管は避けてください。

- 点字セルは非常に敏感で繊細な部品です。埃等の異物混入や、その他の理由により点字セルが正しく機能しない場合は、シックスミニを購入した販売店または、有限会社エクストラにご連絡ください。

- 本機器の保証期間は1年間です。ただし、落下などの事故などで破損した場合の修理費用は有償となります。詳しくは同封の保証書をご確認ください。アップデート情報等を希望される場合はユーザー登録を行ってください。手続きは有限会社エクストラのウェブサイト（https://www.extra.co.jp/register.html）または同封のユーザー登録カードから行ってください。ご自身での登録が難しい方は、シックスミニを購入された代理店にお問い合わせください。

- シックスミニを自分で分解しないでください。 HIMSの許可を受けていない人が本機を分解すると、重大な損傷が生じる可能性があります。許可されていない人が本体を分解すると、それは無償保守から除外され、保証は無効になります。液体や外部からの衝撃により機器が損傷する場合は、保証期間中に故障した場合でも、保守から除外されることがあります。 シックスミニには液体接触インジケータが含まれており、水やその他の液体と接触すると色が変わります。このインジケータは、製品の通常の環境要件に該当する湿気やその他の条件下では作動しません。

- 暑い夏の日に車内など高温の密閉環境にシックスミニを放置しないでください。バッテリーが損傷したり発火する恐れがあります。このような環境に長時間放置しないようご注意ください。

- 聴覚障害を防ぐため、長時間大音量で音声を再生しないでください。

- 本装置はFCC規則第15部に準拠しています。以下の2条件を満たす場合に限り使用できます。

- このデバイスは有害な干渉を引き起こさないこと。

- このデバイスは、望ましくない動作の原因となる干渉を含め、受信した干渉を受け入れなければならないこと。

この機器は、無線周波エネルギーを生成、使用、放射することができ、指示に従って設置および使用されない場合、無線通信に有害な干渉を引き起こす可能性があります。また、特定の設置環境で干渉が発生しないという保証はありません。

この機器がラジオやテレビの受信に有害な干渉を引き起こした場合（機器の電源を入れ直して判断できます）、次のいずれかの方法で干渉を是正するようにしてください。

- 受信アンテナの向きを変えたり、移動したりする。

- 機器と受信機の間隔を広げる。

- 受信機が接続されているコンセントとは別のコンセントに機器を接続する。

- 販売店またはラジオやテレビ技術者に相談する。

RF Exposure Information and Statement

The SAR limit of USA (FCC) is 1.6 W/kg averaged over one gram of tissue. Device types Tablet PC (FCC ID: 2AL4DH620B) has also been tested against this SAR limit. The highest SAR value reported under this standard during product certification for use on the body is 2.4GHz:0.639W/kg, 5GHz:0.973W/kg. This device was tested for typical body-worn operations with the back of the handset kept 0mm from the body. To maintain compliance with FCC RF exposure requirements, use accessories that maintain a 0mm separation distance between the user's body and the back of the handset. The use of belt clips, holsters and similar accessories should not contain metallic components in its assembly. The use of accessories that do not satisfy these requirements may not comply with FCC RF exposure requirements, and should be avoided.

5G WIFI indoor used only.

- 内容物とマニュアルについて

シックスミニをお買い上げいただきありがとうございます。シックスミニはAndroid12 搭載視覚障害者向け点字音声情報端末です。

- I.内容物

- シックスミニ本体

- バッテリー※本体に装着済

- microSDカード※本体に装着済（試供品）

- ACアダプター

- USB 3.0 C-Cケーブル（試供品）

- イヤホン（試供品）

- キャリングケース（ストラップ付）

- USB-HDMI変換ケーブル（試供品）

- HDMIケーブル（試供品）

- USB A-C変換ケーブル（試供品）

参考：試供品はシックスミニの専用付属品ではありません。一般的な家電店等で同等品をご購入いただくことが可能です。ACアダプターは専用の付属品でございますが、一般的なUSB充電器で代用可能です。

書類

- ユーザーマニュアルCD（DAISY、word、text）

- シックスミニ簡単ガイド墨字版

- シックスミニ簡単ガイド点字版

- 保証書（墨字のみ）

- ユーザー登録カード（墨字版・点字版）

- 問い合わせ連絡先

- II. 本書の使い方

このマニュアル内では、ホットキーとショートカットキーを紹介しています。これらのキーは、対応するアプリケーションや機能に素早くアクセスするために使用します。

基本的にショートカットキーはメニュー内の機能を素早く実行するためのキー操作であり、ホットキーはプログラム内のどの場面であっても機能を実行するキー操作です。

ただし一部のショートカットキーとホットキーはプログラム固有のものであり、特定のプログラム内でのみ使用可能な場合があります。

このマニュアルに機能が記述されている場合は基本的に、ショートカットキーは（）内に表示され、ホットキーは「」内に表示されます。

このユーザーマニュアルでは、ホットキーとショートカットキーを次のように押す方法について説明しています。同時に押すキーは - （ハイフン）で区切られています。 「Space-B」と表示されている場合は、「Space」と「B」（1-2）を同時に押す必要があります。

上下移動の動作について、「Space-1またはSpace-4を使って・・・」と表記された場合は、上スクロールキーまたは下スクロールキー、CtrlまたはAltでも同様の操作が行えるものとします。

また、ブレイルセンスシックスミニには左右の移動キーは存在しませんが、Space-3を左矢印、Space-6を右矢印として使用できます。

Tabの動作について、「F3を使って・・・」または「Tabを使って・・・」と表記された場合は、F3（順送り）、Space-F3（逆送り）またはSpace-4-5（順送り）、Space-1-2（逆送り）でも同様の操作が行えるものとします。

マニュアルを読んでも問題の解決策が見つからない場合、またはサポートが必要な場合は、sense-support@extra.co.jpまで電子メールでお問い合わせください。

または、センスサポート窓口054-368-6897までお電話ください。

目次

安全上の注意	1

内容物とマニュアルについて	3

I.内容物	3

II. 本書の使い方	3

1	はじめに	5

1.1 ブレイルセンスシックスミニとは	5

1.2 ハードウェア	5

1.2.1 トップパネル	6

1.2.2 右側面	6

1.2.3 左側面	6

1.2.4 前面	6

1.2.5 裏側	7

1.3 ハードウェア仕様	8

1.4 シックスミニのメモリについて	8

2	シックスミニの基本機能	10

2.1 コマンドの入力方法	10

2.1.1 基本アラートとメッセージ	10

2.2 メニューの概念	10

2.2.1 コントロール記号	13

2.3 ファンクションキーの使用	15

2.4 電源とバッテリー	15

2.5 合成音声の設定	16

2.6 音声と点字の使用	17

2.7 テキスト入力	17

2.8 マルチタスク機能	21

2.9 メディアモードの切り替え	22

2.10 キーロックの切り替え	22

2.11 片手操作モード	23

2.12 タイピングモードの使用	23

2.13 システムログと画面録画の作成	24

3	シックスミニのカスタマイズ	25

3.1 点字設定	25

3.2 音声設定	26

3.3 一般設定	27

3.4 インターネット設定	31

3.4.1 無線LANの設定	31

3.4.2 LAN設定	33

3.5 Bluetooth 接続	33

3.6 メニュー管理	35

3.7 設定のバックアップ/復旧	37

3.8 パスワード設定	38

3.8.1 パスワードの設定と変更	38

3.8.2 パスワード環境設定	39

3.8.3 パスワードを工場出荷時のデフォルトにリセット	39

3.9 ブレイルセンス設定の初期化	39

3.10 既定のアプリを再インストール	39

3.11 言語プロファイル	40

3.12 Android バックアップとリセット	40

3.13 Androidシステム設定	40

4	ファイル管理	42

4.1 概要	42

4.1.1 ファイルリストの操作	42

4.1.2 フォルダーとファイルの選択	43

4.2 ファイルとフォルダーの操作	43

4.2.1 フォルダーを開く/閉じる	43

4.2.2 USBドライブとSDカードの取り出し	44

4.3 ファイルメニュー	44

4.4 編集メニュー	45

4.5 表示メニュー	45

4.6 クラウドドライブへのアクセス	46

4.7 アドレスウィンドウの使用	47

5	オフィスツール	48

5.1 ワードプロセッサー	48

5.1.1 ファイルメニュー	48

5.1.2 編集メニュー	49

5.1.3 挿入メニュー	50

5.1.4 マークメニュー	50

5.1.5 移動メニュー	50

5.1.6 読み上げメニュー	51

5.1.7 レイアウトメニュー	51

5.1.8 その他の機能	52

5.2 ノートパッド	53

5.2.1 ファイルメニュー	53

5.2.2 編集メニュー	54

5.2.3 挿入メニュー	55

5.2.4 マークメニュー	55

5.2.5 移動メニュー	55

5.2.6 読み上げメニュー	56

5.2.7 レイアウトメニュー	56

5.3 電子メール	56

5.3.1 電子メールの実行	57

5.3.2 アカウントの設定	57

5.3.3 アカウントの管理	60

5.3.4 メールの受信	61

5.3.5 メッセージの閲覧	61

5.3.6 メールの作成	63

5.3.7 アカウントとメールボックスのナビゲーション	64

5.3.8 高度なメッセージ機能	66

5.3.9 ツールメニューの使用	68

5.4 エクセルビューアー	71

5.4.1 一般的なナビゲーション	71

5.4.2 ファイルメニュー	72

5.4.3 編集メニュー	72

5.4.4 移動メニュー	72

5.4.5 読み上げメニュー	73

5.4.6 表示メニュー	73

6	メディア	74

6.1 メディアプレーヤー	74

6.1.1 メディアボタンの使用	74

6.1.2 メディアプレーヤーの構造	75

6.1.3 ファイルメニュー	76

6.1.4 再生メニュー	76

6.1.5 移動メニュー	77

6.1.6 マークメニュー	77

6.1.7 設定メニュー	77

6.1.8 オーディオブックの再生	78

6.2 FMラジオ	78

6.2.1 内蔵スピーカーによるFMラジオの聴取	79

6.2.2 周波数移動	79

6.2.3 チャンネル登録と移動	79

6.2.4 FMラジオからの録音	80

6.2.5 その他の機能	81

6.3 ポッドキャスト	81

6.3.1 ポッドキャストの購読	81

6.3.2 フィードとエピソードの操作	82

6.3.3 コンテンツの削除。	83

6.4 ウェブラジオ	83

6.4.1 ウェブラジオダイアログ	83

6.4.2 再生メニュー	85

6.4.3 ウェブラジオの録音	85

6.4.4 らじるらじる	85

6.5 ボイスレコーダー	85

6.5.1 録音の実行	86

6.5.2 DAISY録音の作成	86

6.5.3 個別の録音再生	87

6.5.4 録音設定	87

6.6 ビデオ検索	88

7	読書	90

7.1 DAISYプレーヤー	90

7.1.1 DAISYプレーヤーの構造	90

7.1.2 ファイルメニュー	91

7.1.3 ドキュメントメニュー	92

7.1.4 マークメニュー	92

7.1.5 見出しメニュー	92

7.1.6 メモメニュー	93

7.2 文書リーダー	93

7.2.1 文書リーダーの基本操作	93

7.2.2 ファイルメニュー	94

7.2.3 編集メニュー	94

7.2.4 移動メニュー	95

7.2.5 読み上げメニュー	95

7.2.6 マークメニュー	95

7.3 DAISYオンライン	96

7.3.1 ログイン	96

7.3.2 DAISYオンラインのメインメニュー	97

7.3.3 図書検索結果リストの操作	98

7.3.4 DAISYオンラインで検索した図書の再生	99

7.3.5 ネット閲覧室	99

7.4 センス辞書	100

8	オーガナイザー	101

8.1 アドレス帳	101

8.1.1 アドレスの追加	101

8.1.2 アドレスフィールド設定	102

8.1.3 アドレスの検索	102

8.1.4 アドレス一覧のバックアップと復元	103

8.1.5 CSVからのインポート	103

8.1.6 CSVへのエクスポート	104

8.1.7 アドレスの編集、保存、および削除	104

8.1.8 アドレス帳の同期	105

8.2 予定帳	106

8.2.1 予定追加	106

8.2.2 定期の予定設定	108

8.2.3 予定検索	109

8.2.4 予定の編集と削除	110

8.2.5 予定のバックアップと復元	110

8.2.6 複数アカウントと同期	112

8.2.7 アラームオプション設定	112

8.3 データベース管理	114

8.3.1 テーブルマネージャー	115

8.3.2 レコードの追加	118

8.3.3 レコード検索	119

8.3.4 バックアップオプション設定	120

8.3.5 データベースバックアップ	120

8.3.6 データベース復旧	121

8.3.7 CSVのインポートとエクスポート	121

8.3.8 CSVからテーブルを作成する	123

8.4 タスクリスト	124

8.4.1 タスクの追加	125

8.4.2 タスクリストメニュー	126

9	ウェブツール	127

9.1 ウェブブラウザー	127

9.1.1 ファイルメニュー	127

9.1.2 編集メニュー	128

9.1.3 移動メニュー	128

9.1.4 ナビゲーションメニュー	128

9.1.5 検索メニュー	129

9.1.6 読み上げメニュー	129

9.1.7 設定	129

9.1.8 要素間の移動	130

9.2 Google検索	131

9.2.1 検索ダイアログ	131

9.2.2 検索結果ダイアログ	131

9.2.3 ブラウザーの選択	132

9.3 ウィキ検索	132

9.4 システム全体で使用できるウェブ検索機能	133

10	アクセサリー	134

10.1 センスブレインゲーム	134

10.1.1 センスブレインゲームの起動	134

10.1.2 記憶力ゲーム	134

10.1.3 リバースゲーム	134

10.1.4 犯人追跡	134

10.1.5 掛け算九九	135

10.1.6 ランキング表示	135

10.2 センスダイスゲーム	135

10.2.1 ゲームの仕組み	135

10.3 センスルーレットゲーム	136

11	ユーティリティ	137

11.1 電卓	137

11.1.1 基本関数	137

11.1.2 分数演算	138

11.1.3 メモリ機能	138

11.1.4 サイン関数	139

11.1.5 コサイン関数	139

11.1.6 タンジェント関数	139

11.1.7 対数関数	139

11.1.8 単位変換	140

11.1.9 クリップボードにコピー	140

11.1.10 式に戻る	141

11.1.11 オプション設定	141

11.2 電子コンパス	141

11.2.1 電子コンパスのオプション	142

11.3 スクリーンリーダーのターミナル	142

11.3.1 ターミナルクリップボード	143

11.4 ネットワーク状態の表示	143

11.5 電源状態の表示	144

11.6 フラッシュディスクのバックアップ/復旧	144

11.7 フォーマット	145

11.8 マクロ管理	145

11.8.1 マクロの記録	146

11.8.2 マクロの実行	147

11.8.3 マクロリストダイアログ	147

11.9 ファームウェアの更新	148

11.9.1 インターネットを使用したシックスミニファームウェアの更新	148

11.9.2 ディスクからのシックスミニファームウェア更新	149

12	時計とタイマー	150

12.1 日付と時刻の表示	150

12.2 日付と時刻の設定	150

12.3 世界時計	151

12.4 アラーム	151

12.5 ストップウォッチ	153

12.6 スリープタイマーの設定	153

13	サードパーティ製アプリの使用 およびアクセサリー	155

13.1 Androidアプリのインストールと使用	155

13.1.1 ショートカットの使用	157

13.2 互換性のあるアクセサリーの使用	157

14	ヘルプと情報	159

14.1 クイックスタートガイド	159

14.2 ユーザーガイド	159

14.3 デバイス名の表示	160

14.4 ブレイルセンスの情報	160

15	トラブルシューティングガイド	161

15.1 シックスミニの電源が入らない場合	161

15.2 音声が聞こえない	161

15.3 音声が速すぎて聞き取れない	161

15.4 音声のピッチが低すぎる／高すぎて聞き取れない	161

15.5 現在の位置がわからない場合	161

15.6 インターネットに接続できない	161

15.7 電子メールのトラブルシューティング	162

15.8 点字ディスプレイに点字が表示されない	162

15.9 Playストアまたはアプリ使用時にシックスミニが音声読み上げしない	162

15.10 ブレイルセンスのメニューが表示されないまたは読み上げられない	162

15.11 ブレイルセンスシックスミニが反応しない	162

15.12 USBやSDが0バイトと表示される	163

16	コマンド一覧	164

16.1 一般的な組み合わせキー	164

16.1.1 ナビゲーションと情報操作キー	164

16.1.2 システム調整	165

16.2 簡単起動コマンド	165

16.2.1 F1コマンド	165

16.2.2 F2コマンド	166

16.2.3 F3コマンド	166

16.2.4 F4コマンド	167

16.3 ファイル管理	167

16.3.1 ファイルおよびメニューリストのナビゲーションキー	167

16.3.2 ファイルリストのナビゲーションキー	168

16.3.3 選択コマンド	168

16.3.4 ファイルメニューコマンド	168

16.3.5 編集メニューコマンド	168

16.3.6 表示メニューコマンド	169

16.4 オフィスツール	169

16.4.1 ワードプロセッサー	169

16.4.2 ノートパッド	172

16.4.3 電子メール	174

16.4.4 エクセルビューアー	176

16.5 メディア	178

16.5.1 メディアプレーヤー	178

16.5.2 FMラジオ	179

16.5.3 ポッドキャスト	180

16.5.4 ウェブラジオコマンド	180

16.5.5 ボイスレコーダーコマンド	181

16.5.6 ビデオ検索コマンド	181

16.6 読書	181

16.6.1 DAISY プレーヤー	181

16.6.2 文書リーダー	183

16.6.3 オンラインDAISY	184

16.6.4 センス辞書	184

16.7 オーガナイザー	184

16.7.1 アドレス帳	184

16.7.2 予定帳	185

16.7.3 データベース管理	186

16.7.4 タスクリストコマンド	187

16.8 ウェブツール	187

16.8.1 ウェブブラウザー	187

16.9 ユーティリティ	189

16.9.1 電卓	189

16.9.2 電子コンパス	190

16.9.3 スクリーンリーダーのターミナル	190

16.9.4 マクロ管理	190

16.9.5 その他のユーティリティコマンド	190

16.10 時計とタイマー	190

16.10.1 日付と時刻の設定	190

16.10.2 アラーム	191

16.10.3 ストップウォッチ	191

16.10.4 その他の時計とタイマーコマンド	191

16.11 設定	191

16.11.1 Bluetooth接続	191

16.11.2 設定のバックアップ/復旧	192

16.11.3 パスワード設定	192

16.12 スクリーンリーダーコマンド	192

16.12.1 フォーカスの移動	192

16.12.2 テキスト編集時	193

16.12.3 「アプリモード」時のメディアキー機能	194

17	技術サポート情報	195

はじめに

ブレイルセンスシックスミニとは

ブレイルセンスシックスミニ（以後シックスミニと表記します。）は、HIMSによって開発・製造された視覚障害者のための点字音声情報端末です。日本語版は有限会社エクストラがローカライズを行っています。以下シックスミニの主な機能です。

- TXT、BRF、RTF、PDF、EPUB、およびMicrosoft Word、Excel、PowerPointファイルを読み込む事ができます。文書データの作成や、電子メール、点字データの読み込みや編集に対応しています。

- メディア、DAISY書籍、FMラジオ、YouTube動画を再生し、Apple MusicやNetflixなどのサードパーティサービスからコンテンツをストリーミングする機能を備えています。

- 予定帳やアドレス帳機能を持ち、Googleアカウントと同期可能です。

- 計算機、時計、アラーム、カレンダー機能を搭載しています。

- シックスミニを、JAWS、NVDA、SuperNova、Microsoft Narrator、Mac および iOS 用の VoiceOver、Android用の TalkBack などの互換性のあるスクリーンリーダーと組み合わせて、USB または Bluetooth ブレイルディスプレイとして使用できます。

- GPSレシーバー、デジタルコンパスを搭載しています。

- Google Play からアプリをダウンロードしてインストールできます。

- ドライブ、ドキュメント、スプレッドシート、スライド、クラスルームなどのGoogleサービスを、付属のスクリーンリーダー（これらのアプリケーション用に特別にカスタマイズされたもの）で使用可能です。

- Zoom、Google Meet、Microsoft Teams、またはその他のアクセシブルなプラットフォームを介してオンライン会議等に参加可能です。

- 付属のGoogleアシスタントやAmazon Alexaなどのサードパーティの音声アシスタントを使用可能です。

- スマートウォッチに接続可能です。

- 内蔵の1300万画素カメラ、または外付けUSBカメラを使用して、印刷物をスキャンしたり、ビデオ会議に参加したり、友人や家族、あるいはEnvisionやAIRAなどのアプリを通じて、視覚障害のない人からの支援を受けることができます。

- 3つのUSBホストポートを使用して、USBポータブルモニター、キーボード、マウス、USBオーディオデバイス、プリンター、その他のAndroid互換USB周辺機器などの互換デバイスを接続して使用できます。

ハードウェア

機器の外観やキーを説明します。シックスミニの点字ディスプレイが手前側になる向きでテーブルや机に置いてください。

トップパネル

シックスミニの操作パネルは上部に１から６の点字キー、スペース、バックスペース、エンターの合計9個のパーキンス式点字キーボードを備えています。

スペースと同じ並びにはCtrlとAlt、4つのファンクションキーが配置されています。左から順にF1・F2・Ctrl・Space・Alt・F3・F4と並びます。

キーボードの下側には、20セルの点字ディスプレイがあります。点字ディスプレイ部分の上部にはセルそれぞれに対応するタッチカーソルキーがあります。文書編集中にはこれらのキーを使ってカーソルを対応する点字セルの文字に移動します。また、タッチカーソルキーはリストやフィールドのグループを選択する際にショートカットキーとしても機能します。例えば、リスト10番目の項目を実行する場合、左から10番目のタッチカーソルキーを押すことで実行する事が可能です。タッチカーソルキーは5番目、10番目、15番目、20番目に点が付いていて、何番目かを確認しやすくしています。

点字ディスプレイの両側に、2個ずつ上下に並んだボタンがあります。これは上と下のスクロールキーです。スクロールキーは点字ディスプレイの表示をスクロールするために使用します。オプション設定でスクロールする単位を左右それぞれ変更することが可能です。

右側面

シックスミニの右側面には、2つのUSB Cポートがあります。

本体背面に最も近い奥側のUSB Cポートは本体の充電や点字ディスプレイとして使用する際にPCへの接続、データの転送、またはWindows用のAndroidコンパニオンソフトウェアを使用したシックスミニの操作に使用します。

ユニットの前面に最も近いUSB　Cポートは、ポータブルビデオモニターの接続に使用され、他の互換性のあるUSB Cデバイスに対しホストとして接続することができます。どちらのポートが何の機能のために使用するかについての混乱をなくすために、電源用ポートの上部に点字で「p」と表記しています。

左側面

左側面の本体の前面近くには、主音量を調整するための2つの小さなボタンがあります。音量を下げる際は前面に近いボタンを押し、音量を上げるには背面側のボタンを押します。

音量ボタンから更に背面側には、2つの小さな丸いジャックがあります。前面に近いジャックはステレオヘッドホンジャックで、背面に近い方はステレオマイクまたはライン入力に使用するためのステレオマイクジャックです。

前面

前面の左端には、3段階のスライドスイッチがあります。これはキーロックスイッチです。このスイッチについては本書の2.10にて詳しく説明します。

キーロックスイッチの右側にはもう一つ3段階のスライドスイッチがあります。これはメディアモードスイッチです。オーディオボタンで操作可能なメディアの種類を決定するスイッチです。このスイッチについては次章にて詳しく説明します。

メディアモードスイッチの右側には5つのオーディオボタンがあります。左から「戻る」、「録音」、「停止」、「再生/一時停止」、「進む」ボタンです。中央の停止ボタンには点が付いています。これらのボタンはメディアモードの設定によってメディアやDAISY再生、アプリの操作に機能が変わります。特にアプリの操作に設定するとオーディオ以外の機能のショートカットとしても使用します。メディアモードについては次章にて詳しく説明します。

前面右端のボタンは電源ボタンです。電源をオンにするには、ビープ音が鳴り本体が振動するまでボタンを長押ししてください。初回起動時や、バッテリーが空になった状態から起動する場合は通常よりも時間がかかります。

起動後は、電源ボタンを軽く1回押すとスタンバイモードになります。これはスマートフォンやタブレットの画面ロック状態と同じです。もう1回電源ボタンを軽く押すとロックを解除してスタンバイモードになる前の状態に戻ります。

電源を完全に切る場合は電源ボタンを長押ししてください。

「電源をオフにしますか？はい」と表示します。電源を切りたい場合はエンターを押してください。キャンセルしたい場合はスペースを押して「はい」を「いいえ」に切り替えてからエンターを押してください。

裏側

本体裏側には、バッテリー挿入口とカメラ、スピーカーがあります。バッテリーを外した状態で奥側にバッテリーの挿入口が来るように裏返した本体を置いてください。

バッテリーは、片方の長辺が丸みのある形をしています。この丸みを帯びた端は、本体の辺に沿わせる必要がありますので、丸みのある辺が奥の上側になり、2つのスライドスイッチが上側になるようにバッテリーを用意してください。

バッテリーを差込口に合わせ、カチッと音がするまで押し込んでください。バッテリー手前側の右端のスイッチがロックスイッチです。右にスライドするとロック状態で、左にスライドするとロックを解除します。左端のスイッチはリリーススイッチです。右端のロックスイッチを解除した状態で、リリーススイッチを右側に動かすとバッテリーを取り外す事が出来ます。

バッテリー差込口の内部にはマイクロSDカードの差込スロットがあります。マイクロSDカード挿入時にはカードの表面を上にして挿入してください。取り外す際は挿入したカードを押し込むように力を加えてください。カードが外に取り出せます。

13メガピクセルのカメラは、裏面のほぼ中央にあります。 OCRやカメラ映像を用いたアプリケーションを、Google Play からダウンロードした場合に使用します。文書などをOCRする場合、対象物の30センチほど上にシックスミニを持って撮影してください。シリアル番号の点字ラベルの下にモノラルスピーカーがあります。

ハードウェア仕様

- OS：Android 12

- フラッシュメモリ：128GB（約100GBをユーザーが使用可能です）

- RAM：6GB

- CPU：Octa-core （4 x 2.0 GHz A76、4 x 2.0 GHz A55）

- バッテリー：リチウムイオン（取外し可能）、3400mAh

- バッテリー稼働時間：約12時間（点字出力と同時に中程度の音量で内蔵スピーカーから音声出力をし、USBデバイスを接続していない場合の目安）

- キーボード：9個のキーを使ったパーキンス式点字キーボード、CtrlとAlt、4つのファンクションキー、20個のタッチカーソルキー、左右に配置された上下キー

- 他スイッチとボタン：キーロックスイッチ、メディアモードスイッチ、5つのメディアボタン

- 点字ディスプレイ：20セル

- ビデオディスプレイ： USB CからHDMIへ接続可能

- ワイヤレスネットワーク：Wi-Fi：802.11ac、Wi-Fi Dual band（2.4GHz及び5GHz）、2T2R MU-MIMO（IEEE a / b / g / n互換）、 Bluetooth：LEおよびClassicの5.1デュアルモード

- センサー：内蔵GNSSレシーバー（GPS/Glonass/Bedou/Galileo）、加速度センサー、コンパス、ジャイロスコープ

- カメラ：13MP オートフォーカスカメラ内蔵、USB接続で外部カメラ使用可能

- インターフェース：USB C×2、microSDカードスロット×1(FAT32およびexFATをサポート)

- サウンド：内蔵モノラルスピーカー、ステレオヘッドホンジャック

- 録音：内蔵ステレオマイク、外部ステレオマイク/ライン入力ジャック、ヘッドセットマイク、USBオーディオをサポート

- バイブレーション：内蔵バイブレーション機能搭載

シックスミニのメモリについて

シックスミニは6GBのRAM（ランダムアクセスメモリ）と128GBのフラッシュメモリを搭載しています。RAMはプログラムを実行するために確保されたメモリです。RAMは実行中のプログラムファイルや現在開いているドキュメントを一時的に保存するために確保された領域です。バッテリーが空になった状態で、ACアダプターが接続されていない場合、RAM領域のデータは消失します。また、シックスミニが何らかの理由で再起動した場合もRAMデータは消失します。つまり、保存していない状態で開いている文書がある場合、保存されていないデータは消えてしまいます。データは定期的に保存し、データのバックアップを取る事をお勧めします。

シックスミニの基本機能

コマンドの入力方法

シックスミニの操作に使用するコマンドは、点字キーと機能キーの様々な組み合わせで構成されています。このユーザーマニュアルでは、キーを同時に押すことを示すために「-」（ハイフン）を使用しています。例えば「Space-z」は、スペースとZを同時に押すことを示します。また「Space-2-4-6」のような表現も含まれます。これはスペースと2、4、6の点を同時に押して離すことを意味します。

メニューやダイアログで、目的のコマンドにカーソルを置いた状態では、ほとんどのコマンドをエンターで実行できます。機能をキャンセルしたり、プログラムやメニューを閉じて前の位置に戻るには、「Space-Z」を押します。

注意：Androidアプリケーションでは、「Space-Z」は「戻る」ボタンとして機能します。「Space-E」または「F4」もAndroidの「戻る」ボタンとして使用でき、1画面戻る、または現在の機能やアプリケーションを終了するために使用できます。

基本アラートとメッセージ

シックスミニは、通知設定したイベントについてお知らせする場合があります。例えばデフォルトでは、電源を入れたときに予定帳を確認し、その日の予定を通知します。予定通知を受けた際は、通常通り予定帳を操作できます。予定帳を終了するには「Space-Z」または「Space-E」を押すと、前の操作位置に戻ります。

その他のシックスミニシステムメッセージは点字表示・音声通知され、任意のキーを押すか設定秒数が経過すると自動的に消えます。例えばACアダプター接続時は「ACアダプターオン」と音声通知され、切断時は「ACアダプターオフ」と通知されます。

Androidシステムやアプリケーションからの通知音も聞こえます。Android通知はSpace-1-2-3-4-5-6を押すことで確認でき、Space-Dでほとんどの通知を削除できます。通知上でエンターを押すと関連プログラムが開きます。各種通知やアラートの処理方法はオプションで設定可能です（第3章カスタマイズを参照）。

メニューの概念

シックスミニのメニューは、選択可能なプログラム、操作、オプションの一覧を提供します。メニュー項目にサブメニューがある場合、選択すると別の選択肢リストが表示されます。

各種メニューの操作を始めてみましょう。まず、「１．はじめに」の説明に従って本機の電源を入れます。次にF1を押してメインメニューを表示します。このメニューから、すべての機能、オプション設定、ユーティリティ、ヘルプに加え、Google Playやインストール済みアプリにアクセスできます。 メインメニューは、最上部に「ファイル管理」があり、その下にサブメニューが続きます。サブメニューは「オフィスツール」、「メディア」、「読書」、「オーガナイザー」、「ウェブツール」、「アクセサリー」、「エクストラアプリ」、「ユーティリティ」、「時計とタイマー」、「設定」、「ヘルプと情報」、「Androidアプリ」、「追加アプリ」、「お気に入りアプリ」です。

メインメニューの最初の項目は「ファイル管理」です。「Space-4」を押すと、次のメニュー項目が表示され音声で読み上げられます。「Space-4」を繰り返し押すと、メインメニュー内の項目リストを下方向に移動し続けます。リストの末尾に到達すると、メインメニューの最終項目である「お気に入りアプリ」が表示されます。

「ファイル管理」表示中に「Space-4-5-6」を押すと、「お気に入りアプリ」へ素早く移動できます。「Space-1-2-3」を押すと、シックスミニは先頭に戻ります。実行または開きたい項目でエンターを押してください。サブメニュー内にいてメインメニューに戻りたい場合は、「Space-E」またはF4を押します。

「オフィスツール」には「ワードプロセッサー」「ノートパッド」「電子メール」「エクセルビューアー」が含まれます。

「メディア」メニューには「メディアプレーヤー」、「FMラジオ」、「ポッドキャスト」、「ウェブラジオ」、「ボイスレコーダー」、「ビデオ検索」が含まれます。

「読書」メニューには、「DAISYプレーヤー」、「文書リーダー」、「DAISYオンライン」、「センス辞書」。

「オーガナイザー」メニューには、「アドレス帳」、「予定帳」、「データベース管理」、「タスクリスト」が含まれます。

「ウェブツール」メニューには「ウェブブラウザー」、「Google検索」、「ウィキ検索」、「ウェブブラウザーV1」、「ブレイルセンスChat GPT」が含まれます。

「エクストラアプリ」メニューには有限会社エクストラが提供するアプリが含まれます。

「アクセサリー」メニューには「点字練習」アプリケーションに加え、「センスダイスゲーム」、「センスブレインゲーム」、「センスルーレットゲーム」が含まれます。

「ユーティリティ」メニューには、「電卓」、「電子コンパス」、「スクリーンリーダーのターミナル」、「ネットワーク状態の表示」、「電源状態の表示」、「フラッシュディスクのバックアップ/復元」、「フォーマット」、「マクロ管理」、「ファームウェアの更新」が含まれます。

「時計とタイマー」メニューには、「日付と時刻の表示」、「日付と時刻の設定」、「世界時計」、「アラーム」、「ストップウォッチ」、「スリープタイマー」が含まれます。

「設定」メニューには「点字設定」、「音声設定」、「一般設定」、「インターネット設定」、「Bluetooth接続」、「メニュー管理」、「設定のバックアップ/復元」、「パスワード設定」、「ブレイルセンス設定の初期化」、「既定のアプリの再インストール」、「言語プロファイル」、「Androidのバックアップとリセット」、「Androidシステム設定」が含まれます。

「ヘルプと情報」メニューには、「クイックスタートガイド」、ナビゲーション可能な「ユーザーガイド」、「デバイス名の表示」、およびデバイスに関する一般的な「ブレイルセンス情報」が含まれます。

「Androidアプリ」メニューには、ネイティブAndroidアプリを検索・ダウンロードできる「プレイストア」と、端末にインストール済みの全Androidアプリが含まれます。出荷時、このリストにはYouTubeやYouTubeミュージック、Chrome、フォト、Google Meet、ドライブなどの基本Googleアプリが含まれます。Androidアプリに組み込まれたショートカットにグローバルホットキーを割り当てられる「ショートカット管理」も含まれます。

「追加アプリ」メニューを使ってエクストラの開発したエクストラアプリを必要なユーザーが簡単にダウンロード・インストールできるよう、このメニューから提供されています。追加アプリの「ダウンロード」領域には、利用可能なプログラムがインストール先メニューと共に一覧表示されます。エンターを押すと、選択したアプリケーションがシックスミニにダウンロード・インストールされます。

「お気に入りアプリ」メニューには、素早くアクセスできるようこのメニューに保存したアプリケーションが含まれます。操作手順については、本マニュアルの「メニュー管理」のセクションを参照してください。「Ctrl-F1」を押すことで、端末のどこからでも「お気に入りアプリ」リストを呼び出せます。

特定のメニューやプログラムの詳細については、本ユーザーマニュアルの関連セクションを参照してください。追加アプリの使用およびインストール方法については、「サードパーティ製アプリとアクセサリーの使用」の章を参照してください。

メインメニューにアクセスするF1コマンドは、グローバルホットキーの一例です。これは、シックスミニのどこからでもF1を押すだけで即座にメインメニューに移動できることを意味します。

また、シックスミニのほとんどのプログラムにはクイック起動コマンドが用意されており、通常はF1またはF3キーと文字または点の組み合わせで構成されます。これらのクイック起動コマンドは、シックスミニのどこからでも関連アプリケーションを即座に起動します。クイック起動コマンドの完全な一覧については、16.2を参照してください。

メインメニュー/Androidアプリ一覧からアプリを検索し、シックスミニ以外のアプリをアンインストールすることもできます。サードパーティ製アプリをアンインストールするには、そのアプリを選択した状態で「Space-D」を押します。アンインストールを確認するメッセージが表示されたら、エンターを押して実行してください。

インストール済みアプリが多い場合や、メールや音楽など特定のカテゴリーに属するアプリを確認したい場合に、アプリ検索が便利です。メインメニュー/Androidアプリ一覧から 「Space-F」を押すと、検索語句の入力エディットボックスプロンプトが表示されます。検索語句を入力しエンターを押すと、一致する結果が表示されます。

リスト内のアプリでエンターを押すと実行されます。また、サードパーティ製アプリでは「Space-D」を押すとアンインストールできます。

シックスミニでプログラムを使用中、「Space-M」またはF2を押すとプログラム固有メニューが表示されます。上スクロールキーまたはSpace-1で前の項目へ、下スクロールキーまたはSpace-4で次の項目へ移動します。

メニューの最初の項目に移動するにはSpace-1-2-3を押します。最後の項目に移動するにはSpace-4-5-6を押します。サブメニューの最初の項目でバックスペースを押すと上位メニューに戻ります。現在の項目を再表示するにはSpace-Rを押します。サブメニューを開くか現在の項目を実行するにはエンターを押します。

メニュー項目のショートカットキー（通常は項目名の頭文字）を押すことで、素早く移動して実行することも可能です。

多くの場合、ホットキーを使用すればプログラム内の現在の位置から直接メニュー項目を即時実行できます。ショートカットキーはメニュー名の後に括弧で表示されます。ホットキーは通常、「Enter」「Space」「Backspace」などの修飾キーと、文字またはドットの組み合わせを同時に押すことで構成されます。これらはショートカットキーの後に表示されます。

例えば、ワードプロセッサー内でSpace-MまたはF2を押した後、「ファイル」メニュー上でエンターを押すと、「新規 (n) プルダウン Enter-n」と音声が再生されます。「新規」がメニューオプションです。「ファイル」メニュー内から「新規」にジャンプするには、文字「N」を押します。「Enter-n」を押すと、ワードプロセッサー内のどこからでも「新規」文書コマンドにアクセスできます。Nはショートカットキーであり、Enter-nはホットキーです。重要な点として、一部のホットキーコマンドはグローバルであり、ユニットのどこからでも機能しますが、一部はプログラム固有です。例えば、ワードプロセッサーで「新規文書」オプションを起動したい場合、メインメニューから「Enter-n」を押してもこのオプションは起動しません。「Enter-n」で「新規文書」コマンドを起動するには、ワードプロセッサー内にいる必要があります。ただし、「ユーティリティ」メニューの「日付と時刻を表示」オプションを起動したい場合は、これはグローバルホットキーであるため、ユニットのどこからでも「Space-T」を使用して実行できます。

コントロール記号

シックスミニは、表示する情報の種類を確認するために、いくつかのコントロール記号を使用します。例えば、「リスト項目」や「メニュー項目」、「エディットボックス」があります。これらの記号は、項目の「前」または「後ろ」に表示されます。この情報の表示は「オフ」に設定することもできます。コントロール記号の表示については、オプション設定の「コントロール情報」で設定できます。初期設定は「後ろ」に設定されています。

注意：ウェブブラウザーでは、「コントロール情報」が 「オフ」に設定されていてもコントロール記号を表示します。

前述したように、コントロール記号は項目の前または後ろに表示します。例えば、「コントロール情報」が「前」に設定されている状態で、ワードプロセッサーのメニューを表示するとシックスミニは「MNファイル(f)　プルダウンメニュー」と表示します。

以下、コントロールの種類とその記号です。

| 名称 | 点字表記 | 説明 |
| --- | --- | --- |
| メニュー | MN | サブメニューのあるメニューです。 |
| メニュー項目 | MI | サブメニューのないメニューです。 |
| リスト項目 | LI | 一般的なリストでの項目名です。 （例:ファイル管理の｢ファイルリスト｣で｢LI‘データベース’｣あるいは｢LI Sample.txt｣） |
| エディットボックス | EB | この記号の後に表示されるのはエディットボックス名です。このエディットボックス名の後にエディットボックスがあります。ウェブブラウザーではエディットボックス名は表示されません。EBで始まるエディットボックスは1行編集用のエディットボックスです。 （例:アドレス帳でEB姓（カーソル）あるいはEB（カーソル）） |
| 複数エディットボックス | MEB | 複数行の入力ができるエディットボックスです。 （例:メールプログラムで、MEB本文：（カーソル）） |
| コンピューターエディットボックス | CE | 1行のコンピューター点字を入力するエディットボックスです。この記号が付いているエディットボックスにはコンピューター点字で入力してください。（例:メールの｢宛先｣、｢宛先(Cc)｣など） |
| コンボボックス | CB | 上下キー（Space-1、Space-4）を押して項目を選択することができるコンボボックスです。 （例:ワードプロセッサーの｢開く｣ダイアログボックスのCB type: *.*） |
| エディットコンボボックス | ECB | 上下キー（Space-1、Space-4）を押して項目を選択するか、項目を直接入力することができます。 （例:ワードプロセッサーの｢開く｣ダイアログボックスのECB ファイル名（カーソル）） |
| プロンプトボタン | PB | ｢はい｣、｢いいえ｣を選択する質問メッセージです。Space、Backスペースを押して「はい」と「いいえ」を切替えます。 （例:ワードプロセッサーを終了するときに、PB 保存しますか？：「はい」） |
| スタティックボックス | ST | 現在の状態を表示するボックスです。 （例:ワードプロセッサーでST noname.hbl/挿入モード/書き込み） |
| リンク | LN | ウェブページ内のリンクです。 |
| アンカー | ANC | ウェブページ内のアンカーです。 |
| ラジオボタン | RB | 上下キー（Space-1、Space-4）や Space、 Backspaceで項目間の移動ができるラジオボタンです。同じ方向に繰り返して押すと再び最初の項目に移動します。 （例:ファイル管理の｢情報｣ダイアログボックスでRB 属性:書き込み） |
| ラジオボタン選択 | SRB | ラジオボタンが選択されていることを示します。 |
| ラジオボタン未選択 | URB | ラジオボタンが選択されていないことを示します。つまり選択が解除されたという意味です。 |
| チェックボックスチェックあり | SCHB | チェックボックスがチェックされていることを示します。 |
| チェックボックスチェックなし | UCHB | チェックボックスがチェックされていないことを示します。 |

ファンクションキーの使用

シックスミニには4つのファンクションキーがあります。これらのファンクションキーを使用して、メニューを開いたり、タスクをキャンセルしたり、他のアイテムに移動することができます。

F1を押すとどんな場面であってもシックスミニはプログラムメニューを開きます。

また、F1とプログラムのショートカットキーを使用して、指定したプログラムを開くことができます。たとえば、ワードプロセッサー使用中に、ウェブブラウザーを開く場合は、F1-bを押すことでウェブブラウザーを開くことができます。

F2はプログラム実行中に押すことで、プログラム固有のメニューを開きます。

参考：Space-mはF2と同じくメニューを開きます。

F3はコンピューターのTabとして機能します。Space-F3はShift-Tabとして機能します。

参考：Space-4-5はF3と同じくTabとして機能し、Space-1-2はSpace-F3と同じくShift-Tabとして機能します。

F4は、コンピューターのEscキーとして機能します。

参考：Space-eはEscキーとして使用することができます。

F4はプログラムを終了せず、メニューやダイアログ、プロンプトボックスを終了します。また、アプリの「戻る」ボタンとしても機能します。

ファンクションキーを組み合わせて使用すると、他のさまざまなタスクを実行できます。F1とF2を同時に押すと、PageUpとして機能します。F3とF4キーを同時に押すと、PageDownとなります。 F1とF4を同時に押すとタスクリストを開きます。F2とF3を同時に押すと、コンピューターのAltとTabを同時に押した場合と同じように実行中のプログラムを切り替える事ができます。タスクリストとタスクの切り替えについては、2.8で詳しく説明します。

スペースバーの左右のキーは、CtrlとAltです。Google Play Storeから入手したAndroidのアプリケーションでは、これらのキーがQWERTYキーボードのCtrlとAltとして機能するため、アクセシビリティショートカットが存在する場合に使用します。 シックスミニのアプリケーションでは、CtrlはSpace-1、AltはSpace-4と同様に動作します。

電源とバッテリー

バッテリーの電力状態を確認するには、Space-1-6を押してください。

次の2項目が表示されます：

- バッテリー充電レベル：フル充電を100%として、バッテリー残量をパーセンテージで表します。

- 電源種別：使用中の電源がバッテリーかACアダプターかを表します。

バッテリーの充電レベルが15％以下に低下すると、シックスミニは電源インジケータにバッテリーの状態を表示し、バッテリーの残量が15％以下であることを通知します。バッテリー充電レベルが5％を下回ると、シックスミニはバッテリー充電レベルが5％未満であることを示す警告を表示し、AC電源に接続しない限り、シックスミニは1分で自動的にオフになります。

参考：バッテリーが完全に0になると、シックスミニは起動できません。この状態で本体を電源に接続すると、ユニットが充電中であることと充電の割合を示す点字メッセージが表示されます。これは、起動する前に数分間充電する必要があることを警告するためのものです。

本体を起動する前に、ユニットを約5％まで充電することをお勧めします。充電状態が5%以上表示されたら、電源ボタンを約5秒間押し続けて電源をオンにしてください。

出荷時のシックスミニは、バッテリーが取り外されています。これは輸送中の損傷を防ぐために行われます。シックスミニに初めてバッテリーを取り付けた際は、バッテリーの充電レベルが正確に表示されない場合があります。初めてシックスミニを使用する前に、少なくとも5時間はバッテリーを充電してください。最初の充電中にも本機を使用することができますが、バッテリーを完全に充電するには、少なくとも5時間AC電源に接続したままにしておくことをお勧めします。

シックスミニからバッテリーを取り外すときは、本体の電源がオフになっていることを確認してください。特にバッテリー電源使用中に、シックスミニが起動している状態でバッテリーを取り外すと、閲覧中の文書や電子メール、バックアップされていない連絡先や予定など、RAMに保存されている全てのデータが失われてしまうのでご注意ください。

シックスミニは、任意のUSB-C充電器を介して充電できます。 PD V2.0（電力供給）仕様と互換性があり、より迅速に充電できます。付属の電源アダプターを使用すると、約2.5時間で充電できます。充電時間は使用する充電器の電力仕様により異なります。

シックスミニは、1回のフル充電で平均約12〜13時間動作します。ただし、複数のUSBデバイスが接続されている場合や多くの電力を消費するアプリが実行されている場合連続使用可能時間は減少します。

合成音声の設定

シックスミニで使用する音声のボリューム、速度、トーンを以下の操作で変更することができます。

音声ボリュームを上げる：Backspace-F4

音声ボリュームを下げる：Backspace-F1

音声速度を上げる：Space-F4

音声速度を下げる：Space-F1

音声トーンを上げる：Enter-F4

音声トーンを下げる：Enter-F1

音声の設定は、ハードリセットを実行した場合と、バッテリーが空になった状態が続くと初期の設定に戻ります。

参考：合成音声のボリュームと本体の主音量は別の設定になります。そのため、起動音や警告音、音声データの再生音量はこの設定では変更できません。

主音量の調整は本体左側にあるボリュームボタンを使うか以下の操作で変更できます。

主音量を上げる：Backspace-Space-F4

主音量を下げる：Backspace-Space-F1

音声はオプション設定からも設定変更可能です。

音声と点字の使用

シックスミニは点字のみ、または音声のみを使って操作することができます。初期設定では点字と音声を同時に使用する状態です。点字と音声の両方をオフにすることはできません。

音声と点字の切り替えは以下の操作で行う事ができます。

音声オン/オフの切り替え：Backspace-F2

点字オン/オフの切り替え：Backspace-F3

オプション設定からも設定変更可能です。

テキスト入力

１）日本語入力

テキスト文書では日本語入力モードで漢字変換を使用するのが基本です。データを入力してスペースを押すと、変換候補リストが現れます。スペースか上下キーを押すと、入力したデータの変換候補データを一つずつ読み上げます。正しい候補を読み上げたらエンターを押して確定します。

文節単位でも候補リストを呼び出せますが、文章全体を入力して候補リストを呼び出すこともできます。文章を全て入力してスペースを押すと、自動的に分節単位で変換した変換候補が表示されます。変換候補が表示された状態でSpace-3またはSpace-6を押すと1文節ずつカーソルが移動します。カーソルが文章の最初の文節に移動すると変換候補の詳細読みを行います。変換候補が正しくなかった場合はスペースを押してください。変換候補リストが表示されます。候補リストが表示されたらSpace-1またはSpace-4を押して、入力したい候補を読み上げたらエンターを押して確定します。候補リストの項目間の移動にはスペースか上下キーを使います。Space-6とSpace-3は文章内での左右移動キーです。文章内の文節の選択が終わったら、エンターを押して文章全体を確定します。同じ単語の変換候補リストを呼び出すと、最近使用した単語を読み上げます。

スペースを押して候補リストを呼び出す前は入力した内容の一部の修正ができますが、エンターを押して確定してからは単語の一部修正はできません。候補リストを呼び出してから、その前の状態に戻りたい場合はF4を押してください。

日本語変換がオフに設定された状態では上記のキーは無効になり、ビープ音が鳴ります。

F2-F4を押すと、「日本語」、「日本語変換」、「英語」、「英語全角」が切替わります。

F1-F3を押すと使用頻度の高い「日本語変換」と「英語」の入力モードを切り替えることができます。

「日本語」では全てひらがな入力になります。

2)英語入力

英文は英語１級、英語２級、無変換（NABCC）で入力できます。英語を入力する際の点字入力方式と、点字ディスプレイの英語点字表示方式は｢オプションメニュー｣の｢英語点字表示｣によって設定できます。

入力方式が英語に設定されている状態では、英語１級・英語２級のどちらかで入力することができます。外字符は入力する必要はありません。

※\を入力すると画面上の表示は＼（バックスラッシュ）となります。

3)記号

1級では通常の英文字に加えて多くの記号が入力できますが、2級では入力できない記号が多くあります。

以下に1級で入力可能な記号を記します。

! 2-3-5

" 3-5-6

# 1-4-6

$ 1-4-5-6

% 1-2-4-5-6

& 1-2-3-4-6

' 3

( 1-2-3-5-6

) 2-3-4-5-6

* 1-6

+ 3-4-6

, 2

- 3-6

. 2-5-6

/ 3-4

: 2-5

; 2-3

< 3-5

= 1-2-3-4-5-6

> 2-6

? 2-3-6

@ 2-4-6

[ 1-2-6

\ 1-2-4-6

] 3-4-5

_ 4-5-6

| 1-2-5-6

~ 4-5

4)日本情報処理点字でのコンピューター点字の入力

シックスミニではコンピューター点字を入力する際に日本情報処理点字または無変換（NABCC）を選択することができます。ここでは日本情報処理点字の入力方法を以下に説明します。

! 2-3-5

" 2-3-5-6

# 1-4-6

$ 1-4-5-6

% 1-2-4-5-6

& 1-2-3-4-6

' 3

( 2-3-6

) 3-5-6

* 1-6

+ 3-4-6

, 2

- 3-6

. 2-5-6

/ 3-4

: 5 2

; 2-3

< 3-5 3-5

= 2-5 2-5

> 2-6 2-6

? 5 2-3-6

@ 2-4-6

[ 1-2-3-5-6

\ 1-2-4-6

] 2-3-4-5-6

_ 5 3-6

|　1-2-5-6

＾　4-5

~　5 1-4

5)NABCCでのコンピューター点字の入力

シックスミニではコンピューター点字を入力する際に日本情報処理点字または無変換（NABCC）を選択することができます。ここでは無変換（NABCC）の入力方法を以下に説明します。まず、全ての記号は点字１文字で表します。

小文字の英字は通常の英語１級点字と同じです。ただし英字符は付けません。大文字の英字はSpace-uで大文字モードにしてから、小文字と同じ英語１級点字を入力します。

大文字を続けて入力するにはSpace-uを2度連続して入力します。小文字モードにもどすには再びSpace-uを入力します。

数字は下がり数字で入力します。数符は付けません。

その他の記号は下記のように入力します。

! 2-3-4-6

" 5

# 3-4-5-6

$ 1-2-4-6

% 1-4-6

& 1-2-3-4-6

' 3

( 1-2-3-5-6

) 2-3-4-5-6

* 1-6

+ 3-4-6

, 6

- 3-6

. 4-6

/ 3-4

: 1-5-6

; 5-6

< 1-2-6

= 1-2-3-4-5-6

> 3-4-5

? 1-4-5-6

@ Space-1-3-6 4

[ Space-1-3-6 2-4-6

\ Space-1-3-6 1-2-5-6

] Space-1-3-6 1-2-4-5-6

^ Space-1-3-6 4-5

_ Space-1-3-6 4-5-6

` 4

{ 2-4-6

| 1-2-5-6

} 1-2-4-5-6

~ 4-5

文書編集領域（ワードプロセッサー、メモ帳、メール作成時を含む）では、Googleの音声入力機能でテキストを口述できます。この機能を有効にするにはF4-Dを押してください。デバイスはマイク入力モードになったことを知らせます。挿入したい句読点も説明しながら、内容を話してください。例：「音声入力で　てん　メッセージを入力します　まる」

シックスミニは入力の終了を自動検知し、音声で入力完了を知らせます。その後、口述したテキストが挿入されます。ほとんどのモバイル音声入力環境と同様、1回の入力で段落程度の長さを口述するのが最も効果的です。

マルチタスク機能

シックスミニは複数のタスクを同時に実行できます。例えば、音楽を聴きながらワードプロセッサーを操作し、同時に電卓で計算結果を文書に挿入することが可能です。これを行うには、メディアプレーヤーを開いて音楽ファイルを再生します。音声再生中にF1を押してメインメニューを表示し、ワードプロセッサーを起動します。

既に実行中のプログラムを再度起動しようとすると、シックスミニは新しく開くのではなく、既に実行中のプログラムの中で開きます。例えば、「メモ」という文書を操作中にファイル管理を実行するとします。次に、ファイルリスト内の「予定」という文書に移動しエンターを押します。この場合、ワードプロセッサーは二個目を起動せず、記録は既にメモが読み込まれている同一のワードプロセッサー内で開かれます。ワードプロセッサーやメモ帳の単一機能内で複数の開いている文書を切り替えるには、F3とSpace-F3を使用します。文書切り替えの詳細は「5.オフィスツール」で詳しく説明します。

現在実行中のプログラムを切り替えるには、F1-F4を押してタスクリストを開きます。タスクリストには現在実行中の全プログラムが一覧表示されます。任意のアプリケーションに戻るには、該当項目に移動してエンターを押します。リスト内のアプリケーションを強制終了するにはSpace-Dを押します。全アプリケーションを終了するにはF3を押して「すべて閉じる」ボタンに移動しエンターを押すか、Enter-Space-Dを押します。

F1でメインメニューを表示した場合、またはF1-F4でタスクリストを開いた後、別のアプリケーションにアクセスしない場合は、エスケープ（Space-eまたはF4）を実行すると、元の位置に戻れます。

F2-F3でタスクリストを開かずに実行中の全プログラム間を即時切り替え可能です。これはPCのAlt+Tab操作に似ています。3つのプログラムを実行中で2番目のプログラムを使用中の場合、F2-F3で3番目のプログラムに移動します。再度F2-F3を押すと最初のプログラムに戻ります。

上記のケースでSpace-Zを押して現在開いているプログラムを閉じると、前のプログラムに移動します。ただし、 実行中のプログラムが1つしかない場合、Space-Zを押すとプログラムが閉じられ、メインメニューに移動します。

メディアモードの切り替え

前面のメディアボタンは、メディアモードスイッチの位置によって機能が変わります。

メディアモードスイッチを左端にスライドさせると、シックスミニは「アプリモード」と表示します。メディアボタンは現在実行中のアプリケーションの操作に使用できます。メディアモードスイッチを中央にスライドさせると、シックスミニは「DAISYモード」と表示します。DAISYモードではメディアボタンをDAISYコンテンツの操作に使用できます。メディアモードスイッチを右端にスライドさせると、シックスミニは「メディアモード」と表示します。メディアボタンはメディアプレーヤーの操作に使用できます。

メディアボタンを使う際に、メディアモードの位置を確認する事は非常に重要です。例えばメディアプレーヤーを使用している時に、メディアモードスイッチが中央にあると、メディアボタンはメディアプレーヤーではなくDAISYプレーヤーを操作してしまいます。

メディアボタンの機能について詳細は関連する章で詳しく説明します。

キーロックの切り替え

前面のキーロックスイッチを使用すると、誤ってキーを押さないように、シックスミニのキーを無効にすることができます。

キーロックスイッチを左端にスライドさせると、シックスミニは「キーロック」と通知します。これは、電源ボタンを含む本体の全てのキーが無効になっていることを意味します。キーロックスイッチを中央にスライドさせると、シックスミニは「点字キーロック」と表示します。前面パネルのボタンとスイッチ（メディアモードスイッチ、メディアボタン、電源ボタン）を使用できますが、本体トップパネルにあるキーは使用できません。キーロックスイッチが右端にスライドされている場合、シックスミニは「キーロック解除」と表示します。これは全てのキーが操作可能であることを示します。

また、前面のキーのみをロックまたはロック解除することも可能です。「戻る」と「進む」のメディアボタンを同時に押すと「メディアキーはロックされました」と通知します。もう一度「戻る」と「進む」のキーを同時に押すと、「メディアキーはアンロックされました」と通知し、メディアボタンが再び操作可能になります。

片手操作モード

シックスミニには片手で点字を入力するモードがあります。片手モードのオン/オフを切り替えるには、メインメニューでBackspace-1-2-3を押してください。

また、オプションメニューでも設定を変更することができます。

片手モードでの入力方法は以下の通りです。

- 文字を入力するにはいくつかのキーを組み合わせて入力を行います。その際全ての点字キーを押したあとスペースを押します。例えば、「h」を入力したい場合、1と2と5の点を押しますが、1と2と5の点はどのような順番で押しても構いません。また同時に押す必要もありません。最後にスペースを押して入力完了です。

- スペースを含むキーコマンドを入力する場合は最初と最後にスペースを押します。例えば、Space-o(1-3-5)と入力したい場合には、まずスペースを押します、次に1と3と5の点を適当な順番で押します。最後にスペースを入力して完了です。

- Backspaceやエンターを含むキーコマンドを入力したい場合には点字キーの入力前にBackspaceやエンターを入力します。そして、全てのキーを入力したらスペースを押して完了です。例えば、Enter-l(1-2-3)と入力したい場合は、まずエンターを入力してから1と2と3の点を押し、最後にスペースを押します。

- SpaceやBackspace、エンターを押す場合はそのキーを2回押します。例えば、文書中にスペースを開けたい場合はスペースを2回押してください。

矢印キーやファンクションキー、オーディオボタンは両手モードと同じ使い方です。片手モードがオンの場合、シックスミニの電源を入れた時に片手モードがオンであることを読み上げ、両手モードに戻す方法も表示します。

タイピングモードの使用

文書を作成している際に、高速で文字を入力していると誤って点字キーを操作してしまう可能性があります。「入力モード」をオンにすると、点字キーを使ったナビゲーション操作が無効になり、点字キーを文字入力のためだけに使用する事ができます。

文書編集中にBackspace-Space-Enter-mを押すたびに入力モードのオン/オフが切り替わります。

通常の状態で、Space-1を押すと上スクロールとして機能しますが、入力モードがオンの状態でSpace-1を押すと、Spaceと1の点が入力されます。

「入力モード」を解除するには、再度Backspace-Space-Enter-Mを押します。「入力モード終了」と表示します。入力モード解除後、ナビゲーションコマンドは通常動作に戻ります。

システムログと画面録画の作成

問題やプロセスを明確に示すために、サポートスタッフに詳細な報告が必要な場合があります。シックスミニでは、報告が必要な状況のイメージを提供するいくつかのオプションを用意しています。

スクリーンショットを撮る。　ホットキー：F4-s。

i.	スクリーンショットはMusicフォルダーに保存されます。これは一般的なメディアが保存される場所です。

ii.	「screen shots」というサブフォルダーが作成され、各画像は撮影日時順に保存されます。

画面録画する。　開始/停止キー：F4-r。

i.	「Music」フォルダーに保存されます。

ii.	「ScreenRecording」というサブフォルダーが作成され、作成日時順に保存されます。

システムログと画面録画を同時に作成する。　開始/停止キー：F4-l。

i.	ログデータと画面録画の両方を含むzipファイルが自動的に作成されます。

ii.	zipファイルは「flashdisk」の「ＬogＤata」に保存されます。

システムログのみを作成する。　開始/停止キー：メインメニューにてBackspace-Space-Enter-2-3-5-6。

i.	作成日時をファイル名にしたログファイルが作成され、「flashdisk」の「LogData」に保存されます。

シックスミニのカスタマイズ

シックスミニは、メインメニューの「設定」にて各種設定を変更して自分の使いやすいようにカスタマイズする事ができます。ショートカットはsです。

設定メニューには「点字設定」、「音声設定」、「一般設定」、「インターネット設定」、「Bluetooth接続」、「メニュー管理」、「設定のバックアップ/復旧」、「パスワード設定」、「ブレイルセンス設定の初期化」、「既定のアプリを再インストール」、「言語プロファイル」、「Androidのバックアップとリセット」、「Androidシステム設定」の項目があります。

以下で各項目について詳しく説明します。

点字設定

「点字設定」ダイアログには以下の設定が含まれます。各設定のショートカットキーは括弧内に、グローバルホットキーが利用可能な場合は引用符内に表示されます。

- 点字表示: （B）。「Backspace-F3」。

点字ディスプレイのオン/オフを切り替えます。

- 点字カーソル:（C）。「F4-上スクロール」。

点字ディスプレイに点字カーソルを表示するかどうか設定します。選択できる設定は「常に表示」か「点滅」か「オフ」です。カーソルは通常7-8で表示されます。テキスト選択時には、選択範囲の終わりを1-2-3-4-5-6-7-8の点滅で示します。

- 8点モード: （E）。「F1-下スクロール」。

点字を無変換（NABCC）テキストで表示するときに6点点字にするか、8点点字にするかを選択します。スペースを押して「オン」（8点）と「オフ」（6点）を切替えます。

- 英語点字モード：（G）。「Space-g」。

使用する英語点字の表示方法を選択します。選択可能な設定は「1級」、「2級」、「無変換（NABCC）」です。

- コンピューター点字：（U）

コンピューター点字の表示および入力方法を選択します。選択可能な設定は「日本情報処理点字」、「無変換（NABCC）」です。

- 入力モード：（N）

テキスト文書で文字を入力する入力モードのデフォルトを、「日本語変換」、「日本語」、「英語全角」、「英語」から選択できます。デフォルトは｢日本語変換｣です。日本語モードでは日本語点字で入力し、英語モードではオプションの「英語点字入力」で設定されている英語入力方法で入力します。

- 英語点字規則：（C）。「Backspace-Enter-b」。

英語点字を設定します。選択可能な設定は「US」、「UEB」です。

- メッセージの表示時間：（M)

シックスミニの使用中に読み上げられる各種点字メッセージの表示時間を選択できます。メッセージの点字表示は音声がオフのときのみ動作します。設定可能なオプションは1秒から10秒までと、「待機」と「非表示」です。デフォルトは3秒です。「待機」状態からの復旧、または設定した秒数以内にメッセージを消すには何かのキーを押してください。

- 左側スクロールキー:（L）

- 右側スクロールキー:（R）

点字ディスプレイの左側または右側にある上下キーボタンを押した際に移動する単位を変更することができます。「ディスプレイ幅」、「行」、「文字」「段落」「文」の切り替えができます。

- ディスプレイ幅

スクロールキーを押すと行ごとに移動します。ただし点字ディスプレイよりも文字数が長い行を表示する場合は一度に表示できなかった残りの部分にスクロールして全文を表示してから次の行へ移動します。

- 行

スクロールキーを押すと行ごとに移動します。文章が点字ディスプレイで一度に表示できない長さであっても、行の残りへスクロールせずに次の行へ移動します。Space-1またはSpace-4を押した場合と同じ動作です。

- 文字

スクロールキーを押すと一文字ずつカーソルを移動する設定です。メニュー項目やリスト項目では機能せずに警告音が鳴ります。Space-3またはSpace-6を押した場合と同じ動作です。

- 段落

スクロールキーを押すと段落ごとに移動する設定です。メニュー項目やリスト項目では機能せずに警告音が鳴ります。Space-2-3またはSpace-5-6を押した場合と同じ動作です。

- 文

スクロールキーを押すと文ごとに移動する設定です。メニュー項目やリスト項目では機能せずに警告音が鳴ります。Space-2-3-5またはSpace-2-5-6を押した場合と同じ動作です。

音声設定

「音声設定」ダイアログには以下の設定が含まれます。各設定のショートカットキーは括弧内に、グローバルホットキーが利用可能な場合はカギ括弧内に表示されます。

- 音声：(V)。「Backspace-F2」。音声出力のオン/オフを切り替えます。

- 音の種類：（T)。「ブレイルセンスの音声」と「Androidの音声」から選択します。Android の音声に設定時、Playストアからインストール済みのAndroid TTSが利用可能です。

- 音声名: (N)。

読み上げ音声を選択します。上記オプションで「Android の音声」を選択した場合、これらの選択肢はインストール済みの各種Android TTSを反映します。

注意: 各デフォルト設定（使用音声を含む）は個々のAndroid TTSプログラムで設定する必要があります。

- 英語補助音声: (V)。日本語と英語が混在するテキストを連続で読み上げる際、英語読み上げ時に英語音声を使用するかどうかを決定します。設定項目はオンとオフです。

- スクロール時の読み上げ: (S) 「F3-上スクロール」シックスミニのスクロールキーを使う際に、文章を読み上げるかどうかを設定します。オフの状態では、スクロールするときに文章を読み上げません。オンに設定すると、スクロールするときに文章を読み上げます。

- 音声ボリューム：（L）。「Backspace-F1」（音量ダウン）および「Backspace-F4」（音量アップ）音声ボリュームの調整を行います。

- 音声速度: (R) 「Space-F1」（速度ダウン）および「Space-F4」（速度アップ）。音声速度の調整を行います。

- 音声トーン: (T) 「Enter-F1」（トーンダウン）および「Enter-F4」（トーンアップ）音声トーンの調整を行います。

- 句読点レベル: (P) 句読点と記号をどのように読むか設定します。選択可能なオプションは「全て」、「オフ」、「句読点」、「記号」です。

- キーボードエコー: (K) 「Enter-F2」。

シックスミニを使用して点字を入力するときに、入力を音声で読み上げるかどうかを選択します。｢文字と単語｣、｢文字｣、｢単語｣、｢オフ｣の中で選択が可能です。デフォルトは｢文字｣で、入力する文字と完成された単語を読み上げます。｢文字｣を選択した場合、キー入力の文字だけを読み上げます。｢単語｣を選択した場合、入力中に単語が完成すると、その単語を読み上げます。

- 大文字の通知：(U)。 大文字を通知するかどうかを設定します。選択できるのは、｢文字列｣、｢ピッチ｣、｢オフ｣です。

- 数字読み：(N)。

数字の読み上げ方を変更することができます。例えば、オンに設定していると「1000」を「せん」と読み上げます。オフに設定していると「1000」を「いち　ぜろ　ぜろ　ぜろ」と読み上げます。

一般設定

「一般設定」ダイアログには以下の設定が含まれます。各設定のショートカットキーは括弧内に、グローバルホットキーが利用可能な場合は鍵括弧内に表示されます。

- 主音量: (V)。「Backspace-Space-F1」（主音量アップ）および「Backspace-Space-F4」（主音量ダウン）。

主音量を調節します。主音量を調節するとシステムやオーディオならびに合成音声の音量を変更できます。主音量と音声ボリュームは異なる設定項目です。それぞれを調節することが可能です。音声ボリュームを最大にしても音量が小さく感じる場合は主音量も上げてみてください。

- USB：(U)。

シックスミニのビデオ用USBポートをUSB3.0からUSB2.0に変更することが可能です。USB3.0のデバイスを本体に接続するとバッテリーの消耗が非常に速くなります。ポートをUSB2.0に変更することでバッテリーの消耗を抑える事が可能です。ただし、USB2.0に変更するとUSB3.0対応のドライブはデータ転送速度がUSB2.0までの速度になります。USB3.0対応デバイスによっては機能が制限されたり、使用できなくなる場合があります。USB3.0のデバイスを使用しない時は接続を切断することでバッテリーの消耗を抑える事ができます。

- HDMIに仮想点字ディスプレイを表示: (B)。

HDMIモニターに接続している際に、点字ディスプレイの表示状態を画面下部に表示するかどうかを設定できます。

- 警告音: (A)。

警告音を設定します。「ビープ」、「振動」、「両方」、「オフ」に設定できます。

- バッテリーの通知：(B)。

バッテリー残量が少なくなった際の警告方法を選択します。「メッセージ」、「ビープ」、「最終メッセージ」、「最終ビープ」から設定できます。

- 進行状況の表示：(P)。

作業の進行率を知らせます。選択可能なのは、｢ビープ｣、｢メッセージ｣、「振動」、「なし」です。

- 電源オン/オフ時にサウンドを再生: (P)。

シックスミニの電源オンまたはオフ時にサウンドを鳴らすかどうかを選択します。

- 空行を飛ばす：(E)。

空行を読み上げるかどうかを設定します。「オン」と「オフ」を切替えます。オフの場合には、文書を読み上げる際に空行のところで｢空行｣と表示します。オンの場合には、空行はスキップされ、｢空行｣という読み上げは行われません。

- パスワード表示: (P)。

パスワード表示がオフに設定されているとコンピューターエディットボックスにてパスワード入力をする際＊（アスタリスク）と表示しパスワードの内容が外部からわからないようにします。オンに設定すると入力内容を確認しながら入力することができます。

- 項目の位置情報：(I)。リスト項目の位置情報（22件中5件目など）をシックスミニが表示するかを「オン」、「オフ」から設定します。

- コントロール情報：(I)。

「前」、「後ろ」、「オフ」から設定します。コントロール情報が「前」または「後ろ」に設定されていると、ファイルやメニューのコントロール情報を読み上げます。

例：メニューやリスト項目の前で｢メニュー項目｣｢リスト項目｣などと表示します。コントロール情報がオフの場合は、｢メニュー項目｣や｢リスト項目｣などの音声案内はありません。

ウェブブラウザーの使用中は、コントロール情報をオフにしてもコントロール記号を読み上げます。「後ろ」に設定されていると、項目の内容を読み上げた後にコントロール情報を読み上げます。「前」に設定されていると、項目の内容を読み上げる前にコントロール情報を読み上げます。

- ホットキー情報：(H)。

ホットキーを使うとメニューやリスト内の特定の項目を直接呼び出すことができます。｢ホットキー情報｣設定ではこのようなホットキーの表示と非表示を指定します。

例えば、｢新規 n プルダウン Enter-n｣と表示するときは、｢Enter-n｣という文字がホットキーです。nを除いて｢新規 n プルダウン｣とだけ読ませたい場合は｢ホットキー情報｣をオフにしてください。スペースキーを押すことで「文字」、「点字パターン」、「点字のみ」、「オフ」と切替わります。デフォルトは「文字」です。先の例ではホットキーを「Space-n」のように文字で表します。「点字パターン」にすると「Space-1-3-4-5」のように点字表記で表します。「点字のみ」にすると音声ではホットキー情報は読み上げずに点字ディスプレイにのみホットキー情報を表示します。「オフ」にするとホットキー情報は通知されません。

- ショートカットキーの通知：(S)

ショートカットキーを使うとメニュー内の移動を省略して、ただちにメニュー項目を選択することができます。｢ショートカットキー情報｣ではこのようなショートカットキーの表示と非表示を指定します。

例えば、｢ワードプロセッサー (w)｣と表示したなら、「w」がショートカットキーです。｢ワードプロセッサー｣とだけ読ませたい場合は｢ショートカットキー情報｣をオフにしてください。スペースキーを押すことで「オン」と「点字のみ」と「オフ」が切替わります。デフォルトは「オン」です。「点字のみ」にすると音声ではショートカットキー情報は読み上げずに点字ディスプレイにのみショートカットキー情報を表示します。「オフ」にするとショートカットキー情報は通知されません。

- ショートカットでメニューを開く: (C)。

メニュー項目のショートカットを押した際に、サブメニューを自動で開くか、単にフォーカスを移すかを決定します。設定項目は「オン」と「オフ」です。

- 電源ボタンの動作: (P)。「Backspace-Enter-p」。

電源ボタンを軽く押した際にシックスミニが入る状態を選択します。「画面オフ」と「ディープスリープ」を選ぶことができます。「ディープスリープ」に設定するとBluetoothやWi-Fiをオフにし、バッテリーの消耗が少なくなります。

- スリープモード: (P)。

スリープモードを使うかどうかを設定します。オンに設定されているとスリープモードが作動します。スペースキーを押して「オン」、「オフ」、「メッセージ」を切り替えます。

スリープモードを使用しない場合はオフにしてください。｢メッセージ｣に設定した場合、長時間シックスミニのキーを押さないと、10、20、30分（この時間は｢スリープモード時間｣オプションで設定します）後には｢電源オフ｣という警告メッセージを読み上げます。

また、充電中は、スリープモードは無効です。スリープモードに設定しても充電中にスリープモード時間になってもスリープモードになりません。

- スリープモードの開始時間: (K)。

スリープモードを使用するときに、スリープモードが始まる時間を設定します。デフォルトは｢10分後｣です。デフォルト（10分後）では、シックスミニの電源が入った状態で10分間使わないとスリープモードに入ります。スペースキーを押すと10分、20分、30分に時間が変更されます。

- ノートパッドの既定の文書形式：(Q)

ノートパッドを起動したときに新規に作成される文書の形式を指定します。 選択できる文書は「テキスト文書｣、｢センス文書｣、｢点字文書｣、「DOC文書」、「DOCX文書」、です。

- 既定のウェブ検索: (W) 「Ctrl-alt-w」。

ウェブ検索のホットキーを使用した際にどの検索エンジンを使用するのかを設定します。「Wikipedia」、「Wiktionary」、「Google検索」から選択できます。

- 既定のウェブブラウザー: (B) 「Space-w」。

URLを開くなどの機能に使用するブラウザーを設定します。従来の「ウェブブラウザーV1」、新機能の「ウェブブラウザーV2」から選択できます。

- 今日の予定を確認: (S)。

シックスミニの予定帳またはタスクリストに予定やタスクを登録している場合に、シックスミニの電源オン時に｢今日の予定｣や「登録したタスク」を自動的に表示するかどうかを設定します。「オン」または「オフ」に設定します。

- 時計サーバーと自動同期：(T)

時計サーバーと自動同期をオンに設定すると、シックスミニがインターネットに接続するたびに日付と時刻を自動的に調整します。

- 時刻の通知：(T)。シックスミニ が 5 分ごと、10 分ごと、30 分ごと、または 1 時間ごとに時刻を読み上げるように設定します。

- Bluetooth: (B)。「Backspace-3-4-5-6」。

Bluetoothのオン/オフを切り替えます。

- 無線LAN: (W)。「Backspace-1-4-5-6」。

無線LANのオン/オフを切り替えます。

- 片手モード: (H)。

シックスミニでは片手モードを選択することができます。デフォルトはオフになっています。スペースを押すと「オン」、「オフ」を切替えます。片手モードの詳細は2.11を参照してください。

- スクリーンリーダーのヒント: (H)。

サードパーティのアプリを使用する際にスクリーンリーダーの使い方についてヒントを表示するかどうかを設定します。設定項目は「オン」か「オフ」です。

- スクリーンリーダーコントロール情報：（I）。

サードパーティのアプリをナビゲーションする際に、スクリーンリーダーのコントロールやフィールド情報を読み上げるかどうかを設定します。設定項目は「オン」か「オフ」です。

- 通知: (N)。

アプリからのプッシュ通知を受け取るかどうかを設定します。設定項目は「オン」か「オフ」です。

- スリープモードで点字表示を有効：(N)

スリープモード中にステータスメッセージを点字で表示するかどうかを設定します。設定項目は「オン」か「オフ」です。

- 言語: (L)。

本機のシステム言語を変更できます。

注意: 現在、点字とTTSはそれぞれのオプションで個別に変更する必要があります。また、変更後の言語で表示されるには、開いているアプリケーションをすべて閉じてから再度開く必要があります。

なおシックスミニ日本語版において、点字は日本語と英語のみ対応しています。

インターネット設定

「インターネット設定」は、シックスミニを無線LANまたは有線LAN接続を使用してインターネットにアクセスするための設定項目です。

注意：有線LAN接続を使用するには、USB- Ethernetアダプターが必要です。

インターネット設定を行うには、設定メニューのインターネット設定でエンターを押すか、設定メニュー内でIを押してください。簡単設定コマンドはF3-Iです。

無線LANの設定

無線LAN接続を設定する前に、オプション設定で無線LANがオンになっていることを確認してください。 Backspace-1-4-5-6を押すと、シックスミニのどこからでも無線LANのオンとオフを切り替えることができます。

無線LANがオフになっていても、無線LANの設定を実行するとシックスミニは自動的に無線LANをオンにしますが、事前に無線LANがオンになっている方が周辺の無線LANの検出にかかる時間は短いです。

無線LANに接続するには、「インターネット設定」の「無線LAN」を実行してください。「無線LAN」ダイアログは、「アクセスポイント」リスト、「詳細」ボタン、「オプション」ボタン、「閉じる」ボタンで構成されています。 F3または Space-F3を押すと、これらのコントロール間を移動できます。無線LANがオフの場合、または無線LANの無い場所では、「アクセスポイント」リストに「リストがありません」と表示されます。

無線LANがオンになっている場合、このリストには接続可能なアクセスポイント（ネットワーク）が表示されます。 「アクセスポイント」リストには、各項目の「アクセスポイント名」、「暗号化」、および「感度」が表示されます。 （例：アクセスポイントextra、暗号化：WEP、信号強度：強い）

リストに複数のアクセスポイントがある場合は、上下キーを押して項目を移動できます。接続したいアクセスポイントに移動し、エンターを押してください。アクセスポイントが暗号化されていない場合、シックスミニは「接続先（アクセスポイント名）」をアナウンスします。接続に成功すると、接続音が鳴ります。ネットワークが暗号化されていてネットワークキーが必要な場合は、アクセスポイントでエンターを押すと、ネットワークキー編集ボックスが表示されます。編集ボックスにコンピューター点字でネットワークキーを入力し、エンターを押してください。暗号化キーが正しく入力されれば、「設定完了」と表示され、接続音が鳴ります。

F3またはSpace-F3を押すと詳細ダイアログの各コントロールに移動します。詳細ダイアログは「プロファイルリスト」、「接続」ボタン、「追加」共通ダイアログボタン、「削除」ボタン、「プロパティ」共通ダイアログボタンで構成されています。

各コントロールはエンターで実行します。

- プロファイル：登録済みの無線LANプロファイルを確認できます。

- 接続：プロファイルリストで選択したプロファイルを使って無線LANへの接続を行います。

- 追加：各設定項目を手動で入力する事ができます。非表示に設定された無線LANに接続する場合などに使用します。設定項目は「ネットワーク名（SSID）」、「ネットワーク認証モード」、「構成オプション チェックボックス」、「プロキシ」、「IP設定」、「IPアドレス」、「Gateway」、「ネットワークプレフィクス長」、「DNS１」、「DNS2」、「確認」、「取消」です。詳細は後述します。

- 削除：プロファイルを削除します。

- プロパティ：プロファイルのプロパティを開きます。

- 閉じる：詳細ダイアログを閉じます。

プロファイル追加

SSIDが非表示で「アクセスポイント」リストに表示されない場合など、プロファイルを手動で追加します。「追加」ダイアログには6つのコントロールが含まれます。

  - ネットワーク名（SSID）：ネットワークIDをコンピューター点字で編集ボックスに入力します。

  - セキュリティ：スペースを押してネットワークのセキュリティ方式を選択します。

  - パスワード：ほとんどのネットワークには何らかのセキュリティが設定されているため、タブ順の次の項目は「パスワード」となるでしょう。「なし」または「拡張オープン」を選択した場合、この項目は表示されません。コンピューター点字でパスワードを入力し、Tabで次の項目へ移動してください。

  - 次の項目は追加の高度なオプションにアクセスするかどうかを決めるチェックボックスです。これをチェックすると、タブ順に以下が表示されます：

- 従量制：オプションは「自動的に検出」、「従量制として処理」、「定額制として処理」です。

- プロキシ：オプションは「なし」、「手動」、「自動設定」です。

- プロキシホスト名：コンピューター点字で入力してください。

- プロキシホストポート：コンピューター点字で入力してください。

- プロキシ除外設定：関連情報をコンピューター点字で入力してください。

- IP設定：スペースでDHCPまたは静的を選択します。デバイスに特定のIPアドレスを設定する必要がある場合は静的を選択してください。

- プライバシー：「ランダム化MACを使用」または「デバイスのMACを使用」を選択できるコンボボックスです。学校ネットワークや、デバイスのMACアドレスによる識別が必要なその他の専門ネットワークに接続する場合は、「デバイスのMACを使用」を選択してください。

- 非表示ネットワーク：ネットワークを表示するかどうかを指定します。

- 確認：設定を保存するにはエンターを押して実行してください。

- キャンセル：設定をキャンセルするにはここでエンターを押して実行してください。

LAN設定

LAN接続の設定を行う前に、USB Ethanetアダプターを使ってLANケーブルをシックスミニに接続し、ケーブルのもう一方をルーターまたはインターネットモデムに接続します。

「インターネットの設定」の接続オプションのリストから、LANに移動してエンターを押します。

この設定では、IPを自動、手動のどちらで設定するかを選択できます。｢IP設定： 自動｣と表示したらエンターを押します。自動設定は、使用するホストサーバーがDHCP（Dynamic Host Configuration Protocol）サービスに対応している場合に使うことができます。

IPを手動設定する場合は、｢IP設定： 自動｣と表示されたら、下スクロールで｢手動｣に切替えてエンターを押します。手動設定には、｢IPアドレス｣、｢Gateway｣、「ネットワークプレフィクス長」、｢DNS｣という設定項目があります。これらの設定には特別な情報が必要となりますので、シックスミニを接続するサーバーのネットワーク管理者あるいはインターネットサービスプロバイダーにお問い合わせください。情報の入力にはコンピューター点字を使い、設定項目間の移動には上下キーを使います。最後に｢DNS｣を設定してエンターを押すと、設定が保存され、｢設定完了｣と表示され、｢インターネット設定｣に戻ります。

この設定が完了すると、インターネットへの接続が可能になります。

Bluetooth 接続

シックスミニはBluetooth対応で、キーボード、プリンター、オーディオデバイス、その他のコンピューターなど、ケーブルを必要とせずにさまざまなデバイスに接続できます。 Bluetooth接続を使用してファイルを転送したり、シックスミニを点字ディスプレイとして互換性のあるスクリーンリーダーに接続したりすることもできます。 Bluetoothは最新の無線技術であり、パーソナルエリアネットワーク（PAN）を介してワイヤレス接続を可能にします。従来の無線ローカルエリアネットワーク（WLAN）とは異なり、これらのネットワークは約9メートル以下に制限されています。 Bluetoothを使用すると、ユーザーはこのワイヤレス接続を介してさまざまな情報を交換できます。

Backspace-3-4-5-6を押すと、いつでもシックスミニのBluetoothオン/オフを切り替えることができます。

メインメニューからBluetooth接続を実行するには、設定メニューに移動してエンターを押し、次に Bluetooth設定に移動してエンターを押します。簡単設定コマンドはF3-bです。

Bluetoothデバイスリスト

Bluetooth接続を実行すると、ペアリングされたデバイスリストと、使用可能なデバイスを検索するための「検索」ボタンの2つの項目を持つダイアログが表示されます。

例えば、近くにBluetoothを有効にしたコンピューターがある場合、シックスミニはそのコンピューターを見つけようとします。範囲内の全てのBluetoothデバイスを検出するのに30から40秒かかります。 検索を実行すると「デバイス検索中・・・」と表示します。スキャンの進行状況を示すために、点字ディスプレイに全ての点を出したセルを左から1セルずつ表示します。

Bluetoothデバイスが検出されると、シックスミニは検出したデバイス名を表示します。

注意：Bluetoothデバイスを検索している間、シックスミニのキー操作は使用できません。通常の操作に戻るには、検索の完了を待つ必要があります。

検索が完了すると、Bluetoothデバイスリストを表示します。範囲内の他のBluetoothデバイスが検出された場合は、「デバイス名（許可前または許可済み）xx / yy」と表示されます。ここで、xxはデバイスがリストに表示されている順番、yyは総デバイス数を示します。 「許可済み」はサービスが認証されたことを示し、「許可前」はサービスが認証されていないことを示します。

範囲内に他のBluetoothデバイスがない場合は「リストなし」と表示します。

上下キーを押すと、リスト内を移動できます。リストからデバイスを選択するには、デバイス名を表示した状態でエンターを押します。

Bluetoothデバイスと接続した場合、デバイスを接続するための設定は自動的に保存されます。この情報を削除するには、リスト内のBluetoothデバイス名を表示した状態でSpace-dを押します。 「デバイス設定が削除されました」と読み上げます。設定の削除は、現在表示されているデバイスでのみ使用できます。

Bluetoothデバイスリストで、 F2を押すとメニューを表示することができます。 「Bluetoothデバイスリスト」メニューは、「検索」、「デバイスを削除」、「設定、「閉じる」で構成されています。上下移動キーを使用してメニュー項目間を移動できます。

最初のメニュー項目は「検索」です。この機能は、再度Bluetoothデバイスのスキャンを開始します。実行するには、メニューの 「検索」で エンターを押します。

次は「デバイスを削除」です。この項目では、現在のデバイスの接続設定を削除できます。実行にするには、メニューの「デバイスを削除」でエンターを押すか、Space-dを押して実行します。

「設定」では、シックスミニが他のBluetoothデバイスに検出可能かどうかを判断できます。オプションをオンまたはオフにするにはスペースを押します。

Bluetoothデバイスリストメニューの最後の項目は「閉じる」です。実行するとBluetooth接続を終了します。実行するには、メニュー内の「閉じる」でエンターを押すか、Space-zを押してください。

Bluetoothサービスリスト

接続先のBluetoothデバイスが検索されたら、上下キーを押して目的のBluetoothデバイスに移動し、エンターを押します。「サービス検索中・・・」と表示します。

注意：シックスミニはスキャン中にキーの操作を受け付けません。

シックスミニは、FTP、シリアルポート、USBポート、およびヘッドセットのBluetoothサービスをサポートしています。これらの機能を使用するには、リモートBluetoothデバイスが検出可能な状態になっており、アクセスするサービスがそのデバイスで有効になっていることを確認してください。リモートBluetoothデバイスで特定のサービスを有効にし、他のデバイスを無効にすることは可能です。 シックスミニは、他のサービスが利用可能な場合でも、リモートデバイスで有効になっているサービスのみを表示します。

シックスミニが使用可能な全てのサービスを検出すると、サービスは次の形式でリストに表示されます。「サービス名xx / yy」ここで、xxはサービスがリストに表示される順番、yyは利用可能なサービスの総数です。上下キーを押すと、利用可能なサービスを選択できます。 Backスペースを押すと、Bluetoothデバイスリストに戻ります。

Bluetoothサービスリストで、F2を押すとメニューを開くことができます。Bluetoothサービスリストメニューには、「FTPを開く」、「切断」、「閉じる」があります。上下キーを使ってリストを移動できます。

「FTPを開く」を使用すると、デバイスとサービスのリストにアクセスせずに、リモートBluetoothデバイスと直接FTP接続を開くことができます。ただし、以前にシックスミニのFTPサービスを接続して、ファイルを転送できるように設定する必要があります。 FTPサービスを接続した事がない状態でこの機能を実行すると、「FTPサービスが切断されました」とアナウンスされます。

メニューの「FTPを開く」でエンターを押すか、BluetoothサービスリストでEnter-tを押すことで、「FTPを開く」を実行できます。実行するとシックスミニに「サービス接続中」と表示されます。詳しくは、この章の後半で説明します。

「切断」を使用すると、他のBluetoothデバイスとのサービスを切断できます。実行するには、メニューの「切断」でエンターを押します。または、エンターを押してBluetoothサービスリストから直接切断することもできます。接続されているサービスがない状態で、この機能を実行すると、「接続されていません」と表示されます。

サービスの接続

サービスを認証して接続するには、サービスでエンターを押します。シックスミニは「接続サービス」と表示します。 PINコードを入力するときは、コンピューター点字を使用する必要があります。この編集ボックスは、以前にサービスに接続していないときにのみ表示され、デバイスでPINコードが必要な場合に表示されます。編集ボックスを終了するか、Space-zを押して入力したテキストを閉じると、Bluetoothサービスリストに戻ります。

PINコードを入力したら、エンターを押します。シックスミニは「認証中」と表示します。リモートデバイスが正しく設定されていて、このデバイスが常に接続できるように設定されていないと、リモートデバイスはPINコードの入力を求めます。両方のデバイスに同じピンコードを入力してください。リモートBluetoothデバイスのPINコードがシックスミニのPINコードと一致する場合、サービスは認証されます。接続が成功すると、シックスミニは「PINコード認証を受け付けました」と通知し、「アクセス許可」と表示されます。リモートBluetoothデバイスからアクセス権が与えられていない場合、「接続に失敗しました」と表示され、Bluetoothサービスリストに戻ります。

リモートBluetoothデバイスからアクセス権が与えられている場合、シックスミニは「接続成功」と表示します。接続が成功すると、Bluetoothサービスリストのサービスの後に「接続済み」と表示されます。一部のサービスは、リモートBluetoothデバイスの設定によってPINコードを入力せずに接続することができます。

メニュー管理

メニュー管理を使う事でメインメニュー、サブメニュー及び「すべてのアプリ」に表示されるメニューやプログラムを管理する事ができます。ファイル管理とメニュー管理以外のメニューやプログラムを表示または非表示にすることができます。

また「メニュー管理」機能にて、メインメニュー「お気に入りアプリ」リストにアプリケーションを追加できます。このリストは「Ctrl-F1」キーでシックスミニのどこからでも呼び出せます。

この機能を実行するには、設定メニュー内で「メニュー管理」選択するか、mを押します。

メインメニューでEnter-hを押してもメニュー管理を起動することができます。

メニュー管理のダイアログはメニュー/プログラムリスト、確認ボタン、取消ボタンで構成されています。上下キーボタンでメニュー/プログラム間を移動しF3で確認ボタン、取消ボタンに移動します。

サブメニューの様にメニュー項目の先にアクセス可能なプログラムがある場合は内部のプログラムメニューが表示されます。内部のプログラムを全て非表示にすると、その上位にあるサブメニューが非表示になります。

普段使わない機能を非表示にするには、メニュー/プログラムリストで非表示にしたい項目名を表示した状態でスペースを押してください。非表示の状態になると項目名の横に*（アスタリスク）を表示します。エンターを押すか、確認ボタンへ移動してエンターを押すと設定を保存します。数秒後プログラムメニューを再度表示すると非表示に設定したプログラムは表示されなくなります

再度表示したい場合は、メニュー管理のメニュー/プログラムリストから非表示状態の項目を選んでスペースを押して非表示を解除し、エンターを押して保存してください。

参考：設定の初期化を使用すると全ての項目が表示される状態に戻ります。

また、任意のアプリケーション上でスペースを押すと各項目を選択/未選択に切り替えることができます。選択した項目はまとめて「お気に入りアプリ」リストへの追加や削除が可能です。

アプリケーションが現在「お気に入りアプリ」リストにない場合、アプリケーション名からTabで移動すると「お気に入りに追加」ボタンが表示されます。既に「お気に入りアプリ」リストにある場合は「お気に入りから削除」ボタンが表示されます。

「お気に入りアプリ」リストに登録済みのアプリケーションと未登録のアプリケーションが混在している場合、両方のボタンが表示されます。

いずれかのボタンを選択すると、選択したボタンに対応するアプリケーションのみに操作が適用されます。

例えば、混在リストで「お気に入りに追加」を選択した場合、現在「お気に入りアプリリスト」に登録されていないアプリケーションのみが追加されます。既に登録されているアプリケーションは重複して追加されません。

「お気に入りアプリ」リスト内で対象項目にフォーカスした状態でSpace-dを押すと、その項目をリストから削除できます。

設定のバックアップ/復旧

「設定の初期化」を実行すると、各プログラムの設定とオプション設定が初期化されます。設定のバックアップを作成してあれば、ハードウェアリセット後に、オプション設定を復元できます。この機能を実行するには、設定メニュー内で選択するか、kを押します。 簡単設定コマンドはF3-kです。

「バックアップ/復旧オプション」ダイアログは、「プログラムオプションチェックボックスリスト」、「全て選択」ボタン、「バックアップ」ボタン、「復旧」ボタン、および「閉じる」ボタンで構成されています。 上下キーを押すとチェックボックスリストを移動することができます。 F3を押すと、ダイアログ内のコントロール間を移動できます。

「プログラムオプションチェックボックスリスト」には、「オプション設定」、「ファイル管理設定」、「ワードプロセッサー設定」、「ノートパッド設定」、「電子メール設定」、「メディアプレーヤー設定」、「ラジオ設定」、「ポッドキャスト設定」、「ウェブラジオ設定」、「ボイスレコーダー設定」、「DAISYプレーヤー設定」、「文書リーダー設定」、「アドレス帳設定」、「予定帳設定」、「タスクリスト設定」、「ウェブブラウザー設定」、「Google検索設定」、「エクセルビューアー設定」、「世界時計設定」、「アラーム設定」、「Bluetooth接続設定」があります。

このリストから、バックアップまたは復元したいプログラムのオプションを選択し、スペースを押してチェックボックスにチェックを入れます。もう一度 スペースを押すと、チェックボックスのチェックを外すことができます。

「全て選択」ボタンでエンターを押すとリスト内の全ての「プログラムオプション」を選択しチェックボックスにチェックが入ります。

バックアップまたは復旧したい全ての「オプション」を選択した後、「バックアップ」または「復旧」ボタンでエンターを押してください。

バックアップのショートカットはEnter-b　、復旧のショートカットはEnter-rです。

「バックアップ」を実行すると、バックアップファイルの保存場所を選択するよう求められます。初期設定のまま保存するか、自分で指定して保存することができます。ファイル管理と同様の操作でバックアップファイルを保存するフォルダーを選択します。スペースを押してバックアップを保存するフォルダーまたはドライブを選択し、エンターを押すとバックアップ処理が開始します。「復旧」ボタンを実行すると、復旧するためのバックアップファイルを指定するよう求められます。

ファイル管理と同様の操作で、バックアップファイルを含むフォルダーを選択してください。

設定を復旧するには、スペースを押してバックアップファイルを含むフォルダーを選択し、 エンターを押すと復旧を開始します。

バックアップファイルが含まれないフォルダーを選択しても、「復旧ファイルがありません」と表示されます。

パスワード設定

パスワード設定を行うと、電源を入れる時やスリープモードから再起動する時、アップデートを実行する時、フォーマットを実行する時にパスワード入力を求められます。

また、パスワード入力時は最初にエンターを押して入力モードに切り替える必要があります。

注意：パスワードは簡単に覚えておくことができるものを作成してください。また、確認できる別の場所にパスワードをバックアップする事をお勧めします。Androidのセキュリティーにより、旧バージョンのブレイルセンスのように、ロック解除コードを送信して対応することができません。パスワードを忘れた場合や紛失した場合、機器をお預かりしての作業が必要であり、ロック解除に伴いシックスミニに保存された全てのデータは失われます。個人パスワードの管理はユーザーの責任において行われるものであり、送料および作業費は有償となります。ご了承ください。

パスワード設定を実行するにはプログラムメニューの「設定」でエンターを押すか、プログラムメニューでショートカットのsを押してください。次に上下キーで｢パスワード設定｣まで移動してエンターを押してください。ショートカットはAです。

簡単起動コマンドはF3-Nです。

パスワード設定ダイアログボックスは「パスワード設定」、「パスワード環境設定」、「パスワードを工場出荷時設定にリセットする」、「閉じる」の4つの項目で構成されています。パスワードを設定していない状態では「パスワード設定」と「閉じる」の2つです。項目間の移動はF3またはSpace-F3で行います。

パスワードの設定と変更

パスワード設定を開くと、「パスワードの設定」オプションが表示されます。 エンターを押すと 「パスワード設定」ダイアログが開きます。 「パスワードの設定」ダイアログは、「パスワード」編集ボックス、「パスワードの再入力」編集ボックス、「確認」ボタン、「取消」ボタンの4つのコントロールで構成されています。

使用するパスワードを「パスワード」入力ボックスに入力します。 「パスワードの再入力」編集ボックスに移動し、もう一度「パスワード」入力ボックスに入力したパスワードを入力してください。パスワードを保存するには、エンターを押すか、F3を押して確認ボタンでエンターを押します。パスワードの保存を取り消すには、Space-zを押すか、F3を押して取消ボタンでエンターを押します。

パスワードが保存されると、「パスワードの設定」オプションが「パスワードの変更」に変わります。パスワードの入力と同じように変更が可能になります。 「パスワードの変更」ダイアログは、新しいパスワードを入力する前に、現在のパスワードを入力する必要がある以外は、全て同じコントロールで構成されています。現在のパスワードを入力して、新しいパスワードを入力したら、新しいパスワードを再入力してください。新しいパスワードを保存するには確認ボタンでエンターを押し、変更を取り消すには取消ボタンでエンターを押してください。

パスワード環境設定

設定したパスワードの入力を求めることのできる4つの場面において、パスワードを入力するかどうかを設定します。パスワードが設定されていないと環境設定は使用できません。使用するには設定済みのパスワード入力が必要です。

パスワードの設定は、「スリープ解除時にパスワードを入力」、「フォーマット時にパスワードを入力」、「ファームウェア更新時にパスワードを入力」の3つのラジオボタンで構成されています。F3またはSpace-F3で項目を選択し、スペースで「はい」と「いいえ」を切り替えます。選択後、「確認」ボタンでエンターを押して設定を保存します。設定をキャンセルする場合は、「取消」ボタンでエンターを押してください。

パスワードを工場出荷時のデフォルトにリセット

パスワードをリセットしてパスワードが設定されていない状態に戻します。

エンターを押してこのオプションを実行すると、「パスワード設定を初期化しますか？」というメッセージが表示されます。上下キーを使用して「はい」と「いいえ」を選択します。 「はい」の状態で現在のパスワードを入力し、エンターを押してください。「パスワード設定を初期化しました」と表示してパスワードが初期化されます。

ブレイルセンス設定の初期化

この設定を実行すると、変更した各種の設定が初期化され、インターネット設定などは削除されます。プログラムメニューの「設定」でエンターを押し、上下キーで「設定の初期化」まで移動してエンターを押します。あるいは、設定メニューでcを押します。

「オプションを初期化しますか？」というメッセージが表示されます。スペースを押して「はい」か「いいえ」を選択してください。「はい」を選択すると設定の初期化が実行されます。再起動後にシックスミニのクイックスタートガイドが始まります。「いいえ」を選択するとキャンセルされ「設定」メニューに戻ります。

この機能はシックスミニの電源がオフの状態で、オーディオボタンの早送りを押さえながら電源ボタンを押しても実行できます。点字ディスプレイにHIMSと表示されるまで早送りボタンを押さえたままにしてください。

既定のアプリを再インストール

この機能は、デフォルトアプリケーションの新しいバージョンをインストールします。メインメニューから「Backspace-Space-Enter-F」を押すことでもこの機能を実行できます。

ファームウェアの更新後に実行することを推奨しますが、アプリの動作が正常でない場合や、最近追加されたはずの機能が反映されていないと思われる場合など、いつでも実行可能です。

「設定」メニューでこのオプションを選択しエンターを押すか、上記のホットキーを押すと、「デフォルトアプリを復旧します」と表示し、各アプリのインストール状況を通知します。インストール完了時、「デフォルトアプリの復旧が完了しました」とアナウンスし、メインメニューに戻ります。

言語プロファイル

言語プロファイルを使用すると、日常的に使用する各言語の設定をグループで簡単に設定し、瞬時に便利に切り替えることができます。

言語プロファイルは「設定」メニューからLを押すことで開けます。簡単起動コマンドはF1-Lです。

言語プロファイルダイアログは、プロファイルリスト、追加ボタン、変更ボタン、削除ボタン、確認ボタンで構成されます。リスト内のプロファイル間移動には「Space-1」と「Space-4」を、ダイアログ内のコントロール間移動にはF3またはSpace-F3を押します。

プロファイルリストには常に最低1つの項目（「デフォルト」プロファイル）が含まれます。このプロファイルは現在の音声オプションとグローバルオプションの設定を自動的に使用して設定され、それらの設定を変更するか、言語プロファイルダイアログでこのプロファイルを修正すると変更されます。

リスト内のプロファイルでエンターを押すと、そのプロファイルに切り替わります。「追加」または「変更」を選択した場合、言語プロファイル設定ダイアログには以下の項目が含まれます：

「プロファイル名」、「言語」、「英語点字規則」、「英語点字モード」、「8点モード」、「音声の種類」、「音声名」、「音声速度」、「音声トーン」、および確認ボタンとキャンセルボタン。

注意：「言語」オプションを変更すると、デバイスの操作言語が変更され、すべてのアプリケーションを閉じる必要があります。各アプリケーションは新しい言語で再起動する必要があるためです。入力言語を切り替えるためにその場で入力設定を変更する必要がある場合は、TTS と点字コードのみを変更してください。そうすることで、デフォルトのシステム言語でメニューやプロンプトを受け取り続けながら、ユニット上の現在の位置で入力言語を即座に切り替えます。

Android バックアップとリセット

Androidのバックアップとリセットを使用すると、Androidシステム設定で行った設定をバックアップしたり復元したりすることができます。またデバイスを工場出荷時にリセットすることもできます。

注意：工場出荷時リセットを実行すると、ファイル・アカウント情報・インストールされたアプリケーション等の全ての個人データが消去されます。これは複雑な手順の作業であり、実行の際は技術サポートにお問い合わせください。正しく作業を完了するために特別な指示が必要です

Androidシステム設定

Androidシステム設定は「設定」メニュー最後の項目です。簡単起動コマンドはF3-Eです。

実行すると、一般的なAndroid端末と同じ設定ダイアログが開きます。シックスミニ独自の設定と重複する設定もありますが、Androidの設定を変更することが可能です。操作方法はアプリケーションと同じです。F3やSpace-F3を使って画面上のオブジェクトを移動する事ができます。スライダーコントロールを調整するにはBackspace-Space-１またはBackspace-Space-4を使用します。Androidインターフェース操作について詳しくは「13サードパーティのアプリやアクセサリーの使用」をご参照ください。

ファイル管理

概要

シックスミニのファイル管理は、Windowsエクスプローラーと似た機能と構造になっています。ファイル管理を実行するには、メインメニューでfを押すか、「ファイル管理」と読み上げたところでエンターを押します。また、F1-fを押せばいつでもファイル管理を起動することができます。ファイル管理を閉じるにはSpace-z（1-3-5-6）を押します。

ファイル管理は｢アドレスウィンドウ｣と｢ファイルリスト｣から構成されF3を押して切り替えます。ファイル管理を開くとディスク名を読み上げます。デフォルトでは｢フラッシュディスク｣という内蔵フラッシュドライブを読み上げます。SDカードやUSBメモリが接続されていれば、リストに表示されます。ドライブリスト内の項目を移動するには「Space-1」または「Space-4」、あるいはスクロールキーを使用できます。目的のディスクを読み上げているときにエンターを押すと、選択したディスク内のファイルやフォルダーのリストを読み上げます。

「アドレスウィンドウ」には、現在のディレクトリまたはファイルのパスが表示されます。

ファイル管理の実行中にF2を押すと、メニューが表示されます。メニュー間を移動するには上スクロールキーまたはSpace-1、Ctrlと下スクロールキーまたはSpace-4、Altを使用します。メニューを開くにはエンターを押します。

ファイル管理にはダイアログも含まれます。ダイアログボックス内のコントロール間移動には、PCのTabに相当する操作を使用できます。Tabの代わりとしてF3または「Space-4-5」を、Shift-Tabの代わりとして「Space-F3」または「Space-1-2」を使用できます。本マニュアルの説明では、F3と「Space-F3」を使用します。ただし、TabまたはShift-Tabを使用するよう指示される場合があります。

ファイルリストの操作

「ファイル管理」には2種類のリストがあります。ファイルリストとメニューリスト（正確には「ファイル管理」メニューに含まれる項目のリスト）です。シックスミニのメニューは折り返し表示されます。つまり、メニュー内の項目リストの末尾に到達した場合、「Space-4」を押すと自動的にリストの先頭に戻ります。ただし、「ファイルリスト」の末尾に到達した場合、たとえ「Space-4」を押しても、シックスミニはリストの末尾に留まります。以下は、リストを移動するために使用するキーストロークの一覧です。

注意：以下のキー操作は、シックスミニ上のあらゆるリストのナビゲーションに使用できます。

  - 前の項目へ移動：上スクロールキーまたはSpace-1、Ctrl

  - 次の項目へ移動：下スクロールキーまたはSpace-4、Alt

  - リストの先頭へ移動：「Space-1-2-3」

  - リストの末尾へ移動：「Space-4-5-6」

以下のキー操作は「ファイルリスト」内でのみ有効です。

- フォルダーまたはファイルリストへ移動：「Space-5-6」

- ファイルリストとアドレスウィンドウ間を移動：「Space-4-5」または「F3」、「Space-1-2」または「Space-F3」

- 選択したフォルダーに入る、または選択したファイルを開く： エンター

- フォルダー構造で1階層戻る：バックスペース

- ドライブ一覧へ移動：「Space-1-2-5-6」

- 前の20項目グループへ移動：Page Up「Space-1-2-6」または 「F1-F2」

- 次の20項目グループへ移動：Page Down「Space-3-4-5」または「F3-F4」

- ファイルリストでファイルとフォルダーの最初の文字を入力して移動

フォルダーとファイルの選択

  - 項目の選択:リスト内で直前に読み上げられた項目を選択状態にします。 スペースを押して選択状態になると｢選択｣と表示します。点字ディスプレイの項目名の先頭にアスタリスクが表示されます。この状態でスペースをもう一回押すと選択が取消されます。

  - 連続選択(Enter-b):リスト内の項目を連続選択します。選択したい項目の最初の項目でこのコマンドを実行し、最後の項目まで移動して再び実行すると、その2つの項目間にある全ての項目が選択されます。点字ディスプレイの項目名の先頭にアスタリスクが表示されます。

  - 全て選択(Enter-a):現在のパスにある全てのファイルとフォルダーを選択します。選択は移動キーを使って項目間を移動しながら確認することができます。点字ディスプレイの項目名の先頭にアスタリスクが表示されます。選択解除したい項目でスペースを押すと、指定した項目の選択を解除することができます。選択解除した項目を再度選択したい場合には再びスペースを押します。「全て選択」コマンドが実行されると、シックスミニは選択されたファイルの数を読み上げます。

ファイルとフォルダーの操作

ドライブまたはフォルダーの内容を表示する場合、2-3-6と3-5-6で囲まれた項目はフォルダーであり、囲まれていない項目はファイルです。

注意：ファイル名がアルファベットの場合は、ファイルであっても外国語引用符として2-3-6と3-5-6で囲まれます。

リスト内の項目の後には、1/5や2/5などの数字が続きます。 この数字は、リスト内の項目の位置とリスト内の合計数を示します。例えば、「database 1/5」は、「database」が5項目あるリストの最初のフォルダーであることを示します。

フォルダーを開く/閉じる

フォルダー名を表示した状態でエンターを押すと表示したフォルダーを開き、フォルダー内のリストを表示します。フォルダーを開いた状態でBackスペースを押すとフォルダーを閉じて１つ前の階層のリストを表示します。

フォルダーを「開く」のショートカットはEnter-Oです。

USBドライブとSDカードの取り出し

Androidオペレーティングシステムでは、ドライブを取り外す前に、マウントを解除する操作を行う必要があります。マウントの解除が完了していない状態で、シックスミニにドライブを再挿入したり、他のモバイルデバイスやコンピュータに接続したりすると、正しくデータが表示されない場合があります。 USBメモリやSDカードを取り外す前に、Backspace-Enter-Uを押してシステムからマウント解除を実行してください。

実行するとマウント解除可能なドライブの一覧が表示されます。取り外したいドライブ名を上下キーで選んでエンターを押すとマウントが解除されます。続いてドライブを取り出してください。

誤ってマウント解除せず取り出してしまった事で、ファイルが正しく表示されない場合は、シックスミニに再度ドライブを挿入し、Backspace-Enter-Uを押して正しく取り出してください。データが正常に表示されるはずです。

ファイルメニュー

「ファイル」メニューを開くには、「F2」を押してメニューを表示し、ファイルでエンターを押します。通常のリストコマンドで目的のオプションに移動し、エンターを押します。

シックスミニは、次のファイル形式をサポートしています。

    - 文書ファイル：HBL、BRL、TXT、BRF、RTF、DOC/DOCX、XLS/XLSX、PPT/PPTX、PDF、および保護されていないEPUB。

    - Web形式：URL、HTML。

    - メディア形式：AC3、ASF、ASX、m3u、MP2、MP3、MP4、OGG、PLS、WAV、WAX、WMA、WMV、FLAC。

    - DAISY形式：DAISY 2.0、3.0、BookShare。

    - プログラム：APK。インストールするにはエンターを押してください。

メニューには以下の項目が含まれます。ショートカットは括弧内に、ホットキーは鍵括弧に記載されています。

- 開く：(O)。「Enter-O」。選択したファイルを関連するアプリケーションで開きます。

- 文書リーダーで開く：(K)。「Backspace-R」。文書リーダーがサポートする形式の文書データに対してのみ表示されます。ノートパッドやワードプロセッサーではなく、読み取り専用の文書リーダーでファイルを開くことができます。

- 新しいノートパッドを開く： (W)。「Backspace-O」。互換性のある文書データに対してのみ表示されます。ノートパッドで1つのファイルを開いている状態で使用すると、新しいノートパッドで文書を開きます。2つのファイルは簡単に切り替えることができます。

- プログラムから開く：(E)。「Enter-E」。選択したファイルと互換性のあるアプリケーションを選択してファイルを開きます。

- 圧縮：(Z)。「Enter-Z」。現在のファイルまたはフォルダーを圧縮します。

- 解凍：(U)。「Enter-U」。圧縮ファイルのみに表示され、現在のファイルを展開します。

- 送る：(S)。「Enter-S」。現在のファイルまたはフォルダーを別の場所に送ります。送信可能な送り先は接続されているローカルドライブや電子メールまたは、送信するファイルの種類によって利用可能なアプリです。

- 名前の変更：(R)。「Enter-R」。現在のファイルまたはフォルダーの名前を変更します。

- 新規文書：(N)。「Enter-N」。DOCX、DOC、TXT、BRL、またはHBL形式で新しい文書を作成します。

- 新規フォルダー：(F)。「Enter-F」。新しいフォルダーを作成します。

- ファイル変換：(T)。「Enter-T」。選択した文書ファイルをTXT、BRL、またはHBL形式に変換します。

- ファイル検索：(F)。「Space-F」。現在のドライブまたはフォルダー内で特定のファイル名を検索します。

- 文字列検索：(F)。「Backspace-F」。現在のドライブまたはフォルダー内のWord、テキスト、点字ファイルから特定の文字列を検索します。

- ファイル結合：(M)。「Enter-M」。2つ以上のテキストまたは点字ファイルを選択して結合します。

- ファイル分割：(P)。「Enter-P」。段落単位、単語数、サイズ、または等しいサイズの特定ファイル数に分割します。

- 情報：(I)。「Enter-I」。現在のファイルまたはフォルダーの基本プロパティを表示します。

- 終了：(Z)。「Space-Z」。ファイル管理を閉じます。

編集メニュー

編集メニューには以下の項目が含まれます：

- コピー：(C)。「Enter-C」。選択したファイルまたはフォルダーをクリップボードにコピーします。

- カット：(X)。「Enter-X」。選択したファイルまたはフォルダーをクリップボードにカットします。

- 貼り付け：(V)。「Enter-V」。クリップボード上のファイルまたはフォルダーを現在の位置に貼り付けます。

- 削除：(D)。「Space-D」。選択したファイルまたはフォルダーを削除します。

- 全選択：(A)。「Enter-A」。現在のリスト内の全ファイルとフォルダーを選択します。

表示メニュー

表示メニューは次の項目で構成されます。

- ファイルの並べ替え：(G)。「Enter-G」。ファイルとフォルダーの表示順序を選択します。

- ファイル情報の設定：(L)。「Enter-L」。リスト内の各ファイルまたはフォルダーについて表示する情報を決定します。

- 指定した種類のファイルのみ表示：(W)。「Enter-W」。ファイルの種類でフィルタリングします。

- システムフォルダーを非表示：(H)。「Enter-H」。ユーザーコンテンツを含まないAndroidシステムフォルダーを非表示にします。これらはデフォルトで非表示です。

- 開始フォルダー設定：(S)。「Backspace-S」。ファイル管理実行時に表示するフォルダーを設定できます。

- 文書を開くオプション：(D)。「Enter-D」。DOCおよびDOCXファイルをデフォルトで開くプログラム（ワードプロセッサーまたはメモ帳）を指定します。「毎回選択」に設定すると、毎回確認ダイアログが表示されます。

クラウドドライブへのアクセス

ファイル管理を使用して、ファイルの選択と移動、ドキュメントの編集と保存、メディアの再生に関して、本体フラッシュディスクやその他のドライブと同様の方法で、複数のクラウドドライブサービスに保存されているコンテンツを直接操作できます。本書が作成された時点では、Googleドライブ、OneDrive、およびDropboxがサポートされています。

ファイル管理を使用して、クラウドドライブとシックスミニの間でファイルを簡単に転送したり読み込んだりすることができます。

例えばワードプロセッサーやノートパッドを使用して文書ファイルを開いて編集したり、文書リーダーでサポートされているファイルを読み取ったり、電子メールにファイルを添付したり、Excelビューアを使用してシートを読み取ったりできます。 WebブラウザーでHTMLファイルとHTMファイルを開き、メディアプレーヤーでメディアコンテンツを再生します。「プログラムから開く」機能を使用して、サードパーティのAndroidアプリなどの他のアプリケーションを使用してクラウドドライブファイルを開くこともできます。

注意：上記アプリケーションでコンテンツを利用するには、ファイル管理からクラウドドライブアカウントへのログインが必要です。

クラウドドライブのいずれかを初めて開くと、サインインページが表示されます。 「F3」と「Space-F3」を使用してページ内を移動し、ログイン情報を入力します。以前にGoogleまたはMicrosoftアカウントにサインインしたことがある場合は、オプションとして表示されることがあります。その場合は、正しいアカウントを選択してエンターを押す事でログインできます。

サインイン後、BrailleSenseファイルマネージャーサービスにアカウントへのアクセスを許可する必要があります。許可ボタンを見つけ、エンターを押してください。

完了後、関連するクラウドドライブ上でエンターを押すと、ファイル管理からファイルとフォルダー構造を読み込めるようになります。前述のアプリケーション使用時、各種クラウドドライブは「ファイルを開く/添付」ダイアログのドライブ一覧にも表示されます。端末のローカルドライブと同様にファイルやフォルダーを操作・選択可能です。

また、各クラウドドライブ上のファイルを共有するためのリンクを作成するには、ファイルにフォーカスした状態で「Backspace-L」を押すか、ファイルメニューから「共有リンクを作成」を選択します。

注意：ファイル管理は、現時点ではファイルとフォルダーの操作に制限されています。同時にクラウドドライブサービスはZipなどの機能をサポートしていません。そのため、メニュー項目は削除、名前変更、コピー、貼り付けなどの機能に制限されます。展開や点字、TXTファイルの変換などは使用できません。Space-Hを使用すると、使用可能な機能のリストを表示することができます。

ファイルやフォルダーを開いたり保存したりする機能のみをサポートします。

「貼り付け」、「切り取り」、「新しいフォルダー」機能は、共有ディレクトリでは使用できません。

編集したデータをGoogleドライブまたはOneDriveに保存するには、ファイルをマイドライブ領域にコピーする必要があります。

ストリーミングメディアファイルはサポートされていません。フラッシュディスクの一時フォルダーにファイルをダウンロードしてから再生してください。

一般的に、クラウドドライブとの間でデータを転送するため、ローカルのファイルやフォルダーにアクセスする場合よりもファイルを開いたり保存したりするのに時間がかかる場合があります。

アドレスウィンドウの使用

アドレスウィンドウでは、開きたいファイル名の直接パスを入力できます。このウィンドウには、最近開いたファイルやディレクトリに簡単にアクセスできる履歴リストもあります。

ファイルまたはフォルダーのリストにあるときは、F3を押してアドレスウィンドウに移動できます。 シックスミニは、「flashdisk / download /」のようなドライブ名を含む現在のパスを表示します。アドレスウィンドウは、ファイルまたはフォルダーの一覧にあるときにのみ表示されます。ドライブリストに入っているときは、アドレスウィンドウは使用できません。

タッチカーソルキーを使用してカーソルを移動することでパスを編集することができます。シックスミニはカーソル位置にテキストを挿入します。正確なパスとファイル名がわかっている場合は、パスとファイル名を入力して、適切なアプリケーションでファイルを開くことができます。たとえば、アドレスウィンドウに「flashdisk / download」と入力してエンターを押すと、シックスミニはダウンロードフォルダー内のファイルのリストを表示します。アドレス欄に「flashdisk / My Documents / sample.txt」と入力してエンターを押すと、シックスミニはワードプロセッサーを読み込み、「sample.txt」ファイルを開きます。

アドレスウィンドウで上下キーを使用して、履歴リスト（最近開いたファイルおよびフォルダーパスのリスト）を確認します。履歴リストのファイルを開くには、エンターを押します。ファイルが適切なアプリケーションで開きます。

オフィスツール

「オフィスツール」メニューには、「ワードプロセッサー」、「ノートパッド」、「電子メール」、「エクセルビューアー」など、教育および業務の生産性向上を目的としたプログラムが含まれます。

ワードプロセッサー

シックスミニのワードプロセッサーは、書式付きDOCXおよびDOCファイルの作成、ならびにDOC/DOCXおよびPPT/PPTX/PPTMファイルの読み込みをサポートしています。その他の形式のファイルは、次の章で説明するノートパッドを使用して開く必要があります。

ワードプロセッサーを起動するには、F1を押してメインメニューを開きます。Space-4で「オフィスツール」に移動し、エンターを押します。そこから「ワードプロセッサー」に移動し、エンターを押して起動します。

また、端末のどこからでも、F1-Wを押すことでワードプロセッサーを起動できます。

シックスミニでワードプロセッサーを起動すると、新しい空白の文書が表示されます。ワードプロセッサーのすべての機能は、メニューまたはホットキーで操作可能です。ワードプロセッサーのメニューは、ファイル、編集、挿入、マーク、移動、読み上げ、レイアウトで構成されています。これらのメニューにアクセスするには、Space-MまたはF2を押します。Space-1またはSpace-4でメニュー項目を選択し、エンターを押します。あるいは、Space-MまたはF2を押した後、メニュー項目に対応するショートカットキーを押します。

メニュー、設定、ファイルリストの移動には、Space-1とSpace-4、または上下スクロールキーを使用します。ダイアログ内のコントロール間を移動するには、Space-4-5とSpace-1-2、またはF3とSpace-F3を使用します。

項目を実行するにはエンターを押します。

ファイルメニュー

ファイルメニューには以下の項目があります。

- 新規：（N）。新しい文書を作成します。初期状態では、文書を作成した日時がファイル名になります。ワードプロセッサーではDOCXファイルのみ作成可能です。TXT、BRL、RTFなどの他のファイル形式は、次章で説明するノートパッドで作成できます。

- 開く：（O）。「Enter-O」。既存のファイルを開きます。対応ファイル形式は、DOC、DOCX、PPT、PPTX、PPTMです。

注意：これらのファイルはすべて読み込み可能ですが、保存できるのはDOCおよびDOCXファイルのみです。医療専門職などで使用されるパスワード保護されたWordファイルも読み込み可能ですが、作成や保存はできません。

- 最近使ったファイル：（R）。「Backspace-Enter-H」。ワードプロセッサーで最近開いたファイルのリストを表示します。ファイルでエンターを押すと、そのファイルを開きます。

- 開いている文書：（D）。「Backspace-Enter-O」。現在開いているすべての文書を表示します。TabやShift-Tabで文書を切り替える代わりに、一覧から選択できます。

- 保存：（S）。「Enter-S」。現在のファイルを保存します。Tabを押して、名前と保存場所の設定項目を移動します。通常のファイル管理操作を使用して、フォルダーを選択できます。

- 名前を付けて保存：（A）。「Space-S」。ファイル名や保存先を変更して、現在のファイルを保存します。

注意：DOCファイルを開いた場合はDOC形式で、DOCXファイルを開いた場合はDOCX形式でそれぞれ保存できますが、ファイル形式を相互に変換することはできません。

- エクスポート：（X）。「Backspace-Enter-X」。現在の文書を、BRL、BRF、またはTXT形式でエクスポートします。DOCファイルやDOCXファイルを点訳し、ノートパッドを使って点字印刷したり、書式なしで文書を保存してノートパッドで読み込めるようにしたりといった場合に便利です。

- 現在の文書を閉じる：（Q）。「Space-Q」。複数の文書を開いている場合にのみ表示されます。現在のファイルのみを閉じます。

- 印刷：（P）。「Space-P」。Androidシステム設定で設定された既定の印刷サービスを使用して、文書を印刷します。

- 設定：（E）。「Enter-E」。各種設定を行うためのダイアログを開きます。Tabを押すと、各設定項目、位置情報のチェックボックス、既定のフォルダー、確認/取消ボタンを移動できます。設定項目には、フォーマット文字の表示、読み上げ単位（Space-1、Space-4、Space-2-3、Space-5-6の機能に影響します）、読み取り専用モードのオン/オフ、自動保存の間隔、自動スクロールの速度、すべての文書に設定を適用、Home/Endの移動単位、既定の新規文書名、テーブル情報の読み上げがあります。設定項目間の移動にはF3とSpace-F3を、設定値の変更にはSpace-1とSpace-4を使用します。このダイアログには、カーソル位置を確認した際に表示される情報や、文書の保存場所の初期値の設定もあります。

- ファイル読み込み設定：（T）。「Backspace-O」。文書の読み込み方法を設定します。「完全に読み込み」を選択すると、文書全体を読み込んでから読み上げを開始します。「バックグラウンドで読み込み」を選択すると、最初のページを読み込んだ時点で読み上げを開始し、バックグラウンドで読み込みを継続します。

- 閉じる：（Z）。「Space-Z」。ワードプロセッサーを終了します。

編集メニュー

編集メニューには以下の項目があります。

  - 選択開始：（B）。「Enter-B」。選択範囲の開始位置を設定します。選択範囲の終了位置は、その時点でのカーソル位置になります。

  - コピー：（C）。「Enter-C」。選択したテキストをクリップボードにコピーします。

  - 切り取り：（X）。「Enter-X」。選択したテキストをクリップボードに切り取ります。

  - 貼り付け：（V）。「Enter-V」。クリップボードのテキストを、現在の位置に貼り付けます。

  - 削除：（D）。「Space-D」。選択したテキストを削除します。

  - 空行の削除：（L）。「Backspace-E」。選択範囲内の空行を削除します。

  - クリップボードに追加：（P）。「Enter-P」。選択したテキストをクリップボードに追加します。

  - クリップボードをクリア：（E）。「Enter-D」。クリップボードを空にします。

  - すべて選択：（A）。「Enter-A」。文書内のすべてのテキストを選択します。

挿入メニュー

- ファイルから挿入：（I）。「Enter-I」。別のファイルの内容を挿入します。

- 日付の挿入：（W）。「Enter-W」。現在の日付を挿入します。

- 時刻の挿入：（T）。「Backspace-W」。現在の時刻を挿入します。

- 改ページの挿入：「Ctrl-Alt-P」。文書内で新しいページを開始します。

- タブの挿入：「Ctrl-Alt-I」。タブを挿入します。

- 脚注の挿入：（F）。「Ctrl-Alt-E」。脚注に名前を付けるダイアログを開きます。

- テーブルの挿入：（a）。「Ctrl-Alt-T」。列数と行数を設定するダイアログが開きます。各エディットボックスに数値を入力してエンターを押すと、テーブルが挿入されます。テーブル内の移動コマンドについては、5.1.8をご参照ください。

- テーブルの削除：（D）。「Ctrl-Alt-D」。フォーカスのあるテーブルを削除します。

マークメニュー

- マークの設定：（M）。「Enter-M」。現在のカーソル位置にブックマークを設定します。

- 指定マークへ移動：（J）。「Enter-J」。設定済みのマークへ移動します。

- マークの削除：（D）。「Backspace-D」。設定済みのマークを削除します。

- マークリスト：（L）。「Backspace-L」。現在の文書内のマーク一覧を開きます。

移動メニュー

  - 検索：（F）。「Space-F」。検索ダイアログを開きます。検索文字列の入力、大文字と小文字を区別するかどうかの設定、検索方向の選択が可能です。

  - 次を検索：（H）。「Enter-F」。前回入力した検索文字列を使用して、文書の末尾に向かって再度検索します。

  - 前を検索：（V）。「Backspace-F」。前回入力した検索文字列を使用して、文書の先頭に向かって再度検索します。

  - 検索と置換：（R）。「Enter-R」。文字列を検索し、別の文字列に置換するためのダイアログを開きます。検索方向の設定、大文字と小文字を区別するかどうかの設定、1回のみ置換するのか、カーソル位置から末尾まで置換するのか、すべて置換するのかの選択が可能です。

  - 指定位置へ移動：（L）。「Enter-L」。ページ、段落、行、またはパーセンテージを入力し、指定位置へカーソルを移動します。

  - 前の文へ移動：（E）。「Space-2-3-6」。前の文へ移動します。

  - 次の文へ移動：（X）。「Space-3-5-6」。次の文へ移動します。

  - 前のページへ移動：（B）。「Space-1-2-6」。前のページへ移動します。

  - 次のページへ移動：（G）。「Space-3-4-5」。次のページへ移動します。

  - 前の文書へ移動：（P）。「Space-F3」。複数の文書を開いている場合に、前に開いた文書へ移動します。

  - 次の文書へ移動：（N）。「F3」。複数の文書を開いている場合に、次に開いた文書へ移動します。

読み上げメニュー

  - 選択したテキストの読み上げ：（B）。「Backspace-B」。選択したテキストブロックを読み上げます。

  - 選択したテキストの先頭行を読み上げ：（U）。「Enter-U」。選択したテキストブロックの最初の行を読み上げます。

  - 先頭からカーソルまで読み上げ：（T）。「Backspace-G」。文書の先頭から現在のカーソル位置までを読み上げます。

  - カーソルから末尾まで読み上げ：（G）。「Enter-G」。現在のカーソル位置から文書の末尾までを読み上げます。

  - 自動スクロール：（A）。「上スクロール-下スクロール」。自動スクロール機能を開始・停止します。自動スクロールの速度は、ファイルメニューの「設定」で調整できます。

  - 現在の文を読み上げ：（E）。「Space-1-4-5-6」。現在の文を読み上げます。

  - 現在の行を読み上げ：（L）。「Space-1-4」。現在の行を読み上げます。

  - 現在の単語を読み上げ：（W）。「Space-2-5」。現在の単語を読み上げます。

  - 現在の文字を読み上げ：（C）。「Space-3-6」。現在の文字を読み上げます。2回押すと詳細読みします。

  - カーソル位置の読み上げ：（R）。「Space-1-5-6」。現在のカーソル位置を、ページ、段落、単語、行単位で読み上げます。

  - 状態の読み上げ：（S）。「Space-3-4」。文書のタイトルと、挿入モード・上書きモードの状態を読み上げます。

  - 文字数の読み上げ：（I）。「Backspace-I」。現在の文書における、現在位置の文字数と、総文字数を読み上げます。

  - フォント情報の読み上げ：（F）。「Backspace-Enter-N」。現在位置にあるテキストのフォント、スタイル、書式情報を読み上げます。

  - 段落情報の読み上げ：（Y）。「Backspace-Enter-Y」。現在の段落のレイアウトとスタイル情報を読み上げます。

レイアウトメニュー

- フォント：（F）。「Ctrl-Alt-F」。フォント設定ダイアログを開きます。設定は、選択したテキストに反映されます。Space-1とSpace-4で設定値を変更し、TabとShift-Tabで設定項目間を移動します。設定値を調整し、「デフォルトとして保存」ボタンを選択すると、既定のフォントを変更できます。

- スタイル：（S）。「Ctrl-Alt-3-4」。設定は、現在の段落または選択したテキストに反映されます。Space-1とSpace-4で設定値を変更します。

- 箇条書きと段落番号：（B）。「Ctrl-Alt-B」。箇条書きまたは段落番号の種類を選択できるダイアログを開きます。箇条書き、段落番号、複数段階の段落番号のいずれかを選択してTabを押すと、使用するスタイルを選択できます。テキストを入力する際、Ctrl-3とAlt-6を押すと、現在の項目のアウトラインレベルを変更できます。

- 印刷文書レイアウト：（T）。「Backspace-T」。文書を印刷する際のページレイアウトを設定します。「デフォルトとして保存」を選択すると、現在の設定が今後作成する文書のレイアウトとして使用されます。

- 印刷段落レイアウト：（C）。「Backspace-2-3-4-6」。現在の段落のレイアウトとスタイルを設定します。

注意：文書をコンピューターや他のデバイスに転送した際に不適切なワードラップ（折り返し）が発生する場合は、Enter-Aですべてのテキストを選択後、印刷段落レイアウトでワードラップをオフにしてください。

その他の機能

ワードプロセッサーでは、以下のコマンドも使用可能です。

  - 現在の行を中央揃え：Backspace-Space-Enter-C

  - 左揃え：Backspace-Space-Enter-J

  - 右揃え：Backspace-Space-Enter-R

  - 太字のオン/オフ：Ctrl-B

  - 斜体のオン/オフ：Ctrl-I

  - 下線のオン/オフ：Ctrl-U

  - フォントサイズの変更：Ctrl-2およびAlt-5

  - アウトラインレベルの変更：Ctrl-3およびAlt-6

  - PowerPointファイルで次のスライドへ移動：Space

  - PowerPointファイルで前のスライドへ移動：Backspace

  - PowerPointファイルで指定スライドへ移動：Enter-L

  - 前の1行空けへ移動：Backspace-Space-2-3

  - 次の1行空けへ移動：Space-Enter-5-6

  - 前の見出しへ移動：Space-2-3-5

  - 次の見出しへ移動：Space-2-5-6

  - ハイパーリンクをブレイルセンスのブラウザーで開く：Ctrl-L

  - ハイパーリンクをAndroidのブラウザーで開く：Alt-L

  - 前のテーブルへ移動：Ctrl-Alt-3-4-5-6

  - 次のテーブルへ移動：Ctrl-Alt-1-4-5-6

  - テーブル内で上のセルへ移動：Ctrl-Alt-1

  - テーブル内で下のセルへ移動：Ctrl-Alt-4

  - テーブル内で左のセルへ移動：Ctrl-Alt-3

  - テーブル内で右のセルへ移動：Ctrl-Alt-6

  - テーブル内で最初のセルへ移動：Ctrl-Alt-1-2-3

  - テーブル内で最後のセルへ移動：Ctrl-Alt-4-5-6

  - 行の最初のセルへ移動：Ctrl-Alt-1-3

  - 行の最後のセルへ移動：Ctrl-Alt-4-6

ノートパッド

シックスミニのノートパッドは、RTF、TXT、HBL、BRL、BRFファイルおよび書式なしのDOCXファイルの読み込みと作成、PDF、EPUB、DOCX、DOCファイルの読み込みに対応しています。PowerPointファイルの読み込み、Word文書での書式設定には、5.1で説明したワードプロセッサーをご利用ください。

注意：ノートパッドでWord文書を開くことは可能ですが、文書の書式設定はすべて削除されます。ノートパッドを使用することにより、ナビゲーションや検索の応答速度は速くなりますが、Word文書を保存すると、すべての書式設定が失われます。

日本語版のシックスミニでは、BES形式の点字データの読み込みと保存、BET形式の点字データの読み込みも可能です。ただし、レイアウトが崩れてしまう場合がありますので、ノートパッドではなく、「プログラム」メニューの「BESエディタ」および「BESリーダー」をご使用いただくことをお勧めします。

ノートパッドを起動するには、F1を押してメインメニューを開きます。Space-4で「オフィスツール」に移動し、エンターを押します。そこから「ノートパッド」に移動し、エンターを押すと起動します。また、端末のどこからでも、F1-Nを押すことでノートパッドを起動できます。

シックスミニでノートパッドを起動すると、新しい空白の文書が開きます。ノートパッドのすべての機能は、メニューまたはホットキーで操作可能です。ノートパッドのメニューは、ファイル、編集、挿入、マーク、移動、読み上げ、レイアウトで構成されています。これらのメニューにアクセスするには、Space-MまたはF2を押します。Space-1またはSpace-4でメニュー項目を選択し、エンターを押します。あるいは、Space-MまたはF2を押した後、メニュー項目に対応するショートカットキーを押すこともできます。

メニュー、設定、ファイルリストを移動するには、Space-1とSpace-4、または上下スクロールキーを使用します。ダイアログ内のコントロール間を移動するには、Space-4-5とSpace-1-2、またはF3とSpace-F3を使用します。

項目を実行するにはエンターを押します。

ファイルメニュー

ファイルメニューには以下の項目があります。

- 新規：（N）。「Enter-N」。新しい文書を作成します。初期状態では、文書を作成した日時がファイル名になります。書式なしのDOCXまたはDOCファイル、TXT、BRL、HBLファイルを作成できます。

- 新しいノートパッドを開く：（W）。「Backspace-O」。ノートパッドの、2つ目のウィンドウを開きます。これにより、開いている文書間を簡単に切り替えられるようになります。

- 開く：（O）。「Enter-O」。既存のファイルを開きます。冒頭に記載の全形式をサポートしています。

- 最近使ったファイル：（R）。「Backspace-Enter-H」。ノートパッドで最近開いたファイルを表示します。

- 開いている文書：（D）。「Backspace-Enter-O」。現在開いているすべての文書を表示します。TabやShift-Tabで文書を切り替える代わりに、一覧から選択できます。

- 保存：（S）。「Enter-S」。現在のファイルを保存します。Tabを押して、名前、保存場所、ファイル形式の間を移動します。通常のファイル管理操作で別のフォルダーを選択できます。

- 名前を付けて保存：（A）。「Space-S」。現在のファイルを別名、別形式、または別の場所に保存します。HPFファイル形式を選択することで、ファイルのパスワード保護を設定できます。

- 現在の文書を閉じる：（Q）。「Space-Q」。複数の文書を開いている場合にのみ表示されます。現在のファイルのみを閉じます。

- 印刷：（P）。「Space-P」。点字印刷にのみ対応しています。接続された点字プリンターで文書を印刷します。

- 設定：（E）。「Enter-E」。各種文書オプションを設定するダイアログを表示します。Tabを押すと、各設定項目、位置情報のチェックボックス、既定のフォルダー、パスワードの設定、確認/取消ボタンの間を移動できます。設定項目には、フォーマット文字の表示、Space-1やSpace-4での読み上げ単位、読み取り専用のオン・オフ、自動保存の間隔、自動スクロールの速度、すべての文書に設定を適用、Home/Endの移動単位、既定の新規文書名があります。設定項目の移動にはF3とSpace-F3を、設定値の変更にはSpace-1とSpace-4を使用します。このダイアログには、カーソル位置を確認した際に表示する情報の選択や、既定の文書保存場所の設定もあります。点字文書を開いている場合、「読み上げモード」という追加の設定が表示され、「原文通り」と「圧縮」から選択できます。また、読み上げモードはSpace-1-2-4-6で切り替えることも可能です。

- 閉じる：（Z）。「Space-Z」。ノートパッドを閉じます。

シックスミニでは、他者に開かれたくないファイルを暗号化してパスワードで保護できます。事前に、ファイルメニューの「設定」でパスワードを設定する必要があります。「パスワードの設定」ダイアログには、「元のファイルを削除」チェックボックス、「パスワード」エディットボックス、「パスワードの再入力」エディットボックス、「確認」ボタン、「取消」ボタンの5つの項目があります。パスワードを設定後、「保存」ダイアログを使用し、ファイル形式としてHPFを選択してください。

編集メニュー

編集メニューには以下の項目があります。

  - 選択開始：（B）。「Enter-B」。選択範囲の開始位置を設定します。選択範囲の終了位置は、カーソル位置になります。

  - コピー：（C）。「Enter-C」。選択したテキストをクリップボードにコピーします。

  - 切り取り：（X）。「Enter-X」。選択したテキストをクリップボードに切り取ります。

  - 貼り付け：（V）。「Enter-V」。クリップボードのテキストを現在の位置に貼り付けます。

  - 削除：（D）。「Space-D」。選択したテキストを削除します。

  - 空行の削除：（L）。「Backspace-E」。選択範囲内の空白行を削除します。

  - クリップボードに追加：（P）。「Enter-P」。クリップボードの内容を削除せず、選択したテキストをクリップボードに追加します。

  - クリップボードのクリア：（E）。「Enter-D」。クリップボードを空にします。

  - すべて選択：（A）。「Enter-A」。文書内のすべてのテキストを選択します。

  - 挿入/上書きモードの切り替え：（I）。「Space-I」。テキストを入力した際、現在の位置に挿入するのか、現在のテキストを上書きするのかを切り替えます。

挿入メニュー

- ファイルから挿入：（I）。「Enter-I」。別のファイルから情報を挿入します。

- 日付の挿入：（W）。「Enter-W」。現在の日付を挿入します。

- 時刻の挿入：（T）。「Backspace-W」。現在の時刻を挿入します。

- 改ページの挿入：（P）。「Ctrl-Alt-P」。改ページ記号を挿入します。

- タブの挿入：（T）。「Ctrl-Alt-I」。現在の位置から5スペース分インデントします。

マークメニュー

  - マークの設定：（M）。「Enter-M」。カーソル位置にブックマークを設定します。

  - 指定マークへ移動：（J）。「Enter-J」。以前に設定したマークへ移動します。

  - マークの削除：（D）。「Backspace-D」。以前に設定したマークを削除します。

  - マークリスト：（L）。「Backspace-M」。現在のファイル中のマークの一覧を表示します。

移動メニュー

  - 検索：（F）。「Space-F」。検索ダイアログを開きます。検索文字列の入力、大文字と小文字を区別するかどうかの設定、検索方向の選択が可能です。

  - 次を検索：（H）。「Enter-F」。前回入力した検索文字列を使用して、文書の末尾に向かって再度検索します。

  - 前を検索：（V）。「Backspace-F」。前回入力した検索文字列を使用して、文書の先頭に向かって再度検索します。

  - 検索と置換：（R）。「Enter-R」。文字列を検索し、別の文字列に置換するためのダイアログを開きます。検索方向の設定、大文字と小文字を区別するかどうかの設定、1回のみ置換するのか、カーソル位置から末尾まで置換するのか、すべて置換するのかの選択が可能です。

  - 指定位置へ移動：（L）。「Enter-L」。ページ、段落、行、またはパーセンテージを指定して、文書内の特定の位置へ移動します。

  - 前の文へ移動：（E）。「Space-2-3-6」。前の文へ移動します。

  - 次の文へ移動：（X）。「Space-3-5-6」。次の文へ移動します。

  - 前のページへ移動：（B）。「Space-1-2-6」。前のページへ移動します。

  - 次のページへ移動：（G）。「Space-3-4-5」。次のページへ移動します。

  - 前の文書へ移動：（P）。「Shift-Tab」。複数の文書を開いている場合に、開いた順で前の文書へ移動します。

  - 次の文書へ移動：（N）。「Tab」。複数の文書を開いている場合に、開いた順で次の文書へ移動します。

読み上げメニュー

  - 選択したテキストの読み上げ：（B）。「Backspace-B」。選択したテキストブロックを読み上げます。

  - 選択したテキストの先頭行を読み上げ：（U）。「Enter-U」。選択したテキストブロックの最初の行を読み上げます。

  - 先頭からカーソルまで読み上げ：（T）。「Backspace-G」。文書の先頭から現在のカーソル位置までを読み上げます。

  - カーソルから末尾まで読み上げ：（Q）。「Enter-G」。現在のカーソル位置から文書の末尾までを読み上げます。

  - 自動スクロール：（A）。「上スクロール-下スクロール」。自動スクロール機能を開始・停止します。自動スクロールの速度は、ファイルメニューの「設定」で調整できます。

  - 現在の文を読み上げ：（E）。「Space-1-4-5-6」。現在の文を読み上げます。

  - 現在の行を読み上げ：（L）。「Space-1-4」。現在の行を読み上げます。

  - 現在の単語を読み上げ：（W）。「Space-2-5」。現在の単語を読み上げます。

  - 現在の文字を読み上げ：（C）。「Space-3-6」。現在の文字を読み上げます。2回押すと詳細読みします。

  - カーソル位置の読み上げ：（R）。「Space-1-5-6」。現在のカーソル位置を、ページ、段落、単語、行単位で読み上げます。

  - 状態の読み上げ：（S）。「Space-3-4」。文書のタイトルと、挿入モード・上書きモードの状態を読み上げます。

  - 文字数の読み上げ：（I）。「Backspace-I」。現在の文書における、現在位置の文字数と、総文字数を読み上げます。

レイアウトメニュー

- 点字段落レイアウト：（B）。「Backspace-1-2-4-6」。現在の段落の点字書式を設定します。

- 点字文書レイアウト：（P）。「Backspace-P」。点字印刷時の文書の書式を設定します。

電子メール

電子メールを使用するには、インターネットサービスプロバイダーから提供される電子メールアカウント、またはGmailやHotmailなどの無料アカウントへの登録が必要です。シックスミニでは、POP3（Post Office Protocol 3）、IMAP（Internet Message Access Protocol）、SMTP（Simple Mail Transfer Protocol）、またはMicrosoft Exchangeサーバーに対応したメールアカウントを利用できます。

電子メールを使用する前に、シックスミニがインターネットにアクセスできるよう設定する必要があります「3.4インターネット設定」をご参照ください。

注意：電子メールのメニューは、作業内容に応じて変化します。たとえば、受信したメールを確認している場合のメニュー項目は、メール作成中やメールボックスのリストを確認しているときとは異なります。一般的に、電子メールで利用可能なメニューは「ファイル」、「編集」、「ツール」、「メッセージ」です。

これらのメニューにアクセスするには、Space-MまたはF2を押し、メニュー項目を選択してエンターを押します。メニュー、設定、ファイルリストの移動には、Space-1とSpace-4、または上下スクロールキーを使用します。ダイアログ内のコントロール間を移動するには、Space-4-5とSpace-1-2、またはF3とSpace-F3を使用します。

電子メールの実行

電子メールを使用するには、ご使用の電子メールアカウントの情報をブレイルセンスに設定する必要があります。

電子メールを起動するには、Space-1とSpace-4を押して「オフィスツール」メニュー内の「電子メール」に移動し、エンターを押します。また、F1-Eを押すことで、どこからでも電子メールを起動できます。

電子メールを初めて起動すると「ツールメニューのアカウントマネージャーでメールアカウントを設定してください。」と読み上げて、Inboxが開きます。

Inboxは電子メールのメインウィンドウです。初回起動時はInboxが空で、「項目なし」と表示されます。

Inboxにメールがある場合、受信したメールがメッセージリストに表示されます。

Shift-Tab（Space-1-2）を押すと、メールボックスのリストに移動します。既定では以下のメールボックスがあります。

  - Inbox：削除または別のフォルダーへ移動されていない受信メールが格納されます。

  - Sent：送信済みのメッセージが格納されます。ただし、送信したメッセージを保存するように設定されている場合に限ります。

  - Outbox：未送信のメッセージが格納されます。作成中のメッセージをOutboxに保存した場合や、メッセージの送信に失敗した場合に使用されます。

アカウントの設定

アカウントマネージャーを起動するには、F2でメニューを開き、「ツール」に移動してエンターを押します。ツールメニューの最初の項目が「アカウントマネージャー」ですので、再度エンターを押します。また、メール画面のどこからでも、Enter-Mを押すことでアカウントマネージャーを起動できます。

「アカウント名：項目なし」と表示されます。

アカウントマネージャーのダイアログには、「アカウント」リスト、「情報」ボタン、「追加」ボタン、「変更」ボタン、「削除」ボタン、「閉じる」ボタンの6つの項目があります。

メールアカウントを追加するには、次の操作を行います。

- アカウントマネージャーで、F3を押して「追加」に移動し、エンターを押します。

- ダイアログが開き、「既定のメールサーバー」が表示されます。POP3、IMAP、Exchange MS、Exchange Serverの選択肢から、スペースキーを押して希望するものを選択します。「Exchange MS」は、Office 365アカウント、またはOffice 365プロトコルを使用する組織アカウントで選択します。その他のExchangeアカウントは「Server」オプションを使用してください。ダイアログの残りの項目は、選択内容によって多少異なります。

- POP3またはIMAPを選択した場合、「サーバーの種類」が表示されます。これはコンボボックスで、アカウントを手動で設定するか、Gmailなどの既知のサーバーについて、サーバー情報を自動入力させるかを選択できます。Space-1とSpace-4でサーバーの種類を選択します。使用するサーバーがリストにない場合は「手動」を選択してください。選択が終わったら、F3を押して次のコントロールに移動します。

- 「アカウント名：」と表示されます。メールアカウントを識別するための名前を入力してください（例：「Gmail」、「仕事用メール」など）。

- F3を押して「表示名」に移動します。エディットボックスに表示名を入力してください。この名前は、メールを送った際に受信者側に表示されます。

- F3を押して「ログオンユーザー名」に移動します。エディットボックスに、ログオンユーザー名をコンピューター点字で入力してください（例：Sense、sense@himsintl.com）。

注意：プロバイダーによっては、メールアドレス全体をユーザー名として使用する必要がある場合もあれば、アットマークの前の部分を使用する場合もあります。ご自身のメールプロバイダーに合わせてユーザー名を正しく入力してください。既定のメールサーバーとしてIMAPを選択し、サーバーの種類としてGoogleを選択した場合、次のコントロールは「Googleアカウントでサインイン」ボタンです。このボタンを押すと、Googleのサインインページに移動します。パスワードを入力し、Googleが要求する権限をすべて許可してください。Google以外のメールサービスを使用する場合は、以下の手順を続行してください。

- F3を押して「パスワード」に移動します。エディットボックスに、パスワードをコンピューター点字で入力してください。

- F3を押して「電子メールアドレス」に移動します。エディットボックスに、電子メールアドレスをコンピューター点字で入力してください（例：sense@himsintl.com）。

- F3を押して「受信サーバー」に移動します。受信サーバーの種類としてIMAPを選択した場合、「受信IMAPサーバー」と表示されます。POP3を選択した場合、「受信POP3サーバー」と表示されます。エディットボックスに、受信サーバーをコンピューター点字で入力してください（例：imap.himsintl.com、pop.himsintl.com）。具体的な受信サーバー名はアカウントプロバイダーにご確認ください。

- F3を押して「送信SMTPサーバー」に移動します。エディットボックスに、送信SMTPサーバーをコンピューター点字で入力してください。具体的な送信サーバー名はアカウントプロバイダーにご確認ください。

- アカウントの種類でExchangeを選択した場合、手順は同じですが、ダイアログには「アカウント名」、「ExchangeサーバーURL」、「ログオンユーザー名」、「パスワード」のみが表示されます。Exchangeアカウントに必要な情報はこれだけです。

- すべての情報を入力したら、Tabで「確認」ボタンへ移動してエンターを押します。

- ブレイルセンスが情報を確認し、アカウントへの接続を試みます。接続できない場合、エラーが表示され、情報の修正を求められます。

- 接続に成功すると、アカウント名のリストに戻り、追加されたアカウント名が表示されます（例：「アカウント名：BrailleSense 1/1」）。

- アカウントの追加が完了したら、Space-Zを押してInboxに戻ります。

注意：多くのメールサービスプロバイダーは、セキュリティーを確保するため、異なるポート番号による暗号化を使用します。暗号化の使用が必須の場合、後述する「詳細」ダイアログでの設定が必要です。

アカウントを追加する際、「詳細」ダイアログを使用して、署名の作成や、高度な設定が可能です。

  - 前述の方法でアカウントマネージャーを開きます。

  - 新しいアカウントを作成する場合は、Tabで「追加」ボタンに移動してエンターを押します。既存のアカウントに詳細設定を加える場合は、「変更」ボタンに移動してエンターを押します。

  - メインのアカウント設定ですべての項目を入力後、F3で「詳細」に移動してエンターを押します。

  - Exchangeアカウントを設定する場合、このダイアログには署名の設定のみが表示されます。IMAPまたはPOP3を使用する場合は、以下の項目すべてが表示されます。

  - 最初の項目は、POP3またはIMAPにSSLを使用するかどうかの設定です。このチェックボックスの初期値はオフです。POP3サーバーまたはIMAPサーバーがSSLを使用する場合は、スペースを押してチェックを入れてください。

  - F3を押すと、POP3（またはIMAP）のポート番号に移動します。初期状態で、POP3は110、IMAPは143に設定されています。別のポート番号を使用するようにプロバイダーから指定されている場合は、エディットボックスにPOP3またはIMAPのポート番号を入力してください。

注意：SSLの設定にチェックを入れると、POP3のポート番号は995に、IMAPのポート番号は993に変更されます。これが、SSLを使用するほとんどのサーバーで指定されているポート番号です。

  - F3を押すと、SMTPの暗号化方式に移動します。設定値は「なし」、「SSL」、「TLS」です。送信SMTPサーバーがSSLまたはTLSを使用している場合は、スペースを押して値を変更してください。

  - F3を押すと、SMTPのポート番号に移動します。初期状態では25に設定されています。また、暗号化方式がSSLの場合は465に、TLSの場合は587に設定されます。別のポート番号を使用するようにプロバイダーから指定されている場合は、エディットボックスにSMTPのポート番号を入力してください。

  - F3を押すと、SMTPのユーザー名に移動します。POP3やIMAPとは別のユーザー名を使用するようにプロバイダーから指定されている場合は、エディットボックスにSMTPのユーザー名を入力してください。

  - F3を押すと、SMTPのパスワードに移動します。上記のSMTPユーザー名に対応するパスワードを、コンピューター点字で入力してください。

注意：SMTPのユーザー名・パスワードが、IMAPやPOP3のユーザー名・パスワードと同一の場合は、これらの項目を空白のままにしてください。

  - F3を押すと「既定の送信元アカウントとして使用」に移動します。手順7と8で設定したユーザー名とパスワードを使用するには、スペースを押してチェックを入れてください。

  - F3を押すと「署名を使用」に移動します。初期値は「いいえ」です。メールに署名を追加したい場合は、スペースを押して「いいえ」を「はい」に変更してください。

  - 「はい」を選択した場合、F3を押して「署名」に移動し、エンターを押します。

  - 署名を設定するための複数行エディットボックスが表示されます。メールに追加したい署名の情報を入力してください。

  - Tabで「確認」に移動し、エンターを押します。

  - Tabで「確認」ボタンに移動し、エンターを押して「詳細」ダイアログの設定を保存します。

  - 再度Tabで「確認」ボタンに移動し、メインの「アカウント情報」ダイアログの設定を保存します。

アカウントの管理

既存のメールアカウントの情報を表示するには、前述の手順でアカウントマネージャーを開きます。情報を確認したいアカウントに移動し、エンターを押すか、Tabで「情報」に移動してエンターを押します。

このダイアログでは、メールアカウントに関連するすべての情報を確認できます。Space-1とSpace-4で設定のリストを移動します。Space-Eを押すとアカウントのリストに戻ります。

メールアカウントの情報を変更するには、アカウントマネージャーを開き、リストから目的のアカウントを選択します。目的のアカウントが表示されたら、F3で「変更」ボタンに移動し、エンターを押します。または、Enter-Mを押して「変更」ボタンを実行します。

「変更」ダイアログは「アカウント設定」ダイアログとまったく同じですが、すべての情報がすでに入力されています。通常の編集およびナビゲーションのコマンドを使用して、必要な変更を加えてください。

変更が完了したら、F3を押して「確認」に移動し、エンターを押します。

電子メールアカウントを削除するには、以下の操作を行います。

  - 前述の方法でアカウントマネージャーを開きます。

  - アカウントリストで、Space-4またはSpace-1を使用して対象のアカウントに移動します。

  - 対象のアカウントが表示されたら、Space-Dを押すか、F3で「削除」ボタンに移動してエンターを押します。

  - 「アカウント（追加したアカウント名）を削除しますか？」という確認メッセージが表示されます。

  - 削除するにはエンターを、削除を取り消すにはSpace-Zを押します。

メールの受信

新着メールを確認するには、Enter-Nを押すか、「メッセージ」メニューの「新着メールの確認」を選択します。POP3アカウントの場合、「xx件のメッセージが見つかりました。受信中」、「x/y件のメッセージを受信しました」と表示されます。サーバーからメールがダウンロードされると、Inboxのメールリストが表示されます。

ダウンロードを取り消すには、F3で「取消」ボタンに移動してエンターを押すか、Space-Eを押します。

IMAPまたはExchangeでは、一定件数の最新のメールを受信することも、より古いメールを受信することもできます。最新のメールを何件受信するかは、「オプション設定」ダイアログで設定可能です。最新のメールを受信するには、メールボックスのメッセージリストでEnter-Nを押します。過去のメールを受信するには、Backspace-Pを押します。また、「メッセージ」メニューから、「新着メールの確認」や「前のメッセージを取得」を選択してもかまいません。

さらに、IMAPまたはExchangeを使用している場合、アカウント内の各メールボックスを選択すると、メールボックスを開くたびに自動的に新着メールが受信されます。

メッセージの閲覧

Inboxおよびその他のメールボックスでメールを選択すると、タイトル、日付、差出人、CC、メッセージ本文、添付ファイル（メールにファイルが添付されている場合のみ）などの情報が表示されます。また、重要度が「標準」以外（「高」または「低」）に設定されている場合は、重要度も表示されます。さらに、フラグの状態がチェックボックスとして表示されます。項目間の移動には、F3またはSpace-F3を押します。

メッセージリストでは、メールにファイルが添付されている場合、タイトルの前に「A」が表示され、添付ファイル数が通知されます。また、ブレイルセンスは既読のメッセージと未読のメッセージを区別しており、未読のメッセージでは、タイトルの前にハイフンが表示されます。Exchangeアカウントでは、重要度を示す記号も表示されます。重要度が「高」の場合は「h」、「低」の場合は「l」が表示され、「標準」の場合は何も表示されません。メッセージにフラグが設定されている場合、タイトルの前に「F」が表示されます。選択したメッセージのフラグ状態を変更するには、Backspace-Enter-Fを押します。

注意：フラグ状態は、IMAPとExchangeではサーバーと同期されますが、POP3では同期されません。

出欠確認への返信も可能です。Backspace-Enter-Iを押すか、招待の添付ファイルを選んでエンターを押してください。

「日付」には、メールの受信日時が表示されます。日付は「日、月、年」の順序で、時刻は「時、分、秒」の順序で表示されます（時刻は24時間表記）。

「差出人」には、送信者の情報が「差出人：（送信者のメールアドレス）」の形式で表示されます。また、以下の操作で、送信者のメールアドレスをアドレス帳の連絡先として保存できます。

  - 差出人が表示されている状態で、Enter-Iを押します。

  - 「アドレスの追加」ダイアログが開き、「名前：（送信者のユーザー名またはメールアドレス）」が表示されます。

  - 差出人の氏名を入力します。自動で入力された内容に問題がなければ、F3を押して「確認」へ移動し、エンターを押します。連絡先が保存され、メッセージリストの元の位置に戻ります。連絡先がすでに存在する場合、確認メッセージが表示され、既存の連絡先を変更できます。

上記の操作で、CCのメールアドレスもアドレス帳に保存できます。

注意：メッセージリストに表示される内容や表示順序は、後半で説明するオプションメニューで変更できます。

メッセージ本文に移動するには、「タイトル」、「日付」、「差出人」が表示されているときにエンターを押します。エンターを押すと、メッセージ全文が自動的に読み上げられます。読み上げを中断するにはBackspace-エンターを押します。ワードプロセッサーの文書と同様の操作で、メッセージ内を移動できます。「タイトル」に戻るには、Space-Eを押します。

HTMLメールを受信した場合、ウェブブラウザーでメッセージを表示すると、リンクやその他のHTMLコンテンツにアクセスできます。ウェブブラウザーでメッセージを開くには、Backspace-Oを押すか、「メッセージ」メニューの「メッセージをウェブブラウザーで開く」を選択します。

添付ファイル付きのメッセージでは、Tabで「添付」まで移動して、添付ファイルを確認・ダウンロードできます。添付ファイル上でエンターを押すと、「保存」または「開く」の選択を促すプロンプトが表示されます。「保存」を選択すると「名前を付けて保存」ダイアログが表示され、ファイル名の変更や保存場所の選択が可能です。「開く」を選択すると、ファイルが自動的に「Download」フォルダーに保存され、ファイルの種類に対応するプログラムが開きます。

複数の添付ファイルをダウンロードする場合、Enter-Aを押してリスト内のすべての添付ファイルを選択するか、ファイル上でスペースを押して選択します。別の保存先を選択しない限り、すべてのファイルが「Download」フォルダーに保存されます。

メッセージを開かずに、メッセージリストから直接添付ファイルを保存するには、対象のメッセージにフォーカスがある状態でBackspace-Fを押します。

ダウンロード先を変更したい場合は、「添付ファイルは/flashdisk/downloadに保存されます。保存先を変更しますか？」と表示された状態で「はい」を選んでエンターを押します。フラッシュディスクのDownloadフォルダーのファイル一覧が表示されます。通常のファイル・フォルダーのナビゲーション操作で添付ファイルを保存するフォルダーを選択してください。スペースで保存先フォルダーを選択し、エンターを押します。

注意：IMAP使用時は、添付ファイルへ移動する前にメッセージを開く必要があります。

メッセージは個別に削除することも、複数のメッセージを選択し、まとめて削除することも可能です。現在のメッセージを削除するには、Space-Dを押します。複数のメッセージを削除するには、スペースキーで削除したいメッセージをすべて選択し、Space-Dを押します。

削除したメッセージはTrashフォルダーに移動し、手動で削除するか、Trashを空にするまで残ります。Trashを空にするには、Enter-Backspace-Qを押すか、「編集」メニューの「Trashを空にする」を選択します。

メッセージをTrashフォルダーに移動せず、すぐに削除したい場合は、Backspace-Dを押します。

注意：Trashフォルダーからメッセージを削除すると、完全に破棄されて復元できません。Backspace-Dを押した場合も同様です。

サーバーがサポートしていれば、メッセージをアーカイブすることもできます。フォーカスのあるメッセージまたは選択した複数のメッセージをアーカイブするには、Backspace-Aを押します。メッセージが移動し、メッセージリストが更新されます。

メールの作成

新しいメッセージを作成するには、「ファイル」メニューから「新規メッセージの作成」を選択するか、メッセージリストでEnter-Wを押します。点字ディスプレイ上に「宛先:」と表示されます。既定のアカウント以外のアカウントを使用する場合は、Shift-Tabで「アカウント」のコンボボックスに移動します。目的のアカウントを選択してから、Tabで「宛先」フィールドに戻ります。

受信者、つまりメッセージを送信する相手のメールアドレスを、コンピューター点字で入力します。複数の相手に送信する場合は、メールアドレスの間にセミコロンを入力します。

送信先のメールアドレスをアドレス帳から選択することも可能です。「ファイル」メニューの「アドレス検索」を選択するか、Enter-Lを押し、名前またはメールアドレスの一部を入力してエンターを押してください。

検索条件に一致するアドレスが表示されます。何も入力せずにエンターを押すと、アドレス帳内のすべてのアドレスが表示されます。一致するアドレスがない場合は、「見つかりません」と読み上げられます。目的のアドレスに移動してエンターを押してください。複数のアドレスを追加したい場合は、スペースキーで各アドレスを選択してエンターを押します。

「宛先」または「CC」フィールドに名前やメールアドレスの一部を直接入力することもできます。入力後にTabを押すと、最初に見つかったアドレスが自動で入力されます。

宛先フィールドへの入力が完了したら、F3を押して「CC」、「BCC」に移動し、前述の方法でCCまたはBCCの受信者を入力します。入力が不要な場合は、何も入力せず次へ進みます。

F3を押して「タイトル」に移動し、メールの件名を入力します。最後に、F3を押して「メッセージ本文」に移動し、本文を入力します。入力・編集の操作は、ワードプロセッサーと同様です。

メールの作成が完了したら、「ファイル」メニューの「送信」を選択するか、メッセージ上でEnter-Sを押します。メールの送信が完了すると「新規メッセージを送信しました」と表示されます。送信に失敗した場合、送信できない理由を説明するエラーメッセージが表示されます。この場合、メールはOutboxに保存されます。

メールの作成または送信を取り消すには、Space-EまたはSpace-Z」を押します。これにより、Inboxに戻ります。

ファイルの添付

メッセージにファイルを添付するには、「ファイル」メニューの「ファイルを添付」を選択するか、メール作成中にEnter-Fを押します。通常のファイル・フォルダーのナビゲーション操作で、添付したいファイルを選択します。

添付したいファイルが見つかったら、エンターを押します。複数のファイルを添付したい場合、スペースを押して各ファイルを選択します。選択されたファイルは、ファイル名の前に「*」が表示されます。エンターを押して、選択したファイルを添付します。添付ファイルを追加すると、「メッセージ本文」の次に「添付」が表示されます。

メールをOutboxに保存する

メッセージは、次の2つの条件でOutboxに保存されます。

- 後で送信するために、メールを手動でOutboxに保存できます。

- ネットワークエラーなど、何らかの理由で送信に失敗したメールが、自動的にOutboxに保存されます。

作成中のメールをOutboxに保存するには、「ファイル」メニューの「メールをOutboxに保存」を選択するか、Space-Sを押します。既定のファイル名として、メールのタイトルが表示されます。エンターを押すと現在のファイル名で保存されます。また、ワードプロセッサーの「名前を付けて保存」ダイアログと同様の方法で、新しいファイル名を入力したり、保存場所を変更したりできます。

注意：メールをflashdisk/email/outbox以外の場所に保存した場合、そのメールはOutboxには表示されません。したがって、outboxフォルダーに戻さない限り、そのメールは送信できません。

メッセージ作成中にSpace-EまたはSpace-Zを押すと、作成を取り消すことができます。「作成中のメールを保存しますか？はい」と表示され、エンターを押すとメッセージがOutboxに保存されます。メールを保存せずInboxに戻るには、スペースを押して「はい」を「いいえ」に変更し、エンターを押します。

Outboxからメッセージを送信するには、Shift-Tabでメールボックスリストに移動し、Outboxを選択し、Tabでメッセージリストへ移動します。Space-1またはSpace-4を押して、送信したいメッセージに移動します。

リスト内のすべてのメールを送信する場合、Enter-Aを押してすべて選択します。個別のメッセージを送信する場合は、通常の選択コマンドで選択します。「ファイル」メニューの「送信」でエンターを押すか、OutboxでEnter-Sを押すと、メッセージが送信されます。

アカウントとメールボックスのナビゲーション

別のアカウントやメールボックスに移動する方法は2種類あります。

アカウントリストやメールボックスリストに移動するには、Tabで「メールボックス」または「アカウント」を選択します。リスト内の項目間を移動するには、Space-1またはSpace-4を押します。F3を押すとアカウントまたはメールボックスが開きます。

アカウントやメールボックスのナビゲーションには、以下のホットキーも使用できます。

次のメールボックスへ移動：Enter-3-4-5

前のメールボックスへ移動：Enter-1-2-6

次のアカウントへ移動：Backspace-3-4-5

前のアカウントへ移動：Backspace-1-2-6

注意：これらのホットキーは、アカウントリストやメールボックスリストでは使用できません。また、Exchangeでメールボックスにサブフォルダーが含まれる場合、エンターでサブフォルダーを開き、バックスペースで親フォルダーに戻ります。メールボックスの管理

メッセージを分類して保存するために、「E-mail」フォルダー内に追加のメールボックスを作成できます。

新しいメールボックスを作成するには、メールボックスリストで「編集」メニューの「メールボックスの作成」を選択するか、Enter-Nを押します。作成したいメールボックス名を入力し、エンターを押します。

ブレイルセンスでは、Inbox、Sent、Outboxを削除することはできませんが、自分で作成したメールボックスは削除可能です。

メールボックスを削除するには、メールボックスリストで削除したいメールボックスに移動し、「編集」メニューの「メールボックスの削除」を選択します。また、リストでSpace-Dを押すと、現在選択しているメールボックスを削除できます。

作成したメールボックスの名前を変更することもできます。メールボックスリストで名前を変更したいメールボックスに移動し、「編集」メニューの「メールボックス名の変更」を選択するか、Enter-Rを押して直接「メールボックス名の変更」ダイアログを開きます。メールボックスの新しい名前を入力し、エンターを押します。

別のメールボックスへのコピーと移動

「編集」メニューの「別のメールボックスにコピー」、「別のメールボックスに移動」コマンドを使用して、メールを別のメールボックスにコピーまたは移動できます。

移動・コピーダイアログには以下の項目があります。

  - 「フォルダー」リスト

  - 「メールボックスの作成」ボタン

  - 「メールボックスの削除」ボタン

  - 「メールボックス名の変更」ボタン

  - 「確認」ボタン

  - 「取消」ボタン

メールを別のフォルダーにコピーまたは移動するには、次の操作を行います。

- コピーまたは移動したいメールを選択します。スペースキーで個別にメールを選択するか、Enter-Bで連続して選択するか、Enter-Aですべて選択します。

- 「編集」メニューを開き、Space-4を押して「別のメールボックスにコピー」または「別のメールボックスに移動」を選択し、エンターを押します。あるいは、メッセージリストでBackspace-Cを押すとコピー、Backspace-Xを押すと移動を実行できます。

- フォルダーのリストが表示されます。

- Space-4でメッセージをコピーまたは移動したいフォルダーに移動し、エンターを押します。

- メールが選択したフォルダーに移動またはコピーされ、元の状態に戻ります。

メールのインポート

ブレイルセンスで、別の古いブレイルセンスなど、EMLメッセージファイルを使用する他の機器にあるメールを利用したい場合があります。そのようなときには、「ファイル」メニューにあるインポート機能を使用するか、メッセージまたはメールボックスのリストでBackspace-Iを押します。

注意：このダイアログで選択したファイルとフォルダーは、現在開いている（または選択している）メールボックスにインポートされます。したがって、空のメールボックスにインポートしたい場合は、前述の手順でメールボックスを作成し、そのメールボックスを開いておくか、選択した状態でインポートを実行する必要があります。

インポート機能を起動すると、「ファイルを開く」ダイアログが表示されます。通常のファイル・フォルダーのナビゲーションコマンドで、メッセージが保存されたフォルダーに移動し、インポートしたいフォルダーやファイルを選択してエンターを押してください。進行状況がパーセンテージで表示されます。

高度なメッセージ機能

返信と全員に返信

メールに返信する際、メッセージを編集または追加したり、別の受信者を追加したりできます。「返信」を選択すると、元の送信者にのみ返信メールが送られます。「全員に返信」を選択すると、元の送信者だけでなく、元のメールを受信した他の人にも返信メールが送られます。

- Inbox内のメッセージで「タイトル」、「日付」、「本文」のいずれかを表示している状態で、「メッセージ」メニューの「返信」または「全員に返信」を選択するか、Enter-R（返信）またはBackspace-R（全員に返信）を押します。

- 「メッセージ本文」が表示されます。ここには、「--- Original Message ---」に続けて、元の受信メッセージの本文が書かれています。

- この状態で、返信の本文を入力したり、元のメッセージを編集したり、タイトルや宛先を編集したりといった、必要な作業を行います。

- 入力が完了したら、Enter-Sを押してメールを送信します。

新規メッセージと同様に、返信メッセージをOutboxに保存してあとで送信することもできます。

メッセージの転送

「転送」とは、受信したメールを別の人に送信することです。

- 「タイトル」、「日付」、または「本文」を表示した状態で、「メッセージ」メニューの「転送」を選択するか、Enter-Fを押します。

- 「宛先:」と表示されます。送信先のメールアドレスをコンピューター点字で入力します。

- F3を押して「CC」、「BCC」、「タイトル」に移動し、必要に応じて編集します。タイトルには「FW: （元のタイトル）」と入力されています。

- Tabで本文に移動します。「----- Forwarded Message -----」に続けて、元のメッセージが入力されています。

- メッセージに文章を追加したり、元のメッセージを編集したりといった必要な作業を行い、Enter-Sを押して送信します。

作成中のメール本文内に元のメッセージを入れたくない場合は、メールを添付ファイルとして転送できます。メールを添付ファイルとして転送するには、Backspace-Wを押し、前述の手順を実行します。

メールの保存

受信したメッセージをファイルとして保存したい場合があります。メールの保存機能については、IMAPとPOP3で若干の違いがあることにご注意ください。

- POP3を使用している場合、保存したいメールの任意のフィールド上で、「ファイル」メニューの「テキストとして保存」を選択するか、Space-Sを押します。

- 「ファイル名：（読んでいるメールのタイトル.txt）」と表示されます。

- エンターを押すと、現在のファイル名でメッセージが保存されます。必要に応じて、ワードプロセッサーの「名前を付けて保存」ダイアログと同じ方法で、ファイル名を変更できます。

IMAPまたはExchangeを使用している場合、保存する前にメッセージを開く必要があります。それ以外の操作手順は上記とまったく同じです。

メッセージの検索

「検索」コマンドを使用すると、現在のメールボックス内のメッセージを検索できます。タイトル、日付、差出人の一部を入力して検索します。この機能は、「タイトル」、「日付」、「差出人」のコントロールでのみ動作します。「検索」ダイアログを開くには、Space-Fを押すか、「編集」メニューの「検索」を選択してエンターを押します。

コントロール間の移動には、F3とSpace-F3を使用します。エディットボックスに検索文字列を入力し、メッセージのどの部分を検索するかを選択してエンターを押します。

次の未読メッセージへ移動

「次の未読メッセージへ移動」コマンドを使用すると、次の未読メッセージに移動できます。リスト内の最後の未読メッセージでこの機能を使用すると、リストの最初の未読メッセージに移動します。

「タイトル」、「日付」、「差出人」フィールドからこの機能を実行するには、「編集」メニューの「次の未読メッセージへ移動」を選択するか、Enter-Uを押します。

リンクの実行

多くのメッセージには、一般的なWebサイトや、カレンダー・オンラインイベントへのリンクが含まれています。

Webアドレスにカーソルを置いた状態でEnter-Lを押すと、ブレイルセンスのブラウザーでリンクを開くことができます。

ZoomミーティングやGoogle Meetの招待状、Teamsライブイベントなどへのリンクは、インストール済みのアプリを起動するためのものです。ブレイルセンスのブラウザーには、他のアプリを自動で起動する機能が搭載されていないため、これらのリンクはAndroidのブラウザーで開く必要があります。

現在の段落内にあるリンクを既定のAndroidブラウザーで開くには、Backspace-Lを押します。ブラウザーが起動し、その後、関連付けられたAndroidアプリが起動します。ただし、事前にアプリがインストールされていない場合には起動しません。たとえば、Zoomミーティングを起動したい場合は、Google PlayからZoomアプリをインストールする必要があります。

ツールメニューの使用

「ツール」メニューにはアカウントマネージャーだけでなく、保存パスの設定や迷惑メールフィルター、その他のメールに関する設定があります。

パスの設定

「パスの設定」では、添付ファイルやメールの保存場所を設定できます。設定を変更するには、「ツール」メニューの「パスの設定」でエンターを押すか、メッセージリストでEnter-Tを押します。

「パスの設定」ダイアログには、3つの設定項目があります。

- 添付ファイルの保存場所

- 送信する添付ファイルの場所

- メールを保存するディスク

Space-4とSpace-1でこれらの項目間を移動できます。各項目は「パス」、「変更」、「閉じる」で構成されており、F3またはSpace-F3で移動できます。「パス」には既定のパスが表示されます。パスを変更する場合は、ファイル管理と同様のナビゲーション操作で目的のフォルダーを選択してエンターを押します。

オプション設定

「オプション設定」ダイアログを開くには、「ツール」メニューの「オプション設定」でエンターを押すか、Enter-Oを押します。

「オプション設定」ダイアログの最初の項目は、「既定のメールサーバー」です。選択肢として、アカウントマネージャーで設定したすべてのアカウントと「オフ」が表示されます。「オフ」を選択すると、電子メールを起動した際、アカウントリストが表示されるようになります。いずれかのアカウントを選択すると、起動時にそのアカウントのInboxが表示されます。Space-4とSpace-1で設定値を変更できます。

次の項目は「既定の送信元アカウント」です。Space-4とSpace-1でアカウントを選択できます。

次の項目は「受信するメッセージ数」です。IMAPまたはExchangeで、メールボックスを更新する際に取得するメッセージ数を設定します。既定では32に設定されています。Space-4またはSpace-1で設定値を変更できます。利用可能な設定は「すべて」、「32」、「64」、「96」、「128」、「1000」です。

次の項目は「Exchangeメッセージリストの種類」の選択です。

これはメールの受信速度に関連しており、表示するヘッダー情報を少なくすると、メールの受信が高速になります。選択肢は「詳細」と「シンプル」です。

「詳細」に設定すると、添付ファイル数、タイトル、送信者名、送信者のメールアドレス、日付が表示されます。「シンプル」では、添付ファイル数、タイトル、送信者名、日付が表示されます。

この設定は、「ツール」メニューの迷惑メール設定にも影響します。「詳細」を選択すると、迷惑メールフィルターにタイトル、アドレス、ホストを設定できますが、「シンプル」ではタイトルのみ設定可能です。

次の5つの項目は、メッセージリストでの情報の表示方法に関する設定です。

「ヘッダーのラベルを表示」は、メッセージを表示する際に「タイトル」や「日付」などのフィールド名を表示するかどうかの設定です。また、この設定をオフにすると、送信者および受信者の具体的なメールアドレスは表示されず、名前のみが表示されるようになります。

1番目から4番目のメールヘッダーの設定では、差出人、宛先、タイトル、日付の情報の内、何を表示するかを選択できます。2番目、3番目、4番目のヘッダーについては、「オフ」を選択することで、表示させないようにも設定できます。1番目のヘッダーをオフにすることはできません（そのような設定をしてしまうと、メッセージリストに何も表示されなくなるためです）。これらの設定を使用することで、必要な情報を、好みの順序で表示させることが可能になります。

ヘッダーに表示する情報を選択すると、残りのヘッダーの選択肢から、先ほど設定した項目が消えます。たとえば、1番目のヘッダーで「タイトル」を選択すると、2番目、3番目、4番目のヘッダーの選択肢として「タイトル」が表示されなくなります。1番目のヘッダーを「差出人」に変更すると、残りのヘッダーで「タイトル」を選択できるようになりますが、代わりに「差出人」が表示されなくなります。

次の項目は「並び順」です。メッセージリストでのメッセージの表示順を、昇順または降順のいずれかに設定できます。

最後の項目は「メッセージを開くブラウザー」です。Backspace-Oを押した際、メッセージをブレイルセンスのブラウザーで開くのか、Androidの既定のブラウザーで開くのかを設定できます。

設定が完了したら、エンターを押して設定を保存するか、Tabで「確認」ボタンまで移動してエンターを押します。変更を保存しない場合は、Tabで「取消」ボタンまで移動してエンターを押すか、Space-Zを押します。

迷惑メール設定

メールサーバーからダウンロードしたメールに、迷惑メールが混じっていることがあります。そのような場合に、タイトル内に特定の単語を含むメールや、特定のメールアドレスからのメールを迷惑メールとみなし、メールをダウンロードしないように設定できます。

「迷惑メール設定」に基づいて迷惑メールと判断されたメールは、ブレイルセンスにはダウンロードされず、サーバー上に残ります。

迷惑メールフィルターを設定するには、次の操作を行います。

- 「ツール」メニューの「迷惑メール設定」を選択するか、Enter-Eを押します。

- 「迷惑メール設定」ダイアログには、「種類」、「リスト」、「追加」ボタン、「変更」ボタン、「削除」ボタン、「閉じる」ボタンの6つの項目があります。

- 「種類」には、「タイトル」、「メールアドレスの文字列」、「ホスト」の選択肢があり、Space-1またはSpace-4で1つ選択できます。ここでの選択内容に応じて、リストに表示される内容が変化します。

- 「タイトル」を選択した場合、リストには「タイトル：（登録した単語）1/xx」と表示されます。「メールアドレスの文字列」を選択した場合、「メールアドレスの文字列：（登録したメールアドレスの文字列）1/xx」と表示されます。何も登録されていない場合は「項目なし」と表示されます。

迷惑メール設定の登録方法：

- 「種類：タイトル1/3」と表示されている状態で、F3を押して「追加」ボタンに移動してエンターを押します。

- 「追加」ダイアログが開き、「タイトル追加：」と表示されます。

- 迷惑メールと判断させたい単語を入力し、エンターを押すか、Tabで「確認」ボタンに移動してエンターを押します。

- 「迷惑メールデータを追加しました」と通知され、リストに戻ります。「タイトル：（登録した単語）1/1」と表示されます。

上記の手順で単語を追加し、入力した単語がタイトルに含まれるメールを受信すると、メールサーバーからそれらのメールをダウンロードし、自動的に削除します。

同様に、特定の送信者やホストからのメールを受信しないように設定することもできます。

「追加」ダイアログで迷惑メールフィルターの設定を取り消したい場合は、F3で「取消」ボタンに移動し、エンターを押します。または、Space-EまたはSpace-Zを押します。

設定済みの迷惑メールフィルターを変更するには、次の操作を行います。

- 前述の手順で「迷惑メール設定」ダイアログを開き、Space-1またはSpace-4を押して、変更したい迷惑メールフィルターの種類に移動します。

- F3を押して、そのカテゴリーに登録されている項目のリストに移動します。

- Space-1またはSpace-4で、変更したい項目に移動します。

- F3で「変更」ボタンに移動し、エンターを押します。

- エディットボックスの内容を編集します。

- F3を押して「確認」ボタンに移動し、エンターを押して変更を保存します。

迷惑メールリストに登録された項目を削除することも可能です。

- 前述の手順で「迷惑メール設定」ダイアログを開き、Space-1またはSpace-4を押して、変更したい迷惑メールフィルターの種類に移動します。

- F3を押して、そのカテゴリーに登録されている項目のリストに移動します。

- Space-1またはSpace-4で、変更したい項目に移動します。

- F3を押して「削除」ボタンに移動し、エンターを押します。

エクセルビューアー

エクセルビューアーを使用すると、XLSおよびXLSXファイルを、セル、列、行、グループ、ワークシートといった単位で閲覧・移動できます。エクセルビューアーを開くには、メインメニューでTを押して「オフィスツール」メニューを開き、Xを押して「エクセルビューアー」を選択します。また、端末のどこからでも、F1-Xを押してエクセルビューアーを起動できます。

エクセルビューアーを起動すると、「ファイルを開く」ダイアログが表示されます。通常のファイルリストのナビゲーションコマンドを使用して開きたいXLSまたはXLSXファイルを探し、エンターを押します。ファイルが読み込まれると、最初のワークシートの先頭に移動します。セルは、最初に座標、続けて内容という形式で表示されます。たとえば、列の最初のセルに「日付」と書かれている場合、「a1 日付」のように表示されます。

一般的なナビゲーション

エクセルビューアーでExcelファイル内を移動するには、以下のコマンドを使用します。

次の行へ移動：Space-4

前の行へ移動：Space-1

次の列へ移動：Space-6

前の列へ移動：Space-3

行の先頭へ移動：Space-1-3

行の末尾へ移動：Space-4-6

列の先頭へ移動：Space-2

列の末尾へ移動：Space-5

ワークシートの先頭へ移動：Space-1-2-3

ワークシートの末尾へ移動：Space-4-5-6

次のワークシートへ移動：Space-3-4-5

前のワークシートへ移動：Space-1-2-6

次のグループへ移動：Space-5-6

前のグループへ移動：Space-2-3

エクセルビューアーの機能には、ホットキーまたはメニューからアクセスできます。メニューを開くには、Space-MまたはF2を押します。Space-1またはSpace-4でメニュー項目を選択してエンターを押すか、メニュー項目に対応するショートカットキーを押します。

エクセルビューアーにはリストやダイアログもあります。ダイアログ内のコントロール間を移動するには、Space-4-5とSpace-1-2、またはF3とSpace-F3を使用します。これらはTabとShift-Tabに相当するため、本マニュアルの説明では「Tabを押す」などと表現します。

メニュー、設定、ファイルリスト内の移動には、Space-1とSpace-4、または上下スクロールキーを使用します。項目を実行するにはエンターを押します。

ファイルメニュー

- 開く：（O）。「Enter-O」。エクセルビューアーに対応したファイルを開きます。

- ハイパーリンクを開く：（H）。「Enter-H」。Excelファイル内のリンクをウェブブラウザーで開きます。

- ユーザーテーブルの設定：（T）。「Enter-T」。テーブルの行やヘッダーについて正確な情報を表示できるよう、どの範囲をテーブルとみなすのかを設定します。

- セルのプロパティ：（I）。「Enter-I」。セルの書式情報を表示します。

- クイックセットアップ：（Q）。「Enter-X」。「ユーザーテーブルの設定」機能と同じですが、範囲を手動で設定する代わりに、「最初のセル」が現在カーソルのあるセルに、「最後のセル」がデータのある最後のセルに自動で設定されます。

- 名前を付けて保存：（S）。「Space-S」。ExcelファイルをCSV、TXT（Tab区切りまたはカンマ区切り）形式で保存します。

- 閉じる：（Z）。「Space-Z」。エクセルビューアーを閉じます。

編集メニュー

1)	選択開始：（B）。「Enter-B」。テキストブロックの選択を開始します。選択範囲の終了位置は現在のカーソル位置によって決定されます。

2)	すべて選択：（A）。「Enter-A」。シート内のすべてのデータを選択します。

3)	コピー：（C）。「Enter-C」。選択したテキストをクリップボードにコピーします。

移動メニュー

- 検索：（F）。「Space-F」。現在のシート内でテキストを検索します。

- 次を検索：（A）。「Enter-F」。前回入力した検索文字列を使用して、シートの末尾に向かって再度検索します。

- 前を検索：（B）。「Backspace-F」。前回入力した検索文字列を使用して、シートの先頭に向かって再度検索します。

- 指定セルへ移動：（G）。「Enter-J」。指定した座標のセルへ移動します。

- 次のシート：（N）。「Space-3-4-5」。ワークブック内の次のシートへ移動します。

- 前のシート：（P）。「Space-1-2-6」。ワークブック内の前のシートへ移動します。

- シートリスト：（L）。「Enter-L」。ワークブック内のすべてのシートの一覧を表示します。

- マーク設定：（M）。「Backspace-M」。現在の位置にマークを設定します。

- 指定マークへ移動：（J）。「Backspace-J」。前にマークを設定した位置へ移動します。

- マークの削除：（D）。「Backspace-D」。前に設定したマークを削除します。

- 前のグループへ移動：（R）。「Space-2-3」。データが入力された前の領域へ移動します。

- 次のグループへ移動：（E）。「Space-5-6」。データが入力された次の領域へ移動します。

読み上げメニュー

- オプション設定：（O）。「Backspace-O」。セルの読み上げに関する設定を行います。

- シート名：（T）。「Space-1-5-6」。現在のシート名を読み上げます。

- 行の先頭からカーソルまで読み上げ：（P）。「Backspace-3」。左端のセルから現在の位置までを読み上げます。

- カーソルから行の末尾まで読み上げ：（N）。「Backspace-6」。現在の位置から右端のセルまで読み上げます。

- 列の先頭からカーソルまで読み上げ：（U）。「Backspace-1」。列の先頭から現在の位置まで読み上げます。

- カーソルから列の末尾まで読み上げ：（D）。「Backspace-4」。現在の位置から列の末尾まで読み上げます。

- 現在の行を読み上げ：（C）。「Space-1-4」。現在の行のすべてのセルを、左から右へ向かって読み上げます。

- 現在の列を読み上げ：（R）。「Space-Y」。現在の列のすべてのセルを、上から下へ向かって読み上げます。

- 行のヘッダーを読み上げ：（X）。「Backspace-C」。現在の行のタイトルセルを読み上げます。

- 列のヘッダーを読み上げ：（Y）。「Backspace-Y」。現在の列のタイトルセルを読み上げます。

- ファイル名の読み上げ：（F）。「Space-3-4」。ワークブックの名前を読み上げます。

表示メニュー

- 日付と時刻の設定：（D）。「Enter-D」。日付と時刻の表示方法を設定します。

- 非表示のシートを表示/非表示：（S）。「Enter-S」。非表示のシートを表示するかどうかを切り替えます。

- 非表示の行を表示/非表示：（R）。「Enter-R」。非表示の行を表示するかどうかを切り替えます。

- 非表示の列を表示/非表示：（N）。「Enter-N」。非表示の列を表示するかどうかを切り替えます。

- セル内容の表示：（A）。「Enter」。セルの内容をスタティックボックスに表示します。これにより、テキストの確認や選択が可能です。

メディア

シックスミニの「メディア」メニューは、メディア再生、ストリーミング、録音に関連するプログラムで構成されています。具体的には音楽、動画、ポッドキャストです。「メディア」メニューには以下の6つの項目があります：「メディアプレーヤー」、「FMラジオ」、「ポッドキャスト」、「ウェブラジオ」、「ボイスレコーダー」、「ビデオ検索」。

「メディア」メニューを開くには、まずF1を押してメインメニューを表示し、次に下移動で「メディア」に移動してエンターを押します。または、メインメニューから「M」を押すことで「メディア」メニューに素早く移動して開くこともできます。

メディアプレーヤー

メディアプレーヤーを使用すると、オーディオファイルを再生したり、一部のビデオファイル形式の音声を聴いたりすることができます。 対応しているデータ形式は、AC3、ASF、ASX、m3u、MP2、MP3、MP4、MPG、OGG、PLS、WAV、WAX、WMA、FLAC、MIDI、WMV、MOVです。

点字キーボードからのコマンドやシックスミニ前面のメディアボタンを使用して、メディアファイルの再生を操作できます。

メディアプレーヤーを起動するには、メディアメニューのメディアプレーヤーでエンターを押します。

簡単起動コマンドはF1-Mです。

メディアボタンの使用

シックスミニ前面の中央近くには、5つのボタンが並んで配置されています。これらのボタンは、メディアプレーヤーを操作するために使用できます。左から右に向かって、「戻る」、「録画」、「停止」、「再生/一時停止」、「進む」のボタンです。

メディアボタンは、メディアボタン左側にあるメディアモードスイッチの位置に応じて、メディアの再生、DAISYの再生、アプリケーションの操作を行えます。このスイッチを右端の位置である「メディアモード」にスライドさせると、メディアの再生が操作できます。

シックスミニで別のプログラムを使用しているときに 「再生/一時停止」ボタンを押すと、メディアプレーヤーを開き、最近再生されたファイルの再生を開始します。最近再生されたファイルがない場合、「表示する項目はありません」と読み上げます。オーディオの再生を開始した後、「戻る」、「停止」、「進む」のボタンを利用できます。

注意：シックスミニはマルチタスクが可能なため、「再生/一時停止」ボタンでオーディオ再生を開始しても、それまで実行していたプログラムは終了しません。前のプログラムに戻るには、F2-F3を押して実行中のプログラムを切り替えてください。

プレイリストに複数のファイルがある状態で「再生/一時停止」ボタンを押すとシックスミニはリスト内の全てのファイルを順番に再生します。再生中に「再生/一時停止」ボタンを押すと、再生が一時停止します。再生を再開するには、もう一度「再生/一時停止」ボタンを押します。 「録音」ダイアログで「再生/一時停止」ボタンを押すと、最後に録音したファイルが再生されます。

「進む」ボタンを押すと、プレイリストの次のファイルが再生され、「戻る」ボタンを押すと前のファイルが再生されます。プレイリスト先頭のファイル再生中に「戻る」ボタンまたは、プレイリスト最後のファイル再生中に「進む」を押しても移動するファイルがないため移動できません。

メディアモードの状態で「録音」ボタンを押すと、内蔵マイクまたは外付けマイクを使用して録音データを作成できます。「録音」ボタンを押すと、「録音」ダイアログが開きます。 「録音」ボタンをもう一度押すと録音を開始します。録音中に「録音」ボタンを押すと録音を一時停止します。再度、「録音」ボタンを押して録音を再開してください。録音を停止して保存するには、「停止」ボタンを押します。記録されたファイルは「flashdisk / music / record」フォルダーに保存されます。

「停止」ボタンは5つ並んだボタンの中央に位置し、その上に点が付いています。再生または録音を停止するときに使用します。オーディオファイルの再生中に 「停止」を押すと再生を停止します。

次回のメディア再生が開始されると、シックスミニはプレイリストの最初のファイルの再生を開始します。録音中に「停止」ボタンを押すと、録音を停止して保存します。録音をしない状態の録音ダイアログ表示中に「停止」ボタンを押すと、ダイアログが閉じます。

メディアプレーヤーの構造

点字キーボードを使用すると、メディアボタンと同じ機能、さらにはメディアプレーヤーの高度な機能を使用できます。

再生ダイアログには、「情報」と「再生」という2つの情報タブがあります。これらのタブ間を移動するには、F3を押します。

「情報」タブには、トラック番号、ファイル名、現在の再生状態（再生、一時停止、停止）が表示されます。プレイリストにファイルがない場合、シックスミニは「タイトル：表示する項目がありません」と表示します。 下スクロールを押すと、再生時間情報を表示します。

再生タブでは、タッチカーソルキーを使用してメディアファイルの特定の領域に移動することができます。点字ディスプレイの左端を0%で右端を100%として、タッチカーソルキーの位置によって領域を指定します。

例えば、音声データの中盤付近に移動する場合タッチカーソルキーの10または11番目を押します。75％近くの場所に移動する場合は、タッチカーソルキー15または16番目を押します。

再生タブには、プレイリスト内の全てのファイルが表示されます。プレイリスト内の各ファイルについて、トラック番号、ファイル名、リスト内のファイルの位置、およびリスト内のファイルの総数が表示されます。プレイリストにファイルがない場合、「表示する項目がありません」と表示します。

シックスミニのメディアプレーヤーは、歌詞情報を含むMP3ファイルの歌詞表示をサポートしています。再生中のファイルに歌詞情報が含まれている場合にのみ、「歌詞」タブが表示されます。歌詞は、マルチエディットボックスを使って通常の文書と同様に表示されます。

メディアプレーヤーのメニューには、「ファイル」、「再生」、「録音」、「移動」、「マーク」、「設定」、「ウェブラジオ」の5つの項目があります。

メニューを開くには、F2を押します。上下キーを使用してメニュー項目を選択し、エンターを押して実行します。またはメニュー項目を開いてから各項目のショートカットを押して実行する事ができます。例えば、録音メニューを開く場合F2を押してメニューを開き、続いてrを押すことで実行できます。

メディアプレーヤーには、様々なリストとダイアログボックスが含まれています。メニュー、設定、ファイルリストを選択するには、上下のスクロールキーを使用します。F3を使用して、ダイアログ内のコントロール間を移動します。項目を実行するにはエンターを押します。

ファイルメニュー

- ファイルを開く：（O）。「Enter-O」　メディアファイルを開き、新しいプレイリストを作成します。

- フォルダーを開く：（F）。「Enter-F」　選択したフォルダー内の全てのメディアファイルを含む新しいプレイリストを作成します。

- ファイル追加：（A）。「Backspace-O」　選択したファイルを現在のプレイリストに追加します。

- フォルダー追加：（I）。「Backspace-F」　選択したフォルダー内の全てのメディアファイルを現在のプレイリストに追加します。

- プレイリストの保存：（S）。「Enter-I」　現在のプレイリストを保存します。

- プレイリストに名前を付けて保存：(L)。「Space-S」　現在再生中のファイルをプレイリストとして保存します。

- プレイリストから削除：（D）。「Space-D」　現在のメディアファイルをプレイリストから削除します。

- タグ情報：（T）。「Enter-T」　現在のメディアファイルのプロパティを開きます。

- URLを開く：（U）。「Enter-U」ストリーミング再生用のウェブサイトを開きます。

- 閉じる：（Z）。「Enter-Z」　メディアプレーヤーを終了します。

再生メニュー

- 再生：（P）。「Enter」　再生を開始します。 「再生」ボタンを押しても実行します。

- 前のトラック：（B）。「3の点」　1トラック後ろに移動します。 「戻る」ボタンを押しても実行します。

- 次のトラック：（N）。「6の点」　1トラック前に移動します。 「進む」ボタンを押しても実行します。

- 五つ前のトラック：（D）。「2-3の点」　五つ前のトラックに移動します。

- 五つ後のトラック：（U）。「5-6の点」　五つ後のトラックに移動します。

- 最初のトラック：（T）。「1-3の点」　プレイリストの最初のトラックに移動します。

- 最後のトラック：（E）。「4-6の点」　プレイリストの最後のトラックに移動します。

- 音量を上げる：（H）。「Space-上スクロール」　音量を上げます。

- 音量を下げる：（L）。「Space-下スクロール」　音量を下げます。

- 速く：（K）。「3-4-5の点」　再生速度を上げます。

- 遅く：（M）。「1-2-6の点」　再生速度を下げます。

- 一時停止：（A）。「Space」　再生を一時停止します。もう一度押すと再開します。 「再生」ボタンを押しても実行できます。

- 停止：（S）。「Backspace」　再生を停止します。 「停止」ボタンを押しても実行できます。

移動メニュー

- ブックマーク設定：（M）。「Enter-M」　現在の位置にブックマークを設定します。

- ブックマーク削除：（D）。「Enter-D」　ブックマークを削除します。

- ブックマークへジャンプ：（J）。「Enter-J」　ブックマークの位置に移動します。

- 指定した時間へ移動：（G）。「Enter-G」　ファイル内の特定の再生時間に移動します。

- パーセント移動：（E）。「Backspace-P」　ファイルの再生総時間に対して、設定したパーセンテージの位置へ移動します。

- メニュー番号へ移動：（N）。「Enter-N」　プレイリストのトラック番号を指定して選曲できます。数字入力の際に数符は不要です。

- リピート先頭位置の設定：（L）。「Enter-P」　リピート再生の開始点を設定します。

- リピート設定の解除：（R）。「Space-E」。リピート再生の終了ポイントを設定します。

- チャプターリスト: (C)。「Backspace-L」。ファイルにチャプターマークアップが存在する場合、チャプターリストを開きます。再生中に「Space-2-3-6」を押すとチャプター単位で戻り、「Space-3-5-6」を押すとチャプター単位で進みます。

マークメニュー

ブックマークと異なり、マーク機能は保存されないため設定したマークはメディアプレーヤーを終了すると消去されます。

- マーク設定：（S）。「Backspace-M」　現在の位置にマークを設定します。

- マークへ移動：（M）。「Backspace-J」　設定済みのマークに移動します。

- 前のマーク：（P）。「Backspace-3の点」　現在の位置から一つ後ろのマークに移動します。

- 次のマーク：（N）。「Backspace-6の点」　現在の位置から一つ次のマークに移動します。

- マーク削除：（D）。「Backspace-D」　マークを削除します。

- マーク管理：（K）。「Backspace-K」　現在のファイル内全てのマークを表示および修正します。

設定メニュー

環境設定：（C）。「Backspace-C」。

環境設定ダイアログは「タイトル表示」、「自動ブックマーク」、「タイトルの表示」、「マークの警告」、「確認」、「取消」で構成されています。各項目はF3で切り替えます。それぞれ上下キーを押して設定を変更できます。設定を保存して終了する場合はエンターを押すか、「確認」を実行してください。「取消」を実行すると保存を取り消して設定を終了します。

再生設定：（P）。「Enter-S」。

再生設定ダイアログは「表示時間」、「進行時間表示」、「リピート再生」、「プレイリスト」、「シャッフル」、「選択したトラックの反復再生の回数」、「速度設定」、「移動時間」、「確認」、「取消」で構成されています。各項目はF3で切り替えます。各項目の設定は上下キーを押して変更します。設定を保存して終了する場合はエンターを押すか、「確認」を実行してください。「取消」を実行すると保存を取り消して設定を終了します。

エフェクト設定：（E）。「Enter-E」。

エフェクト設定ダイアログは「イコライザー」、「バスブースト」、「確認」、「取消」で構成されています。各項目はF3で切り替えます。各項目の設定は上下キーを押して変更します。

設定を保存して終了する場合はエンターを押すか、「確認」を実行してください。「取消」を実行すると保存を取り消して設定を終了します。

オーディオブックの再生

オーディオブック再生時、ナビゲーションやマーク位置の扱いを音楽プレイリストとは異なる設定にしたい場合があります。このため、フラッシュディスク、SDカード、接続済みUSBドライブの「Audiobooks」フォルダー内 に配置されたファイルとフォルダーは、デバイス上の他の場所にあるオーディオファイルとは異なる方法で処理されます。

まず、「保存位置を保存」設定に関わらず、Audiobooksフォルダー内の全ファイル・フォルダーには終了位置が保存されます。次回その場所からコンテンツを開いた際に、前回位置に戻りたい場合が多いためです。さらに、メディアプレーヤー内で「Enter-F」コマンドを使用してフォルダーを開いた場合、これらのマークは個々のファイルではなくフォルダー全体に適用されます。

注意：メディアプレーヤーまたはファイル管理から個別のファイルを開いた場合、マークされた位置はそのファイルにのみ適用されます。

同様に、「Audiobooks」フォルダー内のフォルダーにアクセスする場合、設定したブックマークは書籍全体に適用されます。また、「指定位置へ移動」および「指定パーセンテージへ移動」コマンドも、通常の場合のように現在のファイルではなく、フォルダー全体に適用されます。

オーディオファイルのフォルダーをオーディオブックとして再生するには、フラッシュドライブまたは接続されたドライブの「Audiobooks」フォルダーにコピーしてください。メディアプレーヤーで「フォルダーを開く」コマンドを使用し、そのフォルダーをオーディオブックとして開きます。デフォルトでは、Androidは接続されたドライブ上に自動的に「オーディオブック」フォルダーを作成しますが、作成されない場合もあります。接続ドライブにこのフォルダーが自動作成されない場合は、手動で作成してください。メディアプレーヤーはそれを認識し、上記のように動作します。

FMラジオ

シックスミニでFMラジオを使用するには、ヘッドフォンを本体のヘッドフォンジャックに接続する必要があります。ヘッドホンコードがアンテナとして機能します。

メディアメニューから上下キーボタンを使ってラジオに移動し、エンターを押して実行します。

メディアメニューでrを押しても、FMラジオを起動することができます。簡単設定コマンドはF1-rです。

FMラジオが起動すると、シックスミニはラジオ周波数をアナウンスします。前回FMラジオを使用していた場合、シックスミニは最後に聞いた周波数に調整します。

注意：FMラジオの周波数範囲は87.5MHz～108MHzです。

内蔵スピーカーによるFMラジオの聴取

ヘッドフォンを接続した後でFMラジオを実行すると、ラジオからの音はヘッドフォンから流れます。前述したように、ヘッドフォンを接続して無線受信用のアンテナを設ける必要があるので、ヘッドフォンの接続は必要です。ラジオの音をシックスミニのスピーカーから出力したい場合、xを押すと内蔵スピーカー出力のオン/オフを切り替える事ができます。オンにすると、ヘッドフォンを接続した状態で本体内蔵スピーカーからも音が出力されます。

また、F2を押してファイルメニューの設定ダイアログから外部スピーカー出力設定を変更できます。

ラジオの音量はSpace-上下スクロールキーで調節できます。

周波数移動

周波数をチューニングするために、次のコマンドを使用します。

次のラジオ局の周波数を前方に自動スキャンするには「5の点」を、後方に自動スキャンするには「2の点」を押します。 「6の点」を押すと周波数を0.1MHzずつ増加し、「3の点」を押すと周波数を0.1MHzずつ減らします。

周波数を直接入力するにはSpace-fを押してください。編集ボックスが表示されるので、希望の周波数を数字で入力し、エンターを押して移動します。

前面パネルのメディアボタンでもFMラジオを操作できます。メディアモードスイッチは左端の「アプリケーション モード」に設定してください。「戻る」ボタンを押すと後方へ、「進む」ボタンを押すと前方へスキャンします。

F2を押して周波数メニューから周波数移動操作を行うことも可能です。

チャンネル登録と移動

現在選択されている周波数をチャンネルとして登録するには、「チャンネル」メニューから「チャンネル登録」を実行してください。ホットキーはEnter-sです。

「チャンネル登録」ダイアログが開き、「周波数：（現在の周波数）」が表示されます。F3を押して チャンネル名編集ボックスに移動します。チャンネルの名前を入力しエンターを押すとチャンネルを登録します。

現在聴取中の周波数以外の周波数を追加するには、「チャンネル登録」ダイアログの「周波数」エディットボックスに、追加したい周波数を入力してください。複数のチャンネルを登録すると「1の点」を押すと1つ前に、「4の点」を押すと1つ次に移動します。

チャンネルを削除する場合、削除したいチャンネルへ移動してSpace-Dを押してください。

注意：このコマンドを実行すると、警告や確認なしにチャンネルが削除されるので気を付けてください。

チャンネル管理ダイアログを使用してプリセットを追加または削除することもできます。 F2を押して「プリセット」メニューから「プリセット管理」を実行するか、Enter-Mを押します。

プリセット管理ダイアログには、「チャンネルリスト」、「登録」ボタン、「削除」ボタン、「修正」ボタン、「閉じる」ボタンがあります。各項目はF3を押すと切り替わります。

「登録」ボタンでエンターを押すと、「チャンネル登録」ダイアログが開きます。変更ボタンでエンターを押すと、「修正」ダイアログが開きます。ここでは、登録されたプリセットのラベルを変更できます。チャンネルをチャンネルリストから削除するには、「削除」ボタンを使用します。 チャンネル管理を終了するには「閉じる」ボタンでエンターを押すか、Space-Eを押してください。

本体前面のメディアボタンを使用して、チャンネルを追加したり、チャンネル間を移動したりすることも可能です。 録音ボタンを2秒以上押すと、「チャンネル登録」ダイアログが開きます。「戻る」ボタンを2秒以上押すと前のチャンネルに移動します。「進む」ボタンを2秒以上押すと、次のチャンネルに移動します。 「停止」ボタンを2秒以上押すと、選択したチャンネルを削除します。

FMラジオからの録音

現在聴いているラジオ放送を録音するには、ラジオのメニューから録音を選択するか、Enter-rを押します。 「録音」ダイアログが開き、シックスミニが録音を開始します。

ラジオを録音中に、F3を押して「一時停止」でエンターを押すか、aを押すと録音を一時停止します。一時停止実行中は「一時停止」は「継続」に変わります。録音を再開する場合F3を押して 「続行」でエンターを押すかGを押してください。録音を停止するには、sを押すか、F3を押して「停止」でエンターを押します。

現在の録音の時間を確認するには、「Space-4」を押します。シックスミニは、現在の録音実行時間と録音可能時間の合計を通知します。

録音ファイルは「flashdisk / music / radio」フォルダーに保存されます。ファイルは、プリセットされたラベルと周波数によって名前が付きます。プリセットリストにないラジオ局を録音している場合、その録音の名前は「ラジオ」となり、その後にその周波数が続きます。

また、本体前面の「録音」ボタンを押して録音を開始することもできます。録音を停止して保存するには、「停止」ボタンを押します。「録音」ボタンをもう一度押すと、録音を再開します。「戻る」と「進む」ボタンを押すと、F3と同じ様に録音ダイアログのコントロール間を移動します。

レコードフォルダーの変更

録音ファイルを保存するフォルダーを変更するには、「ファイル」メニューの「録音設定」を実行するか、「Backspace-s」を押します。

実行すると、「録音設定」ダイアログが開き、「録音タイプ：mp3」と表示します。F3を押して「レコードフォルダー設定」を表示します。

「レコードフォルダー：/ flashdisk / music / radio」と表示されます。エンターを押してください。ファイル管理の操作と同じ方法で、録音ファイルを保存するフォルダーを選択してください。フォルダー名を表示した状態でスペースを押して選択状態にし、エンターを押すと、「録音設定」ダイアログに戻ります。 エンターをもう一度押して設定を保存してダイアログを終了します。

録音設定ダイアログでは、録音タイプ、サンプルレート、およびビットレートを設定することもできます。録音タイプを変更するには、スペースを押してWAVとMP3を切り替えます。

その他の機能

ミュート

ラジオを聴きながら、スペースを押すとミュートします。再度スペースを押すと、ミュートを解除してラジオを流します。

ポッドキャスト

ポッドキャストは、RSS（Really Simple Syndication）と呼ばれる方法で個人や団体が配信している音声ファイルです。各ポッドキャストで取り上げている話題は様々で、ニュースや政治、音楽、読書、技術、料理など、製作者の好みに応じた多数のポッドキャストが公開されています。ノウハウや機材さえあれば誰でもポッドキャストを配信できるため、選択しは無限と言えます。

ポッドキャストは、メディアメニューから選択してエンターを押すか、簡単起動コマンドF1-Pを押すと起動します。

ポッドキャストの購読

シックスミニ上で直接ポッドキャストを検索・購読する方法は複数あります。

ポッドキャストを実行した状態でEnter-sを押すと、検索ダイアログが開きます。

検索サイトを「iTunes」 または AI 搭載ポッドキャスト検索エンジン「Podcast Index」から選択します。iTunes を選択した場合、カテゴリー検索または「単語入力モード」が利用可能です。上下移動でモードを選択し、F3を押して次の項目へ切り替えます。

「単語入力モード」を選択した場合、検索語を入力し、F3を押して検索を実行します。「カテゴリーモード」を選択した場合、上下移動でカテゴリーを選択し、F3を押して検索を開始します。

注意：Podcast Indexディレクトリではキーワード検索のみ提供されています。

検索が完了すると、結果リストが表示されます。検索に一致したポッドキャスト間を移動するには上下移動を使用します。結果リストの項目からF3で次へ進むと、その特定のポッドキャストフィードの説明が表示されます。エンターを押すと、現在のフィードをフィードリストに追加します。複数の項目を選択するには、選択したい各項目でスペースを押し、エンターを押すと選択したすべての項目がフィードリストに追加されます。

フィードの追加が完了したら、F4を押してフィードリストに戻ります。

また、ファイルメニューの「OPMLからインポート」オプションを使用してOPMLファイルからフィードをインポートすることもできます。通常のファイル/フォルダー操作でOPMLファイルを選択し、エンターを押します。 OPMLファイル内の利用可能なポッドキャストフィードの一覧が表示されます。通常の選択コマンドでインポートしたいフィードを選択し、エンターを押してフィードリストに追加します。

さらに、購読したいフィードのURLが分かっている場合は、「フィードの挿入」オプションを使用してフィード名とURLを直接入力できます。編集メニューから「フィードの挿入」を選択するか、フィードリストからEnter-Iを押してください。

最後に、購読したいフィードがあるウェブサイトをウェブブラウザーV1で表示している状態でEnter-Jを押すと、そのサイトから利用可能なポッドキャストフィードの一覧が表示されます。エンターを押すとフィードを購読できます。

フィードとエピソードの操作

ポッドキャストフィードリストでは、上下移動を使用してポッドキャストフィード間を移動します。フィードのコンテンツを表示するには、F3を押してください。フィードが更新され、ポッドキャストで利用可能なエピソードがリストに表示されます。

エピソードリストでは上下移動を使用して、リスト内のエピソード間を移動します。移動すると、エピソードのタイトルと再生した情報が表示されます。

選択したエピソードの説明を取得するには、F3を押します。

ポッドキャストがダウンロードされていない場合は、F3を何度か押して「ダウンロード」ボタンでエンターを押すとダウンロードを開始し、進行状況インジケータが表示されます。

ダウンロードが完了すると、ポッドキャストプログラムのプレーヤーで再生するか、メディアプレーヤーで再生するか、フィードリストに戻ります。

再生方法については、ファイルメニューのオプションダイアログで設定します。初期設定ではポッドキャストでダウンロードして再生します。

ポッドキャスト内蔵のプレーヤーを使用すると、ポッドキャストアプリの検索等、再生以外の操作を続けながらポッドキャストを聞くことができます。

ダイアログ内には経過時間と合計時間が表示され、「再生/一時停止」ボタンが追加されます。

経過時間と合計時間を表示した状態でタッチカーソルキーを押すとメディアプレーヤーでファイルを再生するときと同じように、ポッドキャストのさまざまな再生位置にジャンプすることができます。また、メディアプレーヤーと同様に、3-4-5の点と1-2-6の点で再生速度を変更することもできます。さらに、経過時間を表示する点字ディスプレイに点字での進行状況を表示するように選択できます。これは、ファイルメニューのオプションダイアログにて「進行時間表示」の「はい」または「いいえ」に設定できます。

ポッドキャストの内蔵プレーヤーで、ほとんどのユーザーは便利にポッドキャストを楽しめると思いますが、ポッドキャストの再生をより詳細に制御する必要がある場合は、メディアプレーヤーで自動的に再生するように設定することが可能です。

再生コントロールエリアを閉じるには、F4を押します。再生が停止し、これらのコントロールは表示されなくなります。

ポッドキャストの一部をすでに聴いている場合は、次にそれを再生すると、最後に再生を停止した位置から再生が再開されます。

コンテンツの削除。

前述のように、ポッドキャストフィードにフォーカスがあるときにSpace-dを押すと、リストからポッドキャストフィードを削除できます。

多くのポッドキャストを購読している場合、これらのファイルはすぐに蓄積されるため、エピソードのコンテンツを削除する方法を説明します。

ファイルメニューの「ダウンロードしたファイルを削除」オプションを使用して、ダウンロードしたコンテンツを消去します。実行すると 「ファイルを削除しますか？」と表示し、上下移動で「現在のフィードのみ削除」または「全てのフィードを削除」を選択できます。エンターを押すか、確認ボタンを実行するとダウンロードしたコンテンツを削除します。

ウェブラジオ

ウェブラジオを使用すると、ウェブからラジオ放送ストリームにアクセスして簡単にラジオを再生できます。

チャンネルリストへのアクセス、追加したいチャンネルのデータベース検索、チャンネルリストやプレイリストにURLを直接追加することができます。

ウェブラジオダイアログ

ウェブラジオを起動するとチャンネルリストを表示します。初期設定では、様々なジャンルの人気局がいくつか登録されています。このリストは自由に追加・削除できます。

チャンネルリストダイアログには、以下の4つのコントロール項目があります。「チャンネル」リスト、「チャンネルの追加」ボタン、「チャンネルの削除」ボタン、「チャンネルの編集」ボタンです。F3とSpace-F3で各コントロール間を移動できます。

ウェブラジオのメニューには「RadioSure検索」、「Radio Browser検索」、「チャンネルデータベースの更新」、「らじるらじる」、「再生設定」があります。

F2を押してメニューから検索を選択すると、ウェブラジオチャンネルのデータベースを検索し、チャンネルリストに追加できます。

検索オプションを初めて選択すると、「データベースをダウンロード中」とアナウンスし、「検索」ダイアログに移動します。

シックスミニでは2種類のウェブラジオデータベースを検索できます。Radio Browserは、多くのAndroid用ウェブラジオアプリで使われている、オープンソースのデータベースです。Radio Browserのウェブサイトから、データベースに放送局を追加することもできます。また、放送局の追加は、誰でも簡単に行えるため、ブレイルセンス上でも頻繁にデータベースを更新することをお勧めします。同じチャンネルが重複して登録されている場合もありますが、このデータベースには世界中の幅広い放送局が含まれています。

RadioSureデータベースは提供数が少ないものの、ジャンル別検索が可能で、検索範囲を絞り込む際に役立ちます。また、Radio Browserの方が一般的に多様性は高いものの、RadioSureにのみ掲載されている局が見つかる場合もあります。

「検索」ダイアログには、「検索モード」コンボボックス、「検索」ボタン、「閉じる」ボタンが含まれます。「検索モード」コンボボックスで「検索語」を選択した場合、検索語を入力する編集ボックスが表示されます。「検索モード」コンボボックスで「検索カテゴリー」を選択した場合、RadioSureでは「国」「言語」「ジャンル」の3つのコンボボックスが、Radio Browserでは「国」「言語」の2つのコンボボックスがそれぞれ表示されます。

ダイアログ内のコントロール間移動にはF3とSpace-F3を使用します。コンボボックスから項目を選択するには上下移動を使用します。

検索語を入力するか、カテゴリーコンボボックスで検索条件を選択したら、F3を押して結果リストを表示します。

チャンネルリストの移動には上下キーを使用します。個人チャンネルリストにチャンネルを追加するには、「チャンネル追加」ボタンでエンターを押します。

データベースの検索が終了したら、「閉じる」ボタンでエンターを押すか、Space-eを押すとチャンネルリストに戻ります。

「チャンネルデータベースの更新」項目は、前回ダウンロード以降の内容更新をデータベースに反映します。

チャンネルリストには、データベース検索から追加した放送局、またはチャンネルのアドレスとタイトル情報を手動で入力して追加した放送局が含まれます。上下移動でチャンネルリストを移動し、再生したい放送局でエンターを押して再生します。

再生中は、再生中のチャンネルのタイトルがダイアログに表示されます。自動表示がオンに設定されている場合は、再生中のトラックも表示されます。チャンネルリスト内の前と次の放送局には、それぞれ3の点と6の点でライブチューニングできます。再生を終了するにはF4を押してください。

チャンネルのURLやその他の情報を知っている場合、手動で個人用チャンネルリストにチャンネルを追加できます。

チャンネルリストからF3キーで「チャンネルの追加」に移動し、エンターを押します。追加したいウェブラジオチャンネルのタイトル、URL、説明を入力できる3つの編集ボックスが表示されます。F3とSpace-F3で各入力欄を移動できます。エンターを押すとチャンネルが追加され、シックスミニが入力したURLを検索します。見つかった場合、チャンネルがチャンネルリストに追加されます。

チャンネルリストに登録済みのチャンネル情報を変更することも可能です。URLが変更された場合などに必要となります。

チャンネルリストからF3キーで「チャンネル情報の変更」に移動しエンターを押すか、リストから直接Enter-mを押します。「URLの追加」ダイアログに似た画面が表示されますが、情報は既に入力済みです。編集ボックス内の情報を再入力または編集し、エンターを押して変更を保存します。Space-eを押すと変更を保存せずにダイアログを終了します。

リストからチャンネルを削除するには、削除したいチャンネルがフォーカスされている状態でF3で「チャンネルの削除」ボタンに移動するか、Space-dを押します。

再生メニュー

ウェブラジオストリームの再生中、メニューには以下が表示されます

- 前のトラック: (B)。「3の点」。チャンネルリストの前の放送局に移動します。

- 次のトラック: (N)。「6の点」。チャンネルリストの次の放送局に移動します。

- 停止: (S) 「バックスペース」。現在の再生を停止します。

- 録音: (R) 「Enter-R」。録音を開始/停止します。

- 音量を上げる: (H)。「Space-上スクロールキー」。再生音量を上げます。

- 音量ダウン: (I)。「Space-下スクロールキー」。再生音量を下げます。

- 再生設定: (P) 「Enter-S」。再生中にトラックのタイトルを自動表示するかどうかを設定できます。

ウェブラジオの録音

ウェブラジオ再生中に「Enter-r」を押すと、現在聴いているウェブラジオチャンネルをMP3形式で録音できます。再度Enter-rを押すと録音が停止します。

録音データはflashdisk/WebRadio/Recordフォルダーに保存されます。

注意：ウェブラジオの録音は、個人かつ非営利目的でのみ行ってください。HIMSは、録音したコンテンツの再放送や再配布を目的とした本機能の使用を推奨または容認しません。

注意：らじるらじるの放送は録音することができません。

らじるらじる

F2を押してメニューから「らじるらじる」を実行するとNHKラジオをチャンネルリストに登録して再生することができます。らじるらじるのダイアログボックスでエリアとチャンネルを指定します。

エリアとチャンネルの設定項目はF3で切り替えます。エリアは上下移動で選択できます。

チャンネルはr1、r2、fmのチェックボックスです。上下移動でチャンネルを選択し、スペースを押してチェックボックスにチェックを入れたチャンネルをチャンネルリストに登録します。

ボイスレコーダー

ボイスレコーダーでは、内蔵ステレオマイク、外部ステレオマイク入力、4極ヘッドセット、ステレオライン入力、Android互換USBオーディオデバイスから、MP3またはWAV形式の個別録音、あるいはDAISY形式で録音できます。

ボイスレコーダーは、メディアメニューに移動して「V」を押すか、メディアボタンがメディアモードに設定されているときに「録音」ボタンを押すことで起動できます。

「録音」ダイアログには、「マイク録音」ボタン、「録音設定」ボタン、「録音ファイル」ボタン、「閉じる」ボタン、およびステータス情報で構成されます。F3とSpace-F3を使用してコントロール間を移動します。

録音の実行

ボイスレコーダーを起動すると、デバイスは録音の開始を促し、録音元（「マイク録音」「USB録音」など）を表示します。録音元は後述の「録音設定」ダイアログで設定するか、USBソースを接続するとシックスミニが自動的に使用します。

録音画面が表示されると待機状態になります。エンターで録音を開始し、Space-zで終了します。メディアボタンの「録音」ボタンで開始、「停止」ボタンで終了することも可能です。録音中はメディアボタンの「録音」またはスペースで一時停止/再開できます。

注意：シックスミニは、ミキサー、USBヘッドセット、USBマイク、その他の汎用USBサウンドカードデバイスを含む、汎用プラグアンドプレイUSBオーディオデバイスによる録音と再生をサポートしています。多くのデバイスがサポートされていますが、専用のドライバーやアプリを必要とするデバイスは動作しない可能性が高いことにご注意ください。また、マルチトラック録音デバイスも使用できません。これらは通常、デジタルオーディオワークステーション（DAW）での操作を必要とするためです。ただし、ステレオ出力にミックスダウンするほとんどのプラグアンドプレイオーディオデバイスは問題なく動作します。

外部デバイス使用時の注意点：

- USBソースが接続されている場合、常に優先されます。

- カメラと別のオーディオデバイスなど、複数のUSBソースが接続されている場合、最後に接続されたソースが優先されます。

- USBオーディオソースは「録音ソース」設定を完全に無視します。この設定は内部ソースにのみ適用され、USBソースを接続すると無効になります。USBソースが自動的に優先され、この設定で選択することはできません。

- USBソース接続中にヘッドホン（4極式を含む）を接続すると、USBオーディオ接続が解除され、レコーダーは内部録音ソース設定を使用します。

- 一部のヘッドセットでループバック問題が発生するのを防ぐため、デフォルトでは録音中にシックスミニオーディオはミュートされます。ミキサーを使用してシックスミニオーディオをループバックしたい場合は、必ず「ヘッドフォンモニタリング」設定と「録音中のシステムオーディオミュート」設定をオフにし、ミキサー自体で出力をモニタリングしてください。

DAISY録音の作成

シックスミニの録音機能では、シンプルなWAVやMP3録音に加え、DAISYファイルの録音も可能です。DAISY形式で録音するには、「録音設定」ダイアログで録音方法を「DAISY」に設定してください。

DAISY録音を開始すると、「タイトル録音を開始します」というプロンプトが表示されます。その後、約10秒間タイトルを録音する時間が与えられ、自動的に見出し1の録音に移行します。

録音中に手動でナビゲーションポイントを挿入できます。見出しを挿入するには「Backspace-H」、フレーズを挿入するには「Backspace-P」、ページを挿入するには「Backspace-G」を入力します。これらのキーを押すたびに、シックスミニはナビゲーションポイントの開始を音声で通知します（例：「ページ8を開始します」「見出し3を開始します」）。

録音を停止すると、DAISY図書をビルド中とアナウンスし、DAISYデータが作成中であることを知らせます。録音されたDAISYファイルはflashdisk/DAISY/Recordに保存され、DAISYプレーヤーで再生できます。もちろん、ファイル管理を使用して個々の録音ファイルを特定し、メディアプレーヤーで再生することも可能です。

個別の録音再生

通常録音の場合、録音が完了すると、「再生」ボタンが表示され、録音内容をすぐに確認できます。この「再生」ボタンでエンターを押すと再生が開始されます。またはEnter-pを押すと、現在フォーカスされている録音を再生できます。

過去に録音したファイルを再生するには、「録音ファイル」ボタンまでF3で移動しエンターを押します。録音ファイルの保存先フォルダー（デフォルトではflashdisk/music/record）に移動します。通常のファイル/フォルダー操作でユニット内の任意のWAVまたはMP3ファイルにアクセスし、エンターで再生を開始できます。

再生中はスペースで一時停止/再生を切り替え、バックスペースで停止します。音量はSpace-上下スクロールで調整し、再生速度は「3-4-5の点」および「1-2-6の点」で変更します。メディアプレーヤーと同様に、カーソルキーでファイル内の任意の位置に移動できます。

録音設定

「録音設定」ダイアログには以下のオプションが含まれます：

- 録音形式: WAV または MP3 から選択します。

- サンプルレート：8000Hzから48,000Hzまでの複数の段階から選択。

- ビットレート：MP3録音の品質を決定します（形式がWAVに設定されている場合は表示されません）。64KからCD品質の320Kまでのビットレートから選択します。

- マイク音量：マイクのゲインを選択します。小、中、大に設定します。

- 録音ソース：マイクは外部マイクが接続されている場合はそれを使用し、接続されていない場合は内蔵マイクを使用します。ヘッドセットは4極ヘッドセットが接続されている場合はそれを使用し、接続されていない場合は内蔵マイクを使用します。ライン入力はステレオライン入力ソースが接続されている場合はそれを使用し、接続されていない場合は内蔵マイクを使用します。*USBデバイスが接続されている場合、ここでどのオプションを選択してもUSBデバイスが優先されることに注意してください。

- ファイル名の形式：録音ファイル名を番号で自動的に名前を付けるか、作成日時で名前を付けるかを決定します。

- イヤホンモニタリング：オン/オフに設定します。録音中にイヤホンから録音内容を聞くかどうかを決定します。イヤホンモニタリングがオンの場合、設定に関わらずシステムオーディオは録音中にミュートされます。

- 録音中のシステム音声ミュート：オン/オフに設定します。デフォルトではオンになっており、システム音声やTTSが録音内容を妨げないようにします。システムプロンプトは点字で表示されます。デモ用にシステム音声を録音する場合や、ストリームなどを録音する場合は、この設定をオフにし、ループバックまたはUSBリターン機能を備えたミキサーを使用してシステム音声を録音に送ってください。

- 録音方法： 「通常録音」または「DAISY録音」に設定します。通常録音では個別のWAVまたはMP3ファイルを作成し、DAISY録音では録音中に作成したナビゲーションポイントに基づき複数の録音をDAISYオーディオブックに統合します。

- フォルダー設定：通常録音またはDAISY録音した際の保存場所を指定します。通常録音を選択した場合、デフォルトフォルダーはflashdisk/music/recordです。DAISY録音を選択した場合、デフォルトフォルダーはflashdisk/daisy/recordです。

- 録音ファイル名：記録時にベースとなるファイル名を決定します。デフォルトでは「record」に設定されていますが、お好みに応じて編集可能です。ファイル名のその他の部分は、前述の「ファイル名タイプ」設定によって決定されます。

ビデオ検索

「ビデオ検索」は、YouTubeの動画、チャンネル、プレイリストを検索したり、自分のプレイリスト、登録チャンネル、お気に入りなどを管理したりするための機能です。

「ビデオ検索」アプリは、「メディア」メニューから選択してエンターを押すか、簡単起動コマンドF3-yを押すことで起動できます。

アプリを起動すると検索ダイアログを表示します。最初に「検索するコンテンツ」を表示するので上下移動キーで「動画」、「チャンネル」、「プレイリスト」から選択してください。F3を押すと「検索語」編集ボックスに移動しますので検索したいキーワードを入力してください。エンターで検索を開始します。

「検索語」編集ボックスでF3を押すと、「Googleアカウントでサインイン」ボタンが表示されます。エンターで実行するとGoogleのサインインと承認ページに移動します。Googleにサインインすると、YouTubeで作成したプレイリストや登録チャンネルにアクセスできます。プレイリストを作成していない場合やチャンネルを登録していない場合、サインインすることで作成・登録が可能になります。

Googleにサインインすると、検索するコンテンツの4番目と5番目に「自分のプレイリスト」と「登録チャンネル」が表示されます。いずれかのオプションでF3を押すと、該当するリストが読み込まれます。

検索結果リストでは、Space-1とSpace-4で項目を選択します。F3で次に進むと、チャンネル内のプレイリストやプレイリスト内の動画など、より具体的な項目が表示されます。Space-F3で項目を戻ります。Enter-Nで次の検索結果ページに移動します。

エンターを押すと現在選択している動画を再生します。

注意：検索やプレイリスト/登録管理はシックスミニのインターフェースで操作可能ですが、再生にはYouTubeアプリの使用がGoogleにより義務付けられています。そのため動画再生中の操作にはモバイルスクリーンリーダーとYouTubeアプリが使用されます。Androidアプリの操作方法の詳細については、サードパーティ製プログラムの使用に関する章をご参照ください。

F4を押すと再生を停止し、検索ダイアログに戻ります。

初期状態では、「ビデオ検索」メニューには「お気に入り」と「閉じる」の2項目のみが表示されます。Googleにログインしている場合、「プレイリスト」と「購読」メニューも表示されます。

「お気に入り」メニューはシックスミニ本体で管理され、Backspace-Aで現在の動画をお気に入りに追加、Backspace-Lで追加済みのお気に入りリストを開けます。

プレイリストメニューでは、プレイリストへの追加機能（Backspace-I）とプレイリスト管理（Enter-M）を利用できます。プレイリスト管理では、個人用プレイリストの作成・編集・削除が可能です。

「チャンネル登録」メニューでは、現在選択中のチャンネルをEnter-Sで登録し、Space-Dで登録を解除します。

注意：チャンネル登録はGoogleアカウントに紐づいているため、他のデバイスで登録したチャンネルは登録チャンネルリストに表示され、シックスミニで行った変更はYouTubeアカウントにアクセスする他のデバイスにも反映されます。プレイリスト管理についても同様です。

「ビデオ検索」をご利用の際に、「データ量の上限を超えました」というエラーメッセージが表示され、検索が実行できない場合があります。

これは、「ビデオ検索」にはユーザー全体での使用上限が設定されているため、上限に達したタイミングでは一時的に検索できなくなることが原因です。

上限に達した場合は、しばらく時間をおいてから再度お試しください。一定時間経過後、再びご利用いただけるようになります。

大変お手数をおかけいたしますが、上限超過中に動画検索が必要な場合は、Androidアプリ版の YouTube をご利用ください。

読書

読書では図書データを閲覧する機能を使用する事ができます。DAISY図書を再生するための「DAISYプレーヤー」、点字や墨字のデータを読むための「文書リーダー」、ネットワークに接続してDAISY図書の検索とダウンロードができる「DAISYオンライン」、「センス辞書」で構成されています。

DAISYプレーヤー

DAISYプレーヤーを使用すると、DAISY形式のデータを再生することができます。 DAISYは、（DIGITAL ACCESSIBLE INFORMATION SYSTEM）の略語です。 DAISY形式の書籍データのメリットは、音声で図書を聞くことができる事はもちろん、マルチメディアDAISYの様にテキストと音声の両方のデータを備えた形式であればDAISY書籍のテキストを読むことも可能な点です。

シックスミニはバージョン3.0以前のDAISY図書をサポートしています。

※ADPCM2コーデックのWAVファイルが含まれる一部のDAISYは再生できません。

以下の形式の図書データをサポートしています。

DAISY 2.0/2.02/3.0, DAISY XMLのDigital録音図書

ANSI/NISO Z39.86 2002, 2005.

Bookshare.org のDAISY コンテンツ

NIMAS 1.1

DRM: supports 2006 PDTB2 による認証をサポート

DAISYプレーヤーの構造

DAISYプレーヤーを起動するには、「読書」メニューの「DAISYプレーヤー」でエンターを押します。 簡単起動コマンドは「F1-D」です。

はじめてDAISYプレーヤーを起動すると、シックスミニのドライブリストが表示されます。読みたいDAISY図書のデータが保存されているドライブを選んでエンターを押してください。

ファイル管理と同様の操作で、読みたいDAISY図書のフォルダーを探してください。フォルダー名を読み上げたところでスペースを押して選択し、エンターを押すとDAISY図書を開きます。

重要：DAISYデータには複数のファイルが含まれているため、DAISY図書全体が保存されたフォルダーを最初に選択する必要があります。フォルダーを選択せずにエンターを押すと、DAISY図書の各データ1つずつを選ぶことになってしまい、正しくDAISY図書を再生する事ができません。

前に読んだ事のある図書を再生すると、前回終了した場所から再生が再開されます。 DAISY図書の再生を停止するには、Space-Zを押します。DAISYプレーヤーを終了するかどうかの確認が表示されます。スペースを押して「はい」または「いいえ」を選択してエンターを押してください。

本体前面のメディアボタンを使ってDAISYの再生を操作することもできます。メディアモードスイッチを中央の「DAISYモード」に設定してください。

DAISYの再生を開始するには、前面の「再生」ボタンを押します。もう一度「再生」を押すと、再生が一時停止します。

「戻る」ボタンを押すと設定された移動レベルごとに1つ戻り、「進む」ボタンを押すと1つ進みます。「録音」ボタンを押すと、「戻る」と「進む」で移動する移動レベルを変更することができます。

F2を押すとDAISYプレーヤーメニューが開きます。メニューは、「ファイル」、「文書」、「マーク」、「見出し」、「メモ」で構成されています。Space-1またはSpace-4を使用してメニュー項目を選択できます。メニュー項目を実行するには、エンターを押します。

または、メニュー実行時に対応するショートカットを押すことでも機能を使用できます。

DAISYプレーヤーには、様々なリストとダイアログボックスが含まれています。メニュー、設定、ファイルリストを操作するには、Space-1またはSpace-4を使用します。 F3を押すとダイアログ内のコントロール間を移動します。

DAISYコンテンツの再生中は、「見出し」、「情報」、「再生」、「一時停止」の4つのコントロール/コンポーネントを使用できるダイアログが表示されます。 F3を使用してこの情報を表示します。

「見出し」には、プレフィックス付きの見出し、またはナビゲーション要素、およびテキストが存在する場合はその箇所のテキストが表示されます。 「情報」には、現在のページ、レベル、フレーズ、経過時間、および実行時間が表示されます。 Space-1またはSpace-4でこれらの項目間を移動できます。 「一時停止」または「再生」でエンターを押すと、音声を一時停止または再生できます。ダイアログ内のどこからでも、スペースで再生/一時停止を切り替えることができます。

ファイルメニュー

- DAISYを開く：（O）。「Enter-O」。DAISYを開くダイアログを表示します。読みたい図書のデータを指定して再生する事ができます。（詳しくは7.3.1DAISYプレーヤーの起動をご参照ください）

- 最近開いた図書: (R)。「Backspace-Enter-H」。最近開いた図書の一覧が表示されます。エンターを押すと、表示しているタイトルを開きます。

- 音声設定：（S）。「Enter-S」。「速度設定」、「ボリューム設定」、「自動再生」、「マークの通知」、「ページ番号を読み飛ばす」、「注番号を読み飛ばす」、「注を読み飛ばす」、「製作者の注を読み飛ばす」、「サイドバーを読み飛ばす」、「アノテーションを読み飛ばす」、「確認」、「取消」で構成されています。各項目はF3で切り替わります。スペースを押すと各項目の設定内容を変更します。

- 図書の情報：（I）。「Enter-I」。「図書情報リスト」、「マーク情報リスト」、「閉じる」で構成されています。各項目はF3で切り替わります。図書情報リストでは「総時間」、「読み上げ時間」、「残り時間」、「総ページ数」、「現在のページ」、「残りページ」を確認できます。マーク情報リストでは「総マーク数」、「マークページ」を確認できます。リストではSpace-1またはSpace-4を押すと各情報を確認できます。

- 閉じる：（Z）。「Space-Z」。 DAISYプレーヤーを終了します。

- ブックマークを削除して閉じる：（Q）。「Enter-Z」。　ブックマークを削除してDAISYプレーヤーを終了します。

- ブックマークを保存せずに閉じる：（C）。「Backspace-Z」。　ブックマークを保存せずにDAISYプレーヤーを終了します。

ドキュメントメニュー

- 再生/一時停止：（P）。「Space」。　再生を一時停止し、再開します。 前面の「再生」ボタンを使用することもできます。

- 前のページ：（U）。「Space-1-2-6」。 1ページ戻ります。

- 次のページ：（D）。「Space-3-4-5」。 1ページ前に移動します。

- 指定ページへ：（G）。「Enter-G」。　ページ番号を指定して移動します。

- パーセント移動：（R）。「Enter-E」。 文書全体に対して、設定したパーセンテージの位置へ移動します。

- 指定時間へ移動：（T）。「Backspace-T」。　DAISYオーディオでのみ使用可能です。

- 選択した移動単位で戻る：（H）。「3の点」。　指定した移動単位で戻ります。

- 選択した移動単位で進む：（L）。「6の点」。　指定した移動単位で進みます。

- 前の移動単位に変更：（I）。「2-3の点」。 前の移動単位に変更します。

- 次の移動単位に変更：（E）。「5-6の点」。 次の移動単位に変更します。

マークメニュー

- マークの設定：（M）。「Enter-M」。　マークを設定します。

- 指定マークに移動：（J）。「Enter-J」。　以前に設定したマークに移動します。

- マーク削除：（D）。「Space-D」。　以前に設定したマークを削除します。

- マークリスト：（L）。「Enter-L」。設定したマークのリストを表示します。

見出しメニュー

- 見出しリスト：（L）。「Enter-H」。　本の見出し一覧を開きます。見出しをSpace-1またはSpace-4で選択しエンターを押すと選んだ見出しの位置へ移動します。

- 見出しのスキャン：（N）。「Enter-N」。　次の利用可能な見出しを検索します。

- 見出しの読み上げ：（W）。「Enter-W」。　現在のテキストが置かれている文書の見出しを読み上げます。

- 最初の見出し：（T）。「1-3の点」。　最初の見出しに移動します。

- 最後の見出し：（B）。「4-6の点」。　最後の見出しに移動します。

- 検索（F）。「Space-F」。　テキストを検索します。※テキスト情報を含むDAISYの場合。

- 次を検索：（R）。「Enter-F」。 検索ダイアログで指定した検索文字列のまま再度検索し次の検索結果を表示します。※テキスト情報を含むDAISYの場合。

- 前を検索：（V）。「Backspace-F」。 検索ダイアログで指定した検索文字列のまま再度検索し前の検索結果を表示します。※テキスト情報を含むDAISYの場合。

メモメニュー

- メモの追加：（M）。「Backspace-M」。　メモを挿入します。

- メモの読み上げ：（R）。「Backspace-R」。　現在のメモを読み上げる。

- 前のメモを読み上げ：（P）。「Backspace-P」。　現在再生中の位置の1つ前に挿入されているメモを読み上げます。

- 次のメモを読み上げ：（N）。「Backspace-N」。　現在再生中の位置の1つ後に挿入されているメモを読み上げます。

- メモの削除：（D）。「Backspace-D」。　現在のメモを削除します。

文書リーダー

文書リーダーはテキストベースの文書ファイルを、読み取り専用の状態で開いて内容を確認するための機能です。文書を快適に読むことができます。簡単起動コマンドはF1-oです。

文書リーダーはTXT、RTF、BRL、BRF、DOC、DOCX、PDF、EPUB、XML、HTM、HTML形式のファイルに対応しています。

文書リーダーを実行すると、ファイルを開くダイアログボックスが表示されます。文書リーダーの機能はメニューから選択するか、ホットキーを使って実行します。

文書リーダーのメニューにはファイル、編集、移動、読み上げ、マークがあります。このようなメニューを使うにはSpace-MかF2を押したあと、Space-1またはSpace-4を押して使いたいメニュー項目まで移動し、エンターを押して実行します。

文書リーダーの基本操作

文書リーダーを初めて起動すると、「ファイルを開く」ダイアログが表示されます。文書リーダーの起動位置は後述の「起動時の設定」で変更可能です。「ファイル」メニューから「開く」を選択するか、「Enter-O」を押すことで、「ファイルを開く」ダイアログにアクセスできます。

ファイルを開くダイアログでは「Documents」フォルダー内のファイル一覧が表示されます。通常のファイル/フォルダー操作で目的のファイルを選択し、エンターを押してください。

エンターを押して文書を開くと、シックスミニは前回ファイルを終了したカーソル位置で文書を開きます。文書を開いた際に自動的に読み上げを開始させたい場合は、7.2.2で説明する「音声設定」でこの動作を変更できます。

また、文書を自動的に読み上げる「連続読み上げモード」か、またはエンターを押すたびに読み上げる「手動モード」を切り替えることができます。手動モードでは、移動した箇所のみが読み上げられ、選択された要素のみが読み上げられます。

本章の残りのセクションで説明するナビゲーションキーに加え、「5オフィスツール」に記載の通常の文書ナビゲーションコマンドを使用して、文書リーダー内の文書を読み上げることができます。

ファイルメニュー

- 開く: (O)。 「Enter-O」。「ファイルを開く」ダイアログを表示し、上記の対応形式のファイルを開きます。

- 最近開いた文書: (R)。 「Enter-R」。文書リーダーで最近開いた文書をリスト表示します。読みたい文書ファイル名を表示したところでエンターを押して文書を開きます。

- ページ設定: (P)。 「Backspace-P」。ページ設定では、ページ単位で移動するテキスト量を文書リーダーがどのように決定するかを定義できます。「ページ設定」ダイアログには4つの項目があります。「1行の文字数」編集ボックス、「1ページの行数」編集ボックス、「確認」ボタン、「取消」ボタンです。

- 音声設定: (S)。 「Enter-S」。「音声設定」では、音声読み上げ使用時の文書の読み上げ方法を定義できます。音声読み上げを全く使用しない設定も可能です。「音声設定」には以下の項目があります。音声：「オン」または「オフ」の選択、ボリューム設定：1～10で設定、速度設定：1～10で設定、トーン設定：1～10で設定、既定の読み上げモード：「手動」または「自動」の選択。

- また、インストール済みのシックスミニ Vocalizer音声の中から読み上げ音声を設定することも可能です。

- 文書の情報: (I)。 「Enter-I」。「文書情報」オプションは、文書全体に対する現在の位置情報を提供します。情報には、現在のページと総ページ数、段落、文、行、および現在読んでいる文書のタイトルが含まれます。

- 起動時の設定: (E)。「Enter-E」。文書リーダー起動時の初期位置を設定します。「起動時の設定」コンボボックスの選択肢は「ファイルを開く」、「最近開いた文書」、「なにもしない」です。「なにもしない」を設定した場合、文書リーダー起動後に実行する機能を自身で選択してください。

- ブックマークを保存して閉じる: (Z)。 「Space-Z」。「文書リーダー」を閉じる際に、最終的に閲覧していた文書内の位置を保存します。

- 全てのマークを削除して閉じる: (Q)。 「Enter-Z」。「文書リーダー」を閉じる際に、現在の文書内に設定された既存のマークを全て削除します。

- ブックマークを保存せずに閉じる: (C)。 「Backspace-Z」。「文書リーダー」を閉じる際に、最終的に閲覧していた文書内の位置を保存しません。

編集メニュー

- 選択開始: (B)。 「Enter-B」。クリップボードにコピーしたい箇所の選択を開始します。「Enter-b」で開始点を設定した後、カーソルを移動した先の位置が選択テキストの終点になります。

- コピー: (C)。 「Enter-C」。テキスト選択後、「編集」メニューから「コピー」を実行するか、文書内で「Enter-c」を押します。

- クリップボードに追加: (P)。「Enter-P」。選択したテキストをクリップボードに追加するには、「編集」メニューから「クリップボードに追加」を実行するか、文書内で「Enter-p」を押します。

- クリップボードのクリア: (E)。 「Enter-D」。クリップボードのテキストを削除するには、「編集」メニューから「クリップボードのクリア」を実行するか、文書内で「Enter-D」を押します。

- 全て選択: (A)。「Enter-A」。現在閲覧中の文書内の全テキストを選択します。

移動メニュー

- 検索: (F) 。「Space-F」。文書内のテキストを検索します。検索ダイアログには「検索文字列」、「検索方向」、「単語単位で検索」、「大文字/小文字を区別」、「確認」ボタン、「取消」ボタンがあります。

- 次を検索: (H) 。「Enter-F」。「次を検索」は、前回検索したテキストで文書を順方向に再度検索します。

- 前を検索: (V) 「Backspace-F」。「前を検索」は、前述の「次を検索」機能と同様に動作しますが、文書を逆方向に検索します。

- 指定位置へ移動: (G) 「Enter-L」。「指定位置へ移動」は特定のページ、段落、行へ素早く移動します。

- 見出しリストへ移動: (T) 「Enter-T」。「見出しリストへ移動」は、HTML、XML、またはEPUB文書を読んでいる場合にのみ表示され、現在の文書内の見出しリストを表示します。「Space-1」と「Space-4」で見出し間を移動し、エンターを押すとリスト内の現在の見出しにジャンプします。

- 前の見出しへ移動: (P) 「Backspace-space-2-3-5」。EPUB、XML、HTM、HTML、またはDOCX文書内の前の見出しに移動します。

- 次の見出しへ移動: (N) 「Backspace-Space-2-5-6」。EPUB、XML、HTM、HTML、または DOCX 文書内の次の見出しに移動します。

読み上げメニュー

- 選択したテキストの読み上げ: (B)。「Backspace-B」。現在選択中のテキストを読み上げます。注意: このオプションは「手動読み上げモード」でのみ利用可能です。

- 読み上げモードの手動・自動の切り替え: (G)。「Enter」。「連続」と「手動」読み上げモードを切り替えます。文書閲覧中にエンターを押すと、手動と連続読み上げモードが切り替わります。

- 現在のページを読み上げ: (C)。「Backspace」。現在のページを読み上げます。前のページは「1-2-6の点」、次のページは「3-4-5の点」で読み上げます。

- 現在の段落を読み上げ: (P)。「Space-2-3-5-6」。現在の段落を読み上げます。前の段落は「Space-2-3」、次の段落は「Space-5-6」で読み上げます。

- 現在の行を読み上げ: (L)。「Space-1-4」。現在の行を読み上げます。前の行は「Space-1」で、次の行は「Space-4」で読み上げます。

- 現在の文を読み上げ: (S)。「Space-1-4-5-6」。現在の文を読み上げます。

マークメニュー

- マークの設定: (M)。 「Enter-M」。ファイル再生中にマークを付ける事ができます。1文書あたり最大1000個のマークを設定可能です。

- 指定マークへ移動: (J)。 「Enter-J」。実行すると「移動先マーク名:」と表示します。編集ボックスにマーク番号を入力しエンターを押すとそのマークへ移動します。

- マークの削除: (D)。 「Enter-D」。「削除するマーク名：」と表示します。マーク番号を入力しエンターを押すとそのマークを削除します。

- 次のマークへ移動: (N)。 「Enter-N」。「次のマーク」機能により、現在の位置より先のマーク位置へ移動できます。

- 前のマークへ移動: (B)。 「Backspace-M」。「前のマーク」機能は、現在の位置より前のマーク位置に移動します。

- マークリスト: (K)。 「Enter-K」。「Space-1」と「Space-4」で一覧を移動し、マークを選択してエンターを押すと文書内のその位置に移動します。

- マークの通知設定: (O)。 「Backspace-O」。マークの通知設定で、文書閲覧位置がマーク位置に到達した際の通知方法を設定できます。通知オプションは「ビープ」「メッセージ」「なし」です。

DAISYオンライン

DAISYオンラインはサピエ図書館のDAISY図書データの閲覧とダウンロードができる機能です。使用にはインターネットに接続できる環境と、サピエIDとパスワードが必要です。

メインメニューの読書からDAISYオンラインを実行することで使用できます。簡単起動コマンドはF1-Zです。

ログイン

DAISYオンラインを利用するには、サピエIDとパスワードが必要です。ログイン画面でサピエIDとパスワードを入力してサピエにログインしてください。以下ログインの手順です。

「DAISYオンライン」を実行すると、「ユーザー名」と表示されます。お持ちのサピエIDを入力してください。

サピエIDを入力後、F3を押してください。「パスワード」と表示されます。お持ちのサピエパスワードを入力してください。

パスワードを入力後、F3を押してください。「IDを記憶させる」チェックボックスが表示されます。入力したIDを保存しておく場合はスペースキーを押してチェックボックスにチェックを入れてください。スペースキーを押すたびにチェックボックスのチェックを入れたり外したりすることができます。

次にF3を押すと「パスワードを保存する」チェックボックスが表示されます。入力したパスワードを保存しておく場合はスペースキーを押してチェックボックスにチェックを入れてください。

次にF3を押すと「ログイン」と表示されます。エンターを押すとログインを実行します。IDとパスワードに誤りがなければサピエにログインします。

サピエIDとパスワードを入力した状態でエンターを押してもログインすることができます。

入力したIDとパスワードを保存するチェックボックスにチェックが入っていれば、次回ログイン時からは、IDとパスワードが入力された状態から始まりますので、エンターキーを押すだけでログインできます。

注意：不特定多数が使用するブレイルセンスを使用する場合はサピエID等を保存しないよう注意してください。

DAISYオンラインのメインメニュー

サピエIDとパスワードが正しく入力されると、DAISYオンラインのメインメニューが開きます。DAISYオンラインのオプションにて「お知らせを確認する」をオンに設定している場合、最初にお知らせが表示されます。お知らせはエンターキーを押すと閉じることができます。

メインメニューの項目は以下の5つです。

- 前回の検索結果一覧

- 図書検索

- 雑誌検索

- 雑誌の定期配信

- タイトル削除依頼

DAISYオンラインのメニューではSpace-1またはSpace-4でリスト項目の移動、F3で各項目のサブメニューの項目に、Space-F3で各項目の一つ上の階層に移動します。

つまり、F3でメニューの先へ進み、Space-F3でメニューを前に戻ります。

メインメニューの項目について以下で説明します。

前回の検索結果一覧

前回の検索結果リストを表示します。

図書検索

閲覧したい図書を検索することができます。

- 新着完成情報
・過去１週間
・過去１ヶ月

- 人気のある本

- ジャンル検索

- 文字入力検索

- 簡易検索

- 絞り込み検索

を行う事ができます。

注意：検索に完成登録日を使用する場合、数字は英語入力を使って半角で入力してください。

雑誌検索

閲覧したい雑誌を検索することができます。

- 新着完成順で表示

- タイトル順で表示
・月刊誌
・週刊誌
・その他、隔月刊、季刊誌、不定期刊誌

- タイトル検索

雑誌の定期配信

- 登録

- 解除

雑誌の定期配信を登録または削除することができます。

タイトル削除依頼

ネット閲覧室に登録されたタイトルを施設の職員が削除することを「可能」か「不可能」に設定します。

図書検索結果リストの操作

各検索方法で検索を行うと図書の検索リストが表示されます。検索した図書名でF3を押すと検索結果リストでの各種操作を行う事ができます。

- 図書名
検索してリストアップされた図書名です。Space-1またはSpace-4を押すと順番にリストを確認できます。図書名を表示した状態でエンターを押すと再生方法の選択画面を表示します。Space-1またはSpace-4を押すと「ダウンロード」または「ストリーミング」を選択できます。「ダウンロード」でエンターを押すとデータのダウンロードを開始します。「ストリーミング」でエンターを押すと図書のデータをダウンロードせずに図書を再生します。

- ダウンロード
検索した図書を閲覧するためにデータをダウンロードします。

- ネット閲覧室に追加
指定した図書をネット閲覧室に追加します。

- 詳細情報
検索した図書の詳細情報を表示します。確認できる情報は「タイトル」、「著者」、「出版社」、「詳細」、「言語」です。Space-1またはSpace-4で項目を切り替える事ができます。F3を押すと閉じるボタンに切り替わります。「閉じる」でエンターを押すと検索結果リストの操作メニューに戻ります。

- ログアウト
DAISYオンラインを終了します。Space-Zを押しても実行できます。

DAISYオンラインで検索した図書の再生

ダウンロードして再生

図書の検索を行った後、目的の図書をダウンロードして閲覧します。

検索した図書名を表示した状態でF3またはエンターを押すとダウンロードボタンを表示します。ダウンロードボタンを実行すると図書データのダウンロードを実行します。

ダウンロードが完了すると「DAISYプレーヤー」が自動的に起動して図書を読むことができます。

ダウンロードした図書データはflashdiskのOnline Daisyフォルダーに保存されます。

ストリーミングで再生

図書の検索を行った後、「再生方法の選択」で「ストリーミング」を選ぶと図書データをダウンロードせずに図書の再生を開始します。ストリーミング再生をSpace-Zで終了すると、「ダウンロード」または「図書リストに戻る」から操作を選択できます。ダウンロードしなかった図書は自動的にネット閲覧室に追加します。

ネット閲覧室

ネット閲覧室には「新着リスト」と「閲覧リスト」があります。

図書検索の結果リストで「ネット閲覧室に追加」を実行すると閲覧リストに追加されます。

定期配信の設定を行った雑誌は新着リストに登録されます。

またサピエでは、自分で検索できないユーザーは、図書館に電話で検索を依頼し、自分のネット閲覧質の新着リストに読みたい本や定期配信を希望する雑誌を登録してもらうことができます。

ネット閲覧室を開く

DAISYオンラインのメインメニューでEnter-Tを押すか、F2を押してメニューを開き、「ネット閲覧室」を実行すると、ネット閲覧室を開きます。

再度Enter-Tを押すとDAISYオンラインのメインメニューに戻ります。

新着リスト

定期配信の設定を行った雑誌と、図書館に検索を依頼した図書が新着リストに追加されます。

リストでの操作は「7.3.3　図書検索結果リストの操作」と同様です。

閲覧リスト

新着リストに配信されたタイトルを一度再生すると、新着リストから閲覧リストに既読タイトルは移動します。また、図書検索結果リストで検索したタイトルを表示した状態でEnter-Sを押すとそのタイトルを閲覧リストに登録します。

リストでの操作は「7.3.3 図書検索結果リストの操作」と同様です。

ネット閲覧室から削除

閲覧リストのタイトルを削除します。ショートカットキーはEnter-Rです。

閲覧リストに登録

ネット閲覧室の新着リストのタイトルや、検索したタイトルをネット閲覧室の閲覧リストに登録します。登録したタイトルは再度検索しなくとも閲覧リストから読むことが可能になります。ショートカットキーはEnter-Sです。

センス辞書

センス辞書を使用して、研究社のリーダーズ英和辞典と新和英大辞典を検索することができます。

センス辞書を起動すると、英語キーワードのエディットボックスにフォーカスがあります。Space-1またはSpace-4で日本語キーワードのエディットボックスに移動できます。いずれかのエディットボックスにキーワードを入力してF3またはエンターを押すと検索が実行され、検索結果が表示されます。

検索を実行すると「検索結果の内容」と「検索結果リスト」が表示されます。これらはF3を押して切り替える事ができます。

同じ単語に複数の意味がある場合や検索語を含む単語がある場合、検索結果リストに複数の結果を表示します。内容を確認したい検索結果をSpace-1またはSpace-4で選択してください。リストから表示したい検索結果を表示した状態でF3またはエンターを押すと検索結果の内容を表示します。

検索結果は、Space-1またはSpace-4で内容を確認できます。

別のキーワードを検索するには、検索結果でF3キーを何度か押してキーワードのエディットボックスに移動し、キーワードを入力して検索します。

オーガナイザー

オーガナイザーは、「アドレス帳」、「予定帳」、「データベース管理」、「タスクリスト」で構成されており、情報の管理に役立ちます。

メインメニューの「オーガナイザー」を実行するか、メインメニューで「O」を押す事で実行できます。

アドレス帳

アドレス帳は、会社の住所、自宅の住所、電子メールアドレス、その他の情報など、友人や同僚の連絡先情報を整理・活用するための機能です。設定メニューの「Androidシステム設定」から「パスワードとアカウント」を実行してGoogleアカウントと連絡先を同期することもできます。

「アドレス帳」は、連絡先情報を入力する「アドレスの追加」機能と、登録されている情報を確認するための「アドレス検索」の2つのダイアログで構成されています。

「オーガナイザー」メニューから「アドレス帳」を選んでエンターを押すと「アドレス帳」を実行することができます。簡単起動コマンドはF1-Aです。

「アドレス帳」を開くと、「アドレス検索」ダイアログが表示され、「姓：」と読み上げます。

メニューを使用すると、使用可能な全てのコマンドを選択して実行できます。メニューを開くにはF2を押します。Space-4またはSpace-1を使用してメニュー項目を選択し、エンターを押して実行します。

メニュー、設定、ファイルリストの操作には、Space-4またはSpace-1を使用します。 F3を使用して、ダイアログ内のコントロール間を移動します。項目を実行するにはエンターを押します。

アドレスの追加

アドレス追加ダイアログでは、新しい連絡先を入力できます。メニューから「アドレス追加」を選択するか、「アドレス帳」起動後にEnter-Iを押してください。

「アドレス追加」ダイアログは、アカウント名のコンボボックス、22個の入力フィールド、「メモ」フィールド、「確認」ボタン、および「取消」ボタンで構成されています。アカウント名のコンボボックスでは、機器に設定したGoogleアカウントまたは「BrailleSense6」を選択します。入力フィールドには、22個のフィールドに対応する情報を入力します。Space-1またはSpace-4を使用して、フィールドから次のフィールドに移動することができます。全てのフィールドを入力する必要はありません。使用する必要がないフィールドは空白のままにしてください。

電話番号にハイフン（‐）を入力したい場合（例: 000-000-0000）は3-6点を押してください。電話番号の後に内線番号を入力したい場合には、電話番号の後にコンマ（，）を入力してから内線番号を入力してください（例: 000-000-0000, 100）。

コンマを入力する場合は2の点、無変換(NABCC)で入力する場合は6点を押してください。

ホームページアドレスやメールアドレスを入力する場合はコンピューター点字を使ってください。無変換(NABCC)で入力する場合、@（アット）はSpace-u(1-3-6)を押してから4点を、ホームページアドレスやメールアドレスでピリオドやドット（．）を入力する場合は4-6点を、コロン（：）は1-5-6点を、スラッシュ（/）は3-4点を押してください。

F3またはSpace-4-5を押すと｢メモ｣フィールドに移動します。この｢メモ｣フィールドには複数行の文字列入力ができます。改行したい場合はエンターを押してください。

情報入力を終了して入力した情報を保存するには、F3を押して｢確認｣まで移動し、エンターを押してください。

追加された情報はレコードと呼ばれます。

アドレスフィールド設定

レコードには22個のフィールドがありますが、22個のフィールドのそれぞれに情報を入力したくない場合があります。「アドレスフィールド設定」を使用すると、アドレス追加時に必要なフィールドだけを表示することができます。

この機能を使用するには、メニューから「アドレスフィールド設定」を選択するか、「アドレスの追加」ダイアログでEnter-Oを押してください。各フィールド名の後に「使用」または「未使用」と表示されます。初期設定は 「使用」に設定されています。スペースを押すと「使用」と「未使用」が切り替わります。

各フィールドについて設定を変更後、F3を押して「確認」ボタンを表示し、エンターを押すと変更を保存します。設定変更をキャンセルする場合はF4を押してください。

アドレスの検索

「アドレスの検索」ダイアログでは、「アドレス帳」内の特定のレコードを検索できます。 「住所の検索」ダイアログは、「アドレス帳」が起動されると自動的に表示されます。 「アドレス追加」から「アドレス検索」を実行するには、メニューから選択するか、「アドレス追加」ダイアログでEnter-Sを押してください。するとアドレスデータの最初のフィールドである、「姓：」と表示されます。

検索する姓を入力し、エンターを押すとレコードの「姓」情報から検索を行います。検索するテキストを入力せずにエンターを押すと、全てのレコードが表示されます。別のフィールドで検索するには、Space-1またはSpace-4を使用して目的のフィールドに移動し、編集ボックスに検索ワードを入力してエンターを押してください。

検索完了後、Space-1またはSpace-4で検索されたレコード間を移動できます。表示されたレコードでF3を押すと登録されているフィールド情報を確認する事ができます。情報は、通常のテキストで使われる操作を使用できる複数行読み取りボックスを使って表示されます。

レコードに電子メールアドレスが含まれている場合、メールアドレスを表示した状態でエンターを押すと電子メールが起動し、その電子メールアドレス宛に電子メールを作成・送信できます。フィールドにWebページが含まれている場合は、URLを表示した状態でエンターを押すとウェブブラウザーでWebページを開くことができます。

検索するためにテキストを入力する際、そのフィールドの全体の内容を入力する必要はありません。例えば、｢たかはし｣のレコードを探す場合、検索する「姓」フィールドに「た」だけを入力すると、登録されたレコードの中で「姓」フィールドに「た」を含む全てのレコードを検索します。

アドレス一覧のバックアップと復元

ハードリセットの実行、またはバッテリーが完全に空になると、「アドレス帳」のデータは全て失われます。そのため、アドレスリストを変更するたびにバックアップファイルを作成することが非常に重要です。バックアップの作成は、アドレス帳のメニューから「アドレスリストバックアップ」を選択するか、アドレス帳使用中にEnter-Uを押すと実行されます。

すでにバックアップファイルがある場合は、「バックアップファイルは既に存在します。バックアップを続行しますか？はい」というメッセージが表示されます。アドレス帳を変更した場合は、エンターを押してバックアップファイルを更新してください。変更せずに、以前のバックアップファイルのまま保存する場合はスペースを押し、「いいえ」に移動してエンターを押してください。アドレスリストのバックアップファイルを作成すると、フラッシュディスクの「Database」フォルダーに新しいバックアップファイルが作成されます。

ハードリセット後にアドレスリストを復元するには、メニューから「アドレスリストの復元」を選択するか、アドレス帳を開いた状態でEnter-Rを押してください。

すでにアドレスリストが作成されている場合は、「アドレスファイルが既に存在します。どちらを選択しますか？追加」というメッセージが表示されます。「追加」と表示された状態で エンターを押すと、バックアップアドレスリストが現在のアドレスリストに追加されます。スペースを1回押して「上書き」でエンターを押すと、新しいバックアップファイルが復元され、古いバックアップファイルが消去されます。

「バックアップオプション設定」を使用すると、アドレスリストを自動的にバックアップできます。メニューから「バックアップオプション設定」を選択するか、Enter-Eを押してください。

「バックアップモード」には、「終了時にバックアップの確認をする」、「終了時常にバックアップ」、「マニュアルバックアップ」という3つのラジオボタンがあります。スペースとバックスペースを使用してラジオボタンを移動します。エンターを押して設定を保存します。

CSVからのインポート

「CSV」はカンマ区切りのデータを持つファイル形式です。 CSVファイルは、テーブル形式で構成されたデータのデジタル記憶に使用され、さまざまな列の情報がカンマで区切られています。 「アドレス帳」は、MS OutlookなどのメールソフトのCSV連絡先ファイルをインポートできます。連絡先のCSVファイルをエクスポートして、他のデバイスで使用することもできます。

CSVファイルからデータをインポートするには、メニューから「CSVからインポート」を選択するか、アドレス帳を使用している状態でBackspace-Iを押します。エディットボックスが表示されるのでインポートしたいファイル名を入力します。ファイルを参照するには、Space-F3を押してフォルダーやファイルの一覧に移動し、通常のファイル管理の操作方法でCSVファイルを選択し、 エンターを押してください。

CSVファイルを読み込むと、コンボボックスでアドレス帳をインポートするアカウントを選択します。F3キーを1回押すと、フィールドに移動して「姓 1 /xx」のように表示されます。各フィールドのCSVファイルのデータをインポートするかどうかを選択できます。一部のCSVファイルには、「アドレス帳」のいずれのフィールドにも相当しないデータが含まれている場合や、特定の情報をインポートしたくない場合があります。

このダイアログは、アカウント名のコンボボックス、「アドレス帳」の全てのフィールド、最初のレコードのフィールドを許可するためのチェックボックス、「確認」および「取消」ボタンで構成されています。F3を押すと各項目を切り替える事ができます。各「アドレス帳」のフィールドには、「未使用」とインポートされるCSVファイルの全てのフィールドを含むリストボックスがあります。Space-1やSpace-4あるいはF3キーやSpace-F3を使用してフィールド間を移動します。 「アドレス帳」フィールドのCSVファイルに同等のフィールドがない場合は、スペースを押して「未使用」を選択します。

多くの場合、CSVファイルの最初のフィールドセットはフィールドタイトルを表します。このため、最初のレコードのフィールドをインポートできるようにするためのチェックボックスがあります。最初のフィールドセットにタイトルデータが含まれている場合は、「先頭行の内容を含める」項目にチェックが入っていないことを確認してください。

インポートを完了するには、「確認」ボタンでエンターを押します。 「アドレスファイルは既に存在します。どちらを選択しますか？追加」というメッセージが表示されます。スペースを押すと「上書き」と「追加」を切り替える事ができます。いずれかを選択し、エンターを押してデータを保存します。

CSVへのエクスポート

アドレスデータをCSVにエクスポートするには、メニューから「CSVへエクスポート」を選択するか、Backspace-Xを押します。エクスポートされたデータのファイル名を入力し、エンターを押します。ファイルが保存されている場所を変更するには、Space-F3を押してファイルリストに移動し、通常のファイル管理と同じ操作で保存先を選択してください。

アドレスの編集、保存、および削除

レコード内の情報を編集するには、「アドレス検索」機能を使用して目的のアドレスを探します。メニューから 「アドレス修正」を選択するか、ショートカットのEnter-Mを押してください。フィールドに新しい情報を入力できるようになります。情報を変更したら、エンターを押してください。シックスミニは変更を保存し、元の状態に戻ります。F4を押すと、変更を取り消すことができます。

現在読み上げているレコードを削除するには、メニューから「アドレスの削除」を選択するか、レコードを表示中にSpace-Dを押します。スペースを押して個々に削除したいレコードを選択したり、Enter-Aで全てのレコードを一括選択してからSpace-Dを押すことで、複数のレコードを削除することもできます。

選択したレコードをファイルに保存することもできます。メニューから「アドレスをファイルに保存」を選択するか、「アドレス検索」ダイアログで目的のレコードをスペースで選択してEnter-Tを押します。 「ファイル保存」ダイアログが表示され、ファイル名の入力とファイル形式の選択が求められます。ファイル名を入力し、使用可能なファイル形式の1つを選択した後、「確認」ボタンでエンターを押すと、選択したレコードが保存されます。

アドレス帳の同期

シックスミニに入力またはインポートされた連絡先は、Googleアカウント、またはGoogleアカウントと同期した他のアカウントと同期することができます。

同期設定は、設定メニューの「Androidシステム設定」から「パスワードとアカウント」を実行して行います。実行すると全てのGoogleアカウントが一覧表示され、同期が有効になっているかどうかが表示されます。設定したいアカウント名で エンターを押してダイアログを開き、「アプリデータを自動的に同期する」のオン/オフを選択してください。オンに設定されると、連絡先を変更すると自動的に同期されます。

注意：CSVをインポートするときや、多くの新しい連絡先を同期するときなど、変更が多すぎると、「同期エラー」が表示されることがあります。 この場合はSpace-1-2-3-4-5-6を押して通知シェードを開き、エンターを押してエラーを表示します。 そこから、エラーの処理方法を選択できます。

予定帳

「予定帳」は、予定、記念日、およびイベントに関する情報を管理するためのプログラムです。また、アラームを使用して、指定された時間に予定を通知することもできます。「オーガナイザー」メニューから「予定帳」を選んでエンターを押すと実行することができます。簡単設定コマンドはF1-Sです。

「予定帳」は、「予定追加」と「予定検索」の2つのメインダイアログで構成されます。 「予定追加」では、新しい予定の情報を入力できます。 「予定検索」を使用すると、特定の予定に関する情報を探したり、情報を編集または削除したりすることができます。

予定帳を開くと、最初に「予定検索」ダイアログボックスが表示されます。「日付検索：」と表示され、入力を求められます。起動時は現在の日付が入力されています。新しい予定を追加するには、メニューから「予定追加」を選択するか、「予定検索」ダイアログでEnter-Iを押します。

注意：予定の性質上、シックスミニの日付と時刻が正確に設定されている事が非常に重要です。正しく設定されていることを確認してください。 （「12.時計とタイマー」参照）

時間と日時の設定には以下のコマンドが使用できます。

時間設定

1時間前に移動：Space-1

1時間後に移動：Space-4

10分前に移動：Space-2

10分後に移動：Space-5

1分前に移動：Space-3

1分後に移動：Space-6

日時設定

次の日に移動：Space-6

前の日に移動：Space-3

次の週に移動：Space-5

前の週に移動：Space-2

次の月に移動：Space-4

前の月に移動：Space-1

次の年に移動：Space-5-6

前の年に移動：Space-2-3

予定追加

新しい予定を追加するには、「予定検索」ダイアログでEnter-Iを押します。 「予定追加」ダイアログは、予定を追加するアカウントのカレンダーのコンボボックス、各種入力フィールド、各種チェックボックス、「確認」ボタン、「取り消し」ボタンで構成されています。F3を使用してコントロールを移動します。

「予定追加」を実行すると、最初にカレンダーを選択します。以下追加操作の手順です。

- カレンダー：Space-1かSpace-4で種類を選択してF3を押して次のフィールドへ進んでください。

- 予定開始日：表示された日付を開始日に使用する場合は、F3を押して次のフィールドに移動してください。新しい日付を入力する場合は、「月/日/年」を数字で入力します。「/」は3-4の点またはスペースで入力できます。
注意：予定検索していない場合の開始日は今日の日付です。

- 終日の予定：予定が終日の場合にスペースでチェックボックスのチェックあり/なしを切り替えます。

- 予定開始時刻：デフォルトでは、このフィールドに現在の時刻が表示されます。時間を入力するか、ナビゲーションキーを使用して予定時間を選択します。時刻の入力は時と分の間に「：」かスペースを入力してください。 「12時間」形式で時刻を表示している場合は、Space-Xを押してamとpmを変更できます。

- 予定終了日：デフォルトでは、「開始日」と同じです。そのままで良ければF3キーを押して次のフィールドに移動します。新しい日付を入力するには、「月/日/年」と入力します。

- 予定終了時刻：デフォルトでは開始時刻で設定した時間と同じです。時間を変更するには、時間を入力してください。

- 件名：このフィールドに何も入力しなければ、レコードを保存することはできません。件名を入力した後にエンターを押すと、件名以降で入力する「場所」と「メモ」フィールドは空のままで、「アラーム時刻」フィールドはデフォルト値（開始時刻）に設定されたままレコードが保存されます。「場所」、「メモ」、「アラーム時刻」の設定を行う場合は件名入力後F3を押してください。

- 場所：予定の行われる場所を入力してください。ここまでで予定の入力を終わりにする場合はエンターを押してください。「メモ」に進む場合はF3を押してください。

- メモ：予定に関する詳細情報を入力できます。これは複数行のエディットボックスです。「ワードプロセッサー」で使用されている編集コマンドのほとんどを使用できます。必要に応じて入力してください。

- アラームの時刻：予定を通知したい場合に設定します。アラームは、開始時刻を基準に設定できます。例えば、開始時刻の30分前にアラームを鳴らす事ができます。デフォルトは、「アラームオフ」に設定されています。アラーム時刻は、開始時刻の1分前から2週間前までの任意の時間に設定できます。時間と日付を設定するときと同じ操作方法です。アラームを使用したくない場合は、Space-1またはSpace-4を押して「アラームオフ」にします。 「アラーム時刻」を設定した後、エンターを押して予定を保存します。

- 定期の予定設定チェックボックス：作成する予定が定期的に繰り返される場合、スペースを押してチェックボックスにチェックをいれてください。（定期の予定設定については8.2.2で詳しく説明します。）1回だけの予定の場合はチェックボックスにチェックが無い状態でF3を押してください。

- 「確認」：エンターを押して予定の追加を完了します。予定の追加を取り消す場合はもう一度F3を押して「取消」でエンターを押すかF4を押して取消してください。

定期の予定設定

作成する予定が定期的に繰り返される場合このオプションを設定します。定期的な予定としてチェックされていない場合、登録した予定は1回だけの予定として設定されます。定期的な予定を設定するには、スペースを押してチェックボックスをチェックした状態でF3を押すと「定期タイプ」が表示されます。設定できる定期のタイプは「日」、「週」、「月」、「年」です。上下キーで選択し、F3で更に詳しく設定します。最終日が決まっている場合はチェックボックスにチェックを入れてF3を押すと最終日の設定を行う事ができます。設定した最終日を超えた定期の予定設定はできません。

  - 日：定期のタイプを「日」に設定した場合、F3を押すと「間隔」エディットボックスに移動します。次回予定までの日数を数字で入力してください。1と入力すると毎日の予定として登録され、2と入力すると1日おきに登録します。「間隔」入力後F3を押すと「定期の予定最終日」チェックボックスが表示されます。チェックボックスにチェックが無い場合、指定した間隔で予定は繰り返します。

  - 週：「定期のタイプ」を「週」に設定した場合、F3を押すと「間隔」エディットボックスに移動します。1から999の数字で予定間の週数を入力してください。次にF3を押すと、予定が繰り返される曜日を選択するリストボックスに移動します。上下キーを使って曜日を設定してください。複数の曜日で予定が繰り返される場合はスペースを押すと複数の曜日を選択することができます。

  - 月：「定期のタイプ」を「月」に設定した場合、F3を押すと「定期のサブタイプ」コンボボックスが表示されます。定期的なタイプを「日付」または「曜日」に設定できます。 「日付」は、「毎月17日」や「3ヶ月おきの10日」など数ヶ月おきの日付指定で予定を設定する場合に使用します。
「曜日」は、毎月の同じ週および曜日、たとえば毎月第2週の水曜日に定期的に予定を設定する場合に使用します。 「定期のサブタイプ」を選択した後、F3を押すと「間隔」に移動して、1?999の数字で予定の間隔を月数で入力します。「定期のサブタイプ」で選択した内容に応じて、設定項目が変わります。「定期のサブタイプ」を「日付」に設定すると、「予定の日」の設定を行います。「定期のサブタイプ」を「曜日」に設定すると「予定の週」と「曜日」の設定を行います。

  - 年：「定期のタイプ」を「年」に設定した場合、F3を押すと「定期のサブタイプ」コンボボックスが表示されます。「日付」または「曜日」のいずれかを上下キーで選択します。 「定期のサブタイプ」を「日付」に設定すると、予定が繰り返される月と日を設定できます。 「曜日」に設定すると、毎年の予定が繰り返される月、週、曜日を設定できます。 「定期のサブタイプ」を設定した後、F3を押すと「月」コンボボックスに移動します。上下キーを使って、月を選択します。ここから、「定期のサブタイプ」の設定方法に応じて、異なる設定項目が表示されます。
「定期のサブタイプ」を「日付」に設定した場合は、「予定の日」エディットボックスで1から31までの数字を入力できます。「定期のサブタイプ」が「曜日」に設定されている場合は、「予定の週」と「曜日」を設定する必要があります。

予定検索

｢予定検索｣ダイアログボックスで特定の予定の検索ができます。プログラムメニューから予定帳を起動すると「予定検索」ダイアログボックスが開きます。このダイアログは、「予定の追加」ダイアログで、Enter-Sを押すか、F2を押してメニューから「予定検索」を選択して開くこともできます。予定検索には、日付検索と件名検索の2つの方法があります。

検索モードを切り替えるには、F2を押してメニューから「検索モードの切り替え」を実行するか、Enter-Fを押します。

「検索する件名」では件名をキーワード検索して予定を検索することができます。

「検索する日付」では指定した日付の予定を検索することができます。

検索する日付のダイアログボックスが開くと、日付の入力を求められます。なにも入力しないと今日の日付が表示されます。そのままエンターを押すと、登録されている今日の予定を全て検索します。他の日付の予定を検索する場合は「yyyy/mm/dd」（ｙは年、ｍは月、ｄは日を表します。年月日の間は/を入力するかスペースを押してください。）の順に数字で年月日を入力してエンターを押します。検索日に予定がない場合は「予定が登録されていません」というメッセージを読み上げます。予定が検索されると、その中で最初の予定の日付、時間、件名を読み上げます。

検索された予定に｢定期の予定｣が設定されている場合は、｢定期の予定｣と表示します。

検索日に複数の予定がある場合は、Space-1またはSpace-4で予定間の移動ができます。

検索結果を読み上げているときに、その前の日や次の日の予定を確認したい場合は、Space-2かSpace-5で移動して検索します。この機能の検索範囲は日を基準として前後4ヶ月以内です。

検索された予定のうち直近の予定に移動したい場合にはSpace-1-2-3を押して、 最後の予定に移動したい場合にはSpace-4-5-6を押して移動します。

登録された予定を詳しく確認したい場合には、｢予定の日付｣、｢時刻｣、｢表題｣を読み上げたところでエンターを押します。エンターを押した後、上下キーを押すと｢予定開始/終了日付｣、｢予定開始/終了時刻｣、｢件名｣、｢メモ｣の内容を見ることができます。予定リストに戻るにはSpace-Eを押します。

検索した予定を表示中に他の予定を検索する場合は、F3を押して検索ボックスに戻って検索し直してください。

次または前の予定に移動するには、それぞれ「Space-4」または「Space-1」を押します。 「Space-1-3」と「Space-4-6」を押すと、予約リストの最初と最後の項目に移動します。

定期的な予定と複数日の予定の場合、シックスミニは、件名でスケジュールを検索した場合にのみ、初日の予定を表示します。詳細を読むには、予定でエンターを押してください。Space-eを押すと予定リストに戻ります。他のキーワードを検索するには、「タイトルを検索」編集ボックスにTabで移動し、新しい検索テキストを入力します。

予定の中には、Zoomミーティング、Google Meetの招待状、Teamsライブイベント、またはインストール済みアプリの起動が必要なその他のアイテムへのリンクが含まれている場合があります。これらは通常、メモまたは場所のフィールドにあります。 シックスミニのブラウザーは他のプログラムを自動的に起動しないため、これらのリンクをAndroidブラウザーで開くことができます。

デフォルトのAndroidブラウザーで現在の段落にあるリンクを開くには、Backspace-Lを押します。ブラウザーが起動し、シックスミニにプログラムがインストールされている場合は、関連するAndroidプログラムがアクティブになります。たとえば、Zoomミーティングを開始する場合は、GooglePlayでシックスミニにZoomアプリケーションをインストールする必要があります。

予定の編集と削除

既存の予定を変更するには、変更したい予定を検索し、F2を押してメニューから「予定編集」を選択するか、Enter-Mを押します。

「予定編集」ダイアログは、「予定の追加」ダイアログとほぼ同じです。唯一の違いは、各フィールドに以前に入力した値があることです。変更を行った場合は、F3を押して「確認」でエンターを押します。

予定を削除するには、削除したい予定を検索し、F2を押してメニューから「予定削除」を選択するか、Space-Dを押します。削除したい予定が定期的なスケジュールである場合、｢定期の予定。どのように削除しますか?｣とメッセージが表示されます。これは検索された予定が定期の予定なので、定期の予定全体を削除するか、それともこの日の予定だけを削除するかの確認です。もし、｢この予定だけ｣を選択すると検索された日付の予定だけが削除されます。｢一連の予定｣を選択すると定期の予定全体が削除されます。

予定帳を完全に初期化するには、F2のメニューから「スケジュールを全て削除する」を実行するか、予定帳実行中にBackspace-Enter-Qを押します。

選択した予定を文書として保存することもできます。F2のメニューから「予定に名前を付けて保存」を選択するか、検索結果リストでEnter-Tを押してください。保存する予定の開始日と終了日を指定するようにアナウンスします。開始日と終了日を設定した後、エンターを押すと、保存するファイルの名前と形式を入力するよう求められます。このダイアログは、「ワードプロセッサー」の「名前を付けて保存」ダイアログと同じです。エンターを押すとファイルを保存します。

予定のバックアップと復元

ハードウェアリセットを実行したり、バッテリーが完全に空になったりすると、予定帳のデータは失われます。したがって、予定を変更するたびにバックアップファイルを作成することが非常に重要です。

- 予定のバックアップ
予定をバックアップするには、メニューから予定のバックアップを実行するか、Enter-uを押してこの機能を実行します。
すでにバックアップファイルがある場合は、「バックアップファイルはすでに存在します。バックアップしますか？はい」というメッセージが表示されます。予定を変更した場合は、エンターを押して新しいバックアップファイルを作成します。以前のバックアップファイルを保持するには、いいえを選んでエンターを押します。予定帳でバックアップファイルを再度作成すると、新しいバックアップファイル（拡張子DAT）が作成され、前のバックアップファイルは拡張子がBAKに変わります。

- 予定の復元
ハードリセット後にスケジュールを復元するには、F2のメニューからバックアップの復元を実行するか、 Enter-rを押して復元を実行します。
既に予定が入っている状態で予定復旧を実行すると、｢予定ファイルが既に存在します。どちらを選びますか？ 追加｣というメッセージを読み上げ、エンターを押すとバックアップファイルの内容が復旧されて新しく追加されます。上下キーで｢上書き｣に移動してエンターを押すと、バックアップファイルから復旧された予定が既にある予定に上書きされます。例えば、1日から3日までの予定があって、バックアップファイルには1日から5日までの予定があるとします。｢追加｣を選択して復旧を実行すると全部で8日分の予定となりますが、3日分の予定が重複します。｢上書き｣を選択して復旧を実行すると、既にあった1日から3日までの予定は削除されて、1日から5日までの予定が復旧されます。｢追加｣や｢上書き｣をしない場合は、上下キーを押して｢取消｣まで移動しエンターを押します。

- バックアップオプション設定
「バックアップオプションの設定」を有効にすると、予定を自動的にバックアップできます。F2メニューから「バックアップオプションの設定」を選択するか、Enter-eを押します。
「バックアップオプション」ダイアログには、「バックアップモード」ラジオボタン、「確認」ボタン、「取消」ボタンの3つのコントロールがあります。ラジオボタンの間を移動するには、スペースを押します。
オプションは、「終了時常にバックアップを更新する」、「手動でバックアップする」、および「終了時にバックアップの確認をする」です。
「終了時常にバックアップを更新する」を選択すると、スケジュールを変更または追加した場合、新しいバックアップファイルが自動的に作成されます。
「手動バックアップ」を選択すると、スケジュールに変更があっても、新しいバックアップファイルは作成されません。このオプションを選択すると、「予定のバックアップ」機能を使用して新しいバックアップファイルを自分で作成する必要があります。
「終了時にバックアップの確認をする」を選択すると、スケジュールを変更または追加した場合に、「バックアップを更新しますか？はい」というメッセージが表示されます。「はい」でエンターを押すと、予定帳を終了する前に新しいバックアップファイルが作成されます。
お好みの設定を選んでください。

複数アカウントと同期

シックスミニは、自動的に設定したGoogleアカウントとの関連付けを行って複数のカレンダーを使用する事ができます。利用可能なカレンダーを表示するには、予定帳メニューから「アカウント設定」オプションを実行します。

デフォルトでは、「BrailleSense 6」というアカウントがあります。さらに、シックスミニでGoogleにサインインするとGoogleアカウントがこのリストに表示されます。

ダイアログには、「予定を追加するカレンダー」と「予定を印刷するカレンダー」の2つの設定で構成されます。これにより、複数のカレンダーで予定を設定したり、選択したカレンダーから予定を表示、追加、印刷したりすることができます。これは、仕事や個人用に別々のカレンダーを作成する場合に便利です。

また、「全てのアプリ」の「アカウント」ダイアログを使用して、シックスミニの予定帳をGoogleカレンダーと同期させることができます。

Androidシステム設定を使用した同期の詳細については、8.1.8を参照してください。

また、メニューの「更新」コマンドを使用するか、Backspace-Rを押すことで、予定帳からクラウドと直接同期することもできます。

注意：アドレス帳と同様に、変更、追加、または削除されたアイテムが多すぎると、同期エラーが発生する場合があります。同期エラー通知を受け取った場合は、Space-1-2-3-4-5-6を押して通知を開き、同期エラーの通知からオプションを表示します。

アラームオプション設定

予定帳の実行中にEnter-Oを押すか、F2のメニューから「アラームオプション設定」を実行すると、「アラームオプション設定」ダイアログを開くことができます。アラームオプションには、「エコーの種類」、「エコー」（エコーの種類をベルまたは全てに設定した場合）、「アラーム持続時間」、「アラームの繰り返し間隔時間」、「繰り返し回数」で構成されます。上下キーで設定内容を変更し、F3で設定項目を切り替えます。

  - エコーの種類：アラームの種類を設定します。スペースを押すと設定が切り替わります。「ベル」に設定すると音声を使ったアラームを使用し、「振動」はバイブを使用します。「すべて」に設定すると、音声とバイブ両方を使います。

  - エコー：アラームに使用する音声を設定します。この設定は、エコーの種類として「ベル」または「全て」を選択した場合にのみ利用できます。スペースを押すと設定が切り替わります。選択できるエコーは、3種類の固定メロディーか、任意のメディアファイルかFMラジオです。

  - アラームの長さ：アラームの持続時間を設定します。5秒から600秒まで設定可能です。数字を入力して設定してください。初期設定は30秒です。

  - アラーム繰り返し間隔時間：アラームの持続時間終了後、再びアラームが作動するまでの時間を設定します。デフォルトは5分です。1分から60分の間で設定が可能です。Backspace-エンターを押してアラームを停止すると、アラームは繰り返さずに停止します。

  - 繰り返し回数：アラーム停止の操作をしない場合に何回アラームを繰り返すかを設定します。デフォルトは3回です。1回から10回の間で設定が可能です。

  - アラームの時刻：予定を通知する時刻を設定します。アラームは、開始時刻を基準に設定できます。例えば、開始時刻の30分前にアラームを鳴らす事ができます。デフォルトは、「アラームオフ」に設定されています。アラーム時刻は、開始時刻の1分前から2週間前までの任意の時間に設定できます。時間と日付を設定するときと同じ操作方法です。アラームを使用したくない場合は、Space-1またはSpace-4を押して「アラームオフ」にします。

設定を保存する場合は「確認」ボタンでエンターを押してください。保存せずに終了する場合は「取消」ボタンでエンターを押すかF4を押してください。

データベース管理

データベース管理ではデータベースを作成し、データの追加や検索を行うことができます。

「オーガナイザー」メニューから「データベース管理」を選んでエンターを押すと「データベース管理」を実行することができます。簡単起動コマンドはF1-Qです。

１つのテーブルには１件以上レコードが存在し、１件のレコードは１つ以上のフィールドで構成されます。各フィールドには使用者が使用したい属性を付与することができます。

データベース管理を実行すると、登録されているテーブルを表示します。テーブルが登録されていない場合、｢テーブルマネージャー｣ダイアログボックスが起動し、新しいテーブルの登録を開始します。

既にテーブルが登録されている場合、登録したテーブルを対象に検索ができるように｢レコード検索｣可能な状態になります。「テーブル名」リスト、「フィールド検索」ボックス、「レコード検索結果」リストで構成されています。F3を押すとそれぞれの項目を切り替えます。検索の使い方は8.3.3レコード検索で説明します。

レコードを検索あるいは追加中にプログラムを終了するには、Space-Zを押すか、Space-MあるいはF2を押してからSpace-1あるいはSpace-4を押して｢閉じる｣まで移動しエンターを押します。

プログラム内での主な移動キーは次のとおりです。

  - コントロール単位
次のコントロールに移動: Space-4-5あるいはF3
前のコントロールに移動: Space-1-2あるいはSpace-F3

  - 項目間の移動
次の項目に移動: Space-4あるいは下スクロールキー
前の項目に移動: Space-1あるいは上スクロールキー

  - 項目選択変更
次の選択に変更: Space-4あるいはSpaceあるいは下スクロールキー
前の選択に変更: Space-1あるいはBackSpaceあるいは上スクロールキー

データベース管理は以下のメニュー項目で構成されています。メニューはSpace-M(1-3-4)またはF2を押して呼び出します。

テーブルマネージャー各々のテーブルと、テーブルのレコードを構成するフィールドの作成、削除、修正などを管理します。データベース管理が実行されると、すぐに｢テーブルマネージャー｣ダイアログボックスが現れます。

レコード追加作業対象のテーブルにレコードを追加します。

  - レコード検索
作業対象のテーブルのレコードを対象に検索を行います。各フィールド単位での検索もできます。

  - 見つかったレコードリスト
テーブルで検索されたレコードリストの確認ができます。検索した当該レコード別に修正、削除などができます。もし機能を呼び出す前に何も検索された内容がない場合には｢リストなし　0/0｣のように読み上げられます。

  - データベースバックアップ
作成されたテーブルに対するデータベースをバックアップします。

  - データベース復旧
バックアップされているデータベースを復旧します。

  - バックアップオプション
設定データベースバックアップオプションを設定します。

以下より各機能について説明します。

テーブルマネージャー

テーブルマネージャーはテーブルを追加、削除、修正できるダイアログボックスで、以下のコントロール項目で構成されています。コントロール項目間の移動はF3またはSpace-F3で行います。

  - テーブル名：登録したテーブルの名前と登録されたテーブルの数を読み上げます。複数のテーブルが登録されている場合、上下移動でテーブルを切り替えることができます。

  - テーブル追加：新しいテーブルを追加します。

  - テーブル修正：テーブル名リストにフォーカスされたテーブル名の変更およびテーブルの中にあるフィールドの削除および追加ができます。

  - テーブル削除：テーブル名リストにフォーカスされたテーブルを削除します。

  - 基本テーブル設定：テーブル名リストにフォーカスされたテーブルをデータベース管理実行時にデフォルトで表示する基本テーブルとして設定します。

  - 確認：変更した内容を保存して「テーブルマネージャー」ダイアログボックスを閉じます。

  - 取消：「テーブルマネージャー」ダイアログボックスを閉じて、「テーブルマネージャー」ダイアログボックスを呼び出す前の機能に戻ります。

テーブルの追加

テーブル追加を実行すると、テーブル追加ダイアログボックスが開きます。

テーブル追加ダイアログボックスは「テーブル名」エディットボックス、｢フィールド｣リスト、｢フィールド追加｣ボタン、「フィールド修正」ボタン、｢フィールド削除｣ボタン、「フィールドを上へ」ボタン、「フィールドを下へ」ボタン、｢確認｣ボタン、「取消」ボタンで構成されます。

各コントロール間の移動はF3か、Space-F3を押して行います。

ここでは例として、名前、電話番号、住所、メモの4つのフィールドで構成された｢アドレス｣というテーブルを追加する方法を説明します。

  - ｢テーブルマネージャー｣ダイアログボックスでF3を押して｢テーブル追加｣ボタンまで移動しエンターを押します。

  - 「テーブル追加」ダイアログボックスが開き、｢テーブル名？｣と表示します。

  - ここに｢アドレス｣と入力してF3を押します。

  - ｢リストなし｣のように｢アドレス｣テーブルに登録されたフィールドリストが現れます。このリストは各フィールドを追加するときに追加されたフィールドの項目を読み上げます。

  - フィールドリストでF3を押して｢フィールド追加｣に移動し、エンターを押します。

  - 「フィールド追加」ダイアログボックスが開いて、｢フィールド名：EB｣と表示します。

  - ｢名前｣と入力してF3を押します。

  - ｢フィールド型｣と表示します。上下移動でフィールドのタイプを選択できます。選択できる型は「エディットボックス」、「数字」、「コンピューターエディットボックス」、「複数エディットボックス」、「日付」、「時刻」、「チェックボックス」です。ここでは「エディットボックス」を選択しF3を押してください。

  - ｢主キー設定｣のチェックボックスが表示されます。現在設定中のフィールド名を主キーとして設定したい場合にはスペースを押してチェックボックスにチェックを入れます。

  - F3を押して｢確認｣ボタンまで移動しエンターを押してください。

「アドレス」というテーブルを作成し、「名前」というフィードを追加できました。

「新フィールド追加完了」と読み上げて、登録された「フィールドリスト｣が表示されます。「フィールドリスト｣では｢名前（エディットボックス）1/1｣と表示します。

｢主キー｣は一つのテーブルに一つのみ存在しますので追加するフィールドの中で一つ選択すると、残りのフィールド追加時には｢主キー設定｣のチェックボックスは現れません。

｢電話｣、「住所」、「メモ｣フィールドを登録するためには上記手順の5～10を繰り返してください。ただし、電話フィールドの｢フィールド型｣は｢数字｣で、｢住所｣フィールドは｢エディットボックス｣を、｢メモ｣フィールドは｢複数エディットボックス｣を選択します。

新しいフィールドの追加が終わったら、F3を押して｢確認｣まで移動しエンターを押します。すると、｢テーブル名リスト｣に追加されたテーブルである｢アドレス｣が表示されます。

登録されたフィールド名を変更する必要があるときは、「フィールド」リストで変更したいフィールド名に移動して、F3を何度か押して「フィールド修正」ボタンまで移動しエンターで実行します。すると、フィールド修正ダイアログボックスが開き「フィールド名」と「フィールド型」が表示されるので、修正・変更を行うことができます。

既に登録されたフィールドを削除したいときは、「フィールド」リストで削除したいフィールド名まで移動します。そして、F3を何度か押して「フィールド削除」に移動してエンターを押して削除を実行します。

フィールドを表示する順番を変更したい場合は、フィールドリストから位置を変えたいフィールドを選んだ状態でF3を何度か押し「フィールドを上へ」または「フィールドを下へ」でエンターを押して実行してください。現在のリストの並びで上か下のフィールドと位置を入れ替えます。

テーブルマネージャーを終了するにはF3を押して｢閉じる｣ボタンでエンターを押すか、Space-Zを押してください。

すると｢レコード検索｣の状態に戻り、今作成された｢アドレス｣テーブルの最初のフィールド名である｢名前：」と表示して、データベース検索待ちの状態になります。

テーブル修正

｢テーブル修正｣は登録されたテーブルを修正する機能で、｢テーブル追加｣ダイアログボックスと同じ構造です。

テーブルを修正するためにはテーブル名を表示した状態でF2を押してメニューを開き、ファイルの｢テーブルマネージャー｣でエンターを押して実行します。テーブルマネージャーのホットキーはEnter-Tです。

テーブルマネージャーが実行されると、｢テーブル名｣リストに移動します。ここで上下キーを押して修正したいテーブルまで移動し、F3を押して｢テーブル修正｣でエンターを押してください。

すると、選択したテーブルを修正することのできるダイアログボックスを表示します。このダイアログボックスは｢テーブル追加｣ダイアログボックスと同じ構造で、使用方法も同じです。

ただし、｢テーブル追加｣と異なり、｢テーブル名｣、｢フィールド｣リストなどコントロールに既に内容が登録されています。

修正が必要な箇所をテーブル追加と同じ方法で修正することができます。

テーブルの削除

｢テーブル削除｣は登録したテーブルを削除する機能です。テーブル名を表示した状態でF2を押してメニューを開き、ファイルの｢テーブルマネージャー｣でエンターを押して実行します。テーブルマネージャーのホットキーはEnter-Tです。

テーブルマネージャーが実行されると｢テーブル名｣リストを表示します。Space-1またはSpace-4で削除したいテーブルまで移動しDを押すか、F3を何度か押して｢テーブル削除｣まで移動しエンターを押してください。

｢テーブルを削除しますか？はい｣と表示します。削除したい場合にはここでエンターを押し、取り消したい場合にはスペースを押して｢いいえ｣を選択しエンターを押してください。

基本テーブル設定

特定のテーブルを基本テーブルとして設定するとデータベース管理が実行される際、最初に表示されます。複数のテーブルが登録された場合にはよく使うテーブルを基本テーブルとして設定しておくと便利です。

登録されたテーブルの中で特定のテーブルを基本テーブルとして設定するためにはテーブル名を表示した状態でF2を押してメニューを開き、ファイルの｢テーブルマネージャー｣でエンターを押して実行します。テーブルマネージャーのホットキーはEnter-Tです。

テーブルマネージャーが実行されると｢テーブル名｣リストを表示します。ここで上下キーを使って基本テーブルとして設定したいテーブルへ移動し、F3を何度か押して｢基本テーブル設定｣でエンターを押してください。

次回データベース管理を実行すると、基本テーブルに設定したテーブルが表示されます。

レコードの追加

｢レコード追加｣は、テーブルに内容を入力することです。データベース管理を実行すると｢レコード検索｣の状態になります。

｢レコード追加｣を実行するためにはF2を押して編集メニューの｢レコード追加｣でエンターを押すか、メニューを呼び出さずにホットキーのEnter-Iを押してください。

例えば、｢名前｣、｢電話｣、｢住所｣、｢メモ｣というフィールドを持つ｢アドレス｣というテーブルにレコードを追加する方法は次のとおりです。

  - F2を押してメニューを呼び出し、編集メニューの｢レコード追加｣へ移動しエンターを押します。あるいはホットキーEnter-Iを押します。

  - 「アドレス」テーブルの最初のフィールドである｢名前？｣が表示されます。ここに入力したい名前を入力してF3を押して次のフィールドに進みます。

  - ｢電話：｣と表示します。ここに電話番号を入力します。このフィールドは数字ですので、数字とハイフンなどの一部符号しか入力できません。数字は数符なしで入力しても構いません。ハイフンの代わりにスペースを押してもハイフンが入力されます。入力できたらF3を押して次のフィールドへ進みます。

  - ｢住所：｣と表示します。ここに住所を入力します。入力できたらF3を押して次のフィールドへ進みます。

  - ｢メモ：｣と表示します。このフィールドは複数エディットボックスですので、入力したい内容を複数の文章として入力することができます。新しい段落を作るにはエンターを押します。入力できたらF3を押して次のフィールドへ進みます。

  - ｢確認｣ボタンが表示されます。ここでエンターを押すと入力した内容が保存されて、一つのレコードが追加されます。もし、入力した内容を保存せず取り消したい場合にはF3押して｢取消｣でエンターを押すか、Space-Eを押します。

レコードを追加する、あるいは取消した後は、次に新しいレコードを追加することができるように再び最初のフィールドである｢名前：｣が表示されます。

レコード検索

登録したレコードを検索するためには｢レコード検索｣を使用します。データベース管理を起動した状態がレコード検索です。

基本作業テーブルの最初のフィールド名を読み上げます。ここで検索したい文字を入力します。もし最初のフィールドではなく他のフィールドで検索したい場合にはF3を押して他のフィールドに移動してから検索したい文字を入力します。

検索したい文字を入力してエンターを押すと、検索結果を表示します。検索されたレコードリストを表示し結果を｢（最初のフィールド名）：（内容）xx/yy｣のように読み上げます。ここでxxというのは検索されたすべてのレコード中の現在の位置を、yyは検索されたすべてのレコードの数を意味します。

もし検索された内容がない場合には｢見つかりません｣というメッセージを読み上げて検索語の入力ができるように最初のフィールドに戻ります。

検索されたレコードでの移動方法は次のとおりです。

1)	レコード単位での移動

次のレコード: Space-4あるいは下スクロールキー

前のレコード: Space-1あるいは上スクロールキー

レコードの最後に移動: Space-4-5-6

レコードの最初に移動: Space-1-2-3

前のレコードの現在と等しいフィールドに移動: Space-3

次のレコードの現在と等しいフィールドに移動: Space-6

2)	レコード内での各フィールド移動

次のフィールド: Space-5

前のフィールド: Space-2

最後のフィールド: Space-4-6

最初のフィールド: Space-1-3

レコード検索後、新しいレコードを検索したい場合には、F3を押して検索したいテーブルやフィードを選び直し、再び検索したい内容を入力してください。

もし、検索されたレコードを削除したい場合には、上下移動で削除したいレコードまで移動し、レコード内のどのフィールドでもSpace-D(1-4-5)を押してください。レコードを削除するかどうかの確認メッセージが表示されます。ここでスペースを押して｢はい/いいえ｣を選択して、エンターを押します。

もし検索されたレコードを修正したい場合には、Space-1またはSpace-4で修正したいレコードまで移動しF2メニューの編集から「レコード修正」を実行すると修正ダイアログボックスが開きます。レコード登録と同じ方法で修正を行ってください。

バックアップオプション設定

設定の初期化を実行した場合や、バッテリーが切れた場合、「データベース管理」のデータは失われます。そのためデータベースに変更を加えるたびにバックアップファイルを作成することが非常に重要です。「バックアップオプション設定」で手動または自動的にバックアップファイルを作成するかを設定できます。

「バックアップオプション設定」はF2を押してメニューの「ツール」から「バックアップオプション設定」を実行するか、Enter-Eを押して実行します。

バックアップオプション設定ダイアログは「マニュアルバックアップ」、「終了時にバックアップの確認をする。」、「終了時に常にバックアップ」の3つのラジオボタンと「確認」ボタン、「取消」ボタンで構成されています。

3つのラジオボタンはスペースキーまたはバックスペースキーで設定を切り替えることができます。ラジオボタンで設定を選択しエンターを押すと設定を保存します。

マニュアルバックアップ：データベースに変更を加えても新しいバックアップファイルは作成されません。マニュアルバックアップを選んだ場合、バックアップファイルを作成するには都度自分で「データベースバックアップ」機能を実行する必要があります。

終了時にバックアップの確認をする：データベースに変更が加えられるとデータベース管理終了時に「データベースを保存しますか？」と確認を求められます。バックアップファイルを更新したい場合は「はい」を選択してください。「いいえ」を選択するとデータベースのバックアップは保存されません。

終了時常にバックアップ：データベースに変更が加えられるとデータベース管理終了時に新しいバックアップファイルが自動的に作成されます。

データベースバックアップ

F2を押してメニューの「ツール」から「データベースバックアップ」を選択するか、Enter-Uを押して実行します。

既にバックアップファイルがある場合は、「変更をバックアップしますか？はい」というプロンプトが表示されます。 エンターを押すと新しいバックアップファイルを作成できます。 以前のバックアップファイルを保持するには、スペースを押していいえに切り替えてから、エンターを押してください。

データベース管理でバックアップファイルを作成すると、「BrailleSense_Database_bak.db」というファイルがflashdiskのDatabaseフォルダーに保存されます。

データベース復旧

設定の初期化後など、データベースを復旧するには、F2を押してメニューの「ツール」から「データベース復旧」を選択するか、Enter-Oで実行します。

｢データベース復旧｣を実行すると、｢データベースがすでに存在します。復旧しますか？はい｣というメッセージを表示します。エンターを押すと、バックアップファイルからデータを復旧します。データベースを復旧しない場合はスペースを押して「いいえ」に切り替えてからエンターを押してください。

CSVのインポートとエクスポート

CSVとはComma Separated Valueの略です。CSVファイルは表形式データ構造のデジタルストレージ（データ集合体）で、情報はコンマで区切られたデータ列で構成されています。「データベース管理」ではエクセルやその他表計算プログラムで作成されたCSVファイルをインポートしたり、CSVファイルに出力したりすることができます。

CSVからインポート

本機能を使用すると、「データベース管理」にCSVファイルからデータをインポートすることができます。

CSVデータインポートの実行

F2を押してメニューを開き、「ファイル」から「CSVファイルよりインポート」を選択するかBackspace-Xで実行します。

CSVからインポート

CSVからインポートダイアログボックスは「ファイル名」エディットコンボボックス、「確認」ボタン、「キャンセル」ボタン、「パス検索」リストにて構成されています。

コントロール間はF3またはSpace-F3で移動可能です。

最初に「ファイル名」と読み上げます。エディットボックスにインポートしたいファイル名を入力することでファイルを検索します。または、「パス検索」リストにSpace-F3かSpace1-2を押して移動します。パス検索リストはファイル管理と同様の操作でデータを選択することができます。インポートするCSVファイルのあるフォルダーに移動してください。例えば、CSVファイルがフラッシュディスク内のダウンロードフォルダーにある場合、ダウンロードフォルダーでエンターを押しファイルを開きます。

ファイルを選択したらエンターを押すか、またはF3を押して「確認」に移動後エンターを押してください。

これでCSVファイルのインポートが始まります。

CSVファイルからデータベース管理にデータを追加

CSVファイルのインポートが終了すると、CSVからインポートダイアログボックスが開き「（フィールド名」：未使用」と表示されます。

CSVからインポートダイアログボックスは以下のコントロールで構成されています。

  - CSVファイルのフィールド名リスト

  - 「先頭レコードのフィールドを使用許可」チェックボックス

  - 「確認」ボタン

  - 「取消」ボタン

F3またはSpace-F3を使用してコントロール間を移動します。

上下キーを使用すると「CSVファイルのフィールド名」リストの項目間で移動することができます。スペースキーを押すたびにインポートしたCSVファイルのフィールド名が切り替わります。

例えば、「データベース管理」で作成した住所ファイルにCSVファイルのデータを追加する場合、以下の手順で行います：

  - 「名字:未使用」の状態でスペースキーを押し「名前」フィールドにインポートしたいCSVファイル内のフィールドを選択します。
例えば、5つのフィールド、「名前」、「会社名」、「タイトル」、「会社所在地」、「郵便番号」がCSVファイルにあるとします。

  - 「名字:未使用」と表示された状態でCSVファイルから「名前」フィールドの値をインポートする場合、スペースキーを押して「未使用」を「名前」に切り替えてください。シックスミニは「名字:名前」と表示します。CSVファイル上にインポートするべき項目がない場合、そのフィールドは「未使用」としておきます。

  - 入力後、Space-1またはSpace-4を押して「会社名」、「タイトル」など別のフィールドに移動し同様にインポートするフィールドを設定します。

  - 次にF3を押し、「先頭のレコードへのフィールド使用許可」に移動します。
CSVファイルの最初のフィールドセットは、実際のデータではなくフィールドタイトルを表します。このため、最初のフィールドをインポートするかどうかを指定するチェックボックスがあります。フィールドの最初のセットにタイトルデータが含まれている場合は、「先頭のレコードへのフィールド追加許可」項目がチェックされていないことを確認してください。
スペースを押してチェックボックスの設定を変更することができます。
CSVファイルをインポートすると、本オプションを使用してCSVファイルからどのデータを選択してインポートすべきかを選択できます。CSVファイルによっては、データベースマネージャーのフィールドに対応しないデータが含まれたり、ただ単にインポートしたくないデータが含まれたりする可能性があります。
F3を押して「確認」ボタンに移動し、エンターを押してください。

  - データがCSVファイルからインポートされレコード内に表示されます。
インポートを取り消すにはF3「取消」に移動してエンターを押すかSpace-Zを押します。

CSVファイルへのエクスポート

本機能を使用してデータベース管理からデータベースをCSVファイルとしてエクスポートできます。

「CSVファイルへエクスポート」の実行

注意:本機能を使用するためには、検索済レコードリストを表示する必要があります。

「CSVファイルへエクスポート」は F2を押してメニューを開き、「ファイル」の「CSVファイルにエクスポート」を選択するか、Backspace-Xを押して実行します。

CSVへのエクスポート

「CSVへのエクスポート」ダイアログは「ファイル名」エディットコンボボックス、「確認」ボタン、「取消」ボタン、「パス検索」リストで構成されています。

各項目はF3またはSpace-F3で移動可能です。

CSVへエクスポートを実行すると、「ファイル名」と表示しますので、エクスポートするファイル名を入力します。次にF3を押して「確認」ボタンに移動しエンターを押します。

ファイルは「flashdisk」に保存されます。本機能をキャンセルするにはF3を押して「取消」に移動後エンターを押してください。またはSpace-Zを押しても取消しを実行できます。

CSVファイル保存場所の変更

以下手順です。

  - F2を押してメニューを開き、「ファイル」の「CSVファイルにエクスポート」を選択するか、Backspace-Xを押して実行します。

  - 「ファイル名」と表示されたらF3を押してファイルリストへ移動します。ファイル管理と同様の操作でCSVの保存場所を指定します。エンターを押すと指定した場所にエクスポートしたCSVファイルを保存します。

CSVからテーブルを作成する

存在するテーブルにCSVデータをインポートするに加え、CSVファイルからテーブルを作成することもできます。本機能はデータベースマネージャー内ならどこでも使用することが可能です。

「CSVの新しいテーブル」を実行

F2を押してメニューを開き「ファイル」の「CSVの新しいテーブル」を選択するか、Enter-X(1-3-4-6)を押して機能を実行します。

テーブル作成に使用するCSVファイルを指定します。

最初に「ファイル名」と読み上げます。エディットボックスにインポートしたいファイル名を入力することでファイルを検索します。または、「パス検索」リストにSpace-F3を押して移動します。パス検索リストはファイル管理と同様の操作でデータを選択することができます。インポートするCSVファイルのあるフォルダーに移動してください。

ファイルを選択したらエンターを押すか、またはF3を押して「確認」に移動後エンターを押してください。

テーブル作成

テーブル作成の元となるCSVファイルを選択すると「読み込み成功」と読み上げ、「テーブル作成ダイアログ」を表示します。

このダイアログボックスは「テーブル名」エディットボックス、CSVファイルの各フィールドのコンボボックス、「先頭行の内容を含める」チェックボックス、「確認」ボタン、「取消」ボタンで構成されています。

これらのコントロール間の移動にはF3またはSpace-F3が使用できます。

エディットボックスにテーブル名を入力します。CSVファイルの先頭フィールドにF3で移動し、Space-1やSpace-4を使用してフィールド設定のオプションを移動します。

注意:CSVファイルの先頭行の情報を使用して各フィールドは決定されます。先頭行のフィールド情報に誤りがなく、データがインポートに適していることが必要です。

フィールド定義コンボボックスのオプションは：未使用、エディットボックス、数字、コンピューターエディットボックス、複数行エディットボックス、日付、時刻およびチェックボックスです。データセットの一部としてインポートしない場合は、「未使用」を選択します。情報をインポートしたらその情報に最も適したコントロール上に移動します。

例えば、シリアル番号や電話番号が含まれるフィールドの場合、「数字」を選択します。Eメールアドレスやウェブアドレスが含まれる場合は「コンピューターエディットボックス」を選択します。CSVファイルの各フィールドにはF3を使用して移動し、この処理を繰り返し行います。

フィールドの特性が設定し終わったら、F3を押して「先頭レコードフィールドを使用可能にする」に移動後、スペースを押してチェックボックスの設定を切り替えます。先頭行には実データではなくフィールド名が含まれていることもあることから、本オプションはデフォルトではチェックがはずれています。

どのようにテーブルを作成するかの設定が終了したら、F3を押して「確認」ボタンに移動してエンターを押します。テーブル作成を取消す場合は「取消」ボタンでエンターを押します。

タスクリスト

タスクリストは、様々なタスク、その期限、優先度、関連するメモ、カレンダーの予定、その他の関連文書を追跡するのに役立ちます。タスクリストを開くには、「オーガナイザー」メニューから「タスクリスト」を選んでエンターを押すか、簡単起動コマンドのＦ3-Dを押してください。

タスクリストを初めて開くと、ダイアログには2つの項目しかありません。空の「タスクリスト」と「タスクの追加」ボタンです。タスクが追加されると、このダイアログにはより多くの機能が表示されます。ダイアログ内のコントロール間を移動するにはF3とSpace-F3を使用します。

タスクの追加

新しいタスクを追加するには、「タスクの追加」ボタンでエンターを押すか、ホットキーEnter-Nを押します。「タスクの追加」ダイアログが開き、「タイトル」エディットボックスにカーソルが移動します。

追加するタスクのタイトルを入力し、F3で「説明」エディットボックスに移動して説明を入力します。さらにF3を押すと「期限」エディットコンボボックスに移動します。シックスミニの他の日時入力画面と同様に、日付を直接入力するか、通常のカレンダー操作で目的の日付に移動できます。

期日を入力または選択後、F3で「リマインダー」コンボボックスに移動します。これにより、タスクの期日に関する通知方法やリマインダー設定を決定できます。デフォルトでは「なし」に設定されています。Space-1またはSpace-4を使用して、期日の1～6日前、または1～2週間前にリマインダーを設定できます。

「現在の状態」コンボボックスへF3で移動し、タスクの状態を「開始前」「進行中」「完了」から選択します。さらにF3を押すと、タスクの優先度を「なし」「低」「中」「高」から設定できます。

タスクの追加について全項目設定後、関連する資料のファイルを任意の数追加できます。資料を追加するには、「資料の追加」でエンターを押すか、「タスクの追加」ダイアログ内でホットキーEnter-Iを押します。「資料の追加」ダイアログが開きます。

「資料の追加」ダイアログでは複数の資料をファイルタイプから選択でき、利用可能なタイプの中から1つ以上を複数追加できます。Space-1またはSpace-4で各種資料のタイプ（「メモ」「URL」「ファイルとフォルダー」「連絡先」「現在位置」「カレンダーの予定」）を切り替えます。

各資料タイプでF3を押して次の項目へ進むと、その資料タイプそれぞれの操作項目が表示されます。

種類で「メモ」や「URL」を選択してF3を押すとタイトル入力の編集ボックスが表示されます。次にF3を押すと、メモの内容やURLのアドレスを入力できる編集ボックスを表示します。

種類で「連絡先」や「カレンダーの予定」を選択してF3を押すと、追加したい項目を選択できる利用可能な項目のリストが表示されます。

種類で「ファイルとフォルダー」を選択してF3を押すと「追加」ボタンが表示され、ファイル管理ダイアログが開きます。ここからタスクに添付するファイルやフォルダーを選択できます。

最後に、種類で「現在地」を選択してF3を押すと、現在の住所が編集ボックスに表示されます。

添付ファイルを追加すると、「タスクの追加」ダイアログにいくつかの項目が追加されます。「添付ファイルを追加」ボタンの前に、タスクに関連付けられたすべての添付ファイルを表示する添付ファイルリストが表示されるようになります。添付ファイルの変更や削除を行うオプションも利用可能です。

タスクの全パラメータ設定と添付ファイル追加が完了したら、「保存」ボタンでエンターを押してタスクを保存し、タスクリストに追加します。

メインダイアログには、タスクリスト内のタスク管理に関連する追加項目が表示されます。F3を押すと「タスクの追加」に加えて「タスクの修正」、「タスクの削除」、「タスクをアーカイブ」、「進行中として設定」、「完了として設定」が行えます。

タスクのパラメータを変更する必要がある場合、または後から追加の添付ファイル（タスクに関連する会議メモの作成や同僚からの関連ファイルなど）を追加する必要がある場合は、「タスクの修正」オプションを使用します。タスクを削除すると、完了マークが付けられていない場合でもタスクリストから削除されます。タスクをアーカイブすると、メインタスクリストから移動され、アーカイブリストに格納されます。アーカイブリストは「タスクリスト」メニューからアクセス可能です。

タスクリストメニュー

タスクリストメニューには以下の項目が含まれます。

  - タスク検索: (F)。「Space-F」。キーワードでタスクのタイトル、説明、または両方を検索できる「検索」ダイアログを開きます。

  - アーカイブリストの表示: (A)。 「Alt-A」。アーカイブしたタスクを取得して表示します。

  - タスクリストのバックアップ: (U) 。「Enter-U」。タスクリストの内容を手動でバックアップします。

  - タスクリストの復元: (R) 。「Enter-R」。バックアップからタスクを復元します。

  - バックアップオプション設定: (E)。 「Enter-E」。終了時に変更のバックアップを促すか、常に終了時にバックアップするか、バックアップオプションで手動実行時のみバックアップするか設定します。

  - オプション設定: (O)。 「Backspace-O」。タスクリストの表示方法を設定できます。タスクの並べ替え方法や並び替えの方向、期日と最終更新日表示の有無、タスク追加時に使用するカレンダーの選択などが行えます。

  - 終了: (Z)。 「Space-Z」。タスクリストを終了します。

ウェブツール

「ウェブツール」メニューは、ウェブコンテンツの検索とダウンロードを支援するプログラムで構成されています。このメニューには、ウェブブラウザー、Google検索、ウィキ検索のプログラムがあります。

ウェブブラウザー

ウェブブラウザーでは、ウェブ上のページの閲覧や、ディスクに保存したHTML文書の閲覧が可能です。ファイルのダウンロード、オーディオコンテンツのストリーミング再生にも対応しています。

ウェブブラウザーを起動するには、「ウェブツール」メニューを開き、「ウェブブラウザー」を選択してエンターを押すか、Bを押します。また、本機のどこからでもF1-Bを押すことでウェブブラウザーを起動できます。これらの操作によりウェブブラウザーが開き、ホームページが表示されます。

また、本機のどこからでも、ウェブページを開くためのグローバルホットキーであるSpace-Wを使用してウェブブラウザーを開くことができます。コンピューターエディットボックスが表示されますので、そこにアクセスしたいURLを入力してエンターを押します。ブラウザーが起動し、指定したウェブページが表示されます。

ウェブブラウザーの機能には、ホットキーまたはメニューからアクセスできます。メニューを表示するには、Space-MまたはF2を押します。Space-1またはSpace-4でメニュー項目を選択し、エンターを押します。また、Space-MまたはF2を押した後、目的のメニュー項目に対応するショートカットキーを押すこともできます。メニュー、設定、ファイルリストを移動するには、Space-1とSpace-4、または上下スクロールキーを使用します。ダイアログ内のコントロール間を移動するには、Space-4-5とSpace-1-2、またはF3とSpace-F3を押します。本マニュアルの説明では、F3とSpace-F3を総称して「Tab」と表記します。項目を実行するにはエンターを押します。

ファイルメニュー

  - URLを開く：（U）。「Enter-U」。開きたいページのアドレスを入力し、エンターを押します。

  - 開く：（O）。「Enter-O」。ブレイルセンスに保存されたHTMLファイルまたはURLを開きます。

  - 新しいセッションを開く：（S）。「Backspace-O」。ウェブブラウザーの、2つ目のウィンドウを開きます。これにより、2つの異なるページを同時に閲覧できます。

  - 名前を付けて保存：（A）。「Space-S」。現在のウェブページをご使用のブレイルセンスに保存します。

  - ダウンロード：（L）。「Backspace-3-4」。現在進行中のダウンロードの状況と、ダウンロードの履歴を表示するダイアログを開きます。

  - 更新：（R）。「Space-Enter-R」。現在のウェブページを更新します。

  - 閉じる：（Z）。「Space-Z」。ウェブブラウザーを閉じます。

編集メニュー

  - すべて選択：（A）。「Enter-A」。ページ内のすべてのテキストを選択します。

  - 選択開始：（B）。「Enter-B」。テキストブロックの選択を開始します。選択の終了位置はカーソル位置になります。

  - コピー：（C）。「Enter-C」。選択したテキストをクリップボードにコピーします。

  - アドレスバーのコピー：（D）。「Enter-D」。ページのURLをクリップボードにコピーします。

  - リンクアドレスのコピー：（L）。「Enter-L」。フォーカスのあるリンクのアドレスをクリップボードにコピーします。

  - クリップボードに追加：（P）。「Space-P」。選択したテキストをクリップボードに追加します。

移動メニュー

  - ホームページへ移動：（S）。「Backspace-Enter-H」。ホームページに戻ります。

  - 前のページへ移動：（P）。「Backspace-P」。現在のページより前に閲覧していたページに移動します。

  - 次のページへ移動：（N）。「Enter-P」。閲覧履歴で1ページ先に移動します。

  - 前の見出しへ移動：（U）。「Backspace-H」。前の見出しへ移動します。

  - 次の見出しへ移動：（D）。「Enter-H」。次の見出しへ移動します。

  - 見出しリスト：（E）。「Backspace-Space-H」。ページ内の見出しを一覧表示します。

  - 前のリンクへ移動：（B）。「Backspace-K」。前のリンクへ移動します。

  - 次のリンクへ移動：（F）。「Enter-K」。次のリンクへ移動します。

  - リンクリスト：（L）。「Backspace-Space-K」。ページ内のリンクを一覧表示します。

ナビゲーションメニュー

  - 前の要素へ移動：（B）。「Space-B」。前の任意の要素へ移動します。

  - 次の要素へ移動：（F）。「Space-4-5」。次の任意の要素へ移動します。

  - 前のフォームコントロールへ移動：（P）。「Backspace-1-2-3-4-5-6」。前の入力フィールドまたは選択コントロールへ移動します。

  - 次のフォームコントロールへ移動：（N）。「Enter-1-2-3-4-5-6」。次の入力フィールドまたは選択コントロールへ移動します。

  - 前のテキストへ移動：（R）。「Backspace-Q」。前のテキストブロックへ移動します。

  - 次のテキストへ移動：（E）。「Enter-Q」。次のテキストブロックへ移動します。

  - 前のテーブルへ移動：（V）。「Backspace-T」。前のテーブルへ移動します。

  - 次のテーブルへ移動：（X）。「Enter-T」。次のテーブルへ移動します。

  - 前の既読リンクへ移動：（I）。「Backspace-V」。前の既読リンク（過去に開いたことのあるリンク）へ移動します。

  - 次の既読リンクへ移動：（T）。「Enter-V」。次の既読リンク（過去に開いたことのあるリンク）へ移動します。

検索メニュー

  - 検索：（F）。「Space-F」。ページ内のテキストを検索します。

  - 前を検索：（B）。「Backspace-F」。前回入力した検索文字列を使用して、ページの先頭に向かって再度検索します。

  - 次を検索：（E）。「Enter-F」。前回入力した検索文字列を使用して、ページの末尾に向かって再度検索します。

  - 閲覧履歴：（H）。「Space-Enter-H」。最近閲覧したページの一覧を開きます。Space-Dで現在の項目を削除したり、「すべてクリア」ボタンで履歴をすべて消去したりできます。

注意：コントロールキーやオルトキーと点字キーを組み合わせることで、特定のレベルの見出しに移動できます。たとえば、次のレベル2の見出しに移動するには、オルトキーと2の点を押します。前のレベル4の見出しに移動するには、コントロールキーと4の点を押します。

読み上げメニュー

- 先頭からカーソルまで読み上げ：（T）。「Backspace-G」。ページの先頭から現在位置までのテキストを読み上げます。

- カーソルから末尾まで読み上げ：（G）。「Enter-G」。現在位置からページの末尾までのテキストを読み上げます。

- 自動スクロール：（A）。「上スクロール-下スクロール」。自動スクロール機能を開始・停止します。

9.1.7 お気に入りメニュー

- ホームページとして登録：（S）。「Enter-S」。現在のページをホームページに設定します。

- お気に入りに追加：（A）。「Backspace-A」。現在のページをお気に入りに追加します。

- お気に入りリスト：（L）。「Backspace-L」。お気に入りに保存したページのリストを開きます。

- お気に入りのインポート：（I）。「Backspace-I」。他のブラウザーからHTMLファイルにエクスポートされたお気に入りをインポートします。

設定

「設定」ダイアログで、ウェブブラウザーの環境設定を変更できます。F3とSpace-F3で設定項目間を移動します。

- 既読リンクの表示：スペースでオンとオフを切り替えます。

- 画像の表示：スペースでオンとオフを切り替えます。

- セル情報の表示：スペースでオンとオフを切り替えます。テーブル上での動作に影響します。

- スタートページの設定：「ホームページ」あるいは「最後に開いたページ」のいずれかを選択できます。

- 既定のダウンロードフォルダー：エンターを押してフォルダー一覧を開き、目的のダウンロードフォルダーを選択できます。

- クッキーのクリア：エンターを押すと、すべてのクッキーを削除できます。

要素間の移動

ウェブページにはテキストだけでなく、リンクやコントロール、その他様々な要素があります。ウェブページを適切に読み取るためには、ウェブブラウザーが各要素を分類し、その情報をユーザーに通知する必要があります。

Space-4またはSpace-1でウェブページ内を移動すると、1行に1つの要素が表示されます。リンクなどのコントロールではコントロールの種類を示す記号が表示されるため、各要素を区別できます。コントロール同士の間にあるテキストを飛ばして前後のコントロールに移動するには、F3とSpace-F3を使用します。

コントロールには、リンク、エディットボックス、ラジオボタン、コンボボックスなどがあります。各コントロールは異なる目的を持っているため、操作しようとしているコントロールの種類を正確に把握する必要があります。

ウェブページ内でコントロールを検出すると、コントロールの内容の前に、コントロールの種類を示す記号が表示されます。以下はコントロールの種類と対応する記号の一覧です。

| コントロール名 | 記号 |
| --- | --- |
| リンク | LN |
| 既読リンク | LNV |
| アンカー | ANC |
| エディットボックス | EB |
| 複数行エディットボックス | MEB |
| リストボックス | LB |
| コンボボックス | CB |
| ラジオボタン（選択済み） | SRB |
| ラジオボタン（未選択） | URB |
| チェックボックス（チェックあり） | SCB |
| チェックボックス（チェックなし） | UCB |
| ボタン | BT |

コンボボックスの選択を変更するには、エンターを押してコンボボックスを開き、Space-1とSpace-4で選択肢の間を移動します。Space-4を押すと次の項目に移動できます。コンボボックスで選択を変更すると、ページは自動的に更新されます。

チェックボックスやラジオボタンの選択・未選択を切り替えるには、スペースを押します。

その他、以下の操作も利用できます。

ページの先頭へ移動：Space-1-2-3

ページの末尾へ移動：Space-4-5-6

前のレベル1から6の見出しへ移動：Ctrl-1からCtrl-6

次のレベル1から6の見出しへ移動：Alt-1からAlt-6

前の任意の項目へ移動：Space-1

次の任意の項目へ移動：Space-4

テキストコントロールで前の単語へ移動：Space-2

テキストコントロールで次の単語へ移動：Space-5

テキストコントロールで前の文字へ移動：Space-3

テキストコントロールで次の文字へ移動：Space-6

テーブルで1つ上のセルへ移動：Ctrl-Alt-1

テーブルで1つ下のセルへ移動：Ctrl-Alt-4

テーブルで1つ左のセルへ移動：Ctrl-Alt-3

テーブルで1つ右のセルへ移動：Ctrl-Alt-6

テーブルの最初のセルへ移動：Ctrl-Alt-1-2-3

テーブルの最後のセルへ移動：Ctrl-Alt-4-5-6

行の最初のセルへ移動：Ctrl-Alt-1-3

行の最後のセルへ移動：Ctrl-Alt-4-6

Google検索

「Google検索」を使用すると、Googleのインターネット検索サービスを簡単に利用できます。Google検索を開くには、「ウェブツール」メニューで「Google検索」に移動してエンターを押すか、Gを押します。また、本機のどこからでも、F1-Gを押すことでGoogle検索を起動できます。

検索ダイアログ

「検索」ダイアログには、「検索語」エディットボックス、「検索」ボタン、「閉じる」ボタンの3つの項目があります。ダイアログ内の項目間を移動するには、Tab（F3）またはShift-Tab（Space-F3）を押します。

Google検索を起動すると、「検索語」エディットボックスにフォーカスがあります。検索したい語句を入力し、エンターを押すか、Tabで「検索」ボタンに移動してエンターを押すと検索を開始できます。

プログラムを終了するには、Tabで「閉じる」ボタンに移動してエンターを押すか、Space-Zを押します。

検索結果ダイアログ

検索を実行すると、「検索結果」ダイアログが表示されます。このダイアログには、「検索語」エディットボックス、「タイトル」リスト、「内容」テキストボックス、「検索」ボタン、「閉じる」ボタンの5つの項目があります。入力した語句で検索が完了すると、「タイトル」リストにフォーカスが移動します。

「タイトル」は、検索で見つかったページの名前です。「タイトル」リストには、最大64件の項目が表示されます。目的の項目を選択してエンターを押すと、ブラウザーで該当タイトルのウェブページが開きます。ウェブページの閲覧が終了し、Space-Zを押してブラウザーを終了すると、Google検索の結果リストに戻ります。

「内容」テキストボックスには、Googleのサイトで検索した場合と同様に、見つかったページに関する情報が表示されます。通常、ウェブページの内容の一部と、URLが表示されます。

「検索語」エディットボックスと「検索」ボタンは、別の語句で再検索する際に使用できます。

ブラウザーの選択

Google検索を起動後、F2を押すとメニューが開きます。メニューには「設定」と「閉じる」のみが表示されます。

「設定」でエンターを押すと、検索結果を開く際に使用するブラウザーを選択できます。初期状態ではブレイルセンスのウェブブラウザーを使用するように設定されていますが、「既定のブラウザー」を選択すると、Androidシステム設定で選択した既定のブラウザーで検索結果を開くことができます。

Space-1とSpace-4で選択肢を切り替え、エンターを押して選択を確定します。

ホットキーを使用して、どのブラウザーを使用するかを切り替えることも可能です。ブレイルセンスのウェブブラウザーを使用するように設定した場合、検索結果でエンターを押すとブレイルセンスのウェブブラウザーが開きます。代わりにBackspace-Lを押すと、選択した検索結果をAndroidのブラウザーで開くことができます。

ウィキ検索

「ウィキ検索」を使用すると、ブレイルセンス上でWikipediaやWiktionaryを簡単に検索・保存できます。ウィキ検索を開くには、「ウェブツール」メニューで「ウィキ検索」を選択してエンターを押します。また、F1-Iを押すと、本機のどこからでもウィキ検索を起動できます。

「検索エンジン」コンボボックスにフォーカスが移動し、WikipediaとWiktionaryのどちらを検索するのか選択できます。Space-1とSpace-4を使用して選択肢の間を移動します。

選択が完了したら、Tabでエディットボックスに移動し、検索語を入力します。入力後、エンターを押すか、Tabで「検索」ボタンに移動してエンターを押します。

検索結果のリストが表示されます。Space-1とSpace-4でリスト内を移動し、読みたい項目でエンターを押します。項目を読む際、Tabでセクション間を移動し、通常の文書読み上げコマンドでテキスト内を移動できます。F4を押すと検索結果リストに戻ります。

内容をファイルに保存したい場合、結果リストでTabを押して「ファイルに保存」まで移動し、エンターを押します。「ファイル保存」ダイアログが表示され、名前と保存場所を選択できます。初期状態で、ファイル名は検索エンジン名とタイトルになります。

検索結果が複数ページにまたがる場合、このダイアログには「次のリスト」ボタンも表示されます。

「設定」ダイアログを使用すると、検索言語の変更や、1ページあたりの検索結果数の選択が可能です。初期状態で、言語は日本語、1ページあたりの検索結果数は10件に設定されています。また、「ウェブブラウザーで開く」ボタンを押した際に使用するブラウザーも選択できます。

システム全体で使用できるウェブ検索機能

ブレイルセンスには、端末のどこからでもウェブコンテンツにアクセスできる、いくつかの機能があります。

Space-Wを押すと、直接URLを指定して開くことができます。Ctrl-Alt-Wを押すと、ウェブ検索を実行できます。

オプション設定の「既定のウェブ検索」を使用すると、Google検索、Wikipedia、Wiktionaryの中から、使用する検索ソースを設定できます。

アクセサリー

センスブレインゲーム

センスブレインゲームには4種類のゲームが含まれています。いつでもどこでもプレイでき、脳をより鋭く素早く鍛えられます。楽しみながら賢くなりましょう。

センスブレインゲームの起動

アクセサリーメニューから「センスブレインゲーム」を選択してください。

センスブレインゲームメニューには4つのゲーム「記憶力ゲーム」、「リバースゲーム」、「犯人追跡ゲーム」、「掛け算九九」と「ランキング表示」の5つの項目があります。ゲームを始めるには、プレイしたいゲームの項目でエンターを押します。過去のスコアを確認したい場合は、「ランキング表示」からアクセスできます。

各ゲーム開始時にはオープニング曲が流れ、その後操作説明が表示されます。ゲームを開始するにはエンターを、説明を再表示するにはスペースを押してください。

記憶力ゲーム

ゲーム開始時、数字と文字の組み合わせが読み上げられます。例えばレベル1では、3文字と数字の組み合わせが3組読み上げられます。読み上げられた順番でこれらの文字と数字を記憶してください。

その後「答えを入力してください」と促されます。提示された順番通りに数字を入力し、エンターを押してください。正解の場合、拍手音が鳴り、次のセットに進めます。不正解の場合、または入力に時間がかかりすぎた場合、ブザー音が鳴りゲーム終了となります。ブザー音の警告を避けるため、10秒以内に回答を入力してください。

ゲーム終了時、スコアが発表されます。スコアが1～5位の場合、「IDを入力してください」と表示されます。名前を入力しエンターを押すとスコアが記録されます。またはSpace-Eでこのダイアログを無視することができます。

最後に「もう一度プレイしますか？」と尋ねられます。「はい」でエンターを押すとゲームを再開します。「いいえ」でエンターを押すとゲームメニューに戻ります。

リバースゲーム

このゲームは記憶ゲームに似ていますが、その名の通り「逆」です。「答えを入力してください」と表示されたら、数字や文字を逆順で入力しエンターを押してください。答えが正しければ拍手が鳴り、次の問題に移ります。答えが間違っていたり入力が遅すぎたりすると、ブザー音が鳴り「誤り」または「時間切れ」と表示されゲーム終了となります。

犯人追跡

ゲーム開始時、足音が聞こえます。10階建てのビルに泥棒が潜んでいます。警官が泥棒の潜伏階を告げます。しかし賢い泥棒は一箇所に長く留まりません。あなたの任務は彼を捕まえることです。泥棒が階段を上下するたび、警官が「上」「下」と繰り返し、移動階数を伝えます。注意深く聞き、泥棒が再び隠れた階を入力せよ、 と入力を求められたら、10秒以内に泥棒が潜んだ階の番号を入力します。答えが間違っていたり入力が遅すぎたりすると、ブザー音が鳴り「誤り」または「時間切れ」と表示されゲーム終了となります。

掛け算九九

ゲーム開始時、数字の組が提示されます。レベル1では2つから始まります。これらの数字を掛け算してください。

「答えを入力してください」と表示されたら、答えを入力しエンターを押します。正解なら、挑戦が続きます。不正解または入力が遅すぎるとブザー音が鳴り「誤り」または「時間切れ」と表示されゲーム終了となります。

ランキング表示

「ランキング表示」メニューに入ると、上記で説明したセンスブレインゲームのスコアを確認できます。ゲーム間を移動するにはSpace-1またはSpace-4を押し、情報を確認したいゲーム名でエンターを押してください。

ランキングリストが表示されます。順位、名前、スコアが表示されます。スペースを押すと次の記録が表示されます。「ランキング表示」メニューに戻るにはエンターを押してください。

センスダイスゲーム

双六を遊びたくなったのに、サイコロがなかった経験はありませんか？もうそんな心配は無用です。シックスミニがあれば、いつでもどこでも仮想サイコロを持ち歩けます。

「アクセサリー」メニューから「センスダイス」ゲームを選択し、エンターを押して起動します。

ゲームの仕組み

ゲーム開始時、メロディーが流れ、「ダイスの数を選択してください」とアナウンスされます。Space-1とSpace-4で1個、2個、3個を選択し、エンターを押します。

選択したサイコロの数がアナウンスされ、選択したサイコロの数だけポンという音が鳴ります。

エンターを押すか、シックスミニを軽く揺らすと、加速度センサーが動作を認識しサイコロを振ります。サイコロが転がる音が鳴り、数秒後に結果が表示されます。

結果表示後、シックスミニが「スペースを押して続行」とアナウンスします。スペースを押すと、サイコロ選択のアナウンスと音が再度再生され、サイコロ振りを繰り返せます。Space-Eを押すと「サイコロ選択」リストに戻り、異なる個数のサイコロを選択できます。

Space-Zを押すとゲームを終了します。

センスルーレットゲーム

ルーレットゲームダイアログには「スタート」と「設定」の2項目があります。F3とSpace-F3で移動します。

スタートでエンターを押すとルーレットのボールが回転します。ボール回転時の効果音の後、停止位置と勝敗がアナウンスされます。再度エンターを押すとボールを再回転させます。

「設定」ダイアログでは、項目数と項目の名称を編集できます。項目数は２～６に設定可能です。

ゲームを終了するにはSpace-Zを押してください。

ユーティリティ

ユーティリティでは、シックスミニの各種便利機能や設定を提供します。Space-1とSpace-4でメニュー項目間を移動し、エンターで項目を開きます。

各プログラムの機能には、ホットキー、またはそのプログラムのメニューやダイアログからアクセスできます。プログラムにメニューがある場合、Space-MまたはF2を押してメニューを開きます。Space-1またはSpace-4でメニュー項目を選択し、エンターを押します。あるいはSpace-MまたはF2を押した後、対応するメニュー項目のショートカットキーを押すこともできます。

ダイアログでは、Space-4-5とSpace-1-2、またはF3とSpace-F3でコントロール間をTab移動/シフトTab移動します。本説明では、これを総称して「Tab移動」と呼びます。

メニュー、設定、ファイルリストの移動にはSpace-1とSpace-4、または上下スクロールキーを使用します。エンターで項目を実行します。

電卓

シックスミニの電卓では、簡単な算術演算から複雑な科学計算まで行えます。結果と式は点字で表示され、シックスミニによって音声で読み上げられます。

電卓を使用するには、「ユーティリティ」メニュー内でCを押します。簡単起動コマンドはF3-Cです。電卓が開くと、コンピューター点字で0が表示されます。

式を入力する際は、コンピューター点字を使用して入力できます。Backspace-Cで計算機をクリアします。結果に数字や関数を挿入すると結果は消え、演算子を入力すると次のステップに進みます。さらに、結果を計算機のメモリに保持し、後で呼び出すことも可能です。関数や演算子は計算機メニューから起動できるほか、各関数に関連付けられたホットキーを使用することもできます。

基本関数

一般的な数学演算を利用するには、Space-MまたはF2を押してメニューを開き、「一般関数」でエンターを押します。計算行からEnter-Gを押して「一般関数」にアクセスします。

「一般関数」というダイアログボックスは「一般関数リスト」、「OK」ボタン、「取消」ボタンで構成されています。演算子はSpace-1またはSpace-4で移動できます。または、アクセスしたい演算子の頭文字を押すこともできます。

目的の演算を選択しエンターを押すと実行されます。ホットキーで素早く操作することも可能です。

プラス（加算）: 3-4-6

マイナス（減算）: 3-6

割る（除算）: 3-4

掛ける（乗算）: 1-6

パーセント: 1-4-6

累乗: BackSpace-4-5

ルート: Enter-Q

小数点: 4-6

開くカッコ: 1-2-3-5-6

閉じるカッコ: 2-3-4-5-6

パイ: Enter-P

指数: Enter-E

オーバー：Backspace-3-4

電卓のホットキー一覧を表示するには電卓起動中にSpace-Hを押してください。

負の数字の場合は、マイナス記号(3-6)と数字をカッコ内に入力します。例えば、マイナス2は(-2)と入力します。

パーセント計算では、数字を入力してからパーセントサイン（%）を入力すると、入力した数字がパーセントに変換されます。例えば、90+20%を計算すると、90+18になります（18は90の20パーセントです）。計算結果は108になります。

分数演算

シックスミニでは、分数の約分や乗算、分数から小数への変換などの分数の演算を実行できます。

また、分数を小数に変換したり、小数を分数に変換したり、仮分数（分子が分母より大きい分数）を帯分数に変換したり、帯分数から仮分数に変換することもできます。結果が分数で表示されている状態でSpace-3-4を押すと、「分数の設定」が開きます。Space-1とSpace-4で選択肢の間を移動できます。分数が短文数の場合、選択肢は「分数を少数に」と「元の分数を返す」です。分数か仮分数の場合、これらに加えて「仮分数を帯分数に」が表示されます。分数が帯分数の場合、「帯分数を仮分数に」が表示されます。なお、結果が小数で表示されている状態でSpace-3-4を押すと、小数が分数に変換されます。

メモリ機能

「メモリ機能」はメモリに保存された解答や計算式に対して動作します。これらの機能を利用するには、F2を押してメニューを開き、「メモリ機能」でエンターを押します。

「項目呼び出し」はダイアログで、「変数リスト」「削除」「詳細表示」「確定」「キャンセル」を含みます。計算行でBackspace-Rを押すか、「メモリ機能」メニューから選択してダイアログを開きます。

「変数リスト」には「項目名: 値」が表示されます。項目名でエンターを押すと計算式に値が挿入されます。 この「変数リスト」から項目をコピーすることも可能です。「変数リスト」で項目を選択するにはスペースを押します。その後Enter-Iを押すと選択項目がクリップボードにコピーされます。

「詳細表示」は項目名とその結果を表示し、デフォルトは「いいえ」に設定されています。詳細情報を確認するにはスペースを押して「はい」に切り替えます。すると点字で「項目名：式＝結果値」と表示されます。

「削除」はリストから変数項目を削除するために使用します。

「リコール項目」に保存された全項目を削除できます。「メモリ機能」メニューから「保存項目をすべて削除」を選択するか、計算行でEnter-Dを押してください。

「項目保存」は、電卓内の現在の式または結果に基づいて変数を定義し、将来の使用のために保存できるダイアログです。ダイアログには変数名を入力する編集ボックス、「確認」、「キャンセル」が含まれます。「メモリ機能」メニューから「項目保存」を選択するか、計算行からBackspace-Sを押します。

ダイアログが開くと「項目名」編集ボックスがフォーカスされます。変数名を入力しエンターを押すか、「確認」に移動してエンターを押します。これにより現在の式または結果が指定した変数名で保存されます。

既に存在する変数名と同じ名前を入力すると、「変数 xx を現在の値で上書きしますか？はい」と確認されます。また「sin」「cos」「pi」などの関数名を変数名として入力すると「無効な項目名」と警告されます。これらの関数は変数名に使用できません。

計算行から直接変数を定義することも可能です。「変数名=式」と入力しエンターを押すと変数が保存されます。

統計関数を選択するとダイアログが開きます。保存済み変数とその値の一覧ボックス、各種関数の結果を表示するボックス、「閉じる」ボタンで構成されます。計算行からこの機能を起動するには「Backspace-T」を押します。

スペースを押すと、統計計算対象のデータセットに含める変数をリストから選択できます。Tabで「結果」リストに移動し、選択した変数の合計、平均、分散、標準偏差を表示します。結果リストから項目を選択し、クリップボードにコピーすることも可能です。

サイン関数

電卓メニューから「サイン関数」を選択するか、計算行で「Enter-S」を押します。「サイン関数」リストには「サイン」「アークサイン」「ハイパーボリックサイン」が含まれます。いずれかの関数でエンターを押すと計算式に挿入できます。

コサイン関数

電卓メニューから「コサイン関数」を選択するか、計算行でEnter-Iを押します。「コサイン関数」リストには「コサイン」「アークコサイン」「ハイパーボリックコサイン」が含まれます。いずれかの関数でエンターを押すと計算が実行されます。または、リストから各関数の頭文字を押すことで3つの余弦関数のいずれかを起動できます。

タンジェント関数

計算行からEnter-Tを押すか、電卓メニューから「タンジェント関数」を選択すると「タンジェント関数」を開くことができます。「タンジェント関数」リストには｢タンジェント｣、｢アークタンジェント｣、｢ハイパーボリックタンジェント｣が含まれます。3つの関数のいずれかでエンターを押すと計算が実行されます。

対数関数

計算行からEnter-Lを押すか、電卓メニューから「対数関数」を選択すると「対数関数」を開くことができます。

「対数関数」はダイアログで、「関数リスト」、「確認」ボタン、「キャンセル」ボタンで構成されています。関数リストには「常用対数」と「自然対数」が含まれます。いずれかの対数関数でエンターを押すと、計算式が計算行に挿入されます。

単位変換

「単位換算」ダイアログでは、質量、面積、体積、距離、温度等の単位を換算します。

「単位換算」ダイアログを開くには、電卓のメニューから「単位換算」を選択するか、電卓起動中にEnter-Uを押します。

「単位換算」ダイアログには、「単位カテゴリー」コンボボックス、「現在の単位」コンボボックス、「単位の変更」コンボボックス、「数値の入力」エディットボックス、「換算」ボタン、「閉じる」ボタン、「結果」スタティックボックスで構成されています。F3を使用して、ダイアログ内のコントロール間を移動できます。コンボボックス内の項目間を移動するには、上下キーを使用します。

使用可能な単位のカテゴリーは、距離、面積、質量、体積、温度、データ、数値およびテキストです。測定カテゴリーを選択すると、「現在の単位」と「単位の変更」コンボボックスに、選択したカテゴリーに応じた単位が表示されます。

利用可能な単位は以下の通りです。

  - 距離：ミリメートル、センチメートル、メートル、キロメートル、インチ、フィート、ヤード、マイル

  - 面積：平方メートル、アール、スクエアフィート、スクエアヤード、エーカー、ヘクタール

  - 重さ：グラム、キログラム、トン、グレイン、オンス、ポンド

  - 容積：デシリットル、ミリリットル、リットル、立方センチメートル、立方メートル、キュービックインチ、キュービックフット、キュービックヤード、ガロン、フルードオンス、カップ、クォート

  - 温度：摂氏、華氏、ケルビン

  - データ：ビット、バイト、キロバイト、メガバイト、ギガバイト

  - 数値：16進数、12進数、2進数

  - 文字：ASCII変換

最初の「現在の単位」コンボボックスから換算する元の単位を選択します。 「単位の変更」コンボボックスで、換算先の単位を選択します。 「数値の入力」ボックスに、換算したい数値を入力します。最後に、「換算」ボタンでエンターを押して変換を実行します。変換をキャンセルする場合は、「取消」ボタンでエンターを押します。 換算を実行すると、換算結果が「結果」スタティックボックスに表示されます。

クリップボードにコピー

計算式や計算結果をクリップボードにコピーする機能で、コピーした計算式や計算結果はワードプロセッサーの文書などに貼り付けることができます。また、最大20件の計算履歴を表示してコピーする事ができます。

メニューの「クリップボードにコピー」でエンターを押すか、計算行でEnter-Cを押すと、現在の式をコピーできます。これで、計算結果をワードプロセッサーの文書や本機の他のアプリケーションに貼り付けることができます。

また、計算式を読み上げたときにEnter-Cを押しても、クリップボードにコピーできます。

コピーが終わると｢コピー完了｣と表示して、計算式に戻ります。

Enter-hを押すと計算履歴を表示します。上下キーで計算式を選択してコピーする事ができます。計算履歴を削除する場合は、削除したい式が表示された状態でSpace-Dを押してください。「削除しますか？はい」と読み上げますので、削除する場合はエンターを押してください。スペースを押して「いいえ」に切り替えてからエンターを押すと削除をキャンセルします。

式に戻る

計算結果を表示した後、使用した式を確認したい場合があります。 「式に戻る」を使用すると、入力した式を再表示することができます。

計算結果が表示されたら、Enter-Rを押すか、F2メニューから「式に戻る」を実行してください。

現在の計算結果を得るために入力した式が表示されます。

オプション設定

メニューオプションでEnter」を押すか、計算行からEnter-Oを押すと「オプション設定」を起動できます。

「オプション設定」ダイアログには、さまざまな設定を変更するためのコンボボックス、「OK」、「キャンセル」があります。利用可能な設定は、「角度単位」、「電卓の点字コード」、「表示する小数点以下の桁数」、「科学表記法を使用して表示」です。コントロール間移動にはF3またはSpace-F3を使用します。各設定値の変更にはスペースを使用します。

角度単位を設定する際、「ラジアン」を選択すると三角関数使用時にπ値が得られます。「度」を選択しπを有効化すると、有効な計算ではないため誤った結果が得られます。

計算機の点字コードは、前述の通りコンピューター点字です。

電子コンパス

方位を確認する際にこの機能を使用してください。電子コンパスは以下の方法で使用します。

電子コンパスを表示するシックスミニの簡単起動コマンドはSpace-F3-F4です。

「ユーティリティ」メニューからも電子コンパスにアクセスできます。「電子コンパス」に移動し、エンターを押してください。

方向を変えた際に現在のコンパス状態を確認するにはスペースを押します。現在の方向が読み上げられます。この機能を終了するにはSpace-EまたはSpace-Zを押します。

注意：以下の状況が発生した場合、本機の初期化に約15分かかります：

- 最後にコンパスを使用した場所から遠く離れた場所でユニットの充電が切れた場合

- ユニットが1か月以上放電状態のまま放置された場合。

電子コンパスのオプション

電子コンパスには「更新間隔」と「方位の提示方法」の2つのオプション設定があります。

更新時間：方位の自動読み上げ間隔を設定することができます。

以下の手順で設定することができます。

  - 電子コンパスを実行してください。

  - 電子コンパスは現在向いている方位を表示します。

  - F3またはSpace-4-5を押してください。

  - 更新時間の設定が表示されます。

  - 方位の自動読み上げ時間を秒数で入力してください。初期設定は0です。0の場合スペースキーを押すまで方位は読み上げません。0から120まで設定可能です。

方位の提示方法：

方位の提示方法を設定することができます。以下の手順で設定してください。

  - 電子コンパスを実行してください。

  - 電子コンパスは現在向いている方位を表示します。

  - 「方位の提示方法」と表示するまでF3またはSpace-4-5を押してください。

  - 設定項目は「8方位と360度表示」、「8方位表示」、「360度表示」の3項目です。初期設定では「8方位と360度表示」に設定されています。

スクリーンリーダーのターミナル

｢スクリーンリーダーのターミナル｣機能は、ブレイルセンスシリーズをJAWSなどパソコンのスクリーンリーダーの点字ディスプレイデバイスとして使えるようにする機能です。この機能を使う前に、パソコンにJAWSなど対応するスクリーンリーダーがインストールされていることと、パソコンとシックスミニがBluetoothシリアルあるいはUSBで接続されていることを確認してください。USBを使う場合は、シックスミニのUSBクライアントポートに接続してください。

この機能を実行するには、メインメニューの｢ユーティリティ｣でエンターを押し、Space-4で｢スクリーンリーダーのターミナル｣まで移動してエンターを押します。簡単起動コマンドはF3-Sです。

実行すると接続方法リストが表示されます。このリストには、｢Bluetoothシリアルポート｣、｢USBポート｣という項目があります。項目間の移動にはSpace-1またはSpace-4を使い、選択にはエンターを使います。項目を選択すると、ブレイルセンスシリーズに｢ターミナルモード｣と表示されます。Bluetoothがオフの状態でBluetoothシリアル接続を行うと、ターミナルモードに入る前に自動的にBluetoothがオンになります。ターミナルモードに入ると、それ以降は何のメッセージも表示せず、パソコンにインストールされたスクリーンリーダーの点字ディスプレイとして動作します。

パソコンとの接続が失敗すると、接続方法リストに戻ります。

ターミナルモードを終了するには、Backspace-Space-Zを入力します。

スクリーンリーダーのターミナルは、JAWSやALTAIR for Windowsに対応しています。PC-Talker(Brailleworks)、NVDA、iOSでの接続や設定については、それぞれの開発元にお問い合わせください。

またターミナルモードでの点字表示は、センスシリーズ側ではなく使用するスクリーンリーダー側で制御されます。そのため、センスシリーズ単体で使用する場合とターミナルモードでは点訳精度や表示の状態が異なります。

ターミナルクリップボード

ターミナルクリップボードを使用すると、シックスミニの機能で作成および編集したテキストをスクリーンリーダーのターミナルを介して接続されたデバイスに送信できます。これは、iOSデバイスでVoiceOverを使用する場合など、入力した文字がiPhoneやiPadに送られるときに変換されるような場合に有用です。また、シックスミニ上の環境で編集する方が快適な場合もあります。

上記で説明したように、ターミナルクリップボードを使用して、シックスミニでテキストを作成または編集し、完成したテキストを接続されたコンピューターやスマートフォンにスクリーンリーダーのターミナルを介して送信できます。

「ターミナルクリップボード」を実行するには、「Space-Enter-I」を押します。シックスミニは「データ入力モード」と読み上げます。通常のテキスト入力と編集コマンドを使用して、テキストを入力して編集します。 「ターミナルクリップボード」では、接続されたコンピューターやiデバイスとの間で情報の送受信を一時的に無効にするため、テキストの作成や編集に使用できます。コンピューターやモバイルデバイスに送るテキストを入力し終わったら、「Enter-S」を押します。スクリーンリーダー用テキストを使って素早くデバイスに入力され、シックスミニは情報の送受信に戻ります。

「ターミナルクリップボード」は、シックスミニ上の文書や電子メール、接続されたコンピューターやスマートフォン上で作成している文書や電子メールにテキストを転送する場合にも便利です。 「ターミナルクリップボード」はシックスミニの標準の編集ボックスなので、シックスミニのクリップボードからテキストを貼り付けることができます。（詳しくは、ワードプロセッサーや電子メール、ウェブブラウザ―などでテキストの選択に関する説明をご参照ください。）

シックスミニからテキストを送信するには：

  - Space-Enter-Iを押して、ターミナルクリップボードを実行します。

  - Enter-Vを押して、シックスミニのクリップボードのテキストをエディットボックスに貼り付けます。

  - Enter-Sを押して、シックスミニからテキストを送信します。

ネットワーク状態の表示

このプログラムを使うと、シックスミニがインターネットに接続されているかどうかを確認できます。また、このプログラムは｢現在の接続タイプ｣、｢IPアドレス｣、｢サブネットマスク｣、｢ゲートウェイ｣、｢DNS｣、｢MACアドレス｣の情報を提供します。プログラムを実行するには、ユーティリティメニューの｢ネットワーク状態｣でエンターを押すかメインメニューから「Space-N」を押します。

プログラムを起動すると、接続タイプとアドレスの情報リストを読み上げます。ここでF3を押すと、シックスミニは｢更新｣ボタンに移動し、F3を再度押すと｢閉じる｣と表示します。

情報リストの最初の項目では、シックスミニの現在のインターネット接続状況（オンライン/オフライン）と接続タイプ（LAN、モデム、ADSL、無線LAN）を読み上げ、これに続いて｢現在のIPアドレス｣、｢サブネット｣、｢ゲートウェイ｣、｢DNS｣、｢MACアドレス」と表示します。項目間の移動には上下キーを使います。シックスミニがインターネットに接続されていない場合は、ネットワーク状態の情報には｢オフライン｣と表示されIPアドレス、サブネットマスク、ゲートウェイには0が表示されます。

電源状態の表示

「ユーティリティ」メニューから「電源状態の表示」を選択しエンターを押します。または、簡単起動コマンドSpace-1-6を押して電源状態を確認することができます。｢バッテリー状態確認｣ではシックスミニの電源に関する確認ができます。具体的には、現在のバッテリー充電量やACアダプターの使用状況を確認できます。

この機能を実行すると、｢充電　xx%、バッテリー（あるいはAC電源）使用中｣と表示します。内容の確認後、Space-Zを押すと元の表示に戻ります。

フラッシュディスクのバックアップ/復旧

フラッシュディスクのバックアップ/復旧を使用すると、SDカードまたは接続されたUSBドライブにフラッシュディスクデータをパスワードで保護されたzip形式で保存できます。この機能は、ユーティリティメニュー内から選択できます。簡単起動コマンドはF3-Pです。

実行すると「バックアップ」ボタンが表示され、バックアップするデータの量が通知されます。 F3またはSpace-F3を押すと、「復旧」および「閉じる」ボタンにアクセスできます。

「バックアップ」ボタンでエンターを押すと、バックアップを保存できる使用可能なドライブのリストが表示され、それぞれが使用可能な空き容量を通知します。使用したいドライブを選んでエンターを押してください。

参考：ExFatSDカードまたは64GB以上のドライブの使用をお勧めします。 4 GBを超えるデータのzipファイルをFAT32ドライブまたはカードに作成することはできません。また、シックスミニのフラッシュディスクは100 GB近くのデータを保持できるため、ほとんどのバックアップは4GBを超えます。

ドライブを選択すると、パスワードを作成するように求められます。 バックアップデータのzipファイルをパスワードで保護する場合は、コンピューターエディットボックスに8文字以内のパスワードを入力してください。 F3を押して、パスワードを再入力します。パスワードを使用したくない場合は、もう一度F3を押して「パスワードを使用しない」に移動し、エンターを押します。

シックスミニはzip形式でバックアップデータを作成し、進行状況をパーセンテージで通知します。バックアップが完了すると、BrailleSenseデバイス名と日時が記載されたzipファイルが指定したバックアップドライブのルートに表示されます。

バックアップを復元するには、ドライブを選択してから、復元ダイアログからバックアップファイルを選択します。バックアップをパスワードで保護している場合は、復元を開始する前にパスワードの入力を求められます。

フォーマット

注意： シックスミニでは、フラッシュドライブのフォーマットによりデータ破損の問題を解決したり、内部ドライブをクリーンな状態で再起動したりすることが可能です。フラッシュドライブをフォーマットすると、ドライブ上のすべてのデータが消去されます。このコマンドを実行する際は細心の注意を払ってください。実行すると、すべてのデータが失われます。コマンド実行後のデータ復元は不可能です。

ショートカットキーを使ってフラッシュディスクをフォーマットするには、Space-1-2-3を長押ししたまま、電源をオンにしてください。「フォーマット開始」の音声案内が聞こえるまでSpace-1-2-3を押し続けてください。

「ユーティリティ」メニューからFを押すことで「フォーマット」機能にアクセスすることも可能です。または、シックスミニの任意の画面で「F3-F」を押すことで起動できます。

シックスミニでディスクをフォーマットすると、すべての情報が消去されます。そのため、フォーマット前に可能な限り重要なデータのバックアップを取ることをお勧めします。

  - ユーティリティメニューから「フォーマット」を選択しエンターを押すと「flashdisk」が選択されます。エンターを押すか、リストから別のディスクを選択してエンターを押してください。
注意：ディスクは現在のファイルシステム（FAT32またはExFat）に基づいてフォーマットされます。

  - 「フラッシュディスクをフォーマットしますか？ はい」と表示されます。エンターを押します。

  - 「すべてのデータが消去されます。続行しますか？はい」と表示されます。エンターを押します。

  - 「フラッシュディスクのフォーマットを開始します」と表示し、フォーマットが開始されます。

  - フォーマット完了後、ディスクリスト画面に戻ります。
フォーマットをキャンセルするにはスペースを押すか、手順2または3で「いいえ」を選択しエンターを押してください。

マクロ管理

同じ操作をよく行う場合、マクロを用いてセンスの機能を自動化することができます。

例えば、毎朝仕事を始める時に特定のプログラムや文書を開く操作や、文書の挿入と書式設定を自動化したい場合などにマクロを使用すると便利です。

マクロの記録

マクロを作成するために、一通りのキー操作を記録させます。

マクロの記録を始めるには、F2-Rを押してください。

次に自動化したい操作を全て行ってください。操作終了後、再度F2-Rを押すと記録を終了します。

例えば、アラーム設定用のマクロを作成する場合、F2-Rを押してユーティリティメニューから「アラーム」機能を選択します。アラーム設定の手順を実行し、エンターで設定を完了させた後、F2-Rを押してマクロの記録を終了してください。すると保存するマクロの名前の入力が求められます。マクロ名を入力しエンターを押します。誤入力した場合やマクロを保存したくない場合はSpace-Zを押して保存をキャンセルすることができます。

以下、マクロの作成例です。

例1：ワードプロセッサーでflashdiskのworkフォルダーのmemo.brlを開くマクロを作成してmemoというマクロ名で保存する手順。

    - F2-Rを押してマクロの記録を開始します。

    - F1-Wを入力して、ワードプロセッサーを起動します。

    - Enter-Oを入力して、開くダイアログを開きます。

    - ファイル名のエディットコンボボックスにフォーカスがあるので、以下のように入力してエンターを押します。flashdisk\work\memo.brl

    - Enter-4-5-6を入力して、文書末に移動します。

    - F2-Rを入力してマクロの記録を終了します。

    - 「マクロの保存」ダイアログが表示され、マクロ名のエディットボックスに「Macro (日付 時刻)」の形式で入力されています。Backspaceでこれを削除します。

    - memoと入力してエンターを押すと、memoというマクロ名で保存されます。

例2：flashdiskのDocumentsフォルダー内のnote.txtを開くマクロを作成してnoteというマクロ名で保存する手順。

    - F2-Rを入力しマクロの記録を開始します。

    - F1を押します。

    - flashdiskでエンターを押します。

    - D(1-4-5)を数回押してDocumentsに移動します。

    - エンターを押します。

    - N(1-3-4-5)を押してnote.txtに移動します。

    - エンターを押してファイルを開きます。

    - F2-Rを入力してマクロの記録を終了します。

    - マクロ名の入力を求められますので、noteと入力してエンターを押します。

マクロでは実行したキー操作が記録されますので、マクロの作成時にはショートカットキーや簡単起動コマンドを使用して操作すると効果的です。

ファイルやWebサイトの読み込み時間などを考慮して、マクロに待機時間を挿入する必要がある場合があります。F2-Dを押すと、マクロの記録中に遅延時間を挿入できます。 ミリ秒単位で遅延時間を入力し、エンターを押します。 通常どおりマクロの記録を続けます。

マクロの実行

作成したマクロを実行するには、簡単起動コマンドF2-Eを押します。すると、最後に作成または実行したマクロ名が表示されます。マクロを実行するにはエンターを押すか、使用したいマクロ名を入力してエンターを押してください。実行すると「マクロファイルの開始」と読み上げます。

マクロに登録された作業を行う間、数秒間かかります。終了すると、マクロを使用せず一連の動作をした後と同じ表示になります。

例えば、電子メールを実行して新しいメールを確認するためにマクロを設定した場合、マクロの実行後、ブレイルセンスは最新の未読メールを表示した状態になります。

また、複数回実行したいタスクを定義するマクロを作成することもできます。「マクロの実行」ダイアログから、任意の回数だけマクロを繰り返し実行するように設定できます。「F2-E」を押した後、「Space-4」を押して「繰り返し回数」編集ボックスに移動し、マクロを繰り返し実行したい回数を入力します。繰り返し回数は、再度変更するかユニットをリセットするまで記憶されます。

マクロリストダイアログ

マクロリストダイアログでは、事前に作成したマクロの実行と管理が可能です。メインメニューからユーティリティを実行して、マクロ管理まで移動して実行してください。また、簡単起動コマンドF2-Lで「マクロリストダイアログ」を開くことができます。

マクロリストダイアログは「マクロリスト」、「繰り返し回数」のエディットボックス、「削除」、「マクロ名の変更」、「マクロの実行」、「インポート」、「エクスポート」、「閉じる」ボタンで構成されています。

マクロを実行するには、マクロ名上でエンターを押すか、「マクロの実行」までTabで移動しエンターを押します。簡単起動コマンドF2-Eを押すことでマクロを実行することも可能です。マクロを削除するには、リスト内で削除したいマクロに移動し、「削除」にTabで移動してエンターを押すか、Space-Dを押します。

マクロの名前を変更するには、変更したいマクロ名を表示した状態でF3を押して、「マクロ名の変更」に移動してエンターを押します。エディットボックスが表示され、現在のマクロ名が表示されていますが、新しい名前を入力してエンターを押すとマクロの名前は変更されます。

必要に応じて「インポート」「エクスポート」を使用します。

ファームウェアの更新

ファームウェアの更新を使用すると、インターネット接続経由またはアップグレードファイルを含む外部メディアからシックスミニを更新できます。「オンライン」方式を選択する場合は、アップグレード前にインターネット接続が有効であることを確認してください。シックスミニを更新する際、設定は通常維持されます。ただし、ファームウェアの設定値に変更がある場合、すべての設定が初期化されます。そのため、「設定」メニューのバックアップ/復元ユーティリティを使用して設定をバックアップすることを推奨します。フラッシュディスク内のデータは保護されていますが、予期せぬ問題が発生する可能性があるため、シックスミニファームウェアの更新前にファイルのバックアップを取ることをお勧めします。

オフラインでのアップグレードファイルは有限会社エクストラのWebページ（https://www.extra.co.jp/）からダウンロード可能です。

注意：ファームウェアの更新開始後のキャンセルはできません。更新中は本機の再起動を行わないでください。更新中は常にAC電源に接続した状態を維持してください。更新中はシックスミニに触れないことを推奨します。 シックスミニの更新には最大60分程度時間がかかる場合があります。インターネット接続速度やインストール済みアプリの数によってはさらに長くなる可能性があります。

注意：更新ファイルはインストール用に一時的にフラッシュドライブに保存されます。フラッシュドライブの空き容量が不足している場合、更新ファイル用の空き領域を確保するまでシックスミニは更新できません。

「ユーティリティ」メニューから「ファームウェアの更新」でエンターまたは簡単起動コマンドF3-Uで起動できます。

更新方法を選択し、更新ファイルがダウンロードまたは検出されると、シックスミニは必要なプログラムファイルをすべて抽出します。数秒ごとに進行状況が音声で通知されます。

更新後、シックスミニは再起動し、システムファイルが更新されます。このプロセス中、音声は再生されませんが、進捗状況が点字でパーセンテージ表示されます。

更新が成功すると、シックスミニは自動的に再起動します。

インターネットを使用したシックスミニファームウェアの更新

インターネット経由でシックスミニファームウェアをアップグレードするには、以下の手順に従ってください：

- インターネット接続が可能であることを確認してください。次に、ユーティリティメニューの｢ファームウェアの更新｣でエンターを押すと、｢アップグレード： オンライン｣と表示します。

- ｢アップグレード： オンライン｣でエンターを押すと、シックスミニのサーバーに接続して、お客様のシックスミニのバージョンと、サーバーにある最新バージョンを比較します。現在のバージョンよりサーバーのバージョンが新しければ、シックスミニは自動的にダウンロードを開始します。シックスミニのバージョンが最新である場合は、更新を続行するかどうかを確認するメッセージを読み上げます。この質問のデフォルト設定は｢いいえ｣で、エンターを押すと、更新が取消されます。スペースで｢いいえ｣を｢はい｣に切替えてエンターを押すと、アップグレードファイルのダウンロードを開始します。

- ファイルをダウンロードすると、シックスミニはファームウェアの更新を実行します。更新が完了すると、シックスミニは自動的に再起動します。アップグレードと再起動が完了するまでは、シックスミニのキーは触らないでください。

- ただし、データのダウンロード中であれば、Space-Zを押して取消すことができます。

- 更新完了後は、プログラムメニューでSpace-Vを押して、ソフトウェアのバージョンを確認してください。

ディスクからのシックスミニファームウェア更新

ディスクからシックスミニファームウェアをアップグレードするには、以下の手順に従ってください：

オフラインでのディスクからの更新は次の手順で行ってください。

  - アップグレードファイルを保存したSDカードやUSBメモリなどのディスクをシックスミニに接続します。次に、ユーティリティメニューの｢ファームウェアの更新｣でエンターを押します。

  - ｢アップグレード： オンライン｣と表示されたら、Space-4で｢アップグレード： オフライン｣に切替えてエンターを押してください。

  - シックスミニはファームウェア更新を実行するかどうかを確認するメッセージを読み上げます。｢いいえ｣でエンターを押すと、更新が取消されます。スペースで｢いいえ｣を｢はい｣に切り替えてエンターを押すと、シックスミニはアップグレードを開始します。シックスミニのバージョンが最新である場合は、その旨表示されて更新を継続するかを確認するメッセージが表示されます。

  - 更新が完了するまでは、シックスミニのキーを触らないでください。完了すると、シックスミニはプログラムメニューに戻って｢ファイル管理｣と表示します。

  - 更新完了後は、プログラムメニューでSpace-Vを押してソフトウェアのバージョンを確認してください。

時計とタイマー

日付と時刻の表示

現在の日付と時刻を確認する機能です。「時計とタイマー」メニュー内の「日付と時刻の表示」に移動し、エンターを押します。また、シックスミニのどこからでも「Space-T」で日付と時刻を照会できます。Tabで今日の日付を表示できます。

日付と時刻の設定

シックスミニの内部時計を設定するには、「時計とタイマー」メニュー内の「日付と時刻の設定」でエンターを押します。またはメニューから「T」を押して「日付と時刻の設定」ダイアログを開きます。端末のどこからでも「F3-T」を押すことで「日付と時刻の設定」ダイアログを起動できます。

日付と時刻の設定はダイアログ形式で、以下の項目で構成されます：「タイムゾーン」、「時間制」、「時刻」、「日付の表示形式」、「日付」、「時刻サーバーとの同期」、「確認」ボタン、「閉じる」ボタン。項目間移動には「F3」または「Space-F3」を押します。

「日付と時刻の設定」を起動すると、「タイムゾーン」が表示され、デフォルトのタイムゾーンが続きます。希望のタイムゾーンは「Space-1」または「Space-4」で移動するか、タイムゾーンの頭文字を入力して選択できます。選択後、「F3」で次の項目に移動します。

次の項目は「時間制」で、12時間制と24時間制が選択可能です。「Space-1」または「Space-4」で切り替えられます。

次の項目は「時刻」です。時刻を入力する際は、時と分をスペースまたはコロンで区切ってください。

「時間形式」で12時間制を選択した場合、時と分の後にAMまたはPMが表示されます。12時間制では「Space-X」でAMとPMを切り替えられます。

Tabで「日付の表示形式」に移動します。日付は「短い」または「長い」で表示できます。短い形式では日付が数字で表示され、長い形式では月が文字表記され、文章的な形式で日付が表示されます。「Space-1」と「Space-4」で切り替えます。

次の項目は「日付」です。月、日、年をmm/dd/yyyy形式で入力してください。月を2桁、日を2桁、年を4桁で入力し、スペースまたはスラッシュで区切ります。

次の項目は「時刻サーバーと同期」です。これはインターネット上の時刻サーバーと日時を同期させる機能です。シックスミニの日時が現在時刻より進んでいる、または遅れている場合に非常に有用です。この機能を実行するには、シックスミニがインターネットに接続されている必要があります。接続後、「時刻サーバーと同期」ボタン上のエンターを押してください。同期後、「時刻」編集コンボボックスに同期された時刻が表示されます。同期された日付も「日付」編集コンボボックスに表示されます。

日付と時刻情報を直接入力したくない場合は、以下のコマンドで操作できます：

時刻設定時：

1時間進める：Space-4

1時間戻す：Space-1

10分進める：Space-5

10分戻す: Space-2

1分進める：Space-6

1分戻す：Space-3

日付設定時：

翌日に移動：Space-6

前の日に移動: Space-3

次の週に移動：Space-5

前の週に移動: Space-2

翌月へ移動: Space-4

前の月に移動: Space-1

翌年へ移動: Space-5-6

前の年に移動: Space-2-3

すべての情報の入力が完了したら、エンターを押して設定を保存するか、Tabで「確認」に移動しエンターを押すと、「設定」メニューに戻ります。

世界時計

「世界時計」は、世界中の指定した場所の時刻を簡単に把握・確認できる非常にシンプルなアプリケーションです。

「世界時計」アプリケーションは、「時計とタイマー」メニューから、またはユニットのどこからでも「F3-L」を押して開くことができます。

デフォルトでは、世界時計には、お使いの日付と時刻の設定に一致する1つのエントリーが含まれています。リスト内のすべてのエントリーは、「Space-1」と「Space-4」を使用して移動できます。

ダイアログ内の操作をナビゲートするには、「F3」と「Space-F3」を使用します。世界時計ダイアログには、エントリーリスト、追加ボタン、削除ボタン、終了ボタンが含まれています。

リストにエントリーを追加するには、追加ボタンでエンターを押します。タイムゾーンの一覧が表示されます。追加したいタイムゾーンを選択し、エンターを押します。これでエントリーリストに追加され、簡単に確認できます。

アラーム

この機能を使用すると、繰り返し発生するイベントを通知したり、曜日ごとに異なる時間に起床したりするための複数のアラームを設定できます。「アラーム」を開くには、「時計とタイマー」メニューから「Space-1」または「Space-4」で「アラーム」に移動し、エンターを押します。「F3-A」を押すと、端末のどこからでも「アラーム」を起動できます。シックスミニで時刻や日付を設定していない場合、端末は「時刻を設定してください」と促します。時刻を設定すると、シックスミニは「アラーム」ダイアログを表示します。

「アラーム」ダイアログには5つの項目があります。アラームリスト、「追加」ボタン、「変更」ボタン、「削除」ボタン、「閉じる」ボタンです。「F3」と「Space-F3」で各操作項目間を移動します。「Space-1」と「Space-4」でアラームリストを操作します。「Enter-A」でアラームを追加、「Enter-M」で変更、「Space-D」で削除も可能です。

「アラーム追加」ダイアログには以下の項目があります。「時刻設定」、「エコー」、「繰り返し」、「アラーム秒数」、「アラームの間隔」、「回数」、「確認」ボタン、「取消」ボタン。

アラームが鳴ると、点字ディスプレイに「アラーム。アラームを止めるにはSpace-Zを押してください。」と表示されます。

「アラーム」ダイアログを開くと、シックスミニは「時刻設定」フィールドを表示します。値は現在時刻または前回設定した時刻に設定されています。ここでは時刻を直接入力するか、12.2で説明したショートカットキーを使用して時刻を設定できます。

Tabで次のフィールドに移動し、目覚ましアラームの音源として3種類のアラーム音、振動、メディアファイル、FMラジオのいずれかを選択します。「Space-1」または「Space-4」を押すとアラーム音を変更できます。音源を切り替える際、各種アラーム音が再生されます。4番目のオプション「振動モーター」に到達すると、シックスミニは長めの振動を発生させます。これは、このオプションを選択した場合にアラーム通知として感じる振動を再現したものです。

「メディアファイル」を選択した場合、「ファイル名」ボタンまでTab移動しエンターを押すと、アラーム音として使用するファイルを閲覧できます。ファイル管理コントロールが表示され、フォーカスは「メディア」フォルダー内にあります。使用するファイルを探し、エンターを押します。「FMラジオ」を選択した場合、Tabを1回押すと編集ボックスに移動し、アラームに使用するラジオ局の周波数を入力できます。

アラームの種類を選択したら、次のフィールドへTab移動します。

「繰り返し」フィールドでは、アラームが鳴る曜日を設定できます。4つのオプションがあります：「オフ」、「1回のみ」、「平日」、「毎日」。「繰り返し」が「オフ」に設定されている場合、ダイアログ内の他のオプションがどのように設定されていても、指定した時間にアラームは鳴りません。

「アラーム秒数」オプションでは、アラームが鳴る時間を設定します。選択肢は1分、2分、3分です。「アラーム秒数」を「1分」に設定した場合、アラームは1分間鳴り、その後停止します。1分経過前にアラームを停止するには「Backspace-enter」を押してください。

「アラームの間隔」は、アラームが鳴る間隔の長さを定義します。例えば、繰り返し間隔を3分に設定した場合、アラームが鳴り終わった後、3分後に再び鳴ります。設定可能な値は1分、3分、5分、10分、15分、20分です。

「Backspace-enter」でアラームを停止しない場合、設定した「回数」に応じて繰り返し鳴動します。設定可能な回数は1～10回です。

設定を保存するにはエンターを押します。アラーム設定をキャンセルするには「Space-Z」を押してください。

ストップウォッチ

「F3-W」を押すと、本体のどこからでも「ストップウォッチ」を起動できます。ストップウォッチでエンターを押すと、｢00:00:00｣と表示します。ここでエンターを押すと、ストップウォッチがスタートします。エンターを再度押すと、ストップウォッチが一時停止して経過時間を読み上げます。ここでエンターを再度押すと、ストップウォッチが再スタートします。

ストップウォッチの使用中あるいは一時停止中にBackスペースを押すと、経過時間を読み上げたあとに、時間が｢00:00:00｣に初期化されます。

「Space-F2」を押すと時間表示が停止します。もう一度「Space-F2」を押すと、時間が再び表示されます。

ストップウォッチの使用前あるいは進行中にF3を押すと、カウントダウンタイマーモードになります。

｢カウントダウンタイマー｣を実行すると、｢時｣、｢分｣、｢秒｣の入力が必要となりますので、それぞれ2桁の数字で入力します。数字は数符なしでコンピューター点字あるいは1級点字を使って入力してください。時と分と秒の間には「：」（コロン）の入力が必要です。スペースを押して「:」（コロン）を入力することもできます。また、以下のショートカットでもタイマーの時間を変更できます。

1時間後に移動: Space-4

1時間前に移動: Space-1

10分後に移動: Space-5

10分前に移動: Space-2

1分後に移動: Space-6

1分前に移動: Space-3

1秒後に移動:Space-5-6

1秒前に移動:Space-2-3

時間を入力せずにエンターを押すと、デフォルト時間である1分からカウントダウンします。カウントダウンタイマーを実行すると、｢カウントダウンxx分｣と表示して、カウントダウンタイマーが動作します。カウントダウンタイマーでエンターを押すと、シックスミニは残り時間を知らせて、一時停止します。エンターを再度押すと、カウントダウンを再開します。Backスペースを押すと、カウントダウンタイマーが初期化されます。タイマーが｢00:00:00｣になると、アラームが10秒間鳴ったあとで、カウントダウンタイマーが初期化されます。アラームが鳴っている間にBackスペースを押すと、アラームは停止してタイマーが初期化され、新しいカウントダウンの設定時間が入力できます。

カウントダウンタイマーの使用中にF3を押すと、ストップウォッチに戻ります。

ストップウォッチやカウントダウンタイマーを終了する場合は、Space-Zを押します。

スリープタイマーの設定

スリープタイマーを設定すると、操作内容に関わらず指定時間後にシックスミニを自動的にオフにできます。

スリープタイマーを設定するには、「時計とタイマー」メニュー内の「スリープタイマー」に移動しエンターを押すか、端末のどこからでもSpace-Jを押して実行できます。

「スリープタイマー：0」と表示されます。編集ボックスにスリープタイマーの分数を設定します。設定可能な範囲は0～180です。エンターを押して決定します。

スリープタイマー設定後は、デバイスが動作中であっても指定時間後に電源が切れます。例えばスリープタイマーを「5」分に設定後、2分後にSpace-Jを押すと、編集ボックスに「3」と表示され、スリープタイマーによる電源オフまでの残り時間が示されます。

サードパーティ製アプリの使用 およびアクセサリー

Androidアプリのインストールと使用

シックスミニはGoogle Playからインストールしたアプリケーションを利用できます。アプリケーションをインストールするには、Googleアカウントが必要です。

Google Playにアクセスするには、メインメニューから「Androidアプリ」を選択し、先頭の「プレイストア」でエンターを押します。

Google Playを初めて起動する際は、Googleアカウントへのサインインが必要です。

注意：Google Playやその他のAndroidアプリを使用する際は、 シックスミニのインターフェースを操作している状態ではなく、操作方法やナビゲーションが若干異なります。

シックスミニはGooglePlayからインストールする事ができるアプリ全てが正常に動作する事を保証していません。シックスミニ向けに開発されていないアプリのアクセシビリティや使いやすさを保証することはできません。シックスミニではモバイルスクリーンリーダーでアプリを使用するため、一般的なAndroid端末でアプリを使用する場合に比べて操作が困難な場合があります。ご承知おきください。

このため、シックスミニのモバイルスクリーンリーダーではアイコンを頭文字で特定できます（アルファベットのみ）。特定の文字を押すと、その文字で始まる最初のアイコンに移動します。同じ文字を再度押すと、画面上のその文字で始まる追加のアイコンへジャンプします。

以下の操作はモバイルスクリーンリーダーの基本的な操作方法です。使用するアプリによっては操作方法が異なる場合があります。

画面上の項目間を移動：F3またはSpace-F3

コンテンツ領域を移動：CtrlまたはAlt

現在のコンテンツ領域の先頭に移動：Space-1-2-3

現在のコンテンツ領域の末尾に移動：Space-4-5-6

項目の実行または選択：Enter

一つ前の画面に移動：F4またはSpace-e

編集モード：Enterまたは、タッチカーソルキー

※エディットボックスに文字を入力する場合は、入力を行う前にエンターまたはタッチカーソルキーを押して編集モードに移行する必要があります。

スライダーコントロールで値を増やす：Backspace-Space-4

スライダーコントロールで値を減らす：Backspace-Space-1

ダブルタップ：Space-Enter

ダブルタップしてホールド：Backspace-Space-Enter

ホールドのオン/オフ：Backspace-Space-2

アプリの終了：Space-Z

Googleドキュメント、Googleスプレッドシート、Googleスライドなどのプログラムでは、QWERTYキーボード用のキーボードショートカットが利用可能で、CtrlとAltを使用することでこれらの機能も利用できます。Shiftが必要な場合はバックスペースを使用します。

フロントパネルのメディアキーでAndroidアプリを操作できます。「戻る」と「次へ」で前後のオブジェクトに移動します。「録音」ボタンはAndroidの戻るボタンとして機能します。「再生」ボタンで最近使ったアプリを表示し、「停止」ボタンでメインメニューに戻ります。

Apple MusicやSpotifyなどのAndroidアプリでメディアを再生する場合は、「戻る」ボタンを押し続けると前の項目またはトラックに移動し、「再生」ボタンを押し続けると再生/一時停止し、「次へ」ボタンを押し続けると次の項目またはトラックに移動します。

スマートフォンでリストを更新するために下にスワイプするアプリ（RSSフィードリストの更新など）では、更新したいリストにフォーカスした状態で「Enter-R」を押します。

キーボードやマウス、ポータブルタッチモニターをシックスミニに接続してアプリを操作することも可能です。その際はモバイルスクリーンリーダーをオフにする必要があります。モバイルスクリーンリーダーのオン/オフはオーディオボタンの「停止」と「次へ」を同時に押すと切り替わります。

Googleアカウントを使ってログインすると、アプリケーション検索を使用できます。

既に他の端末で使用しているアプリを表示したい場合はナビゲーションドロワーを開き「マイアプリ」オプションを実行し、「全て」ボタンを実行すると、ログインに使用したGoogleアカウントでダウンロードしたアプリを表示します。

アプリリストでエンターを押すとアプリの詳細情報を表示します。インストールしたい場合は「インストール」ボタンを探してエンターを押してください。次に、インストールに必要なアプリケーションの権限を確認するダイアログが表示されます。インストールを行う場合、「同意する」ボタンを探してエンターを押してください。

Androidアプリの最後に「アプリ管理」があります。「アプリ管理」ではアプリのアンインストールができます。

アプリをインストールすると、インストールしたアプリから通知が届く場合があります。スマートフォンやタブレットPCでアプリを使う場合と同じように多くのアプリはシックスミニに関連情報の通知を行います。

シックスミニではSpace-1-2-3-4-5-6を押す事でアプリからの通知一覧を表示します。

アプリをインストールすると、これらのアプリに関連するサウンドや通知が読み上げられる場合があります。スマートフォンやタブレットの場合と同様に、多くのアプリはリアルタイムで通知をシックスミニに送信します。機器のどの局面でもSpace-1-2-3-4-5-6を押すと、これらの通知の一覧が表示されます。一覧は上下キーで移動します。通知情報を表示した状態でエンターを押すと関連するアプリを起動します。F3を押すと「通知リスト」、「削除」、「全て削除」、「閉じる」のコントロールを切り替える事ができます。通知を削除したい場合は通知の表示中にSpace-dを押すか、F3を押して「削除」または「全て削除」を実行してください。

また、通知によっては削除できない場合もあります。

ショートカットの使用

「Androidアプリ」メニューでアプリ一覧を操作する際、一部アプリ名の前に点字で3-6の点が2回表示される場合があります。この記号は、フォーカスされているアプリにショートカットが設定されていることを示します。これは開発者がアプリに組み込んだ、特定の常用機能へ素早くアクセスするための方法です。

この記号を検出したら、「Backspace-I」を押すと、現在のアプリケーションのショートカット一覧が表示されます。一覧内の任意のショートカットでエンターを押すと、即座にそのショートカットが実行されます。

さらにシックスミニでは、利用可能なショートカットを「ショートカット管理」に保存できます。これにより、関連アプリに関係なく頻繁に使用するショートカットを一括管理でき、グローバルホットキーの設定も可能です。保存したいショートカットにフォーカス後、F3で「保存」ボタンに移動しエンターを押します。

次にホットキー修飾キーの選択を求められます。シックスミニホットキーとの競合を避けるため、「Ctrl-Space」「Ctrl-Backspace」「Alt-Enter」の3つの修飾オプションから選択可能です。「Ctrl-Backspace」を使用する既存のホットキーがいくつか存在し、それらと競合すると端末が警告を表示します。ただし、ほとんどのキーは使用可能であり、「Ctrl-Space」と「Alt-Enter」は現時点で端末のどこにも割り当てられていません。

修飾キーを選択したら、F3で「キーストローク」編集ボックスに移動します。選択した修飾キーと組み合わせてグローバルホットキーを作成する点字ドットの組み合わせを入力します。設定が完了すると、シックスミニのどこからでも関連アプリケーションでショートカットを起動できます。

注意：利用可能なショートカットは各アプリケーションの開発者によって決定されます。保存されたショートカットと関連ホットキーは、「Androidアプリ」リスト下部の「ショートカットマネージャー」で表示・変更・削除できます。

互換性のあるアクセサリーの使用

USBホストポートとAndroid12OSを備えたシックスミニは、ドライブ、キーボード、マウス、リモートコントロール、USBハブ、外部モニター、USBなど、生産性を向上させる可能性のあるさまざまなUSBアクセサリーをサポートする機能を備えています。カメラ、およびUSBオーディオデバイス、また、USBハブを使用することで、一度に複数のデバイスを接続することができます。

ユニットに接続するデバイスが多いほど、バッテリーの消耗が早くなることに注意してください。複数の機器を長時間接続する場合は、AC電源も接続することをお勧めします。 5台または6台を超えるデバイスを接続すると、パフォーマンスまたは接続の問題が発生する場合もあります。

このセクションでは、互換性のあるデバイスを選択するためのヒントとガイドラインをいくつか紹介します。追加の説明、およびテストされた周辺機器のリストについては、当社のウェブサイトにアクセスしてください。

互換性のあるデバイスを選択する際に従うべき最も一般的なルールは、それらが汎用USBプラグアンドプレイプロトコルを使用しているかどうかを判断することです。特にAndroid互換とは言わなくても、プラグアンドプレイの汎用USBデバイスであれば、シックスミニと互換性がある可能性があります。

USB Cモニターを検索するときは、消費電力が5V 1.5Aであることを知っておくことが重要ですが、一部の5V2Aモニターは機能することがわかっています。 3Aを必要とするモニターは、バッテリーパックまたはUSB充電器を介してモニターに追加の電力が供給されない限りサポートできません。

また、モニターに接続する際に、ヘッドフォンジャックやUSBオーディオソースを使用していない場合には、オーディオはモニターと内蔵スピーカーの両方に送信されます。外部オーディオ出力ソースを使用している場合には、オーディオは外部ソースにのみ送信されます。メインメニューでF4-Aを押すと内部オーディオをミュートまたはミュート解除できます。外部オーディオ出力ソースを使用している場合オーディオは外部ソースにのみ送信されます。

USBオーディオソースを使用する場合、ヘッドフォンがシックスミニのヘッドフォンジャックに接続されていない限り、他のオーディオソースよりも常に優先されます。接続されている場合は、録音設定で選択された内部ソースが優先されます。詳細については、メディアプレーヤーの章の録音に関するセクションを参照してください。ZoomやTeamsのミーティング中など録音していない時はF4-Mでマイクをミュートすることができます。

互換性のあるオーディオデバイスを選択する際は、ドライバーを必要としないデバイスを選び、マルチトラック制作向けのデバイスは避けてください。これらはデジタルオーディオワークステーションの使用を必要とする場合が多いです。単一のステレオまたはモノラル入力にミックスダウンでき、ドライバーを必要としないデバイスは一般的に問題なく動作します。これには、Blue YetiのようなUSBマイク、AlesisやRockvilleモデルのようなUSBミキサー、USBヘッドセットやサウンドカード、USBカセットプレーヤーやレコードプレーヤーなどが含まれます。

カメラの選択は非常によく似たプロセスです。 Logitech、NexiGo、Sonyモデルなど、ほとんどの一般的なUSBウェブカメラが機能するはずです。ただし、Androidとの互換性がある製品でも、特定の編集ソフトウェアやドライバーのインストールを必要とするものは避けた方が賢明です。書画カメラは互換性が最も低いようですが、機能するものもいくつかあります。

注意：カメラにマイクが含まれている場合、シックスミニはそれをUSBオーディオデバイスとしても認識します。シックスミニは最後に接続したオーディオデバイスを使用するため、外部カメラと外部オーディオデバイスの両方を使用する場合には、最初にカメラを接続し、次にオーディオデバイスを接続します。

ヘルプと情報

クイックスタートガイド

クイックスタートガイドは、シックスミニの概要と主な機能を紹介し、基本設定を行うためのスタートアップウィザードを案内します。

このガイドは、シックスミニを初めて起動した際に自動的に表示されます。また「ヘルプと情報」メニューから「クイックスタートガイド」を選択することで、いつでも再生できます。

このガイドでは、本体の説明、一般的なキー操作の説明、時刻と日付の設定、オプションの設定についてご案内します。

ユーザーガイド

「ヘルプ」から、ナビゲーション可能なユーザーマニュアルを閲覧できます。このファイルにアクセスするには「F1」を押して「プログラム」メニューに移動し、Hを押して「ヘルプと情報」を開きます。「ユーザーガイド」オプションでエンターを押すとマニュアルが開きます。また、F1-Hを使用してユニットのどこからでも「ヘルプ」を起動することもできます。

ユーザーマニュアルが読み込まれ、ナビゲーションメニューが表示されます。読みたいセクションに移動するにはSpace-1とSpace-4を使用します。フォーカスされたセクションのサブセクションに移動するにはF3を押します。その後、再度Space-1とSpace-4を使用してサブセクションを移動します。構造を1レベル戻るにはSpace-F3を押します。

フォーカスしたセクションでエンターを押すと、その位置からマニュアルが開き読み始められます。移動キーはノートパッドと同じです。移動キーの一覧は「6.メディア」を参照してください。Space-Nを押すといつでもナビゲーションメニューに戻れます。

シックスミニでマニュアルを読む際、Space-Fを押すとテキスト検索が可能です。検索したいテキストを入力しエンターを押してください。検索したテキストの次のテキストを探すにはEnter-Fを押します。

「はじめに」セクションでは、シックスミニの物理的な構成と機能の概要を説明します。

「基本機能」セクションでは、シックスミニのプログラミングと操作に関する基本的な概要を説明します。

「カスタマイズ」セクションでは、時刻・日付設定、インターネット設定、Bluetooth接続、および「グローバルオプション」の説明と、これらを使用してシックスミニを好みに合わせて設定する方法について解説します。

残りのセクションは、シックスミニの各機能を詳細に解説しています。

「コマンド一覧」セクションは、シックスミニ上の全プログラムのホットキーをまとめた一覧です。特定のプログラムの操作手順を全て読まずに、アクションを実行するためのキー操作を知りたい場合に便利です。

実行中の特定のタスクに関連するヘルプも取得できます。任意のプログラム内でSpace-Hを使用すると、そのプログラムで使用可能なキーストロークの一覧が表示されます。

デバイス名の表示

「デバイス名を表示」機能では、お使いのユニットのBluetooth/ネットワーク名を確認できます。これにより、スクリーンリーダーへの接続時や他のBluetoothデバイスとのペアリング時に適切に識別できます。

シックスミニ は「Braille Sense 035」のような名前で表示され、使用される数字はデバイスのキー番号と一致します。

「デバイス名を表示」ダイアログは、「ヘルプと情報」メニューから「デバイス名を表示」を選択してアクセスできます。また、簡単起動コマンドはBackspace-Enter-Eです。

「デバイス名を表示」ダイアログは2つのコントロールで構成されます：「デバイス名の表示」ボックスと「閉じる」ボタンです。

ブレイルセンスの情報

「情報」ダイアログには、シックスミニの著作権情報とバージョン、オペレーティングシステムのバージョン、シックスミニファームウェアのバージョン、およびMACアドレスやキー番号などの有用な項目が表示されます。「情報」ダイアログが開いている状態で、シックスミニの情報を保存するには、Tab （Space-4-5/F3）を押して「保存」ボタンに移動し、エンターを押します。ユニットに「保存に成功しました」と表示され、「保存」ボタンに戻ります。保存されたファイル名は「bs-information.txt」で、「flashdisk」に保存されるため簡単にアクセスできます。

トラブルシューティングガイド

ブレイルセンスシックスミニで問題が発生した場合は、次の内容を参照してください。

シックスミニの電源が入らない場合

  - バッテリーが正しく挿入されていることを確認してください。

  - バッテリーが正しく挿入されている場合は、ACアダプターを接続し、ACアダプターをコンセントに差し込んでください。バッテリーを充電する必要があるかもしれません。

  - キーボードロックスイッチの位置を確認してください。このスイッチがロック位置にあると、電源スイッチは機能しません。

音声が聞こえない

- 音量が聞こえるほど大きいことを確認してください。Backspace-F4を押して音量を上げます。

- 音声がオンになっていることを確認してください。Backspace-F2を押して、音声のオン/オフを切り替えます。

音声が速すぎて聞き取れない

Space-F1を押して音声速度を下げてください。

音声のピッチが低すぎる／高すぎて聞き取れない

Enter-F1を押して音声トーンを下げ、Enter-F4を押して音声トーンを上げる事ができます。

現在の位置がわからない場合

現在使用中のプログラムがわからなくなった場合は、「F1」を押してメインメニューにアクセスしてください。次に、開いているプログラムを切り替えるにはF2-F3を押します。ワードプロセッサーにフォーカスがある場合は、Space-1-5-6を押すと、開いている文書の現在位置が表示されます。

インターネットに接続できない

- Wi-Fi接続を使用している場合は、無線がオンになっていることを確認してください。Backspace-1-4-5-6を使用して、無線のオン/オフを切り替えます。

- イーサネット接続を使用している場合は、イーサネットケーブルがUSBからイーサネットアダプターにしっかりと接続されていること、およびネットワーク設定が正しいことを確認してください。

電子メールのトラブルシューティング

- 電子メールのダウンロードに問題がある場合は、インターネットサービスプロバイダに問い合わせて、POP3 / IMAPとSMTPの設定が正しいことを確認してください。

- メールの送受信ができない場合は、インターネットに接続していることを確認してください。

点字ディスプレイに点字が表示されない

点字ディスプレイに点字が表示されない場合は、点字表示がオンになっていることを確認してください。Backspace-F3を使用して、点字表示のオン/オフを切り替えます。

Playストアまたはアプリ使用時にシックスミニが音声読み上げしない

Playストアまたは全てのアプリケーションのリストのアプリを開いたときに読み上げられない場合は、モバイルスクリーンリーダーがオンになっていることを確認してください。機器の手前面にあるメディアボタンの停止と次へを押すと、モバイルスクリーンリーダーのオン/オフを切り替えることができます。

ブレイルセンスのメニューが表示されないまたは読み上げられない

場合によっては、Google Nowランチャーとブレイルセンスのランチャーの間で既定のランチャーを設定するように求めるメッセージが表示されることがあります。誤ってGoogle Nowランチャーを使用するように設定されている場合、ブレイルセンスのメニューが表示されず、アクセシビリティ機能は有効になりません。この場合、システムの通知音は引き続き聞こえますが、点字は表示されず音声も聞こえません。

ブレイルセンスのランチャーにリセットするには、F2-F3-1-2-3-4-5-6-Backspace-エンターを押します。

ブレイルセンスシックスミニが反応しない

- ソフトリセット：ブレイルセンスシックスミニがキー操作やコマンドに反応しない場合は、機器をリセットする必要があります。ブレイルセンスシックスミニをリセットするには、1-2-3-4-5-6-F2-F3を押します。
※ソフトリセットでブレイルセンスシックスミニが再起動しない場合は、機器を完全にシャットダウンする必要があります。最も簡単にこれを行うには、バッテリーを取り外し数秒間放置してから再度取り付け、機器の電源を入れてください。

- 設定の初期化：バッテリーを取り外しても問題が改善しない場合にお試しください。メインメニューの「設定」の「設定の初期化」を実行するか、電源オフの状態で、オーディオボタンの「進む」を押しながら電源ボタンを押してください。シックスミニが振動しながら起動すれば成功です。この設定を実行すると、変更した各種の設定が初期化され、インターネット設定などは削除されますので十分ご注意ください。

- 工場出荷時の状態に戻す： 非常に重大なケースでは、フルシステムリセットを実行する必要があります。ただし、問題を解決するための他の全ての方法を実行していない場合や、全てのデータ、アプリケーション、および設定を完全に消去したくない場合には、これを実行しないでください。さらに、この手順は複雑かつ特殊であり、認定されたサポートスタッフの指示のもとでのみ行う必要があります。システムのリセットが必要と思われる場合は、技術サポートに相談してください。

USBやSDが0バイトと表示される

Androidオペレーティングシステムでは、ドライブを取り外す前に、ドライブを正しくマウント解除する必要があります。マウント解除せずにシックスミニまたは他のデバイスにそれらを挿入すると、全てのファイルがデータを持たないかのように表示されるか、サイズが0バイトと表示される可能性があります。USBドライブまたはSDカードを取り外す前に、Backspace-Enter-Uを押して正しくマウント解除してください。ドライブにデータのないファイルが表示されている場合は、シックスミニに再度挿入して、マウント解除キーを押してください。

コマンド一覧

一般的な組み合わせキー

ナビゲーションと情報操作キー

メインプログラムメニューを開く：F1

実行中のタスクリストを開く：F1-F4

次の実行中タスクに切り替える: F2-F3

前の実行中タスクに切り替える: Space-F2-F3

各プログラム固有のメニューを開く: Space-M(1-3-4)/F2

終了: Space-Z(1-3-5-6)

エスケープ: Space-E(Space-1-5)/F4

ダイアログボックス内の次のコントロールに移動: Tab(Space-4-5/F3)

ダイアログボックスで前のコントロールに移動: Shift-Tab(Space-1-2/Space-F3)

前の行/項目に移動: Space-1

次の行/項目に移動: Space-4

行/項目の先頭に移動: Space-1-3

行/項目の末尾に移動: Space-4-6

文書またはリストの先頭に移動: Space-1-2-3

文書またはリストの末尾に移動: Space-4-5-6

前のページまたは前の20項目グループの最初の項目に移動: Space-1-2-6/F1-F2

次のページまたは次の20項目グループの先頭項目へ移動: Space-3-4-5/F3-F4

現在の項目を繰り返し表示：Space-R(1-2-3-5）

前へスクロール: 上スクロールキー

次へスクロール：下スクロールキー

特定のセルまたはリスト項目にカーソルを移動：対応するカーソル移動キーを押す

大文字入力：Space-U(1-3-6）

検索: Space-F(1-2-4)

時刻と日付を表示: Space-T(2-3-4-5)

方位を表示: Space-F3-F4

ネットワーク状態を表示:メインメニューでSpace-N(1-3-4-5）

電源状態を表示：メインメニューでSpace-1-6

フラッシュディスクの空き容量を表示：メインメニューでSpace-I(2-4）

ソフトウェアバージョン確認：メインメニューでSpace-V(1-2-3-6）

デバイス名を表示: Backspace-Enter-E(1-5)

ヘルプ：Space-H(1-2-5）

Web検索を開く：Ctrl-Alt-W(2-4-5-6）

URLを開く：Space-W(2-4-5-6）

システム調整

音声オン/オフ：Backspace-F2

音声ボリュームを上げる：Backspace-F4

音声ボリュームを下げる：Backspace-F1

音声速度を上げる: Space-F4

音声速度を下げる：Space-F1

音声トーンを上げる: Enter-F4

音声トーンを下げる：Enter-F1

主音量を上げる：Backspace-Space-F4

主音量を下げる: Backspace-Space-F1

キーボードエコーの切り替え: F2-Enter

句読点レベルの切り替え: F3-Enter

点字のオン/オフ: Backspace-F3

英語点字規則の切り替え（US・UEB）：Backspace-Enter-B(1-2）

英語点字モードの切り替え（1級・2級・NABCC）：Space-G(1-2-4-5）

スクロール時の読み上げの切り替え：F3-上スクロールキー

8点モードのオン/オフ: F1-下スクロールキー

点字カーソルタイプ選択: F4-上スクロールキー

入力モードのオン/オフ：Backspace-Space-Enter-M(1-3-4）

片手モードのオン/オフ：メインメニューでBackspace-1-2-3

Bluetoothのオン/オフ：Backspace-3-4-5-6

無線LANのオン/オフ：Backspace-1-4-5-6

コントロール情報の表示を切り替え：F2-下スクロールキー

パスワードの表示を切り替え: F3-下スクロールキー

スリープモードのオン/オフ: Ctrl-Alt-S(2-3-4)

電源ボタンの動作を切り替え: バックスペース-Enter-P(1-2-3-4)

メニュー管理を開く：メインメニューでEnter-H(1-2-5）

スリープタイマーを開く：Space-J(2-4-5）

オプション設定を開く：Space-O(1-3-5）

簡単起動コマンド

以下のコマンドを使用して、シックスミニのどこからでも、関連するアプリケーションや機能を起動することができます。

F1コマンド

各文字と組み合わせてF1キーを使用し、関連アプリケーションを起動します。

アドレス帳：A(1）

ウェブブラウザー: B(1-2)

DAISYプレーヤー: D(1-4-5)

電子メール: E(1-5)

ファイル管理: F(1-2-4)

Google検索: G(1-2-4-5)

ユーザーマニュアル/ヘルプ: H(1-2-5)

ウィキ検索: I(2-4)

言語プロファイル: L(1-2-3)

メディアプレーヤー: M(1-3-4)

ノートパッド: N(1-3-4-5)

ノートパッド2: Backspace-N(1-3-4-5)

文書リーダー: O(1-3-5)

ポッドキャスト: P(1-2-3-4)

データベース管理: Q(1-2-3-4-5)

FMラジオ: R(1-2-3-5)

予定帳: S(2-3-4)

ウェブラジオ: U(1-3-6)

ボイスレコーダー: V(1-2-3-6)

ワードプロセッサー：W(2-4-5-6）

エクセルビューアー：X(1-3-4-6）

DAISYオンライン: Z(1-3-5-6)

お気に入りアプリ: Ctrl

F2コマンド

以下の各文字と組み合わせてF2キーを使用すると、関連するアプリケーションや機能が起動します。

Chat GPT: C(1-4)

マクロ実行: E(1-5)

センスブレインゲーム: G(1-2-4-5)

センスダイスゲーム: I(2-4)

マクロ一覧: L(1-2-3)

マクロの記録: R(1-2-3-5)

ショートカット管理：S(2-3-4）

センスルーレットゲーム: T(2-3-4-5)

F3コマンド

各文字と組み合わせてF3キーを押すと、関連するアプリケーションを起動します。

アラーム: A(1)

点字設定：B(1-2）

電卓: C(1-4)

タスクリスト: D(1-4-5)

Androidシステム設定: E(1-5)

フォーマット：F(1-2-4）

インターネット設定：I(2-4）

個人設定のバックアップ/復旧：K(1-3）

世界時計：L(1-2-3）

パスワード設定：N(1-3-4-5）

一般設定：O(1-3-5）

フラッシュディスクのバックアップ/復旧: P(1-2-3-4)

Bluetooth 接続: R(1-2-3-5)

スクリーンリーダーのターミナル：S(2-3-4）

日付と時刻の設定：T(2-3-4-5）

ファームウェアの更新：U(1-3-6)

音声設定：V(1-2-3-6）

ストップウォッチ：W(2-4-5-6）

ビデオ検索：Y(1-3-4-5-6）

F4コマンド

各文字と組み合わせてF4キーを使用し、関連する機能を実行します。

内蔵スピーカーのミュート: A(1)

対応環境での音声入力: D(1-4-5)

ログと画面録画の作成：L(1-2-3）

マイクのミュート: M(1-3-4)

画面録画の切り替え: R(1-2-3-4-5)

スクリーンショットを撮る: S(2-3-4)

USB 3.0と2.0の切り替え：V（1-2-3-6）

ファイル管理

ファイルおよびメニューリストのナビゲーションキー

前の項目へ移動: Space-1/上スクロールキー

次の項目に移動: Space-4 /下スクロールキー

リストの先頭へ移動: Space-1-2-3/Space-1-3

リストの末尾に移動: Space-4-5-6/Space-4-6

ファイルリストのナビゲーションキー

フォルダーリストまたはファイルリストへ移動: Space-5-6

ファイルリストとアドレスウィンドウ間を移動: Tab(Space4-5/F3)/Shift-Tab (Space1-2/Space-F3)

選択したフォルダーに入る、または選択したファイルを開く: Enter

1つ上のフォルダーレベルに移動: Backspace

ディスクの最上位レベルへ移動: Space-1-2-5-6

20項目上に移動: Space-1-2-3/F1-F2

20項目下に移動: Space-3-4-5/F3-F4

選択コマンド

個別の項目を選択: Space

連続選択: Enter-B(1-2)

すべて選択: Enter-A(1)

ファイルメニューコマンド

開く: Enter-O(1-3-5)

文書リーダーで開く: Backspace-R(1-2-3-5)

プログラムから開く: Enter-E(1-5)

新しいノートパッドで開く: Backspace-O(1-3-5)

圧縮: Enter-Z(1-3-5-6)

解凍: Enter-U(1-3-6)

送る: Enter-S(2-3-4)

名前の変更: Enter-R(1-2-3-5)

新規文書: Enter-N(1-3-4-5)

新しいフォルダー: Enter-F(1-2-4)

ファイル変換: Enter-T(2-3-4-5)

ファイル検索: Space-F(1-2-4)

文字列検索: Backspace-F(1-2-4)

ファイル結合: Enter-M(1-3-4)

ファイル分割: Enter-P(1-2-3-4)

情報: Enter-I(2-4)

閉じる：Space-Z(1-3-5-6)

編集メニューコマンド

選択開始：Enter-B(1-2)

コピー: Enter-C(1-4)

切り取り: Enter-X(1-3-4-6)

貼り付け: Enter-V(1-2-3-6)

削除: Space-D(1-4-5)

すべて選択: Enter-A(1)

表示メニューコマンド

ファイル並べ替え: Enter-G(1-2-4-5)

ファイル情報設定: Enter-L(1-2-3)

特定の種類のファイルのみを表示: Enter-W(2-4-5-6)

システムフォルダーを表示：Enter-H(1-2-5)

開始フォルダーの設定: Backspace-S(2-3-4)

文書読み込み設定: Enter-D(1-4-5)

オフィスツール

ワードプロセッサー

ファイルコマンド

新規: Enter-N(1-3-4-5)

開く: Enter-O(1-3-5)

最近使ったファイル: Backspace-Enter-H(1-2-5)

開いている文書: Backspace-Enter-O(1-3-5)

保存: Enter-S(2-3-4)

名前を付けて保存: Space-S(2-3-4)

エクスポート: Backspace-Enter-X(1-3-4-6)

現在の文書を閉じる: Space-Q(1-2-3-4-5)

印刷: Space-P(1-2-3-4)

設定: Enter-E(1-5)

ファイル読み込み設定: Backspace-O(1-3-5)

閉じる: Space-Z(1-3-5-6)

編集コマンド

選択開始: Enter-D(1-2)

コピー: Enter-C(1-4)

クリップボードに追加: Enter-P(1-2-3-4)

クリップボードをクリア: Enter-D(1-4-5)

削除: Space-D(1-4-5)

切り取り: Enter-X(1-3-4-6)

貼り付け: Enter-V(1-2-3-6)

空行の削除: Backspace-E(1-5)

すべて選択: Enter-A(1)

挿入コマンド

ファイルから挿入: Enter-I(2-4)

日付の挿入: Enter-W(2-4-5-6)

時刻の挿入: Backspace-W(2-4-5-6)

改ページの挿入：Ctrl-Alt-P(1-2-3-4)

タブの挿入: Ctrl-Alt -I(2-4)

脚注の挿入: Ctrl-Alt -E(1-5)

テーブルの挿入: Ctrl-Alt-T(2-3-4-5)

テーブルの削除: Ctrl-Alt-D (1-4-5)

マークコマンド

マークの設定: Enter-M(1-3-4)

指定マークへ移動: Enter-J(2-4-5)

マークの削除: Backspace-D(1-4-5)

マークリスト: Backspace-L(1-2-3)

移動コマンド

検索: Space-F(1-2-4)

次を検索: Enter-F(1-2-4)

前を検索: Backspace-F(1-2-4)

検索と置換: Enter-R(1-2-3-5)

指定位置へ移動: Enter-L(1-2-3)

前の文へ移動: Space-2-3-6

次の文へ移動: Space-3-5-6

前のページへ移動: Space-1-2-6/F1-F2

次のページへ移動: Space-3-4-5/F3-F4

前の文書へ移動: Tab(Space-1-2/Space-F3)

次の文書へ移動: Shift-Tab(Space-4-5/F3)

読み上げコマンド

選択したテキストの読み上げ: Backspace-B(1-2)

選択したテキストの先頭行を読み上げ: Enter-U(1-3-6)

先頭からカーソルまで読み上げ: Backspace-G(1-2-4-5)

カーソルから末尾まで読み上げ: Enter-G(1-2-4-5)

自動スクロール: 上下スクロールキー同時押し

現在の文を読み上げ: Space-1-4-5-6

現在の行を読み上げ: Space-C（1-4）

現在の単語を読み上げ: Space-2-5

現在の文字を読み上げ: Space-3-6

状態の読み上げ: Space-3-4

カーソル位置の読み上げ: Space-1-5-6

文字数の読み上げ：Backspace-I(2-4)

フォント情報の読み上げ: Backspace-Enter-N(1-3-4-5)

段落情報の読み上げ：Backspace-Enter-Y(1-3-4-5-6)

レイアウトコマンド

フォント: Ctrl-Alt -F(1-2-4)

スタイル: Ctrl-Alt -3-4

箇条書きと段落番号: Ctrl-Alt -B(1-2)

印刷文書レイアウト: Backspace-T(2-3-4-5)

印刷段落レイアウト: Backspace-2-3-4-6

その他のホットキー

前の見出しへ移動：Space-2-5-6

次の見出しへ移動: Space-2-3-5

ダブルキャリッジリターンで戻る: Space-Enter-5-6

ダブルキャリッジリターンで進む: Backspace-Space-2-3

シックスミニのブラウザーでリンクを開く: Ctrl-L(1-2-3)

Androidブラウザーでリンクを開く: Alt-L(1-2-3)

現在の段落を削除: Backspace-2-3-5-6

現在の行を削除: Backspace-1-4

現在の文節を削除: Backspace-2-5

現在の文字を削除: Space-D(1-4-5)

フォーマット文字表示のオン/オフ: Space-1-4-6

読み取り単位の設定: Space-2-4-6

読み取り専用のオン/オフ: Space-3-4-6

PPTのスライドを１つ戻る: Backspace

PPTのスライドを１つ進む: Space

指定位置へ移動: Enter-L(1-2-3)

改ページ挿入: Backspace-Enter-P(1-2-3-4)

タブ挿入: Backspace-Enter-I(2-4)

中央揃え: Backspace-Enter-C(1-4)

左揃え: Backspace-Enter-J(2-4-5)

右揃え: Backspace-Enter-R(1-2-3-5)

太字のオン/オフ: Ctrl-B(1-2)

イタリックのオン/オフ: Ctrl-I(2-4)

下線のオン/オフ：Ctrl-U(1-3-6）

アウトラインレベル調整: Ctrl-3 と Alt-6

フォントサイズ調整: Ctrl-2 と Alt-5

前の表に移動: Ctrl-Alt-3-4-5-6

次の表に移動: Ctrl-Alt-1-4-5-6

表内で1セル上に移動: Ctrl-Alt-1

表内で1セル下に移動: Ctrl-Alt-4

表内で左に1セル移動: Ctrl-Alt-3

表内で右に1セル移動: Ctrl-Alt-6

表の最初のセルに移動: Ctrl-Alt-1-2-3

表の最後のセルに移動: Ctrl-Alt-4-5-6

行の最初のセルに移動: Ctrl-Alt-1-3

行の最後のセルに移動: Ctrl-Alt-4-6

文書内でテキストを口述入力: F4-D(1-4-5)

ノートパッド

ファイルコマンド

新規: Enter-N(1-3-4-5)

新しいノートパッドを開く: Backspace-O(1-3-5)

開く: Enter-O(1-3-5)

最近使ったファイル: Backspace-Enter-H(1-2-5)

開いている文書: Backspace-Enter-O(1-3-5)

保存: Enter-S(2-3-4)

名前を付けて保存: Space-S(2-3-4)

現在の文書を閉じる: Space-Q(1-2-3-4-5)

印刷: Space-P(1-2-3-4)

設定: Enter-E(1-5)

終了: Space-Z(1-3-5-6)

編集コマンド

選択開始：Enter-D(1-2）

コピー: Enter-C(1-4)

クリップボードに追加: Enter-P(1-2-3-4)

クリップボードのクリア: Enter-D(1-4-5)

削除: Space-D(1-4-5)

切り取り: Enter-X(1-3-4-6)

貼り付け: Enter-V(1-2-3-6)

空行の削除: Backspace-E(1-5)

すべて選択: Enter-A(1)

挿入/上書きモードの切り替え:Space-I(2-4)

挿入コマンド

ファイルから挿入: Enter-I(2-4)

日付の挿入: Enter-W(2-4-5-6)

時刻の挿入: Backspace-W(2-4-5-6)

改ページの挿入：Ctrl-Alt -P(1-2-3-4)

タブの挿入: Ctrl-Alt -I(2-4)

マークコマンド

マークの設定: Enter-M(1-3-4)

指定マークへ移動: Enter-J(2-4-5)

マークの削除: Backspace-D(1-4-5)

マークリスト: Backspace-M(1-3-4)

移動コマンド

検索: Space-F(1-2-4)

次を検索: Enter-F(1-2-4)

前を検索: Backspace-F(1-2-4)

検索と置換: Enter-R(1-2-3-5)

指定位置へ移動: Enter-L(1-2-3)

前の文へ移動: Space-2-3-6

次の文へ移動: Space-3-5-6

前のページへ移動: Space-1-2-6/F1-F2

次のページへ移動: Space-3-4-5/F3-F4

前の文書へ移動: Tab(Space-1-2/Space-F3)

次の文書へ移動: Shift-Tab(Space-4-5/F3)

読み上げコマンド

選択したテキストの読み上げ: Backspace-B(1-2)

選択したテキストの先頭行を読み上げ: Enter-U(1-3-6)

先頭からカーソルまで読み上げ： Backspace-G(1-2-4-5)

カーソルから末尾まで読み上げ: Enter-G(1-2-4-5)

自動スクロール: 上下スクロールキー同時押し

スクロール速度を上げる：Space-6

スクロール速度を下げる：Space-3

現在の段落を読み上げ: Space-2-3-5-6

現在の文を読み上げ: Space-1-4-5-6

現在の行を読み上げ: Space-1-4

現在の単語を読み上げ: Space-2-5

現在の文字を読み上げ: Space-3-6

状態の読み上げ: Space-3-4

カーソル位置の読み上げ: Space-1-5-6

文字数の読み上げ: Enter-3-4

レイアウトコマンド

点字文書レイアウト: Backspace-P(1-2-3-4)

点字段落レイアウト: Backspace-1-2-4-6

その他のホットキー

現在の段落を削除: Backspace-2-3-5-6

現在の行を削除: Backspace-1-4

現在の単語を削除: Backspace-2-5

選択したテキストまたは文字を削除: Space-D(1-4-5)

読み上げ単位の切り替え: Space-2-4-6

読み取り専用の切り替え: Space-3-4-6

文書にテキストを口述入力: F4-D(1-4-5)

電子メール

受信トレイのホットキー

アカウントマネージャー：Enter-M(1-3-4)

オンラインモード(IMAP)へ切り替え：Backspace-1-2-3

新着メールの確認：Enter-N(1-3-4-5)

古いメールを受信(IMAP)：Backspace-P(1-2-3-4）

前のアカウントへ移動：Backspace-1-2-6

次のアカウントへ移動：Backspace-3-4-5

現在のアカウントを確認：Space-3-4

前のメールボックスへ移動: Enter-1-2-6

次のメールボックスへ移動: Enter-3-4-5

新規メッセージの作成: Enter-W(2-4-5-6)

返信: Enter-R(1-2-3-5)

全員に返信: Backspace-R(1-2-3-5)

転送: Enter-F(1-2-4)

添付ファイルとして転送: Backspace-W(2-4-5-6)

パスの設定：Enter-T(2-3-4-5）

オプション設定：Enter-O(1-3-5)

迷惑メール設定：Enter-E(1-5)

検索: Space-F(1-2-4)

再検索: Backspace-F(1-2-4)

次の未読メッセージへ移動: Enter-U(1-3-4)

別のメールボックスへ移動: Backspace-X(1-3-4-6)

別のメールボックスへコピー: Backspace-C(1-4)

EMLのインポート: Backspace-I(2-4)

EMLのエクスポート: Backspace-E(1-5)

差出人をアドレス帳に追加: Enter-I(2-4) (これは「受信トレイ」の「差出人」項目でのみ有効です)

現在のメッセージを削除：Space-D(1-4-5）（受信トレイの件名および日付フィールドからのみ有効

現在のメッセージをゴミ箱に移動せずに完全に削除：Backspace-D(1-4-5)

Trashを空にする：Enter-Backspace-Q(1-2-3-4-5)

アーカイブ：Backspace-A(1）

フラグ：Backspace-Enter-F(1-2-4）

テキストとして保存：Space-S(2-3-4）

添付ファイルを保存: Backspace-F(1-2-4)

印刷: Space-P(1-2-3-4)

キャンセル: Space-E(1-5)

閉じる: Space-Z(1-3-5-6)

電子メール送信のホットキー

アドレス帳からメールアドレスを検索: Enter-I(1-2-3)

ファイル添付: Enter-F(1-2-4)

メール送信: Enter-A(2-3-4)

Outboxに保存: Space-S(2-3-4)

キャンセル: Space-E(1-5)

メールプログラムをキャンセルして終了: Space-Z(1-3-5-6)

電子メールメッセージの読み書き用ホットキー

招待状への返信: Backspace-Enter-I(2-4)

メッセージをウェブブラウザ―で開く：Backspace-O(1-3-5）

メッセージ本文内のリンクを開く：Enter-L(1-2-3）

Androidブラウザーでリンクを開く: Backspace-L(1-2-3)

選択開始: Enter-B(1-2)

すべて選択: Enter-A(1)

コピー: Enter-C(1-4)

切り取り: Enter-X(1-3-4-6) (メッセージ作成時のみ利用可能)

貼り付け: Enter-V(1-2-3-6) (メッセージ作成時のみ利用可能)

選択範囲削除/現在位置の文字削除: Space-D(1-4-5)

選択をキャンセル: Space-E(1-5)

文書内でテキストを口述入力: F4-D(1-4-5)

エクセルビューアー

ナビゲーションコマンド

次の行に移動: Space-4

前の行に移動: Space-1

次の列に移動: Space-6

前の列に移動: Space-3

行の先頭に移動: Space-1-3

行の末尾に移動: Space-4-6

列の先頭へ移動: Space-2

列の末尾へ移動: Space-5

ワークシートの先頭へ移動: Space-1-2-3

ワークシートの末尾に移動: Space-4-5-6

次のワークシートへ移動: Space-3-4-5

前のワークシートへ移動: Space-1-2-6

次のグループへ移動: Space-5-6

前のグループに移動: Space-2-3

ファイルコマンド

開く: Enter-O(1-3-5)

ハイパーリンクを開く: Enter-H(1-2-5)

Android ブラウザーでハイパーリンクを開く：Backspace-L(1-2-3)

ユーザーテーブルの設定：Enter-T(2-3-4-5）

セルのプロパティ: Enter-I(2-4)

クイックセットアップ: Enter-X(1-3-4-6)

名前を付けて保存：Space-S(2-3-4）

閉じる：Space-Z(1-3-5-6)

移動コマンド

検索: Space-F(1-2-4)

次を検索: Enter-F(1-2-4)

前を検索: Backspace-F(1-2-4)

指定セルに移動: Enter-J(2-4-5)

次のシート: Space-3-4-5

前のシート: Space-1-2-6

シートリスト: Enter-L(1-2-3)

マーク設定: Backspace-M(1-3-4)

指定マークへ移動: Backspace-J(2-4-5)

マークの削除: Backspace-D(1-4-5)

読み上げコマンド

オプション設定: Backspace-O(1-3-5)

シート名: Space-1-5-6

列の先頭からカーソルまで読み上げ: Backspace-1

カーソルから列の末尾まで読み上げ: Backspace-4

行の先頭からカーソルまで読み上げ: Backspace-3

カーソルから行の末尾まで読み上げ: Backspace-6

現在の行を読み上げ: Space-C(1-4)

現在の列を読み上げ: Space-Y(1-3-4-5-6)

行のヘッダーを読み上げ: Backspace-C(1-4)

列のヘッダーを読み上げ: Backspace-Y(1-3-4-5-6)

先頭からカーソルまで読み上げ: Backspace-G(1-2-4-5)

カーソル位置から末尾まで読み上げ: Enter-G(1-2-4-5)

1文字読み取り（セルアクティベーション時）：Space-3-6

現在のセルを読み取る: Space-3-6

ファイル名の読み上げ: Space-3-4

選択テキストを読み取る: Backspace-B(1-2)

表示コマンド

シートの表示/非表示: Enter-S(2-3-4)

行の表示/非表示: Enter-R(1-2-3-5)

列の表示/非表示: Enter-R(1-3-4-5-6)

セル内容の表示: Enter

セル内容の表示取り消し: Backspace

日付と時刻の設定: Enter-D(1-4-5)

編集コマンド

選択開始: Enter-B(1-2)

すべて選択: Enter-A(1)

コピー：Enter-C(1-4）

メディア

メディアプレーヤー

ファイルコマンド

ファイルを開く：Enter-O(1-3-5)

フォルダーを開く: Enter-F(1-2-4)

ファイルの追加: Backspace-O(1-3-5)

フォルダーの追加: Backspace-F(1-2-4)

プレイリストの保存: Enter-I(2-4)

プレイリストに名前を付けて保存: Space-S(2-3-4)

項目の削除: Space-D(1-4-5)

URLを開く：Enter-U(1-3-6)

タグ情報: Enter-T(2-3-4-5)

閉じる：Space-Z(1-3-5-6)

再生メニューコマンド

再生: Enter、再生ボタン

再生/一時停止: Space、再生ボタン

停止: Backspace/停止ボタン

前のトラック: 3/戻るボタン

次のトラック: 6/進むボタン

5つ前のトラック：2-3

5つ後のトラック：5-6

最初のトラック: 1-3

最後のトラック：4-6

ボリュームを上げる：Space-上スクロールキー

ボリュームを下げる：Space-下スクロールキー

速度を上げる：3-4-5

速度を下げる：1-2-6

ビデオ表示の切り替え：V(1-2-3-6）

時間インデックス変更：2/5

時間インデックスで次の位置へ移動: 4

時間インデックスで前の位置に移動：1

前の章に移動：Space-2-3-6

次の章に移動: Space-3-5-6

チャプターリストを開く: Backspace-L(1-2-3)

プレイリスト削除: Space-D(1-4-5)

現在位置にブックマークを設定: Enter-M(1-3-4)

ブックマーク位置の削除: Enter-D(1-4-5)

ブックマーク位置へ移動: Enter-J(2-4-5)

指定時間へ移動: Enter-G(1-2-4-5)

マークの設定: Backspace-M(1-3-4)

指定マークへ移動: Backspace-J(2-4-5)

前のマーク:Backspace-3

次のマーク: Backspace-6

マークの削除: Backspace-D(1-4-5)

マークの管理: Backspace-K(1-3)

環境設定: Backspace-C(1-4)

再生設定: Enter-S(2-3-4)

エフェクト設定：Enter-E(1-5）

再生情報タブのホットキー

次の項目へ移動: Space-4

前の項目へ移動: Space-1

メニューを開く: F2/Space-M(1-3-4)

ヘルプを開く：Space-H(1-2-5）

再生リストタブに移動: Space-4-5/Space-1-2

メディアプレーヤー終了: Space-Z(1-3-5-6)

プレイリストタブのホットキー

次のファイルに移動: Space-4

前のファイルに移動: Space-1

最後のファイルに移動: Space-4-6

最初のファイルに移動: Space-1-3

現在のファイルを再生: Space

ファイル選択を開始: Enter-B(1-2)

選択したファイルの再生開始: Enter

再生停止: Backspace

プレイリストから選択ファイルを削除: Space-D(1-4-5)

再生情報タブに移動: Space-4-5/Space-1-2

FMラジオ

プリセットダイアログを開く：Enter-E(1-5）

メニューを開く：Space-M(1-3-4)/F2

内蔵スピーカーのオン/オフ: Space-X(1-3-4-6)

前の周波数：3

次の周波数：6

前の周波数検索：2、戻るボタンを短押し

次の周波数検索：5、進むボタンを短押し

指定周波数へ移動: Space-F(1-2-4)

前のプリセット：1、戻るボタン長押し

次のプリセット：4、進むボタン長押し

プリセットの追加：Enter-S(2-3-4)

プリセットの削除: Space-D(1-4-5)

録音ダイアログを開く：Enter-R(1-2-3-5）

録音の一時停止/再開：Enter-A(1)

録音停止: Enter-S(2-3-4)

ミュートオン：Space

ミュート解除：Space

ボリュームを上げる：Space-上スクロールキー

ボリュームを下げる：Space-下スクロールキー

ポッドキャスト

リスト内の項目間移動: Space-1/Space-4

コンテンツ領域間移動: F3/Space-F3

ポッドキャスト検索: Enter-S(2-3-4)

OPMLのインポート：Enter-O(1-3-5）

OPMLをエクスポート: Enter-X(1-3-4-6)

ダウンロードしたファイルを削除: Backspace-C(1-4)

オプション: Backspace-O (1-3-5)

フィードの挿入: Enter-I(2-4)

フィードの削除: Space-D(1-4-5)

ブラウザーから購読：Enter-J (2-4-5)

現在のエピソードを再生/ダウンロード: Enter

再生速度を上げる: 3-4-5

再生速度を遅くする: 1-2-6

再生位置変更：タッチカーソルキーを押す

前の章に移動: Space-2-3-6

次の章へ移動：Space-3-5-6

チャプターリストを開く：Enter-L(1-2-3)

再生コントロールを閉じる：F4

ウェブラジオコマンド

RadioSure検索：Backspace-E(1-5）

Radio Browser検索：Backspace-O(1-3-5)

チャンネルリストでチャンネルを再生: Enter

再生停止: Backspace

現在のチャンネルの録音開始/停止：Enter-R(1-2-3-5）

ボリュームを上げる：Space-上スクロールキー

ボリュームを下げる：Space-下スクロールキー

再生設定：Enter-S(2-3-4）

ボイスレコーダーコマンド

録音ダイアログを開く：録音ボタン

録音: 録音ボタン/Enter-R(1-2-3-5)

一時停止/再開: 録音ボタン/Space

録音のキャンセル：F4/Space-E(1-5）

停止: 停止ボタン/Enter-S(2-3-4)

再生: 再生ボタン/Enter-P(1-2-3-4)

ボリュームを上げる：Space-上スクロールキー

ボリュームを下げる：Space-下スクロールキー

録音設定：Backspace-S(2-3-4）

ビデオ検索コマンド

結果の次のページへ移動：Enter-N(1-3-4-5）

お気に入りに追加：Backspace-A(1)

お気に入りリスト: Backspace-L(1-2-3)

プレイリストに追加：Backspace-I(2-4)

再生リスト管理: Enter-M(1-3-4)

チャンネル登録：Enter-S(2-3-4）

登録を削除: Space-D(1-4-5)

読書

DAISY プレーヤー

DAISY を開く：Enter-O(1-3-5)

最近開いた図書: Backspace-Enter-H(1-2-5)

音声設定: Enter-S(2-3-4)

図書の情報：Enter-I(2-4）

閉じる: Space-Z(1-3-5-6)

再生/一時停止：Space

先頭へ移動：Space-1-3/Space-1-2-3

末尾へ移動: Space-4-6/Space4-5-6

ボリュームを上げる：Space-上スクロールキー

ボリュームを下げる：Space-下スクロールキー

再生速度を上げる: Backspace-5

再生速度を遅くする: Backspace-2

次のページへ移動: Space-3-4-5

前のページへ移動: Space-1-2-6

指定ページへ移動: Enter-G(1-2-4-5）

前のテキスト/時間単位を選択: 1

次のテキスト/時間単位を選択: 4

前のテキスト/時間単位に移動: 2

次のテキスト/時間単位に移動: 5

前の移動単位を選択: 2-3

次の移動単位を選択: 5-6

前の単位に移動: 3/戻るボタンを短押し

次の項目へ移動: 6/進むボタンを短押し

次の見出しに移動： Space-5/進むボタンを長押し

前の見出しに移動： Space-2/戻るボタンを長押し

最後の見出しに移動： Space-4-6

最初の見出しに移動： Space-1-3

見出しの読み上げ：Enter-W(2-4-5-6）

見出しリストを現在から末尾までスキャン: Enter-N(1-3-4-5)

見出しのスキャン: Space-F(1-2-4)

見出しリスト: Enter-H(1-2-5)

再検索: Enter-F(1-2-4)

現在の位置にマークを設定: Enter-M(1-3-4)

次のマークへ移動: Space-6

前のマークに移動: Space-3

マークを削除: Space-D(1-4-5)

メモの追加: Backspace-M(1-3-4)

メモの読み上げ: Backspace-R(1-2-3-5)

前のメモを読み上げ：Backspace-P(1-2-3-4）

次のメモを読み上げ：Backspace-N(1-3-4-5）

メモの削除: Backspace-D(1-4-5)

ブックマークを削除して閉じる: Enter-Z(1-3-5-6)

ブックマークを保存せずに閉じる: Backspace-Z(1-3-5-6)

文書リーダー

ファイルコマンド

開く: Enter-O(1-3-5)

最近開いた文書: Enter-R(1-2-3-5)

ページ設定: Backspace-P(1-2-3-4)

音声設定: Enter-S(2-3-4)

起動時の設定: Enter-E(1-5)

文書の情報: Enter-I(2-4)

ブックマークを保存して閉じる: Space-Z(1-3-5-6)

ブックマークを削除して閉じる: Enter-Z(1-3-5-6)

ブックマークを保存せずに閉じる: Backspace-Z(1-3-5-6)

編集コマンド

選択開始: Enter-B(1-2)

コピー: Enter-C(1-4)

クリップボードに追加: Enter-P(1-2-3-4)

クリップボードのクリア: Enter-D(1-4-5)

全て選択: Enter-A(1)

読み上げコマンド

読み上げモードの手動・自動の切り替え: Enter

読み上げの一時停止/再開: Space

選択したテキストの読み上げ: Backspace-B(1-2)

現在のページを読み上げ: Backspace

現在の段落を読み上げ: Space-2-3-5-6

現在の行を読み上げ：Space-1-4

現在の文を読み上げ：2-3-5-6

移動コマンド

検索: Space-F(1-2-4)

次を検索: Enter-F(1-2-4)

前を検索: Backspace-F(1-2-4)

指定位置へ移動: Enter-G(1-2-4-5)

見出しリストへ移動: Enter-T(2-3-4-5)

前の見出しへ移動: Backspace-Space-2-3-5

次の見出しへ移動: Backspace-Space-2-5-6

前の１行空けへ移動: Backspace-Space-2-3

次の１行空けへ移動: Space-Enter-5-6

マークコマンド

マークの設定: Enter-M(1-3-4)

指定マークへ移動: Enter-J(2-4-5)

マークの削除: Space-D(1-4-5)

次のマークへ移動: Enter-N(1-3-4-5)

前のマークへ移動: Backspace-M(1-3-4)

マークリスト: Enter-K(1-3)

マークの通知設定：Backspace-O(1-3-5)

オンラインDAISY

トップメニューに戻る：Backspace-T(2-3-4-5)

ネット閲覧室を開く/閉じる：Enter-T(2-3-4-5)

ネット閲覧室に追加：Enter-S(2-3-4)

ダウンロード：Enter-D(1-4-5)

オプション：Enter-O(1-3-5)

図書の詳細：Enter-I(2-4)

閉じる：Space-Z(1-3-5-6)

センス辞書

次の行に移動: Space-4

前の行に移動: Space-1

前の文字に移動: Space-3

次の文字に移動: Space-6

前の単語に移動: Space-2

次の単語に移動: Space-5

履歴リストを表示: Enter-H(1-2-5)

履歴リストをクリア: Backspace-D(1-4-5)

履歴リストの次の項目に移動: Space-4

履歴リストの前の項目に移動: Space-1

オーガナイザー

アドレス帳

アドレス追加時のナビゲーション

前のフィールドまたはメニュー項目に移動: Space-1/上スクロールキー

次のフィールドまたはメニュー項目に移動：Space-4/下スクロールキー

最初のフィールドまたはメニュー項目に移動：Space-1-2-3

最後のフィールドまたはメニュー項目に移動：Space-4-5-6

16.7.1.2 検索結果リスト内での移動

前のレコードに移動：Space-1/上スクロールキー

次のレコードに移動：Space-4/下スクロールキー

最初のレコードに移動: Space-1-2-3

最後のレコードに移動: Space-4-5-6

レコード情報へ移動: F3

ソートオプション：Backspace-S(2-3-4)

検索フィールドの設定：Enter-O(1-3-5）

保存フィールドの設定：Backspace-V(1-2-3-6)

一般的なコマンド

アドレスの追加：Enter-I(2-4）

アドレスの検索: Enter-S(2-3-4)

アドレスの編集：Enter-M(1-3-4)

アドレスの削除: Space-D(1-4-5)

すべて選択: Enter-A(1)

ファイルとして保存: Enter-T(2-3-4-5)

アドレスを印刷: Space-P(1-2-3-4)

アドレスリストのバックアップ: Enter-U(1-3-6)

アドレスリストを復元: Enter-R(1-2-3-5)

バックアップオプション設定: Enter-E(1-5)

アドレスフィールドの追加/検索設定: Enter-O(1-3-5)

CSVからインポート: Backspace-I(2-4)

CSVへエクスポート: Backspace-X(1-3-4-6)

予定帳

基本コマンド

次のフィールドに移動：Space-4-5/F3

前のフィールドに移動：Space-1-2/Space-F3

予定の追加: Enter-I(2-4)

予定の検索：Enter-S(2-3-4）

予定を変更：Enter-M(1-3-4）

予定を削除: Space-D(1-4-5)

すべての予定を削除：Backspace-Enter-Q(1-2-3-4-5）

予定をバックアップ: Enter-U(1-3-6)

予定を復元: Enter-R(1-2-3-5)

バックアップオプション設定: Enter-E(1-5)

アラームオプション: Enter-O(1-3-5)

予定をファイルとして保存: Enter-T(2-3-4-5)

予定を印刷: Space-P(1-2-3-4)

クラウドとの同期を更新：Backspace-R(1-2-3-5）

検索結果のナビゲーション

前の予定に移動: Space-2

次の予定に移動: Space-5

最初の予定に移動: Space-2-3/Space-1-2-3

最後の予定に移動: Space-5-6/Space-4-5-6

同じ日の前の予定に移動：Space-1/上スクロールキー

同じ日の次の予定に移動：Space-4/下スクロールキー

同じ日の最初の予約に移動: Space-1-3

同じ日の最後の予定に移動：Space-4-6

Androidブラウザーでリンクを開く：Backspace-L(1-2-3）

シックスミニブラウザーでリンクを開く：Enter-L(1-2-3）

データベース管理

次のコントロールに移動：Tab(Space-4-5/F3）

前のコントロールに移動：Shift-Tab(Space-1-2/Space-F3)

次のリスト項目に移動：Space-4/下スクロールキー

前のリスト項目に移動: Space-1/上スクロールキー

テーブルマネージャー: Enter-T(1-2-4-5)

CSVから新規テーブル作成: Enter-X(1-3-4-6)

テーブルを追加: Enter-A(1)

テーブルを編集: Enter-M(1-3-4)

テーブルを削除: Space-D(1-4-5)

デフォルトテーブルに設定: Enter-D(1-4-5)

新規レコード挿入: Enter-I(2-4)

CSVからレコードをインポート: Backspace-I(2-4)

レコードを検索: Enter-S(2-3-4)

次のレコードに移動: Space-4/下スクロールキー

前のレコードに移動: Space-1/上スクロールキー

最後のレコードに移動: Space-4-5-6

最初のレコードに移動: Space-1-2-3

次のフィールドに移動: Space-5

前のフィールドに移動: Space-2

前の同じフィールドの異なるレコードに移動: Space-3

次の同じフィールドの異なるレコードに移動: Space-6

最後のフィールドに移動: Space-4-6

最初のフィールドに移動: Space-1-3

バックアップオプション設定: Enter-E(1-5)

データベースのバックアップ: Enter-U(1-3-6)

データベースの復旧: Enter-O(1-3-5)

タスクリストコマンド

タスクの追加: Enter-N(1-3-4-5)

タスクの修正: Enter-M(1-3-4)

タスクの削除: スペース-D(1-4-5)

タスクをアーカイブ: Backspace-A(1)

開始前として設定: Backspace-N(1-2-4-5)

進行中として設定: Backspace-P(1-2-3-4)

完了として設定: Backspace-C(1-4)

タスクの検索: Space-F(1-2-4)

アーカイブリストの表示: Alt-A(1)

タスクリストのバックアップ: Enter-U(1-3-6)

タスクリストの復旧: Enter-R(1-2-3-5)

バックアップオプション設定: Enter-E(1-5)

オプション: Backspace-O(1-3-5)

ウェブツール

ウェブブラウザー

基本コマンド

URL を開く：Enter-U(1-3-6)

開く: Enter-O(1-3-5)

新しいセッションを開く: Backspace-O(1-3-5)

名前を付けて保存: Space-S(2-3-4)

ダウンロード: Backspace-3-4

更新: Space-Enter-R(1-2-3-5)

終了: Space-Z(1-3-5-6)

すべて選択: Enter-A(1)

選択開始: Enter-B(1-2)

コピー: Enter-C(1-4)

アドレスバーのコピー: Backspace-D(1-4-5)

リンクアドレスのコピー: Enter-L(1-2-3)

クリップボードに追加: Space-P(1-2-3-4)

先頭からカーソル位置まで読み上げ: Backspace-G(1-2-4-5)

カーソルから末尾まで読み上げ: Enter-G(1-2-4-5)

自動スクロール: 上スクロールキーと下スクロールキー同時押し

ホームページへ移動: Backspace-Space-H(1-2-5)

前のページへ移動: Backspace-P(1-2-3-4)

次のページへ移動: Enter-P(1-2-3-4)

前の見出しへ移動: Backspace-H(1-2-5)

次の見出しへ移動: Enter-H(1-2-5)

見出しリスト: Backspace-Space-H(1-2-5)

前のリンクへ移動: Backspace-K(1-3)

次のリンクへ移動: Enter-K(1-3)

リンクリスト: Backspace-Space-K(1-3)

前の要素へ移動: Space-B(1-2)

次の要素へ移動: Space-4-5

前のフォームコントロールへ移動: Backspace-1-2-3-4-5-6

次のフォームコントロールへ移動: Enter-1-2-3-4-5-6

前のテキストへ移動: Backspace-Q(1-2-3-4-5)

次のテキストへ移動: Enter-Q(1-2-3-4-5)

前のテーブルへ移動: Backspace-T(2-3-4-5)

次のテーブルへ移動: Enter-T(2-3-4-5)

前の既読リンクへ移動: Backspace-V(1-2-3-6)

次の既読リンクへ移動: Enter-V(1-2-3-6)

閲覧履歴: Space-Enter-H(1-2-5)

検索: Space-F(1-2-4)

前を検索: Backspace-F(1-2-4)

次を検索: Enter-F(1-2-4)

ホームページとして登録: Enter-S(2-3-4)

お気に入りに追加: Backspace-A(1)

お気に入りリスト: Backspace-L(1-2-3)

お気に入りのインポート: Backspace-I(2-4)

設定: Backspace-S(2-3-4)

ウェブページ閲覧用ホットキー

ページ先頭へ移動：Space-1-2-3

ページ末尾へ移動：Space-4-5-6

前の見出しレベル 1-6 に移動: Ctrl-1 から Ctrl-6

次の見出しレベル 1-6 へ移動: Alt-1 から Alt-6

前の一般項目へ移動: Space-1

次の一般項目へ移動: Space-4

テキストコントロール内の前の単語に移動: Space×2回

テキストコントロール内の次の単語に移動：Space-5

テキストコントロール内の前の文字に移動: Space-3

テキストコントロール内の次の文字に移動: Space-6

テーブルで1セル上に移動: Ctrl-Alt-1

テーブルで1セル下に移動: Ctrl-Alt-4

テーブルで左に1セル移動: Ctrl-Alt-3

テーブルで右に1セル移動: Ctrl-Alt-6

テーブルの最初のセルに移動: Ctrl-Alt-1-2-3

テーブルの最後のセルに移動: Ctrl-Alt-4-5-6

行の最初のセルに移動: Ctrl-Alt-1-3

行の最後のセルに移動: Ctrl-Alt-4-6

ユーティリティ

電卓

表示のクリア: Backspace-C(1-4)

最後の数字または関数を削除: Backspace

計算履歴: Enter-H(1-2-5)

一般関数: Enter-G(1-2-4-5)

π: Enter-P(1-2-3-4)

指数関数: Enter-E(1-5)

三角関数：Enter-S(2-3-4）

サイン: Enter-S(2-3-4)、S(2-3-4)

アークサイン：Enter-S(2-3-4)、A(1）

ハイパーボリックサイン: Enter-S(2-3-4)、H(1-2-5)

コサイン：Enter-I(2-4)、I(2-4）

アークコサイン：Enter-I(2-4)、A(1）

ハイパーボリックコサイン：Enter-I(2-4)、H(1-2-5）

タンジェント：Enter-T(2-3-4-5)、T(2-3-4-5）

アークタンジェント：Enter-T(2-3-4-5)、A(1）

ハイパーボリックタンジェント：Enter-T(2-3-4-5)、H(1-2-5）

対数：Enter-L(1-2-3）

自然対数：Enter-L(1-2-3)、E(1-5）

常用対数：Enter-L(1-2-3)、N(1-3-4-5）

変数の呼び出し：Backspace-R(1-2-3-5）

保存した項目をすべて削除：Enter-D(1-4-5）

変数に保存：Backspace-S(2-3-4）

単位変換：Enter-U(1-3-6）

クリップボードにコピー：Enter-C(1-4）

オプション設定: Enter-O(1-3-5)

分数の設定: Space-3-4

式を返す: Enter-R(1-2-3-5)

電子コンパス

コンパスを開く：Space-F3-F4

次のコントロールへ移動: Space-4-5/F3

前のコントロールに移動: Space-1-2/Space-F3

コンパス表示タイプ変更: Backspace/Space

終了: Space-Z(1-3-5-6)/Space-E(1-5)

スクリーンリーダーのターミナル

ターミナルクリップボードに入力: Space-Enter-I(2-4)

ターミナルクリップボードの内容を送信: Enter-S(2-3-4)

スクリーンリーダーのターミナル終了: Space-Backspace-Z(1-3-5-6)

マクロ管理

マクロの記録開始/停止: F2-R(1-2-3-5)

遅延時間の挿入: F2-D(1-4-5)

マクロの実行: F2-E(1-5)

マクロマネージャー: F2-L(1-2-3)

その他のユーティリティコマンド

ネットワークステータス表示：Space-N(1-3-4-5）

電源状態を表示: Space-1-6

フォーマット: 起動時にSpace-1-2-3

アップグレード、ダウンロードの進捗を確認：Space-I(2-4）

時計とタイマー

日付と時刻の設定

次の日へ移動：Space-6

前の日へ移動: Space-3

次の週へ移動：Space-5

前の週へ移動：Space-2

次の月へ移動：Space-4

前の月へ移動: Space-1

翌年へ移動: Space-5-6

前の年へ移動: Space-2-3

1時間後へ移動: Space-4

1時間前へ移動: Space-1

10分後へ移動: Space-5

10分前へ移動: Space-2

1分後へ移動: Space-6

1分前へ移動: Space-3

午前/午後を切り替える: Space-X(1-3-4-6)

アラーム

アラームを追加：Enter-A(1）

アラームを変更：Enter-M(1-3-4）

アラームを削除：Space-D(1-4-5）

ストップウォッチ

ストップウォッチの開始、一時停止、再開：Enter

経過時間を確認: Backspace

点字ディスプレイの停止と再開：Space-F2

ストップウォッチとカウントダウンタイマーの切り替え：Space-4-5/Space-1-2

カウントダウンタイマーの一時停止または再開：Enter

カウントダウンタイマー初期化：Backspace

ストップウォッチまたはカウントダウンタイマー終了: Space-Z(1-3-5-6)

その他の時計とタイマーコマンド

スリープタイマー設定：Space-J(2-4-5）

日付と時刻の確認：Space-T(2-3-4-5）

設定

Bluetooth接続

Bluetooth デバイスを再スキャン: Enter-R(1-2-3-5)

デバイスを接続: デバイス名で Enter

サービスを接続：サービス名で Enter

Bluetoothサービスリストでサービスを切断: Enter-D(1-4-5)

サービスリスト内のBluetoothデバイスリストに移動: Backspace

Bluetoothデバイスリストからデバイス設定を削除: Space-D(1-4-5)

設定のバックアップ/復旧

前の項目に移動：Space-1/上スクロールキー

次の項目に移動: Space-4/下スクロールキー

前のコントロールに移動: Space-1-2/Space-F3

次のコントロールに移動: Space-4-5/F3

チェックボックスの選択/選択解除: Space

バックアップ: Enter-D(1-2)

復旧: Enter-R(1-2-3-5)

パスワード設定

パスワード設定：Enter-I(2-4）

パスワードの変更：Enter-M(1-3-4）

パスワード環境設定: Enter-C(1-4)

パスワードを工場出荷状態にリセット: I(2-4)

スクリーンリーダーコマンド

フォーカスの移動

次のオブジェクトへ移動: Space-4-5/F3

前のオブジェクトへ移動: Space-1-2/Space-F3

真上のオブジェクトへ移動: Space-2-3

真下のオブジェクトへ移動: Space-5-6

前の見出しへ移動: Backspace-H(1-2-5)

次の見出しに移動: Enter-H(1-2-5)

前のフォームコントロールへ移動: Backspace-1-2-3-4-5-6

次のフォームコントロールへ移動: Enter-1-2-3-4-5-6

前のリスト項目へ移動: Backspace-I(2-4)

次のリスト項目へ移動: Enter-I(2-4)

画面上部に移動: Space-1-2-3

画面下端へ移動: Space-4-5-6

1画面分下にスクロール: Space-3-4-5

1画面分上にスクロール: Space-1-2-6

現在の項目を実行: Enter/カーソルルーティングキー

戻るボタン: Space-E/F4/Space-Z

特定のオブジェクトに移動: オブジェクト名の最初の文字を押す

ホーム画面へ移動：F1

アプリアクションメニューを起動: フォーカス中のアプリでEnter-I

通知シェードを開く: Space-1-2-3-4-5-6

通知をアクティブ化: Enter

通知を削除: Space-D(1-4-5)

すべての通知を消去: Space-Enter-D(1-4-5)

編集ボックスを起動: Enter

スライダー値を増やす：Backspace-Space-4

スライダー値を減らす: Backspace-Space-1

リストを更新: Enter-R(1-2-3-5)

ダブルタップ: Space-Ｅｎｔｅｒ

ダブルタップ＆ホールド：Backspace-Space-Enter

ホールド開始/停止: Backspace-Space-2

ラベル作成: Enter-L(1-2-3)

ショートカットリストを開く：Backspace-I(2-4）

シックスミニランチャーのリセット：F2-F3-1-2-3-4-5-6-Backspace-Enter

テキスト編集時

次の文字へ移動：Space-6

前の文字へ移動: Space-3

次の単語へ移動: Space-5

前の単語へ移動: Space-2

次の行へ移動: Space-4

前の行へ移動: Space-1

次の段落へ移動: Space-5-6

前の段落へ移動: Space-2-3

段落の先頭へ移動: Space-1-3

段落の末尾へ移動: Space-4-6

文書先頭へ移動: Space-1-2-3

文書の末尾へ移動: Space-4-5-6

現在の文字を削除: Space-1-4-5

前の文字を削除: Backspace

現在の単語を削除: Backspace-2-5

現在の行を削除: Backspace-1-4

現在の段落を削除: Backspace-2-3-5-6

次の表示範囲へ移動: 下スクロール

前の表示範囲へ移動: 上スクロール

「アプリモード」時のメディアキー機能

メインメニューを開く：停止ボタン

最近のアプリ: 再生ボタン

戻る: 録音ボタン

前のオブジェクトに移動：戻るボタン

次のオブジェクトに移動：進むボタン

Androidメディア再生/一時停止：再生ボタン長押し

Android 前のトラック: 戻るボタンを長押し

Android 次のトラック：進むボタンを長押し

モバイル画面リーダーのオン/オフ: 停止ボタンと進むボタン

Google アシスタントを呼び出す: 録音ボタンと再生ボタン

技術サポート情報

シックスミニをご利用の上でご不明な点がございましたら、以下のセンスサポート窓口までご連絡ください。なお、お電話の受付時間は平日朝10時から12時、13時から16時までとなっております。よろしくお願いいたします。

お問い合わせ先

有限会社エクストラ

〒424-0886

静岡県静岡市清水区草薙１丁目19-11

＜センスシリーズ使い方サポート窓口＞

電話：054-368-6897

＜センスシリーズ故障・修理対応窓口＞

電話：054-368-6887

Eメール（共通）：sense-support@extra.co.jp